| APENSO IX - Periodicidade dos serviços |  |
| --- | --- |
| Trimestral | Funcionamento das lâmpadas da iluminação de emergência, das bombas e alarmes |
|  | Verificação do funcionamento completo das portas corta-fogo |
|  | Inspeção visual de todo o sistema |
| Semestral | Estado de carga dos acumuladores da iluminação de emergência (Período de teste: mínimo de 1 ou 2 horas, conforme projeto) |
|  | Verificação das condições gerais e lubrificação das portas corta fogo |
| Anual | Teste completo dos hidrantes e das bombas (Splinkler e hidrantes) |
|  | Teste completo dos alarmes |
|  | Recarga dos extintores, conforme a data específica de cada extintor, enquanto perdurar a contratação |
|  | Teste hidrostático das mangueiras |
|  | Teste dos adaptadores e registros |
| 5 anos | Teste hidrostático dos extintores, conforme a data específica de cada extintor, enquanto perdurar a contratação. |