MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

APENSO I - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fornecimento, instalação e configuração de solução de controle de acesso para diversas sedes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG na capital, região metropolitana e cidades do interior, bem como serviços de manutenção dos equipamentos que serão instalados e equipamentos que já estão em operação.

- Prescrições diversas:

  - Ambiente do Sistema e Plataforma Operacional

    - Controle de acesso - A Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais - PGJMG, possui instalado em seu Data Center software de controle de acesso W-Access Versão 4.112.5. Nesse caso, todos os equipamentos ofertados deverão ser totalmente compatíveis com o software já instalado e em pleno uso pela contratante;

  - Todos os equipamentos deverão vir acompanhados do licenciamento necessário para sua perfeita integração e funcionamento com o software de controle de acesso;

  - A contratada irá fornecer (aquisição), instalar e configurar sistema de controle de acesso nas sedes do MPMG em diversas cidades do Estado de Minas Gerais, sendo que todas serão gerenciadas pelo software instalado na PGJ-MG, bem como realizar adaptações em equipamentos existentes, que atualmente funcionam localmente para que passem a comunicar e serem gerenciadas pelo software instalado na sede da PGJ-MG, e ainda realizar a manutenção com reposição de peças do sistema instalado e de equipamentos que já estão em uso conforme discriminado neste caderno de especificações, termo de referência e edital. Será de responsabilidade da contratada ainda a manutenção de todo o sistema inclusive com reposição de peças pelo período de 36 (trinta e seis) meses;

  - As quantidades de equipamentos para cada unidade (informadas no Apenso II - Planilha exemplificativa) são estimadas e poderão sofrer alterações em caso de necessidade, sendo pagos apenas os equipamentos efetivamente instalados;

  - O valor de manutenção para cada Unidade será de acordo com as quantidades de kits/equipamentos instalados;

  - Todos os equipamentos deverão ser compatíveis com os TAGs e crachás atualmente (já) utilizados no MPMG;

- Equipamentos e Serviços:

Lote Único

| Discriminação | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total (valor unitário x quantidade) | Valor Total manutenção 36 meses (valor unitário x quantidade x 36) *somente para os itens 14 a 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item 01 - kit controle de acesso de pessoas com duas vias de passagem tipo Flap | 5 | Kit controle de acesso composto de: - 01 catraca eletrônica tipo flap com duas vias de passagem com barreiras deslizantes, sendo uma convencional e outra para PNE, com 02 cofres coletores de crachá e 06 Leitores de proximidade para cartão mifare conforme especificado 3.1. - 02 controladoras para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.4.1; - 02 Fontes de alimentação com bateria conforme especificado 3.4.2; - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 02 - Kit controle de acesso de pessoas 01 via de passagem Flap PNE | 10 | Kit controle de acesso composto de: - 01 catraca eletrônica tipo flap com uma via de passagem com barreiras deslizantes para PNE, com 01 cofre coletor de crachá e 03 Leitores de proximidade para cartão mifare, conforme especificado 3.2. - 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.4.1; - 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.4.2; - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 03 – Kit controle de acesso de pessoas catraca tipo balcão | 4 | Kit controle de acesso composto de: - 01 catraca eletrônica tipo balcão, com 01 cofre coletor de crachá e 03 Leitores de proximidade para cartão mifare, conforme especificado 3.3; - 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.4.1; - 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.4.2; - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 04 – Kit controle de acesso de pessoas catraca tipo pedestal | 6 | Kit controle de acesso composto de: - 01 catraca eletrônica tipo pedestal, com 01 cofre coletor de crachá e 03 Leitores de proximidade, para cartão mifare conforme especificado 3.4; - 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.4.1; - 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.4.2; - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access, incluindo licenças de conexões simultânea. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 05 - Kit controle de acesso para portarias | 104 | Kit controle de acesso para portarias composto de: - 01 Webcam para captura de fotos de visitantes conforme especificado 3.5 e 3.5.1; - 01 Scanner para captura de imagem de documentos frente e verso conforme especificado 3.5.2; - materiais e acessórios necessários para instalação; - 50 crachás de visitantes e 50 portas crachás, conforme especificado 3.5.3; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 06 – Kit controle de acesso de veículo | 19 | Kit controle de acesso para abertura de portões automatizados através de leitura de TAGs composto de: - 02 antenas leitoras de TAGs conforme especificado 3.6.2; - 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.4.1; - 02 semáforos conforme especificado 3.6.4; - 01 sinaleira para estacionamento conforme especificado 3.6.3; - 02 Fontes de alimentação com bateria conforme especificado 3.4.2; - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 07 – Kit controle de acesso para portas | 104 | Kit controle de acesso composto de: - 01 coletor de dados para controle de acesso com no mínimo três tecnologias diferentes – biometria, proximidade e senha, conforme especificado 3.7.1; - 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.4.2; - 01 Fechadura eletroíma ou de sobrepor tipo solenóide para portas de vidro ou madeira, conforme especificado 3.7.2 ou 3.7.3; - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 08 – Kit controle de acesso gerenciadora para sistemas | 06 | Kit controle de acesso composto de: - 01 Gerenciadora para controle de acesso conforme especificado 3.8; - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 09 – Kit controle de acesso portal detector de metais | 5 | Kit controle de acesso de pessoas composto de: - 01 Portal detector de metais conforme especificado 3.9; - 01 caixa para desmuniciamento conforme especificado 3.9.2; - 04 cofres para guarda de armas conforme especificado 3.9.1. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 10 - Detector de metais portátil | 50 | Kit controle de acesso de pessoas composto de: - Fornecimento de detector de metais portátil conforme especificado 3.10; - 01 caixa para desmuniciamento conforme especificado 3.9.2; - 04 cofres para guarda de armas conforme especificado 3.9.1. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 11 – Protetor para crachás | 500 un | Fornecimento de protetor para crachás conforme especificado 3.11. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 12 – Licenças para atualização do software de controle de acesso | 01 | Serviço de fornecimento de Licenças para atualização do software de controle de acesso W-Access conforme especificado 3.12. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 13– Serviço de serralheira | 01 | 500 metros lineares de Serviço de serralheria em tubos de aço inox para confecção de fechamento em vãos deixados após a instalação de catracas e detectores de metais nas diversas localidades que receberão estes equipamentos. Grades serão confeccionadas conforme especificado 3.13. |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| Item 14 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 1 - catraca duas vias de passagem tipo Flap | 06 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 1 05 aquisições novas; 01(uma) instalada na Rua Gonçalves Dias -BH. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 15 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 2 - catraca 01 via de passagem tipo Flap PNE | 14 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 2 10 aquisições novas; 01 instalada Contagem; 03 instaladas na Rua Gonçalves dias -BH. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 16 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 3- catraca tipo balcão | 10 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 3 04 aquisições novas; 06 instaladas nas três torres - BH. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 17 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 4 - catraca tipo pedestal | 12 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 4 06 aquisições novas; 02 Uberaba; 01 Alfenas; 01 Barbacena; 02 Governador Valadares. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 18 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 5 - para portarias – webcam, scanner | 104 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 5 104 aquisições novas. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 19 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 6 - para abertura de portões automatizados | 19 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 6 19 aquisições novas. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 20 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 7 - para portas | 204 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 7 104 aquisições novas; 01 Contagem; 11 Valadares; 08 UCC Av. Alvares Cabral - BH; 80 Torres 1,2,3 -BH. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 21 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 8 -gerenciadora para sistemas | 06 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 8 06 aquisições novas. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 22 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 9 -portal detector de metais | 07 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 9 05 aquisições novas; 02 Torre 4 - BH. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 23 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 24 - de veículos, com cancelas automatizadas motorizadas | 08 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso KIT 24 03 aquisições novas (Pouso Alegre - Uberlândia -Uberaba); 01 torre 01 -BH; 01 torre 3 -BH; 03 torre 4 - BH. Conforme especificado 3.14. |  |  |  |
| Item 24 - Kit controle de acesso de veículos com cancelas automatizadas motorizadas | 03 | Kit controle de acesso de veículos com cancelas motorizadas: - 02 cancelas motorizadas, conforme especificado 3.6.1; - 02 antenas leitoras de TAGs conforme especificado 3.6.2; - 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.4.1; - 02 semáforos conforme especificado 3.6.4; - 01 sinaleira para estacionamento conforme especificado 3.6.3; - 02 Fontes de; alimentação com bateria conforme especificado 3.4.2; - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access. |  |  |  |
| Item 25 | 5.000 | Serviço de fornecimento de até 5.000 (cinco mil) crachás, conforme especificado, 3.5.4. |  |  |  |

- Especificação dos materiais:

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo flap conjunto de duas vias de passagem com barreiras deslizantes, sendo uma convencional e outra para PNE, com cofres coletores com as seguintes especificações mínimas:

Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação;

Portas de vidro temperado de 12 mm, translúcido, deslizantes, em formato de asa de anjo, com acionamento motorizado;

Espaço de passagem mínimo de 50 cm e máximo de 60 cm (Convencional) e mínimo de 90 cm e máximo de 95 cm para PNE;

Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos, verticais frontais das torres das vias de passagem e na horizontal (parte superior);

Facilidade de manutenção: portas laterais e superiores com chaves com segredo;

Gabinete de aço inox escovado AISI 304 fabricado em chapa entre 1 e 2 mm de espessura;

Estrutura interna reforçada em chapas de carbono, pintadas pelo processo de pintura eletrostática a pó;

Nível de ruído menor ou igual a 65DB;

Sistema anti-fraude com aviso sonoro e detecção de tentativa de usuário carona, usuário em sentido contrário, tentativa de passagem sem validação e não passagem de usuário validado;

Sistema de Detecção: com quantidade necessária para detecção e passagem, mais 2 sensores de segurança;

Sistema de monitoramento de passagem através de sensores sem contato mecânico (vida útil de aproximadamente 5milhões de ciclos);

Operação bidirecional, podendo ser configurado para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem;

Abertura de Emergência: abertura automática das portas em caso de falta de energia ou de acionamento de alarme de emergência;

MCBF 5.000000 ciclos;

MTTR 45 minutos;

Número de passagens por minuto igual ou superior a 25 acessos;

Cofre coletor de cartões smartcard, embutido, com chave de abertura para acesso aos cartões, capacidade mínima de 100 cartões e que permita a leitura de cartões de proximidade ao serem depositados dentro do cofre;

Deve possuir 02 leitores de proximidade smartcard em cada extremidade da torre da via de passagem (entrada e saída) e mais 01 leitor de proximidade smartcard no cofre de recolhimento dos cartões;

Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação;

Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos;

índice de proteção IP 42;

Tempo de abertura e fechamento das portas igual ou inferior a 0,6segundos para passagem normal, 1 segundo para PNE;

Ajuste das configurações do equipamento através de APP, utilizando tecnologia bluetooth.

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo flap uma via de passagem com barreiras deslizantes para PNE, com cofre coletor com as seguintes especificações mínimas:

Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação;

Portas de vidro temperado de 12 mm, translúcido, deslizantes, em formato de asa de anjo, com acionamento motorizado;

Espaço de passagem mínimo de passagem 90 cm e máximo de 95 cm para PNE;

Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos, verticais frontais das torres das vias de passagem e na horizontal (parte superior);

Facilidade de manutenção: portas laterais e superiores com chaves com segredo;

Gabinete de aço inox escovado AISI 304 fabricado em chapa entre 1 e 2 mm de espessura;

Estrutura interna reforçada em chapas de aço carbono, pintadas pelo processo de pintura eletrostática a pó;

Peças mecânicas tratadas contra corrosão pelo processo de bicromatização trivalente, em conformidade com a diretiva RoHS;

Nível de ruído menor ou igual a 65DB;

Sistema anti-fraude com aviso sonoro e detecção de tentativa de usuário carona, usuário em sentido contrário, tentativa de passagem sem validação e não passagem de usuário validado;

Sistema de Detecção: com quantidade necessária para detecção e passagem, mais 2 sensores de segurança;

Sistema de monitoramento de passagem através de sensores sem contato mecânico (vida útil de aproximadamente 5 milhões de ciclos;

Operação bidirecional, podendo ser configurado para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem;

Abertura de Emergência: abertura automática das portas em caso de falta de energia ou de acionamento de alarme de emergência;

MCBF: 5000000 ciclos;

MTTR 45 minutos;

Número de passagens por minuto igual ou superior a 25 acessos;

Cofre coletor de cartões smartcard, embutido, com chave de abertura para acesso aos cartões, capacidade mínima de 100 cartões e que permita a leitura de cartões de proximidade ao serem depositados dentro do cofre;

Deve possuir 01 leitor de proximidade smartcard em cada extremidade da torre da via de passagem (entrada e saída) e mais 01 leitor de proximidade smartcard no cofre de recolhimento dos cartões;

Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação;

Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos;

Índice de proteção IP 42;

Tempo de abertura e fechamento das portas igual ou inferior a 0,6 segundo para passagem Normal, 1 segundo para PNE;

Ajustes das configurações do equipamento através do APP, utilizando tecnologia Bluetooth.

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo balcão com cofre coletor, com as seguintes características:

Catracas tipo balcão para alto fluxo tipo gabinete com acabamento totalmente em aço inox AISI 304 escovado;

Índice de proteção IP 53;

Com leitores de proximidade tipo Mifare;

Sistema de amortecimento de giro, que proporciona conforto durante a passagem e maior durabilidade ao equipamento;

Possibilidade de adicionar sistema anti-pânico Braço-Que-Cai;

Estrutura monobloco, longitudinalmente, resistente a choques, vibrações e elementos ácidos e alcalinos com acabamento totalmente em aço inox escovado;

Colunas com portinholas para a fixação do equipamento no solo e possibilitar acesso ao cofre, também providas de fechaduras de segurança com chave;

Bloqueio de giro por sistema de travamento;

Pictogramas tricolores de operação com leds de alto brilho – para indicação de stand by, liberação e não liberação da passagem do usuário / burlas;

Sistema de travamento com dois solenoides, que controlam o fluxo de usuários de forma independente (entrada e saída);

O sistema de travamento deverá permitir na falta de energia o livre fluxo de pessoas, na ocorrência de situações emergenciais (tumultos, incêndios ou calamidades), comunicadas através de sinais enviados por alarmes próprios ou por detectores de incêndio (fumaça e calor);

Cofre receptador de cartões de visitantes, utilizado no momento da saída, construído em aço SAE 1010/20 pintado;

Espaço para integração de diversos modelos de leitores e placas eletrônicas;

Compatível com o software W-Access.

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo pedestal com cofre coletor de crachá, com as seguintes características:

Catracas tipo pedestal com acabamento totalmente em aço inox AISI 304 escovado;

com leitores de proximidade tipo Mifare;

Bloqueio de giro por sistema de travamento; travamento através de dois triques e dois solenóides;

Pictogramas tricolores de operação com leds de alto brilho – para indicação de stand by, liberação e não liberação da passagem do usuário / burlas;

Sistema de travamento com dois solenoides, que controlam o fluxo de usuários de forma independente (entrada e saída);

Sistema de monitoramento da passagem através de sensores indutivos e/ou fotoelétricos sem contato mecânico (vida útil de aproximadamente 5 milhões de ciclos).

Número de passagens por minuto igual ou superior a 25 acessos;

O sistema de travamento deverá permitir na falta de energia o livre fluxo de pessoas, na ocorrência de situações emergenciais (tumultos, incêndios ou calamidades), comunicadas através de sinais enviados por alarmes próprios ou por detectores de incêndio (fumaça e calor);

Cofre receptador de cartões de visitantes, utilizado no momento da saída, construído em aço SAE 1010/20 pintado com capacidade para no mínimo;

Espaço para integração de diversos modelos de leitores e placas eletrônicas;

Compatível com o software W-Access.

    - Fornecimento e instalação de controladoras para sistema de controle de acesso contendo as seguintes especificações mínimas:

As Controladoras do Sistema de Controle de Acesso são responsáveis pelo efetivo controle das portas, catracas, cancelas, etc. Estes controladores deverão manter a base de dados completa dos usuários e faixas horárias deforma a suportar a operação do sistema em modo off-line mantendo a conferência cadastral, incluindo níveis de acesso e faixas horárias;

Interface de comunicação ethernet TCP/IP 10/100 Mbps integrada (sem uso de conversores);

Conexões para no mínimo 03 leitoras;

Suporte a leitoras Wiegand ou seriais com formatos de leitura de código editável, permitindo a identificação de diversos formatos de cartões;

08 Entradas digitais;

02 Saídas a Relés;

01 porta RJ 45;

01 portaRS232;

01 porta USB;

Entradas e saídas para controle de catracas torniquetes, portas, cancelas;

Servidor Web integrado;

Saída de 12 Vdc para alimentação de eletroímã;

Alimentação de 12 a 30 Vac ou 12Vdc.

    - Fornecimento e instalação de fonte de alimentação com bateria com as seguintes especificações mínimas:

Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V – 3,5 A com entrada de 88 a 264 VAC e 124 a 370 VDC;

Bateria, chumbo ácido, regulada p/ válvula, selada, estacionária.

  - Fornecimento de Kit controle de acesso para portarias com as seguintes especificações mínimas:

Os Kits deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada no Apenso II - Planilha exemplificativa de quantidades, sendo ainda de responsabilidade da contratada o envio de instruções de instalação e utilização do produto em português. A configuração dos equipamentos e do software de controle de acesso nas máquinas das recepções será de responsabilidade da contratada e poderá ser realizada através de acesso remoto a ser realizado exclusivamente na sede da PGJ em BH.

    - Webcam

Resolução 1920X1080P;

Auto foco.

    - Scanner para captura de documentos de visitantes com as seguintes especificações mínimas:

Os scanner’s deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada no Apenso II - Planilha exemplificativa quantidades, sendo ainda de responsabilidade da contratada o envio de instruções de instalação e utilização do produto em português. A configuração dos equipamentos e do software de controle de acesso nas máquinas das recepções poderá ser realizadas através de acesso remoto a ser realizado exclusivamente na sede da PGJ em BH.

Os equipamentos deverão ser entregues após a homologação do equipamento no software W-Access que será de responsabilidade da contratada;

Compatível com o software W-Access versão 4.112.5;

Deverá ser fornecido equipamento tamanho máximo A6, não serão aceitos equipamentos modelo a4;

O equipamento deverá ser capaz de capturar os documentos diretamente pelo software;

Mínimo 1.000 folhas diárias;

Resolução 600dpi;

Ser compatível com digitalização de passaporte; carteira de identidade, carteira de motorista;

Digitalização de cartão: cartões rígidos, pvc, rg, título de eleitor;

Interface USB 2.0;

Formatos de saída: pdf, pdf pesquisável, tiff, rtf, txt, jpeg, doc, xml, csv.

    - Fornecimento de crachá conforme especificações mínimas abaixo:

Os crachás deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada no Apenso II - Planilha exemplificativa quantidades, onde for instalado o Kit 5 (Webcam e Scanner);

Tipo cartão com tecnologia MIFARE sem contato de 13.56 MHz de leitura/gravação, com capacidade de memória EEPROM de 1 KB, do tamanho de um cartão de crédito que pode ser usado para controle de acesso físico, logon em PC, verificação biométrica, controle de ponto;

Formato 54x86mm;

Os cartões deverão ser impressos com impressão digital de alta definição 4x4 cores + gravação ID inclusive foto.

3.5.4 Fornecimento de crachá conforme especificações mínimas abaixo (item 25):

Fornecimento de crachás tipo cartão com tecnologia MIFARE sem contato de 13.56 MHz de leitura/gravação, com capacidade de memória EEPROM de 1 KB, do tamanho de um cartão de crédito que pode ser usado para controle de acesso físico, logon em PC, verificação biométrica, controle de ponto;

Formato 54X86mm;

Fornecimento de porta crachá rígido em PVC, tamanho 54x86mm, vertical, leitoso ou translúcido;

Fornecimento de cordão personalizado com a sigla e a logomarca do MPMG, em poliéster, equipado com “roller clips” ou “clips retrátil” branco personalizado com a logomarca do MPMG;

Os cartões deverão ser impressos sob demanda com impressão digital de alta definição 4x4 cores + gravação ID inclusive foto;

As solicitações dos cartões serão realizadas somente por pessoas autorizadas pelo fiscal do contrato, sendo encaminhados os dados através de e-mail do MPMG pré-cadastrado na contratada;

Após a solicitação a contratada terá cinco dias úteis para entrega do cartão.

  - Fornecimento de Kit de controle de acesso de veículos

    - Fornecimento e instalação de cancelas:

Cancela automática

Barreira de até 4 metros;

Trânsito intenso, de alto rendimento;

Tempo de abertura de 2 a 3 segundos;

com acionamento manual por botoeira e controle remoto;

haste reta ou articulada de acordo com o local de instalaçao;

Deverá ser instalado sensores ou laços indutivos de forma a não permitir o fechamento da cancela sobre os veículos.

    - Fornecimento e instalação de Antena Leitor RFID UH:

Distância de leitura 4 metros;

Proteção IP 66;

Antena integrada com ganho de 7,5 dBic;

Compatível com os TAGs utilizados na PGJ.

    - Fornecimento e instalação de luminária de saída de estacionamento:

Luminária para sinalização audiovisual de saída de garagem;

Sinalização intermitente;

Iluminação por Leds;

Bivolt;

Gabinete em policarbonato.

    - Fornecimento e instalação de Sinaleiro:

Semáforo 200 mm bifocal Led verde/vermelho;

Suporte simples para pontalete de 4” e para-sol;

Com interface de comando e materiais de fixação.

  - Fornecimento de kit de acesso para portas

    - Fornecimento e instalação de coletor de dados para controle de acesso:

Possuir aplicativo para configuração e coleta de dados no equipamento quando utilizado em modo “off-line”;

Gerenciar até 30.000 usuários com cartão;

Permitir o uso de, no mínimo, três tecnologias de identificação: Biometria, Proximidade, senha;

Modos de comunicação mínimos: TCP/IP (porta RJ45) e porta USB;

Web service embarcado;

    - Fornecimento e instalação de fechadura eletromagnética:

Acionamento elétrico;

Alimentação 12V;

Força mínima 150 Kg;

Adaptável a qualquer tipo de porta;

Com bateria 12 V;

Botão em aço inoxidável para abertura interna modelo de sobrepor em parede de alvenaria, gesso ou madeira compatível com as fechaduras e controle de aceso instalado;

Acionador manual para abertura interna das fechaduras do tipo quebra vidro, para ser utilizado em caso de queda de energia;

botoeira extra para abertura da porta de fora para dentro em caso de travamento do sistema.

    - Fornecimento e instalação de fechadura elétrica:

Compatível com porta de vidro;

Acionamento elétrico;

12V;

Com abertura livre no sentido de fuga, através de maçaneta.

  - Fornecimento e instalação de Gerenciadora para controle de acesso:

Mini computador com software de gerenciadora instalado;

Sistema operacional: Windows 10 pro ou superior;

Processador: intel core i3;

Memória RAM: mínimo 4 GB;

As gerenciadoras deverão ser totalmente autônomas e não dependerem do servidor para a execução dos processos de controle;

As gerenciadoras deverão fazer o controle de anti-dupla-passagem (anti-passback) de forma totalmente independente do Servidor do Sistema. Para tal deverão manter uma comunicação entre gerenciadores e formar um sistema de conferência consistente e sem interferência do Servidor.

  - Fornecimento e instalação de detector de metais tipo pórtico com as seguintes especificações mínimas:

Ajustes de sensibilidade independentes;

Indicação luminosa do posicionamento do objeto metálico detectado;

Possibilidade de ajuste de discriminação entre metais ferrosos e não ferrosos, predominando a detecção do material selecionado. Ex.: aço (metal ferroso) alumínio (metal não ferroso);

Eficiência na discriminação de objetos pessoais;

Capacidade de detecção: armas de fogo, ferramentas de médio porte, objetos diversos;

Contador de eventos de detecção;

Ajuste automático de sensibilidade, mediante auto-calibração por amostragem de material a ser detectado;

Múltiplos canais de frequência possibilitando a instalação de vários equipamentos um ao lado do outro trabalhando no mesmo ambiente;

Auto-diagnose que acusa possíveis falhas no sistema;

Possuir Sistema digital Microprocessado;

Possuir, no mínimo, 04 áreas independentes de detecção;

Homogeneidade de detecção em toda sua área útil;

Estrutura tipo portal;

Área interna mínima 76,00 cm;

Teclado de acesso para configurações permitindo acesso à todos os parâmetros de ajustes;

Possuir Laudo técnico informando que o equipamento não oferece nenhum risco a portadores de marca-passos, sistemas de apoio vitais, mulheres grávidas e mídias de armazenamento (Cd’s, disquetes, fitas de vídeo, cartões magnéticos e similares).

    - Fornecimento e instalação de cofres com chave para acondicionamento de armas com as seguintes especificações mínimas:

Cofre de aço;

Corpo do cofre confeccionado com chapa de no mínimo 2 mm de espessura.;

Porta com chapa de no mínimo 3mm;

Fechadura TETRA-CHAVE ou fechadura de alta segurança com 02 chaves;

Altura interna mínima: 15.00 cm;

Profundidade interna mínima: 15.00 cm;

Largura interna mínima: 28.00 cm;

    - Fornecimento e instalação de caixa com areia para desmuniciamento de armas de fogo com as seguintes especificações mínimas:

Confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8, com solda na parte interna, laterais e fundo;

Formato de cubo com 60x60x60 cm;

Bordas arredondadas, não cortantes; pintada com esmalte sintético na cor preta; com alças metálicas para transporte;

Pé ou base elevada do piso (emborrachado);

na parte interna deverá ser revestida por lâminas de compensado lixadas com espessura de 15 mm.

  - Fornecimento e instalação de detector de metais portátil com as seguintes especificações mínimas:

Auto calibração;

Sistema ajustável ao ser ligado;

Estrutura de alto impacto ABS;

Com Kit de bateria recarregável;

Alarme audível e Led vermelho para indicar a detecção de metal.

  - Fornecimento de Protetor plástico para crachá

Tipo rígido;

Tamanho 54x86mm vertical;

Leitoso;

Indicado para proteção do crachá em PVC. Tipo A (dois furos);

Acompanhado de cordão personalizado com a sigla e a logomarca do MPMG, em poliéster, equipado com “roller clips” ou “clips retrátil” branco personalizado com a logomarca do MPMG;

Os porta crachás deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada no Apenso II - Planilha exemplificativa de quantidades, onde for instalado o Kit 5 (Webcam e Scanner); exceto o item 11, que deverá ser feito em fornecimento único e entregues na PGJ.

  - Serviço de fornecimento e instalação de licenças do software W-Access para complementação das licenças existentes conforme especificado:

18 Licenças necessárias para integração de controles de acesso biométricos já existentes.

Licenças necessárias para integração das catracas existentes na cidade de Governador Valadares, Uberaba e Barbacena.

Customização de dois relatórios conforme necessidade da PGJ.

Criação de dashboard para visualização de tela com dados do usuário e do veículo ao mesmo tempo.

Desenvolvimento de API para integração do W-Access ao Software Áduna de propriedade do MPMG, de forma que ao cadastrar o CPF do visitante o W-Access consulte o Áduna para verificação de situação específica e retorne notificação em caso de consulta positiva.

Licença do fabricante para manutenção do sistema durante 36 meses contemplando o sistema já instalado e as demais licenças a serem incluídas.

  - Serviço de 500 metros lineares de serralheria para confecção de portinholas e grades em aço inox para fechamento dos vãos deixado após instalação das catracas e portais detectores de metais conforme especificações:

Os fechamentos deverão ser confeccionados conforme detalhamento inseridos no Apenso A do Apenso I, sendo que as medidas serão adequadas a cada situação;

As grades e portinholas serão confeccionadas em aço inox, com acabamento de alta qualidade;

Serão instaladas uma portinhola para acesso de materiais em todas as unidades contempladas com catracas;

Nas unidades contempladas por catracas e detectores de metais serão instaladas duas portinholas;

A medição será realizada por metro linear de tubo de aço inox efetivamente utilizado.

  - Serviço de Manutenção dos equipamentos, materiais, acessórios e softwares já instalados nas diversas sedes do MPMG e dos equipamentos que serão instalados:

As especificações dos serviços são válidas para os itens 14 a 23.

Serviço de Manutenção de equipamentos com reposição total de peças pelo período de 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se imediatamente à instalação e ou das adaptações e configurações necessárias para inclusão dos equipamentos já instalados, (incluindo ferramentas, recursos humanos e acessórios de instalação).

A licitante vencedora deverá realizar as configurações necessárias para interligação das catracas já instaladas nas sedes discriminadas no Apenso II - Planilha e assumir a manutenção com reposição total de peças e acessórios dos equipamentos;

Caso o equipamento não seja compatível com o software W-Access o contratado deverá realizar as adaptações e substituir as placas controladoras mantendo a parte física da catraca;

A licitante vencedora deverá realizar manutenção on-site de todos os equipamentos, materiais, acessórios e softwares instalados;

A manutenção deverá prever reparos e substituição dos equipamentos bem como manutenção e atualizações do software, realizando-se testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de serviço acordados neste Projeto.

A contratada deverá disponibilizar linha de comunicação direta para abertura de chamados pela PGJ-MG, devendo os chamados serem inicializados através desse meio, que será um contato único entre usuários do sistema e a equipe técnica da CONTRATADA, gerando número de protocolo.

Os atendimentos aos chamados técnicos serão realizados através de atendimento “on-site”;

Os chamados deverão ser atendidos em no máximo 12 horas após abertura do chamado, com solução do problema em no máximo 48 horas;

Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais informações pertinentes;

Além da manutenção corretiva prestada de acordo com a demanda, deverá ser realizada manutenção preventiva do sistema de forma periódica, com a realização de uma visita semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção;

A licitante vencedora deverá realizar os serviços específicos de manutenção preventiva para cada tipo de equipamento, conforme descrito nos manuais do fabricante.

3.15   Das instalações:

A contratada deverá executar os serviços de instalação de acordo com as normas técnicas aplicáveis, bem como fornecer equipamentos, acessórios e componentes dos sistemas com alto padrão de qualidade.

Os equipamentos deverão ser novos, sem utilização prévia, salvo em caso de testes na fábrica.

Será de responsabilidade da contratada a alimentação elétrica até o quadro de energia mais próximo e a rede até o switch mais próximo, realizando a instalação de infraestrutura com tubos galvanizados;

A instalação dos sistemas será acompanhada por servidores do setor responsável da Procuradoria-Geral de Justiça, aos quais a contratada deverá repassar todas as informações sobre sua instalação, programação e funcionamento.

Todos	os custos com instalação, e/ou outros equipamentos necessários 	para a plena implantação do sistema ficarão a cargo da Contratada.

Todos os equipamentos deverão estar aptos à execução das necessidades solicitadas sem que seja preciso adquirir novos acessórios.

Gabinete de Segurança e Inteligência

PGJ-MG