NB ENG      NB ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DEL REI

RUA DE ACESSO À SUB-ESTAÇÃO DA CEMIG

BAIRRO CENTRO

SÃO JOÃO DEL REI - MG

RUA DA BAHIA,1148- CJ.1636 - FONE –(31) 32229694 – FAX( 31) 32229655 – e-mail –nb.engenharia@terra.com.br

- OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a execução de obra de  edificação da Sede da Promotoria de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de São João Del Rei - MG.

Área = 1070,37 m².

2.0 ENDEREÇO:

Rua de Acesso a  Sub -estação da CEMIG - Bairro Centro, São João Del Rei - MG.

3.0 PRAZO DA OBRA:

300 dias.

4.0 SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO:

Terreno existente livre e desimpedido – executar limpeza e terraplenagem.

## I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.0 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá a estas especificações. Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da autorização correspondente, sendo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

2.0 AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da CONTRATANTE, em tempo hábil,  amostras (no mínimo 02 opções) ou catálogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

OBSERVAÇÃO:

As descrições de todos os revestimentos internos e externos, pisos, rodapés, soleiras, esquadrias de madeira e metálicas, tetos e forros, pinturas, etc., são as constantes no presente Caderno de Especificações Técnicas. Estas deverão ser rigorosamente seguidas.

As especificações de marcas, constantes nesta especificação, são meramente indicativas, servindo, pois, apenas como referência quanto à qualidade, podendo-se utilizar qualquer marca nacional ou importada que goze de iguais prerrogativas, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

3.0 NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Serão obedecidas todas as recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento).

4.0 PLANEJAMENTO DA OBRA

A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro com o desenvolvimento da obra, de acordo com as exigências do Edital.

A limpeza da obra deverá ser constante.

5.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Placa da Obra de acordo com as exigências da PREFEITURA e do CREA.

Local: A ser determinado pela CONTRATANTE.

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”. Deverá atender também às Normas NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

As ligações provisórias de água e esgoto para o canteiro obedecerão, rigorosamente, às prescrições das concessionárias. Os custos referentes às ligações provisórias e definitivas, bem como o fornecimento de água até a entrega da obra, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. O reservatório d’água será de fibra com tampa, capacidade mínima para atender a todo o canteiro, inclusive ao barracão, sem interrupção de fornecimento, durante toda a obra.

A ligação provisória de energia elétrica para o canteiro, obedecerá, rigorosamente, às prescrições da concessionária. Os custos referentes à ligação provisória e definitiva, bem como o fornecimento de energia elétrica até a entrega da obra, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Caberá à CONTRATADA exercer enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

LOCAÇÃO

Deverá ser feita a locação da obra e do muro de arrimo ( Nem sempre existe). A locação será executada por profissional habilitado, com acompanhamento de um topógrafo (utilizando instrumentos e métodos adequados) que deverá implantar marcos (piquetes e estacas de posição e referência) para demarcação dos eixos e com cotas de nível perfeitamente definidas. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), estando a precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.

Será de responsabilidade da CONTRATADA a marcação de pontos de referência, a partir dos quais a locação prosseguirá. A verificação da referência de nível do alinhamento geral será de acordo com as posturas municipais em vigor, devendo comunicar à CONTRATANTE quaisquer divergências encontradas.

A locação planialtimétrica da obra, deverá ser acompanhada pelo fiscal da CONTRATANTE, que fará as verificações e alterações que julgar necessárias.

Havendo divergências entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto,  a CONTRATANTE irá deliberar a respeito.

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação a qualquer tempo.

Periodicamente, a CONTRATANTE procederá a uma rigorosa verificação no sentido de comprovar se a obra está sendo executada de acordo com a locação.

A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará na obrigação de a CONTRATADA corrigi-los, por sua conta e sem alterar o prazo estipulado para execução da obra. Serão de sua inteira responsabilidade as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da CONTRATANTE, ficando, além disso, sujeita a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso de acordo com o contrato.

6.0 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O armazenamento e a guarda dos materiais deverão seguir a orientação do fabricante e as Normas Técnicas.

Uma via das notas fiscais e os documentos que comprovam a origem e características dos materiais devem permanecer à disposição da CONTRATANTE.

Caberão à CONTRATADA o fechamento e a vigilância dos mesmos.

7.0 TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERTICAIS

# Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução da obra, bem como a limpeza dos serviços, a retirada de entulho, materiais de demolição que deverão passar por triagem pelos técnicos da CONTRATANTE para definição do destino final.

8.0 BOTA FORA

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora e o cumprimento de normas para colocação, permanência e retirada de caçamba.

9.0 FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE nomeará Fiscal para acompanhar a execução da obra. A presença da fiscalização não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a totalidade da obra contratada. À CONTRATANTE cabe decidir os casos omissos, esclarecer dúvidas de projeto, especificações e outros documentos.

Caso a CONTRATANTE constate a não conformidade do ritmo da execução da obra com o cronograma físico-financeiro, determinará à CONTRATADA as providências cabíveis, objetivando o atendimento dos prazos previstos.

10.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

O responsável técnico (RT) deverá ser Engenheiro Civil, com formação plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Caberá à CONTRATADA selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA substituição de qualquer profissional da obra, desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração.

A substituição de qualquer elemento deverá ser processada em, no máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a comunicação, por escrito, à CONTRATANTE. No caso da solicitação ser feita pela CONTRATANTE, deverá ser processada no mesmo prazo.

11.0 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Competirá a CONTRATADA exercer eficiente e ininterrupta vigilância para prevenir riscos de incêndio no canteiro de obras. Poderá a CONTRATANTE, sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio às obras.

Competirá à CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do manuseio de materiais combustíveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nestas atividades deverão ter conhecimento sobre manuseio de extintores de incêndio.

12.0 CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

12.01 CONTROLE TECNOLÓGICO DO AÇO

A contratada deverá exigir do fabricante do aço os certificados contendo o resultado dos ensaios de tração (resistência de escoamento, resistência de ruptura e alongamento) e dobramento, realizados de acordo com as Normas Técnicas NBR 6152, 6153, além da verificação visual de defeitos (fissuras, esfoliação e corrosão) e do comprimento e da marcação das barras com identificação do fabricante.

12.02 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

O laboratório deverá ser especializado em tecnologia de concreto e de materiais e aprovado pelo MP. O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência  mecânica aos 3, 7 e 28 dias de acordo como prevêem as normas NBR 5738 – Concreto – moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos – Método de ensaio e NBR 5739 – Concreto – ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. O controle será efetuado a cada caminhão betoneira, prevalecendo o que o fiscal determinar.

MOLDAGEM DOS CORPOS-DE-PROVA: além das prescrições precedentes, será observado o cuidado de moldagem de corpos-de-prova de cada elemento representativo da estrutura. Fck: o cálculo do fck estimado deverá ser feito de acordo com as normas técnicas vigentes. Deverá ser considerado o efeito Rusch, que prevê uma diminuição da capacidade resistente das peças (corpo-de-prova) de concreto (concreto de resistência normal), da ordem de 15% em média.

CURA DO CONCRETO: Deverá atender aos itens 10.1 e 10.2 da Norma NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto - Procedimento

A CONTRATADA deverá executar a cura de todas as peças em concreto, inclusive vigas e pilares, por pelo menos 7,0 (sete) dias após o lançamento do concreto, principalmente das lajes, para evitar retração excessiva do concreto. O método de cura poderá ser aquele que melhor convier à CONTRATADA, observando-se que deverá ser tão mais eficiente e prolongada, quanto mais severas (insolação, ventos e baixa umidade do ar) forem as condições de exposição posteriores.

PASSAGENS ATRAVÉS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As passagens de tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto estrutural. Passagem de tubos galvanizados devem receber isolamentos impermeáveis, porque após um determinado tempo, o cimento ataca a galvanização  e o tubo estará sujeito à corrosão.

À data de cada medição deverá ser fornecida cópia do mapa de concretagem, assim como os resultados dos ensaios realizados a cada caminhão, além dos certificados do aço referentes a cada nota fiscal, não descartando a obrigatoriedade da anuência do fiscal da CONTRATANTE para liberação de cada desforma.

13.0 TAPUME/isolamento de cômodos existentes

Os tapumes externos deverão ser colocados de acordo com as Normas da Prefeitura Local, quando da execução de obras junto à via pública e deverão ser pintados na cor branca.

Os tapumes deverão ser construídos com chapas de madeira compensada, de 2,20 x 1,10 m, com 6 mm de espessura.

Os montantes e travessas deverão ser constituídos por peças de madeira com seção 6 x 6 cm. Os montantes serão espaçados entre si 110 cm, de eixo a eixo.

Local:

Tapume: XXXXX.

## II. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS (Adaptar de acordo com os projetos)

## TIPOS DE PROJETO

- ARQUITETÔNICO

Autora: 	Arquiteta Maria Luísa Alves de Ávila

CREA nº MG- 59.661/ D- MG

Desenho:

01/04 – Planta 1º Pavimento, Perfis do Terreno e Planta de Situação.

02/04 – Planta Sub-solo, Planta Caixa D´água e Diagrama de Cobertura.

03/04 – Cortes AA, BB e CC.

04/04 – Fachadas Frontal, Lateral Direita, Lateral Esquerda e Fundos.

Única – Cálculo de Áreas.

1.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL

Autor: 	Engº: Newton Brant

CREA: nº MG- 18817/ D- MG

Desenhos:  PRIMEIRA PARTE DA EDIFICAÇÃO

01/29 – locação dos pilares.

02/29 – formas do subsolo seção cc.

03/29 – formas do primeiro teto seção bb.

04/29 – formas do 2º,4º,5º tetos.

05/29 – armação dos blocos( 1ª parte).

06/29– armação dos blocos (1ª parte) ,armação dos pilares( 1ª                  parte).

07/29 – armação dos pilares (2ª parte).

08/29– armação dos pilares (3ª parte).

09/29 – armação dos pilares (4ª parte).

10/ 29– armação dos pilares(5ª parte).

11/ 29– armação das cortinas (1ª parte).

12/29 – armação das cortinas( 2ª parte) e armação das vigas da fundação (1ª parte).

13/29– armação das vigas da fundação (2ª parte).

14/ 29– armação das escadas.

15/ 29– armação negativa das lajes (1º teto) – armação das vigas (1º teto) .

16/29 – armação positiva das lajes do 1° teto e 2ª parte da armação das vigas (1º teto).

17/29 – 3ª parte da armação de vigas  do 1° teto.

18/29 – 4ª parte da armação das vigas do 1° teto).

19/29 – 5ª parte da armação das vigas do 1° teto.

20/29 – 6ª parte da armação das vigas do 1° teto.

21/ 29– 7ª parte da armação das vigas do 1° teto e 1ª parte da armação de vigas do 2º teto.

22/29 – armação negativa  vigas do 2° teto e 2ª parte da armação de vigas do 2º teto.

23/29– armação positiva de Lajes 2º teto e 3ª parte da armação de vigas do 2º teto.

24/ 29–  4ª parte da armação de vigas do 2º teto

25/ 29–  5ª parte armação de vigas 2º teto.

26/29 – 6ª parte armação de vigas 2º teto.

27/29 -  armação das vigas do 4° teto (2ª parte,armação das lajes 4º teto e armação das vigas  do 5º teto.

28/29 – armação dos arrimos (1ª parte).

29/29 – armação dos arrimos (2ª parte).

1.2 – INSTALAÇÕES :

ELÉTRICA

SPDA

COMUNICAÇÃO (VOZ/DADOS)

SEGURANÇA

Autores:

Engª  Verilda Gárcia

CREA: nº. 40.584/D – MG

Engº  Danilo Pereira Veliano

CREA: nº. 53.293/D – MG

Engº  Júlio César Fonseca

CREA: nº. 32.248/D – MG

1.2.1-ELÉTRICA

Desenhos:

01/05 – Subsolo, alimentadores de B.T.,iluminação e tomadas, convenções e notas.

02/05 – 1° pavimento,iluminação e tomadas.

03/05– 1º pavimento tomada estabilizada e ar condicionado.

04/05 – Relação de cargas e diagramas.

05/05 – Detalhes de entrada de energia.

1.2.2 - SPDA

Desenhos:

01/02 – subsolo, SPDA,convenções, legenda,notas e detalhes gerais de SPDA.

02/02 –  pavimento tipo e cobertura SPDA.

1.2.3 – COMUNICAÇÃO- (VOZ/DADOS) cabeamento estruturado

Desenhos:

01/02 – subsolo, rede de entrada ,convenções, notas e observações.

02/02 – primeiro pavimento – rede primária e secundária

1.2.4 - SEGURANÇA (ALARME E CFTV)

Desenhos:

01/02 – subsolo ,convenções, legendas, e notas de segurança .

02/02 –1º pavimento segurança.

1.3 COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

Autor: 	EngªRuth Silveira Borges

CREA: nº. 16.264/D – MG

Será fornecida pasta com projeto aprovado.

1.4 -  HIDRÁULICO

Autor:    NEWTON BRANT

CREA- 18817/D

Engº  Danilo Pereira Veliano

CREA: nº. 53.293/D – MG

Engº  Júlio César Fonseca

CREA: nº. 32.248/D – MG

Desenhos:

01/05 –subsolo – rede de água fria,esgoto e águas pluviais, convenções e notas.

02/05 –1° pavimento rede de água fria,esgoto e águas pluviais.

03/05 – planta de cobertura rede de água fria,esgoto e águas pluviais.

04/05 – detalhes sanitários e vistas água fria.

05/05 -  diagramas de rede de água fria e esgoto .

1.5 -  MOVIMENTO DE TERRA  (TERRAPLENAGEM)

Autor: 		ENGº. NEWTON BRANT

CREA 18817/D

João Fernandes Junior :CREA 87385

Desenhos:

01/01 – planta de terraplenagem – perfis do terreno.

1.6- ORÇAMENTO/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Autor: ENGº. NEWTON BRANT

CREA 18817/D

OBSERVAÇÃO:

- Após a completa execução da obra, caberá à CONTRATADA a apresentação  do “as built” dos projetos Arquitetônicos, Elétricos, Cabeamento Estruturado, SPDA, Hidráulico e Prevenção de Incêndio, quando necessário, em papel sulfite 75 gr/m2 (qualidade normal/ final) para revisão. Quando a  revisão for aceita, mediante comunicação da fiscalização do Ministério Público, a CONTRATADA entregará então os arquivos gravados em CD-Rom normal, gravados em padrão multi-sessões, deixando em aberto para sessões futuras (sem fechamento final para gravação).

- Quando se diz lateral esquerda/lateral direita está se referindo ao lado esquerdo/lado direito de quem olha da rua para a construção.

01 - SERVIÇOS INICIAIS

02 - MOVIMENTO DE TERRA

03 – FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES, INCLUSIVE DRENAGEM

04 - ESTRUTURA

05 – ÁREA INTERNA

05.01 - IMPERMEABILIZAÇÕES

05.02 - PAREDES E PAINÉIS

05.03 - COBERTURA

05.04 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

05.05- ESQUADRIAS METÁLICAS

05.06 - VIDROS

05.07 - REVESTIMENTO DE TETOS

05.08 – REVESTIMENTOS DE PAREDE

05.09 - PISOS

05.10 - RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/ BANCADAS e MESA

05.11 - PINTURA

06 - ÁREA EXTERNA

06.01 - IMPERMEABILIZAÇÕES

06.02 - PAREDES

06.03 - ESQUADRIAS METÁLICAS

06.04 - REVESTIMENTOS DE PAREDES

06.05 - REVESTIMENTOS DE PISOS

06.06 - GRANITO

06.07 - PINTURA

# 07 - INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS

08 - ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

## 09- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

10 - INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11- INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

12 - PAISAGISMO

13 - LIMPEZA

14 - MANUAL DO USUÁRIO

01 - SERVIÇOS INICIAIS

01.01 - DEMOLIÇÃO

01.01.01 - Demolição de meio fio (Depende do lote/ construção existente)

Demolir todo o meio fio pré-moldado de concreto existente. Não considerar reaproveitamento do mesmo.

Local: Toda extensão do perímetro do lote.

01.01.02 - DEMOLIÇÃO  de muro (Depende do lote/ construção existente)

Demolir todo o muro existente , considerando todo o perímetro do lote .

Muro em placas de pré-moldado.

01.01.03 - BOTA FORA - Carga, transporte e descarga de terra em caminhão independente da distância.(Depende do lote/ construção existente)

Refere-se aos itens acima.

02 - MOVIMENTO DE TERRA (Depende do lote/ construção existente)

Escavação, reaterro, bota-fora, compactação do terreno, de forma a se obter o nível acabado de acordo com o projeto arquitetônico.

Marcação da obra de acordo com os projetos arquitetônico e estrutural.

A marcação da obra depois de concluída, deverá ser submetida à aprovação da CONTRATANTE.

02.01 - TERRAPLENAGEM

Executar limpeza, escavação, corte e aterro mecânico  conforme projeto de terraplenagem.

02.01.01 - LIMPEZA, escavação mecânica, carga e transporte para bota fora de solo de   qualquer natureza  com profundidade até 3,0 m

Conforme projeto de movimento de  terra.

02.01.02 – ATERRO compactado mecanicamente

Conforme projeto de movimento de terra.

03 – FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES, INCLUSIVE DRENAGEM (Depende do projeto estrutural)

03.01 – FUNDAÇÕES

03.01.01 - ESTACAS ESCAVADAS – TRADO MECÂNICO

Adotamos para fundação do edifício (infra-estrutura) ,estacas escavadas ( trado mecânico)com todas as especificações constantes do projeto estrutural .

03.01.01.01  – MOBILIZAÇÃO  e desmobilização de equipamentos para perfuração das estacas

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.01.02 – PERFURAÇÃO de estacas – trado mecânico d=30 cm, profundidade 12 m , conforme projeto estrutural = 34 unid.

03.01.01.03 – PERFURAÇÃO de estacas – trado mecânico d=40 cm, profundidade 12 m , conforme projeto estrutural = 47 unid.

03.01.01.04 -  BOTA-FORA de material escavado

03.01.02 – BLOCOS

03.01.02.01 – ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1ª categoria profundidade até 2 m

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.02.02 - REATERRO de vala compactado manualmente

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.02.03 - BOTA FORA- Carga, transporte e descarga de terra em caminhão independente da distância

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.03 - CINTAS

03.01.03.01- ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1ª categoria profundidade até 2 m.

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.03.02 - APILOAMENTO de fundo de vala com soquete ou maço

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.03.03 - REATERRO de vala compactado manualmente

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.03.04 - BOTA FORA- Carga, transporte e descarga de terra em caminhão independente da distância

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.04 – SAPATAS DOS MUROS LATERAIS, FRONTAIS E FUNDOS (QUANDO HOUVER)

03.01.04.01- ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1ª categoria profundidade até 2 m.

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.04.02 - APILOAMENTO de fundo de vala com soquete ou maço

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.04.03 - REATERRO de vala compactado manualmente

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.01.04.04 - BOTA FORA- Carga, transporte e descarga de terra em caminhão independente da distância

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.02 – CONTEÇÕES - ARRIMOS E CORTINAS (QUANDO HOUVER) e verificar necessidade de escoramentos.....

03.02.01- ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1ª categoria profundidade até 2 m.

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.02.02 - APILOAMENTO de fundo de vala com soquete ou maço

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.02.03 - REATERRO de vala compactado manualmente

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.02.04 - BOTA FORA- Carga, transporte e descarga de terra em caminhão independente da distância

Local:

Conforme projeto estrutural.

03.03 - DRENAGEM

A brita, a areia e o filtro deverão ser colocados de forma a conseguir uma faixa de 10 cm de largura de brita paralela e rente ao muro, uma outra faixa de 10cm de areia paralela e rente ao terreno e o filtro entre as duas faixas. A fim de permitir a execução do dreno devem ser colocadas formas, de no máximo 50cm de altura, delimitando os espaços de forma a permitir facilmente a retirada das mesmas para a execução das etapas sucessivas.

03.03.01 - BRITA 2 e 3 - fornecimento e colocação

Local:

Faixa de brita 2 e 3 de 10cm de largura paralela e rente ao muro. Discriminar os muros (quando houver necessidade dos drenos). Conforme projeto estrutural.

03.03.02 - GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo o material drenante – fornecimento e colocação

Local:

Filtro dividindo a faixa de brita da faixa de areia do dreno. Discriminar os muros (quando houver necessidade dos drenos ). Conforme projeto estrutural.

03.03.03 - AREIA grossa lavada - fornecimento e colocação

Local:

Faixa de areia de 10cm de largura paralela e rente ao terreno. Discriminar os muros (quando houver necessidade dos drenos). Conforme projeto estrutural.

03.03.04 - TUBO de “1” – fornecimento e colocação

Local:

Discriminar os muros (quando houver necessidade dos drenos). Conforme projeto estrutural.

## 04 – ESTRUTURA (Depende do projeto estrutural)

CONCRETO ARMADO

Deverão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de forma ou réguas vibratórias, de acordo com a natureza dos serviços executados e desde que satisfação à condição de perfeito adensamento de concreto.

Quando for preciso interromper o lançamento de concreto, as juntas de concretagem deverão estar localizadas a 1/5 do vão das lajes e vigas, a partir dos apoios, ficando os restantes a 4/5 do vão, para a próxima concretagem.

As juntas de concretagem devem ser feitas na vertical, executadas com auxílio de sarrafo ou tábua, e terão removido da superfície a nata de cimento e os fragmentos soltos, limpando-a bem antes do novo lançamento do concreto.

O novo lançamento do concreto não deve exceder 72 horas após a interrupção, a fim de não prejudicar a pega do concreto em fase de endurecimento.

A cura do concreto deverá ser realizada pelo menos 7 dias após a concretagem, protegendo- o de mudanças bruscas de temperatura, incidência direta do sol e chuvas fortes, vibrações e choques.

A proteção da superfície do concreto poderá ser feita por serragem, areia umedecida ou lâmina d`água.

A retirada das formas e escoramentos não deverá acontecer antes dos seguintes prazos: 3 dias para faces laterais; 7 dias para retirada de algumas escoras; 14 dias para faces inferiores, deixando- se algumas escoras; 21 dias para desforma total (verificar as especificações de projeto , no projeto de estrutura).

#### ARMADURA

As armaduras serão as especificadas no projeto e as barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao concreto.

Deverão ser usados espaçadores, para evitar contato das armaduras com as fôrmas.

Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera.

As plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não provocar deslocamentos das armaduras, antes e/ ou durante o lançamento do concreto.

A confecção das armaduras e sua conferência serão de responsabilidade da CONTRATADA.

FÔRMAS

Para a meso-estrutura serão utilizadas formas com chapas de compensado de madeira resinado, devidamente estruturadas. Para a infra-estrutura serão utilizadas fôrmas com chapas de compensado de madeira plastificado, devidamente estruturadas e apoiadas.

04.01 INFRA- ESTRUTURA

A execução da infra-estrutura (fundações/tubulões)  da edificação deverá ser feita de acordo com o projeto estrutural.

O controle tecnológico– Ver item acima - CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.

04.01.01 - ESTACAS – TRADO MECÂNICO – FCK>=20 MPA

A execução da infra-estrutura (fundações/estaca) da edificação deverá ser feita de acordo com o projeto estrutural.

O controle tecnológico– Ver item acima - CONTROLE TECNOLÓGICO DE

MATERIAIS E SERVIÇOS.

04.01.01.01- CONCRETO usinado, brita 1, fck 20 Mpa, fornecimento, lançamento e adensamento em fundações

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02 - MESO- ESTRUTURA

A execução da meso- estrutura  da edificação (blocos e cintas de concreto armado) deverá ser feita de acordo com o projeto estrutural.

O controle tecnológico– Ver item acima - CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

04.02.01 - BLOCOS

04.02.01.01 - LASTRO de concreto magro

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.01.02 - FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, fabricação, montagem, escoramento e desmontagem, 2 reaproveitamentos

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.01.03 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.01.04 - CONCRETO usinado fck 25 Mpa, brita 1, fornecimento, lançamento e adensamento em fundações

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.02  - CINTAS

04.02.02.01 - LASTRO de concreto magro

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.02.02 - FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, fabricação, montagem, escoramento e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.02.03 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.02.04 – CONCRETO usinado, brita 1, fck 25 Mpa, lançado e adensado em fundações

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.03 – SAPATAS DOS MUROS LATERAIS, FRONTAIS E FUNDOS (QUANDO HOUVER)

04.02.03.01 - LASTRO de concreto magro

Local:

Discriminar os  muros laterais, frontais e fundos (quando houver). Conforme projeto estrutural.

04.02.03.02 FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, fabricação, montagem, escoramento e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Discriminar os  muros laterais, frontais e fundos (quando houver). Conforme projeto estrutural.

04.02.03.03  - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Discriminar os  muros laterais, frontais e fundos (quando houver). Conforme projeto estrutural.

04.02.03.04 – CONCRETO usinado, brita 1, fck 25 Mpa, lançado e adensado em fundações

Local:

Discriminar os  muros laterais, frontais e fundos (quando houver). Conforme projeto estrutural.

04.02.04 – CONTEÇÕES - ARRIMOS E CORTINAS (QUANDO HOUVER) e verifica a necessidade de escoramento

04.02.04.01 FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, fabricação, montagem, escoramento e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.04.02  - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.02.04.03 – CONCRETO usinado, brita 1, fck 25 Mpa, lançado e adensado em fundações

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03 - SUPERESTRUTURA

A execução da superestrutura da edificação (pilares, vigas, lajes e escadas ) deverá ser feita de acordo com o projeto estrutural.

O controle tecnológico– Ver item acima - CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

04.03.01 – PILARES

04.03.01.01 - FÔRMA de chapa compensada plastificada, fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.01.02 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.01.03 - Concreto usinado, brita 1, fck 25 Mpa, fornecimento, lançamento e adensamento em estruturas

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.02 - VIGAS

04.03.02.01 - FÔRMA de chapa compensada plastificada, fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.02.02 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.02.03 - Concreto usinado, brita 1, fck 25 Mpa, fornecimento, lançamento e adensamento em estrutura

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.03 - LAJES

04.03.03.01 - FÔRMA de chapa compensada plastificada, fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.03.02 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.03.03 - Concreto usinado, brita 1, fck 25 Mpa, fornecimento, lançamento e adensamento em estrutura

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.03.04 - ESCORAMENTO metálico, montagem e desmontagem para vigas, lajes e escadas

Foi considerado neste orçamento, que o escoramento de um andar implica no reescoramento de 50% do andar inferior . Foi considerado, também, a espessura de 14mm para o madeirit.

Obs.: No custo deverá contemplar o projeto do escoramento.

04.03.04 - ESCADA

04.03.04.01 - INTERNA

04.03.04.01.01 - FÔRMA de chapa compensada plastificada, fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.04.01.02 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.04.01.03 - Concreto usinado, brita 1, fck 25 Mpa, fornecimento, lançamento e adensamento em estrutura

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.04.01.04 - ESCORAMENTO metálico, montagem e desmontagem

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.04.02 - EXTERNA

04.03.04.02.01 - FÔRMA de chapa compensada plastificada, fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.04.02.02 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.04.02.03 - Concreto usinado, brita 1, fck 25 Mpa, fornecimento, lançamento e adensamento em estrutura

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.04.02.04 - ESCORAMENTO metálico, montagem e desmontagem

Local:

Conforme projeto estrutural.

04.03.05 - GUARDA-CORPO/muro de alvenaria internos - Pilaretes e vigotas

04.03.05.01 - FÔRMA de chapa compensada resinada para estruturas em geral, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos

Local:

No contorno dos vazios do pátio interno, quando houver.

04.03.05.02 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Vazio: xxxx Pilaretes e vigota superior - com xx ø xx e estribo de ø xx a cada xx cm.

Local: 	No contorno dos vazios do pátio interno, quando houver.

04.03.05.03 - CONCRETO estrutural virado em obra , brita 1, fck 15 Mpa, lançado e adensado em estrutura

Local: 	No contorno dos vazios do pátio interno, quando houver.

04.03.06 - LAJE DO AR CONDICIONADO, moldada no local com fôrma de chapa compensada plastificada  e concreto armado fck = 13,5 Mpa - tipo aparente

Segui detalhamento do projeto.

Local: Secretaria, gabinetes, sala e auditório. (Depende do projeto arquitetônico).

04.03.07 -  MUROS LATERAIS, FRONTAIS E FUNDOS (quando houver) - Pilaretes e vigotas

04.03.07.01 - FÔRMA de chapa compensada plastificada, fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos

Local:

Discriminar os  muros laterais, frontais e fundos (quando houver). Conforme projeto estrutural.

04.03.07.02 - ARMAÇÃO para corte, dobra e colocação na peça

Vazio: xxxx Pilaretes e vigota superior - com xx ø xx e estribo de ø xx a cada xx cm.

Local:

Discriminar os  muros laterais, frontais e fundos (quando houver). Conforme projeto estrutural.

04.03.07.03 - CONCRETO estrutural virado em obra , brita 1, fck 15 Mpa, lançado e adensado em estrutura

Local:

Discriminar os  muros laterais, frontais e fundos (quando houver). Conforme projeto estrutural.

## 05 – ÁREA INTERNA

## 05.01 - IMPERMEABILIZAÇÕES

Os serviços subseqüentes à impermeabilização, tais como, assentamento de pisos ou execução de revestimentos, só poderão ser executados após aprovação por parte da CONTRATANTE, dos serviços de impermeabilização.

Obs.: No projeto estrutural deverá estar previsto rebaixo nas lajes impermeabilizadas tendo em vista a espessura necessária a impermeabilização.

#### PREPARO da superfície

As cavidades existentes na superfície serão preenchidos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com ou sem aditivos. As trincas e fissuras têm de ser tratadas de forma compatível com o sistema de impermeabilização a ser empregado. As superfícies devem estar adequadamente secas, de acordo com a necessidade do sistema de impermeabilização a ser empregado. O substrato a ser impermeabilizado não pode apresentar cantos e arestas vivos, os quais tem de ser arredondados com raio compatível com o sistema de impermeabilização a ser empregado. As superfícies precisam estar limpas de poeira, óleo, graxa e isentas de restos de fôrma, pontas de ferro, partículas soltas, etc.

#### TIPOS:

#### EMULSÃO betuminosa

À base de elastômero, com consumo mínimo de 3,0 kg/m² e característica altamente elástica e impermeabilizante.

Primeiramente deve-se aplicar uma demão de tinta primária de imprimação. Em seguida serão aplicadas diversas camadas de emulsão. O produto deverá ser aplicado utilizando brocha, com demãos cruzadas, seguindo todas as recomendações do fabricante, devendo a superfície estar completamente limpa, isenta de poeira e partículas soltas.

MEMBRANA ou manta asfáltica

Após limpeza e preparação da base com aplicação do primer, aplicar a impermeabilização com mantas asfálticas espessura 4,0 mm, com armadura de filme de polietileno, sendo as mantas pré-industrializadas, do tipo termoplásticas não aderidas. Subir no paramento 30 cm. Seguir todas as recomendações do fabricante.

Nos parâmentos verticais, com alturas superiores a 10,0 cm, deverá ser utilizada tela galvanizada fio 22, malha 2", para enrijecimento da argamassa.

#### ARGAMASSA de regularização

Deverá possuir uma declividade mínima de 1%, tal que permita o completo escoamento de água para limpeza, utilizando argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 e espessura 2,0 cm nos pontos mais baixos.

#### PROTEÇÃO mecânica

Em argamassa de cimento e areia lavada de consistência seca, no traço 1:3, em volume, espessura 3,0 cm acabamento desempenado.

05.01.01 - IMPERMEABILIZAÇÃO com emulsão betuminosa (sem tela), com fornecimento e colocação

Deverão ser impermeabilizadas as cintas que receberão alvenarias antes da execução do aterro.

Os pés de todos os pilares do subsolo deverão receber impermeabilização até a altura de 30,0 cm acima do nível do piso acabado.

Para o poço do elevador, impermeabilizar o piso e as laterais, até a altura equivalente ao piso acabado do nível previsto em projeto.

Seguir as orientações do item correspondente.

Local: Cintas, blocos, poço do elevador, muro de arrimo e pés de pilares.

05.01.02 - IMPERMEABILIZAÇÃO com emulsão betuminosa (com tela), com fornecimento e colocação

05.01.02.01 - ARGAMASSA de regularização

Seguir as orientações do item correspondente.

Local:

I.s.(s), cozinha e área de serviço.

05.01.02.02 - EMULSÃO betuminosa (com tela)

Seguir as orientações do item EMULSÃO betuminosa.

Deve-se aplicar tela de poliéster, malha 3,0 x 3,0 mm (própria para impermeabilização). Subir no paramento 30 cm. Nunca queimar nem mesmo alisar a superfície com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.

Local:

I.s.(s), cozinha e área de serviço.

#### PROTEÇÃO MECÂNICA

Neste caso a proteção mecânica será o próprio contra-piso. Ver item   referente a Contra-piso.

Local:

I.s.(s), cozinha e área de serviço.

05.01.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO com manta asfáltica

05.01.03.01 - ARGAMASSA de regularização

Seguir as orientações do item correspondente.

Local:

Pátios internos descobertos e muros de arrimo quando houver, inclusive interior da caixa d` água.

05.01.03.02 - MANTA asfáltica, com fornecimento e colocação

Seguir as orientações do item correspondente.

Local:

Pátios internos descobertos e muros de arrimo quando houver, inclusive interior da caixa d` água.

05.01.03.03 - PROTEÇÃO mecânica

Seguir as orientações do item correspondente.

Local:

Pátios internos descobertos e muros de arrimo quando houver, inclusive interior da caixa d` água.

## 05.02 - PAREDES E PAINÉIS

#### NORMAS

A execução da alvenaria de tijolos maciços e/ ou de blocos cerâmicos obedecerá às normas da ABNT pertinentes ao assunto, particularmente às normas referentes a “Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos” e “Bloco cerâmico para alvenaria”.

Quanto às dimensões mínimas dos tijolos, será admitida uma tolerância máxima de 3 mm, em relação àquelas definidas em cada um dos subitens discriminados a seguir.

ASSENTAMENTO

Executar alvenaria em tijolos cerâmicos furados e encunhamento com tijolo  maciço, obedecendo às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto de arquitetura, verificados através da utilização de níveis e prumos, esquadros e escantilhões.

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração, utilizando argamassa de cimento, plastificante e areia lavada média peneirada, no traço 1:2:9. As juntas de argamassa terão no máximo 10,0 mm e deverão ter larguras homogêneas, devendo ser  utilizadas linhas de referência.

No assentamento, deverão ser observados o esquadro entre as alvenarias, e o vão para instalação de marcos, portas e janelas, atentando-se para a altura destas últimas, inclusive quanto a vergas.

#### PONTOS DE AMARRAÇÃO

Os pontos de amarração da alvenaria com a estrutura deverão obedecer às técnicas construtivas pertinentes, de maneira que haja estanqueidade e inexistência de trincas ou fissuras.

#### PLATIBANDA

A elevação da alvenaria da platibanda deverá prever o enrijecimento do conjunto pela execução de pilaretes e vigotas.

ESPALA  DA ESTRUTURA

Deverão ser estudadas junto com as autoras do projeto arquitetônico.

05.02.01 - ALVENARIA em tijolos cerâmicos furados

05.02.01.01 - ALVENARIA em tijolos cerâmicos – espessura 15,0 cm (acabada)

Seguir as orientações do item – Paredes e Painéis.

Local: Executar conforme projeto arquitetônico.

05.02.01.02 - ALVENARIA em tijolos cerâmicos – espessura 20,0 cm (acabada)

Seguir as orientações do item – Paredes e Painéis.

Local: Executar conforme projeto arquitetônico.

05.02.01.03 - ALVENARIA em tijolos cerâmicos – espessura 25,0 cm (acabada)

Seguir as orientações do item – Paredes e Painéis.

Local: Executar conforme projeto arquitetônico.

05.02.02 - ENCUNHAMENTO com tijolo comum

Seguir as orientações do item – Paredes e Painéis.

Local: Executar conforme projeto arquitetônico.

NR 18- Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção- 18.17- Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

05.02.03 - TELA metálica, com fornecimento e colocação

A ligação da alvenaria com os pilares e vigas deverá ser reforçada com a inserção de tela metálica na argamassa de revestimento, antes do chapisco.

Local: Subsolo e 1º Pavimento.

05.02.04 - VERGAS e contra- vergas em concreto armado, inclusive forma e desforma

Os lados superiores das aberturas de portas e janelas que possuem áreas de alvenarias devem ser dotados de vergas, e os  lados inferiores das aberturas de janelas que possuem áreas de alvenarias devem ser dotados de contra-vergas com altura de 20 cm e largura igual a da alvenaria onde a abertura se encontra. A armação deve ser de 2 Ø 10.0 mm em baixo e em cima, com estribos de Ø 5.0 mm a cada 15 cm. Nos vãos que superarem 2,50 m, estas vergas e contra- vergas devem ser calculadas como vigas isoladas. As vergas e contra- vergas deverão ultrapassar em 30 cm para cada apoio.

Local: Subsolo e 1º Pavimento.

05.02.05  - DIVISÓRIAS de painel com miolo de papel estabilizado, modulado, com alma de madeira, na cor branca, perfis de aço galvanizado, na cor branca, com fornecimento e colocação

Obs. :

Altura da divisória:

A divisória pode terminar nas vigas ou laje.

A utilização de painéis ou vidros deverá estar determinada em projeto arquitetônico.

05.02.05.01 – Painel (h= 210cm)+ vidro  4mm incolor (até a laje ou viga)

Local:

XXXX.

05.02.05.02 – Painel (h=105cm)+ vidro  4mm incolor  (h=105cm)+ vidro  4mm incolor (até a laje ou viga)

Local:

XXXX.

05.02.05.03 – Painel (h= 210cm)+ painel (até a laje ou viga)

Local:

XXXX.

05.02.05.04 – DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO

xxxxxxxxxxxxxxx Flávia, completar

## 05.03 - COBERTURA

05.03.01 - ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, com fornecimento e colocação

Consideram-se cortes, montagem, contra-ventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes e ripas.

Madeira utilizada : paraju aparelhada. O telhado, ancorado em laje ou parede, é feito apoiado apenas em pontaletes horizontais e não com  tesouras.

NR 18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção- 18.18- Serviços em telhado.

NBR 7190- Cálculo e execução de estruturas de madeira.

NBR 7203- Madeira serrada e beneficiada.

Local: Cobertura.

05.03.02 - COBERTURA com telha de fibrocimento, perfil ondulado, e=8 mm, com fornecimento e colocação

Colocação, corte e fixação de telhas de fibrocimento onduladas.

Fabricante: BRASILIT, PRECON ou similar

NR 18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção- 18.18- Serviços em telhados.

NBR 7196 - Folha de telha ondulada de fibrocimento.

NBR 7581 - Telha ondulada de fibrocimento.

Local: Cobertura.

05.03.03 - CUMEEIRA de fibrocimento para telha perfil ondulado, com fornecimento e colocação

A fixação será através de parafusos e demais acessórios de acordo com recomendações do fabricante, com pintura de fábrica na cor determinada no projeto arquitetônico.

Colocação: Será feita após a colocação das telhas.

NR 18- Condições e meio do trabalho na indústria da construção- 18.18- Serviços em telhados.

NBR 7196- Folha de telha ondulada de fibrocimento.

NBR 7581- Telha ondulada de fibrocimento.

Local: Cobertura.

05.03.04 - RUFOS de chapa de aço galvanizado nº 24, com fornecimento e colocação

Instalar rufos de chapa galvanizada nº 24 em todo perímetro do telhado.

NR 18- Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Serviços em telhados.

Local: Cobertura.

05.03.05 - CALHA de chapa galvanizada nº 24, com fornecimento e colocação

Instalar calha de chapa galvanizada nº 24, conforme projeto arquitetônico.

NR 18- Condições e meio do trabalho na indústria da construção- 18.18- Serviços em telhados.

NBR 10844- Instalações prediais de águas pluviais.

Local: Cobertura.

05.03.06 - PINGADEIRA, com fornecimento e colocação

Instalar pingadeira de chapa galvanizada nº 24, conforme projeto arquitetônico.

Obs.:

Inclinar a pingadeira para o interior da platibanda.

Local: Platibanda.

# 05.04 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto.

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, esquadro, prumo e nivelamento indicado no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira especificada no projeto arquitetônico.

Deverão ser instaladas portas completas (porta, alizares e marcos) nos locais previstos no projeto arquitetônico.

As superfícies das esquadrias de madeira deverão ser previamente lixadas, de modo que a superfície fique completamente lisa e isenta de farpas.

Cada porta instalada deverá ser entregue com duas cópias da respectiva chave, devidamente identificada.

As ferragens serão fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.

As ferragens serão protegidas de modo a evitar escorrimentos ou respingos de tinta.

Deverão ser apresentadas à CONTRATANTE três amostras dos alizares, fechaduras, barras para deficientes e puxadores.

05.04.01 - PORTA

05.04.01.01 - PX -(60 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta de uma folha com batente, guarnição de largura 7cm, todos com acabamento em ipê, ferragem, inclusive fechadura

Material: Batente, guarnição e porta prancheta em madeira ipê.

As dimensões das guarnições serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura com junção a 45° (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O batente terá jabre de 3,5 cm e a dimensão da aduela será de acordo com a largura da parede.

Fechadura: Completa com roseta com chave de banheiro.

Maçaneta: Tipo taco de golfe.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Local:

(Discriminar os locais conforme legenda de esquadrias do projeto arquitetônico).

05.04.01.02 - PXX-(82 x 210) cm – FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta de uma folha com batente, guarnição de largura 7cm, todos com acabamento em ipê, ferragem, inclusive fechadura

Material: Batente, guarnição e porta prancheta em madeira ipê.

As dimensões das guarnições serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura- (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O batente terá jabre de 3,5 cm e a dimensão da aduela será de acordo com a largura da parede.

Fechadura: Completa com roseta com chave de entrada.

Maçaneta: Tipo taco de golfe.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Local:

(Discriminar os locais conforme legenda de esquadrias do projeto arquitetônico).

05.04.01.03 - PXXX - (82 x 210) cm – FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta para deficiente de uma folha com batente, guarnição de largura 7cm, todos com acabamento em ipê, barrado em alumínio escovado resistente a impacto (h=40cm e espessura de 1mm), ferragem, inclusive fechadura

Material: Batente, guarnição e porta prancheta em madeira ipê, dotada de revestimento em chapa de alumínio escovado com espessura 1,0 mm e altura 40,0 cm a partir de sua parte inferior.

As dimensões das guarnições serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura- (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O batente terá jabre de 3,5 cm e a dimensão da aduela será de acordo com a largura da parede.

Fechadura: Completa com roseta com chave de banheiro.

Maçaneta: Tipo alavanca.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Dobradiças:  3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante:  IMABE, ROMA, PADO ou similar.

NBR- 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Local:

Instalações sanitárias de deficientes.

05.04.01.04 - PXXXX - (82 x 210) cm – FORNECIMENTO e colocação de porta veneziana de uma folha com batente, guarnição de largura 7cm, todos com acabamento em ipê,  ferragem, inclusive fechadura

Material: Batente, guarnição e porta veneziana em madeira ipê.

As dimensões das guarnições serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura- (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O batente terá jabre de 3,5 cm e a dimensão da aduela será de acordo com a largura da parede.

Fechadura: Completa com roseta com chave de entrada.

Maçaneta: Tipo taco de golfe.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Dobradiças:  3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante:  IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Local:

(Discriminar os locais conforme legenda de esquadrias do projeto arquitetônico).

05.04.01.05 - PXXXXX - (120 x 210) cm – FORNECIMENTO e colocação de porta maciça de duas folhas com batente, guarnição de largura 15cm, todos com acabamento em ipê, ferragem, inclusive fechadura

Material: Batente, guarnição e porta maciça em madeira ipê.

As dimensões das guarnições serão de 1,5 cm de espessura e 15 cm de largura- (nos dois lados da porta).Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O batente terá jabre de 3,5 cm e a dimensão da aduela será de acordo com a largura da parede.

Fechadura: Completa com roseta com chave de entrada.

Maçaneta: Tipo alavanca.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Dobradiças:  3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante:  IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Local:

(Discriminar os locais conforme legenda de esquadrias do projeto arquitetônico).

05.05  - ESQUADRIAS METÁLICAS

05.05.01 - ESQUADRIAS de ferro

Instalar conforme indicações no projeto arquitetônico.

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão ser isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinente ao uso, bem como aos requisitos estéticos.

A associação entre os perfis, bem como com outro elemento da edificação, deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas.

Sempre que possível, na junção dos elementos das esquadrias será realizada solda, evitando-se rebites e parafusos.

Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As esquadrias de ferro deverão ser entregues com fundo preparador (zarcão). A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo, esquadro e nivelamento indicado no projeto.

05.05.01.01 – GUARDA CORPO para fixação no piso com corrimão/Corrimão para fixação na parede, com fornecimento e colocação

Material: tubo aço carbono.

Guarda corpo (h=105cm)/corrimão (h=92cm):

- ø = 4,5cm para peça superior horizontal;

- ø = 4,5cm para montantes;

- ø = 1,5cm para ligação entre peças horizontais e verticais, numa altura de 8cm, nos montantes;

- ø = 2,5cm para demais peças horizontais (num total de 5, espaçadas de no máximo 15cm);

- ø = 4,5cm para corrimão.

Fixação:

- Os montantes verticais serão fixados no piso (espaçamento máximo de 2m entre eixos), considerar 3 parafusos parabold de ¾” por montante e canopla de acabamento (ø externo 10cm e esp. 8mm) com arremate reto;

- Os corrimãos serão fixados nos montantes com tubos de ø =1,5cm.

Corrimão (h=92cm):

- ø = 4,5cm.

Fixação:

- Os corrimãos serão fixados na parede com tubos de ø =1,5cm canopla de acabamento (ø externo de 5cm e esp. 4mm).

Local:

Especificar para escada com guarda – corpo metálico conforme detalhamento arquitetônico.

05.05.01.02  - CORRIMÃO para fixação na parede, com fornecimento e colocação

Material: Tubo aço carbono.

Corrimão (h=92cm ):

- ø = 4,5cm para peças horizontais;

Fixação:

- Os corrimãos serão serão fixados na parede.

Local:

Especificar para escada com guarda – corpo de alvenaria conforme detalhamento arquitetônico.

05.05.01.03 - TAMPA CX. D’ÁGUA, com fornecimento e colocação

Instalar tampa conforme projeto detalhamento arquitetônico.

Material: Aço carbono.

Chapa: Lisa 18, requadro 7/8” com alça.

Dimensão: 80cmx80cm.

Local:

De acordo com o projeto arquitetônico.

05.05.01.04  - ESCADA de marinheiro, com fornecimento e colocação

Instalar escada conforme detalhamento arquitetônico.

Material: Aço maciço ø = ½” para degraus  e laterais.

Dimensão: Distância entre eixos dos degraus de 25cm e  largura dos degraus de 50cm.

Fixação: 20 cm afastado da parede.

Local:

Acesso do barrilete para cx. d`água.

05.05.02 ESQUADRIAS de alumínio

As esquadrias serão assentadas com contramarcos, sem alizar.

Linha: Suprema.

Dimensões: Conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Cor: Alumínio anodizado fosco. Apresentar amostra do material à CONTRATANTE.

Anodização: Processo eletrolítico com camada anódica de 15 micras, conforme Normas Técnicas Brasileiras ABNT 12609.

Acessórios: Fechos, braços, dobradiças, etc. deverão ser de qualidade extra.

Utilização de fecho concha para as janelas de correr e as de máximo- ar, com fecho punho.

Marca: UDINESE, FERMAX ou similar.

Parafusos: Deverão ser em aço inox, austenítico (não magnético) sendo que, os que ficam aparentes, deverão ser da mesma cor das esquadrias.

Selantes: Utilizados para a vedação das esquadrias. Deverão ser de qualidade extra, com características de acordo com a área onde serão utilizados.

O fechamento das esquadrias será em vidro, espessura de acordo com o projeto, sendo montados com baguetes, guarnições e escovinhas apropriadas não sendo permitida a utilização de massa de vidraceiro.

As borrachas de vedação deverão ser de 1ª qualidade.

Os perfis deverão ser totalmente limpos, desempenados, desengordurados e ter superfícies lisas sem arranhões.

Usar massa plástica no contramarco.

05.05.02.01 - JAA- FORNECIMENTO e colocação de janela de alumínio sob encomenda, com  contramarco e baguete para posterior colocação de vidro, discriminar demais informações conforme projeto arquitetônico- (XXXxYYYY/ZZZZ)cm

Local:

Discriminar os locais conforme legenda de esquadrias do projeto arquitetônico.

05.05.02.02 - PBBB- FORNECIMENTO e colocação de porta de alumínio sob encomenda, com  contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada - (SSSSxHHHH)cm

Fechadura: Completa para porta de entrada.

Maçaneta: Tipo alavanca.

Acabamento: Latão cromado.

Marca: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Local:

Discriminar os locais conforme legenda de esquadrias do projeto arquitetônico.

05.05.02.03 – GRADE PARA O AR CONDICIONADO, com fornecimento e colocação

Grade: Perfis horizontais de 5x2,5cm, afastamento 2cm entre eles e detalhamento conforme projeto arquitetônico.

Fixação: Vide detalhamento.

Local:

Discriminar os locais conforme  projeto arquitetônico.

05.05.03 -  ESQUADRIAS de aço inox

04.05.03.01 - GUARDA CORPO para fixação no piso e vedação com vidro, com fornecimento e colocação

Guarda corpo (h=105cm):

- ø = 4,5cm para peça superior horizontal;

- ø = 4,5cm para montantes;

- ø = 1,5cm para ligação entre peças horizontais e verticais, numa altura de 8cm, nos montantes;

Fixação:

- Os montantes verticais serão fixados no piso (espaçamento máximo de 1,2m entre eixos), considerar 3 parafusos parabold de ¾” por montante e canopla de acabamento (ø externo 10cm e esp. 8mm) com arremate reto;

- Considerar perfil nas verticais para fixação de vidro (8mm).

Local:

Caso haja, no projeto arquitetônico.

Obs: 	Fornecimento e instalação da vedação em vidro será considerada no item vidros.

05.05.03.02 - BARRAS para as portas de deficiente, com fornecimento e colocação   - PXXX

Barras: Aço inox 316, chapa 18, ø1 ½”- devem estar localizadas a uma distância de 10 cm da face onde se encontra a dobradiça, comprimento igual à metade da largura da porta, conforme projeto.

Fixação- nos dois lados da porta.

Fabricante: JACKWALL, DECA ou similar.

Local:

Instalações sanitárias de deficientes.

05.05.03.03 - BARRAS para deficiente, com fornecimento e colocação

Barras: Aço inox  316, chapa 18, ø1 ½”.

Fixação- na parede (duas para o vaso e uma para lavatório) - conforme detalhe arquitetônico.

Fabricante: JACKWALL, DECA ou similar.

Local:

Instalações sanitárias de deficientes.

## 05.06 - VIDROS

05.06.01 - VIDRO fantasia, e = 4 mm, com fornecimento e colocação

Instalar vidro fantasia.

Acabamento: Mini- boreal.

Cor: Incolor.

Espessura: 4 mm.

Fixados: Conforme o tipo de esquadria adotado e detalhamento do projeto.

Local:

Todas instalações sanitárias e depósitos.

05.06.02 - VIDRO liso incolor, e = 4 mm, com fornecimento e colocação

Instalar vidro liso.

Cor: Incolor.

Espessura: 4 mm.

Fixados: Conforme o tipo de esquadria adotado e detalhamento do projeto.

Local:

Demais esquadrias a serem discriminadas conforme  projeto arquitetônico.

05.06.03 - VIDRO temperado liso incolor laminado, e= 8 mm com perfil “U” de alumínio, com fornecimento e colocação

Instalar vidro temperado liso.

Cor: Incolor.

Acabamento: Lapidado.

Espessura: 8mm.

Perfil “U”: Alumínio de 1 cm.

Cor: Alumínio fosco.

Fixação: Conforme detalhamento do projeto.

Local:

Guichês das secretarias e guarda - corpo quando houver.

05.06.04 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO, e=10mm (ou maior caso necessário), com trilho superior e inferior em alumínio, sendo o inferior embutido no piso, sob encomenda,  acabamento, acessórios, inclusive fechadura com aba - discriminar demais informações conforme projeto arquitetônico, com fornecimento e colocação - (XXXxYYYY/ZZZZ)cm

Observação: O trilho superior da porta de vidro deverá ter resistência a flexão, ser chumbado nas laterais e atirantado na estrutura mantante a fim de impedir deslocamentos futuros.

Instalar porta de vidro  temperado liso.

Cor: Incolor.

Espessura: 10 mm.

Fixação: Sendo duas folhas fixas, quatro folhas de correr e conforme detalhamento arquitetônico.

Anodização do perfil: Processo eletrolítico com camada anódica de 15 micras, conforme Normas Técnicas Brasileiras ABNT 12609.

Selantes: Utilizados para a vedação. Deverão ser incolores, neutros e antifungos com características de acordo com a área onde serão utilizados.

Marca: Dow Corning ou similar.

Fechadura: fechadura/contra-fechadura bico de papagaio com aba.

Material: latão com acabamento cromado.

Deverão ser feitos furos para a colocação das fechaduras.

Quantidade: Uma unidade.

Fabricante: Santa Marina ou similar - o  mais próximo da fechadura existente no andar inferior.

Local:

Recepção

05.06.05 - ESPELHO cristal, lapidado, e= 4mm e fixação com parafusos Finesson, com fornecimento e colocação

Local:

Dimensões de (60x100) cm- Instalações sanitárias.

05.07 - REVESTIMENTO DE TETOS

05.07.01 - FORRO de gesso GYPSUM, com fornecimento e colocação

Forro constituído por placas de gesso acartonado, lisas, sustentadas por perfis metálicos atirantados à estrutura, conforme recomendações do fabricante.

Local:

Hall de entrada, recepção, i.s(s) e demais cômodos discriminados no projeto arquitetônico.

05.07.02 – JUNTAS de dilatação em alumínio, com fornecimento e colocação

As placas serão rejuntadas nas junções e dotadas de juntas de dilatação em todo o contorno do forro com as paredes, capazes de absorver as movimentações do gesso ou da própria estrutura.

Local:

Hall de entrada, recepção, i.s(s) e demais cômodos discriminados no projeto arquitetônico.

05.08 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

Nos procedimentos para a execução de assentamento de cerâmica, é importe para as peças cerâmicas, estarem de acordo com as orientações do fabricante de argamassa, rejunte e da própria cerâmica.

05.08.01 - CHAPISCO

Limpeza da base até completa remoção de materiais pulverulentos (pó, barro, fuligem) e incrustações (bolor e eflorescências). Esta limpeza poderá ser feita com vassoura de piaçava, seguida de lavagem, se necessário.

Desmoldantes, porventura utilizados nas formas, deverão ser eliminados através de lavagem com escova de aço e detergente. Pregos e arames deverão ser removidos. Caso isto seja impossível, devem ser cortados e tratados com tinta anticorrosiva. Quaisquer falhas de concretagem (nichos ou armaduras expostas) devem ser corrigidas.

Deve-se aspergir água com brocha, tomando-se cuidado para não saturar a superfície. Caso a base esteja saturada, deve-se aguardar a sua secagem para o início dos serviços.

O traço recomendado é 1:3 (cimento: areia lavada grossa). Parte da água de amassamento deverá ser substituída por adesivo à base de resina sintética compatível com o cimento e a cal, geralmente de cor branca.

A argamassa adesiva é preparada com uma parte de cimento portland (nunca de alto-forno), duas partes de areia média e solução do aditivo e água no traço 1:1.

A aplicação do chapisco na alvenaria deve ser feita de modo a cobri-la totalmente e de forma contínua, formando uma superfície rugosa.

ESPESSURA: Deve-se aplicar em espessura necessária (porém nunca maior que 5,0 mm), de modo a garantir alta rugosidade.

- Não aplicar chapisco com temperatura do substrato elevada, nem com insolação direta (criar proteção).

Local:

Todas as paredes internas, inclusive vão interno do elevador, pilares, viga e tetos.

05.08.02 - EMBOÇO

Serão emboçadas as superfícies que receberão revestimento laminado   melamínico ou cerâmica.

Observação: As paredes com laminado não poderão ser ter cal na massa.

Só poderá ser aplicado após a completa pega do chapisco, embutidas todas as canalizações projetadas, marcos das portas assentados, registros e válvulas de canopla posicionados segundo as mestras.

A aplicação deverá ser executada sobre superfície previamente umedecida, não saturada. A espessura não poderá exceder a 2,0 cm. Deverá resultar em uma superfície áspera, a fim de possibilitar e facilitar a aderência das peças.

As argamassas viradas em obra ou industrializadas não devem ser utilizadas após o início de pega do cimento (1,5 a 2,0 horas).

Também deverá ser analisadas a necessidade de reforços com tela em trechos com dificuldade de aderência para a argamassa, transições entre materiais de instalações e alvenarias.

Local:

Onde houver cerâmica ou laminado  melamínico .

05.08.03 - REBOCO paulista

O chapisco poderá ser levemente umedecido sem saturação antes da aplicação do reboco.

A argamassa de cal hidratada e areia lavada fina deverá ser curtida no mínimo 48 horas antes da adição do cimento.

O reboco será sarrafeado, desempenado e filtrado, ficando a superfície nivelada, lisa e uniforme, sendo executado utilizando argamassa de cimento, cal hidratada e areia lavada fina, no traço 1:2:8, em volume.

Local:

Todas as áreas de chapisco, exceto áreas molhadas e forros de gesso.

05.08.04 – CERÂMICA - dimensão 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré- fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento

PLACAS CERÂMICAS

A cerâmica será assentada na parede, conforme norma técnica NBR 13.754.

A base deverá estar firme, seca, curada e não apresentar desvio de prumo e planeza superiores aos previstos na norma técnica NBR 13.749.

#### ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

Preparar a argamassa colante com água limpa, na proporção indicada na embalagem do produto, em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva. Fazer a mistura de todo o conteúdo de um ou mais sacos. Misturar bem, obtendo uma consistência pastosa e firme, sem grumos secos. Deixar em repouso por 15 minutos, remisturando antes do uso.

Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço; em seguida passar o lado denteado da desempenadeira, em ângulo de 60º em relação à base, sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplicar a argamassa com desempenadeira denteada no verso da placa sempre que a área da placa for ≥ 900 cm² (ex. 30x30 cm) ou para peças cujo uso tenha reentrâncias maiores ou iguais a 1mm.

Aplicar nas peças e pressioná-las até conseguir o amassamento dos cordões e obter o contato de todo o resto da placa com a argamassa. Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com esponja limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão.

Nunca usar ácidos para a limpeza.

#### ESPAÇADORES

Deverão ser utilizados espaçadores (formato de cruz) entre as cerâmicas, de forma a se permitir o perfeito alinhamento das peças, com juntas ortogonais e contínuas, com espessura nos  dois sentidos, conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

# EXECUÇÃO

Serão executadas sobre chapisco e emboço, em fiadas inteiras até onde determinado em projeto arquitetônico utilizando-se argamassa pré-fabricada. Fabricante: QUATZOLIT, VALEMASSA ou similar, em juntas ortogonais e contínuas, espessuras nos dois sentidos, conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto. Utilizar cerâmica com sua face exposta vidrada (esmaltada).

#### REJUNTAMENTO

Os espaços livres entre as placas cerâmicas deverão ser rejuntados com argamassa própria para rejuntamento.

O rejunte deverá ser aplicado três dias após o assentamento do revestimento.

Antes da aplicação da argamassa de rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de poeira, partículas soltas, restos de argamassa e outras condições que possam prejudicar a aderência.

Deve-se molhar as juntas entre as placas cerâmicas, com a utilização de brocha, antes da aplicação da argamassa, para garantir uma boa hidratação e aderência.

O rejunte deverá ser liso.

Cerâmica- Dimensão 20x20 cm, classe A, qualidade extra.

Cor: Branca.

Acabamento: Brilhante.

Fabricante: CECRISA, INCEPA, ELIANE ou similar.

Rejunte- Flexível.

Dimensão da junta- Conforme orientação do fabricante de cerâmica.

Cor: Branca.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras da cerâmica  à CONTRATANTE.

Local:

Discriminar os i.s.(s) onde houver chuveiro conforme projeto arquitetônico.

05.08.05 – LAMINADO melamínico, texturizado, cor branca, qualidade extra, com fornecimento e colocação

Local:

Discriminar os i.s.(s) onde não houver chuveiro, cozinhas,  área de serviço, conforme projeto arquitetônico.

05.09 - PISOS INTERNOS

05.09.01 - APILOAMENTO de piso com maço de 30 kg

O apiloamento do piso deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

O serviço será realizado com soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre vinte e trinta centímetros de base, e espessura de duas ou três polegadas, com cabo encaixado no mesmo.

Local:

Discriminar os locais em contato com o solo.

05.09.02 - CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO, fck = 10MPa, esp=6cm, sobre lastro de brita 1 e 2 esp. 5cm, com fornecimento e colocação

Local:

Discriminar os locais onde serão assentadas as cerâmicas e que as lajes se encontram em contato com o solo.

05.09.03 - CONTRA- PISO

05.09.03.01 – 3cm

Local:

Discriminar os locais onde serão assentadas as cerâmicas e que as lajes se encontram em contato com o solo.

05.09.03.02 – 5cm

Local:

Discriminar os locais onde serão assentadas as cerâmicas e que as lajes não se encontram em contato com o solo.

05.09.04 - PISO DE CONCRETO fck = 25 MPa, esp=10cm, polido, nivelado a laser, armado com tela soldada Q-196, com junta serracliper, com lançamento, fornecimento e colocação

Local:

Garagem coberta, conforme projeto arquitetônico (quando houver).

05.09.05 - PISO CERÂMICO esmaltado PEI 5, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e  rejuntamento, inclusive fornecimento

A cerâmica deverá ter a face exposta vidrada, acabamento esmaltado, classe A, qualidade extra, apropriada para tráfego super intenso (resistência à abrasão segundo método (alto tráfego).

Fabricante: PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA ou similar tendo como padrão decorativo acabamento especificado.

O revestimento do piso deve passar sempre por baixo do rodapé ou do revestimento das paredes como cerâmicas e etc.

O piso cerâmico especificado, deverá ser assentado com argamassa pré-fabricada, aplicado com colagem dupla, ou seja, a argamassa deverá ser aplicada na base e no verso da placa cerâmica.

O assentamento deverá ser nivelado, com juntas ortogonais e contínuas nos dois sentidos, e a paginação deverá ser seguida pelo projeto arquitetônico.

Conforme Normas 13.753- Tipos de base em áreas internas e externas;

NBR 14.992:2003- Rejuntamento cimentício.

PLANEZA

Verifique a planeza da base, utilizando uma régua retilínea com 2 m de comprimento. Os desvios não devem ser maiores que 3 mm em relação à régua.

CAIMENTO

O caimento deverá ser seguido de acordo com o projeto e orientações da CONTRATANTE.

DUREZA

Verificar a dureza da superfície em diferentes pontos com um prego. A base é resistente se o risco for superficial. Lembramos que a base deve apresentar resistência compatível com os esforços a que estará submetida.

ADERÊNCIA DO CONTRA-PISO

Verifique se a base não apresenta som de cavo (oco) ao ser percutida com um martelo. As áreas soltas deverão ser refeitas. Verifique se as retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.

CORREÇÕES

Se uma base não for suficientemente resistente aos esforços a que estará submetida, deve-se eliminá-la e refazê-la para aplicação da argamassa colante.

REJUNTAMENTO

-Baixa permeabilidade;
-Estabilidade de cor;
-Capacidade de absorver deformações;
-Limpabilidade;

LIMPEZA

As bases devem estar sempre limpas, sem pó, óleo, tinta ou qualquer outra substância que impeça a boa aderência da argamassa colante.

Cerâmica- Classe A, qualidade extra.

Cor: Cinza.

Fabricante: CECRISA- Linha petra wh, INCEPA, ELIANE ou similar.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras da cerâmica e do rejunte à CONTRATANTE.

05.09.05.01 - Dimensão  30 x 30 cm

Local:

Discriminar todos os cômodos, tais como: i.s.(s), copa, cozinha, área de serviço, depósitos, arquivos e cômodos de eletricidade. Verificar no projeto arquitetônico.

05.09.05.02 – Dimensão 40 x 40 cm

Local:

Discriminar todos os cômodos, tais como: gabinetes, estagiários, reuniões, todas as circulações, hall de escada, hall de elevadores, técnicos, secretaria, espera. Verificar no projeto arquitetônico.

05.09.06 - GRANITO

05.09.06.01 - DEGRAU de granito cinza Corumbá  flameado com aplicação de resina, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Granito cinza Corumbá flameado.

Paginação: Pedra inteira, conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Espessura: 2,0 cm.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

Local:

Escadas.

05.09.06.02 - ESPELHO de granito cinza Corumbá polido, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Granito  cinza Corumbá polido.

Paginação: Pedra inteira, conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Espessura: 2,0 cm.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

Local:

Escadas.

05.09.06.03 - PATAMAR da escada de granito cinza Corumbá flameado paginado com aplicação de resina, assentado com cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

Granito cinza Corumbá flameado.

Paginação: Conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Espessura: 2,0 cm.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

Local:

Escadas.

05.09.07 - CARPETE, fornecimento e colocação, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso

O carpete deverá ser assentado com o mínimo de emendas possíveis.

Carpete-

Modelo: Astral.

Cor: nº 619 Voyager.

Peso fio: 600 g/m².

Peso total: 1760 g/m².

Espessura total: 6,0 mm.

Aplicação: Comercial pesado.

Tipo de construção tufting: Bouclê

Inflamabilidade: Segundo norma ASTN 2859.

Fabricante: BEAULIEU ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do carpete à CONTRATANTE.

Local:

Auditório.

05.09.08 - CERÂMICA extrudada em alta resistência em placa de 24 x 11,6 cm, com garras de fixação, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento

Cerâmica extrudada- Classe A, qualidade extra.

Cor: Damasco flash.

Fabricante: GAIL- Referência 1275 ou similar.

Rejunte: Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Cor: Cinza médio.

Fabricante: IMAR- Referência nº 40, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras da cerâmica e do rejunte à CONTRATANTE.

Local:

Hall de entrada principal e recepção.

05.09.09 - BASE PARA VASO SANITÁRIO, em granito cinza Corumbá, e= 5 cm, polido, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:1:4 e rejuntamento, inclusive fornecimento

A base deverá ser feita com duas pedras sobrepostas e o formato deverá ser feito em função do molde do pé do vaso, acrescido de 2 cm na largura.

Polimento: Laterais e face superior.

Local:

I.s. de defic.

05.09.10 - PISO cimentado  desempenado liso – e = 2,5 cm

O piso cimentado liso, e =2,5 cm será executado com argamassa de cimento e areia lavada média, no traço 1:3, em volume, sarrafeado, desempenado. Após o desempenamento da argamassa com desempenadeira de madeira, promove o polvilhamento de cimento, na proporção de 1,5 kg/m2, alisando com desempenadeira de aço, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento da ordem de 1 mm.

O caimento real do piso acabado não deve deferir em mais de 0,10% caimento especificado no projeto.

Local:

Piso da caixa de água, barrilete e casas de máquinas.

05.10 - RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/ BANCADAS E RODABANCAS

05.10.01 – RODAPÉS

05.10.01.01 - RODAPÉ de cinza Corumbá de 10 cm de altura, polido,  paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Rodapé de granito cinza Corumbá, polido e lustrado na face e no topo, com 10 cm de altura e 2 cm de espessura, embutir 1,0 cm na alvenaria, onde há o piso cerâmico. Ver detalhamento do projeto arquitetônico.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

Obs.: No encontro de alvenarias e quinas de pilares o rodapé será cortado na sua espessura a 45° (meia esquadria) e nas escadas deverá ser cortado na sua largura a 45° (meia esquadria).

Local:

Discriminar os locais com piso cerâmico 30x30cm e 40x40cm, inclusive escada.

05.10.01.02 - RODAPÉ com cerâmica extrudada em alta resistência em placa de 24 x 11,6  cm, com garras de fixação, assentada com argamassa pré-fabricada e rejuntamento, inclusive fornecimento

Rodapé com cerâmica extrudada- Classe A, qualidade extra. Utilizar a própria cerâmica como rodapé.

Cor: Damasco flash.

Fabricante: GAIL- Referência 1275 ou similar.

Rejunte: Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Cor: Cinza médio.

Fabricante: IMAR- Referência nº 40, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras da cerâmica e do rejunte à CONTRATANTE.

Obs.: No encontro de alvenarias e quinas de pilares o rodapé será cortado a 45° (meia esquadria).

Local:

Hall de entrada principal e recepção.

05.10.01.03 - RODAPÉ de ardósia de 10 cm de altura, polido, paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

O rodapé de ardósia deverá ser  embutido 1,0 cm na alvenaria.

Rejunte: Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras da ardósia e do rejunte à CONTRATANTE.

Obs.: No encontro de alvenarias e quinas de pilares o rodapé será cortado a 45° (meia esquadria).

Local:

Nas paredes e pilares do estacionamento coberto, assim como nas cortinas do sub-solo.

05.10.02 - SOLEIRAS e  tabeiras

Instalar soleira em granito cinza Corumbá, polido e lustrado na face e no topo. Verificar os pisos rebaixados e mudança de piso, conforme projeto.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

05.10.02.01- SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 15 cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Local:

Vãos e portas de 15 cm de largura, conforme projeto arquitetônico.

05.10.02.02 - SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 20 cm de largura, polida,  assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Local:

Vãos e portas de 20 cm de largura, conforme projeto arquitetônico.

05.10.02.03 - SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 25 cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Local:

Vãos e portas de 25 cm de largura, conforme projeto arquitetônico.

05.10.02.04 - TABEIRA de granito cinza Corumbá de XX cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Local:

No contorno  jardim/ jardineiras, peitoril do pátio interno e  guarda- corpo de escadas quando forem de alvenaria - vide arquitetônico (quando houver).

05.10.03 - PEITORIL

Instalar peitoril em mármore branco extra.

Espessura de 2,0 cm.

Acabamento polido e lustrado na face e no topo, com balanço interno de 1 cm e externo de 2cm.

Inclinação de 2% para o exterior.

Executar pingadeira no balanço externo

Rejunte- Flexível.

Rejuntamento: Junta fina- Cor: branca.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

05.10.03.01 - PEITORIL de mármore branco para alvenaria de 15 cm, polido, assentado com argamassa mista de cimento branco e areia sem peneirar, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Local: 	Janelas em paredes com largura de 15 cm.

05.10.03.02 - PEITORIL de mármore branco para alvenaria de 20 cm, polido, assentado com argamassa mista de cimento branco e areia sem peneirar, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Local: 	Janelas em paredes com largura de 20 cm.

05.10.04 - BANCADAS

Assentar bancadas, conforme detalhamento do projeto arquitetônico.

Espessura de 2,0 cm.

Acabamento polido e lustrado.

Fixação: Com metalon.

Embutido: 2 cm na parede.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

05.10.04.01 - BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - XXxXX cm (no projeto podem existir bancadas com várias dimensões), com fornecimento e colocação

Testeira: granito cinza Corumbá, com altura = 8 cm e espessura = 2 cm, acabamento meia esquadria. No comprimento e nas laterais da bancada que não encaixarem na alvenaria.

Rodabanca: Granito cinza Corumbá, com altura = 10 cm e espessura = 2 cm, embutida 1 cm na alvenaria. Comprimento da bancada e nas laterais que encaixarem na alvenaria.

Local:

Discriminar os cômodos (conforme projeto arquitetônico), ou seja, instalações sanitárias, onde estão localizadas as bancadas.

05.10.04.02 - BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - XXxXXcm (verificar dimensão no projeto), com fornecimento e colocação

Testeira: granito cinza Corumbá, com altura = 4 cm e espessura = 2 cm, acabamento de bancada molhada ou seca conforme projeto. No comprimento e nas laterais da bancada que não encaixarem na alvenaria.

Rodabanca: Granito cinza Corumbá com altura = 10 cm e espessura = 2 cm, embutida 1 cm na alvenaria. Comprimento da bancada e nas laterais que encaixarem na alvenaria.

Local:

Discriminar os cômodos (conforme projeto arquitetônico), ou seja, copa/cozinha, área de serviço, onde estão localizadas as bancadas.

05.10.04.03 - BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida e rejuntamento- XXxXX cm (verificar a dimensão no projeto), com fornecimento e colocação

Testeira: Granito cinza Corumbá, com altura = 8 cm e espessura = 2 cm, acabamento meia esquadria.

Local:

Guichet - espera.

## 05.11 - PINTURA

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover toda a sujeira, poeira e outras substâncias estranhas;

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. Para o caso de se utilizar emassamento, este intervalo deve ser de 48 horas.

- Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias, sendo no mínimo três demãos até que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente.

Deverão ser apresentadas amostras do material à CONTRATANTE.

05.11.01 - PAREDES internas

05.11.01.01 - EMASSAMENTO com massa corrida à base de PVA

Será aplicada com uma desempenadeira de aço, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Todos os cômodos internos, escadas, exceto as paredes das áreas molhadas.

05.11.01.02 - LATEX acrílico fosco, cor branco gelo

Tinta contendo veículo à base de resinas acrílicas.

Acabamento: Fosco.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Acima de 90cm dos pilares e paredes da garagem (quando houver), inclusive todas as paredes internas, exceto as paredes das áreas molhadas e paredes revestidas com textura acrílica.

05.11.01.03 - PINTURA a óleo, cores ver legenda de projeto

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Cor: até 70cm na cor preta/de 70 a 90cm na cor amarela.

Local:

Abaixo de 90cm dos pilares e paredes da garagem.

05.11.02 - TETOS internos

05.11.02.01 - EMASSAMENTO com massa corrida à base de PVA

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL,  SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Todos os tetos e vigas internos, inclusive escadas  (por baixo).

05.11.02.02 - LÁTEX pva fosco

Tinta resina à base de PVA.

Cor: Branco neve e nos locais indicados no projeto arquitetônico.

Acabamento: Fosco aveludado.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL,  SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Todos os tetos e vigas internos, inclusive escadas  (por baixo).

05.11.02.03 - ESMALTE sintético acetinado

Tinta esmalte à base de resinas alquídicas.

Cor: Branco.

Acabamento: Acetinado.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Teto do cômodo de lixo (quando houver).

05.11.03 - PINTURA das esquadrias metálicas

Deverá ser aplicado fundo anticorrosivo de alta resistência às intempéries.

05.11.03.01 - ESMALTE sintético acetinado

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: CORALIT, SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Discriminar e considerar as estruturas de ferro, ver  item ferro, inclusive tampas de caixas diversas e quadros elétricos.

05.11.04 - PINTURA das esquadrias de madeira

05.11.04.01 - FUNDO selador

Aplicar uma demão do selador.

Deixar secar e lixar.

Corrigir os pequenos defeitos com pasta de pó de madeira e selador e lixar.

Repetir as operações anteriores, caso a superfície não esteja perfeitamente lisa.

Escovar a superfície eliminando o pó.

Aplicado em todos os marcos e alizares, conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORALIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Todas as portas de madeira.

05.11.04.02 – SELADOR para acabamento

Preparo de superfície: Aplicar massa com cor próxima da madeira em todas as imperfeições e aguardar o tempo de secagem.

Lixar seguindo os veios da madeira, utilizando lixas apropriadas. Iniciar com lixa grana 180 e, em seguida, lixa 240, podendo chegar até a lixa 280 para obter uma superfície mais lisa.

Remover os resíduos e o pó do lixamento com um pano seco, deixando a superfície limpa, seca e isenta de partículas soltas.

OBS.: Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo, remover com Thinner e promover o lixamento adequado.

Preparação do produto: Para a 1ª demão, diluir o selador para acabamento com Thinner Especial ou Thinner Profissional, no máximo, em 30%. Nas demãos seguintes, diluir em até 50%.

Aplicação: Aplicar o selador para acabamento sobre a superfície lisa, livre de impurezas, utilizando estopa e seguindo os veios da madeira. Lixar entre as demãos. Aplicar 03 demãos.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SAYERLACK ou similar.

Local:

Todas as portas de madeira.

05.11.05 - PINTURA acrílica em piso para faixas de demarcação, largura de 5 cm, aplicada com trincha

Pintura esmalte sintético.

Cor: Amarela.

Acabamento: Brilhante.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Piso da garagem, conforme projeto arquitetônico (quando houver).

## 06 - ÁREA EXTERNA

Será executada de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

06.01 - IMPERMEABILIZAÇÕES

Os serviços subseqüentes à impermeabilização, tais como, assentamento de pisos ou execução de revestimentos, só poderão ser executados após aprovação por parte da CONTRATANTE, dos serviços de impermeabilização.

#### Com relação ao preparo da superfície, características e aplicação da manta asfáltica, argamassa de regularização e proteção mecânica, vide especificações do item acima correspondente.

Obs.: No projeto estrutural deverá estar previsto rebaixo nas lajes impermeabilizadas tendo em vista a espessura necessária a impermeabilização.

06.01.01 - IMPERMEABILIZAÇÃO com manta asfáltica

06.01.01.01 - ARGAMASSA de regularização

Local:

Terraço descoberto . (Quando houver, NA LAJE)

06.01.01.02 - MANTA asfáltica

Local:

Terraço descoberto. (Quando houver, NA LAJE)

#### PROTEÇÃO MECÂNICA

Neste caso a proteção mecânica será o próprio contra-piso. Ver item Contra-piso.

#### 06.02 - PAREDES

06.02.01 - ALVENARIA em tijolos cerâmicos - espessura 15 cm

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Discriminar os muros laterais, frontal e fundos (quando houver ).

06.03 – ESQUADRIAS METÁLICAS

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

06.03.01 - ESQUADRIAS de ferro

06.03.01.01 – GRADIL, PORTÃO DA GARAGEM, PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL, INCLUSIVE PORTÃO DE ENTRADA SECUNDÁRIO,  com fornecimento e colocação (Verificar se há essa opção de especificação,inclusive o item, no projeto arquitetônico)

Material: Aço carbono revestido em poliéster através de pintura eletrostática – cor verde.

Painéis -

Altura: 2,43m.

Peso: 24,50Kg.

Largura: 2,50m.

Malha: 5x20cm.

Ø dos fios horizontais e verticais: 5mm.

Nº de curvaturas por painel: 4unid.

Postes:

Altura da base  chumbada: 3,20m.

Nº de fixadores por poste: 7 unid.

Fabricante: BELGO -  Linha Nylofor 3D ou similar.

Deverão ser apresentadas amostras do material à CONTRATANTE.

06.03.01.01.01- GRADIL,  com caixa de correios - Dimensão (SSxQQQ cm)

Local:

Discriminar o local conforme o projeto arquitetônico.

06.03.01.01.02 -   PORTÃO DA GARAGEM para acionamento automático, tipo de  correr, sem trilho superior,  de duas folhas cada - dimensão (AAAxBBBcm)  (Verificar a existência desse item, no projeto arquitetônico, inclusive o tipo)

Local:

Entrada da garagem - Discriminar o local conforme o projeto arquitetônico.

ou

06.03.01.01.02 -   PORTÃO DA GARAGEM para acionamento automático, tipo pivotante, uma folha - dimensão (CCCxDDDcm) (Verificar a existência desse item, no projeto arquitetônico, inclusive o tipo)

Local:

Entrada da garagem - Discriminar o local conforme o projeto arquitetônico.

06.03.01.01.03 - PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL  para acionamento manual, tipo de  correr, sem trilho superior,  de duas folhas, inclusive fechadura e puxador cromados- dimensão (EEExFFFcm) (Verificar a existência desse item, no projeto arquitetônico)

Fechadura cromada com puxador- Definir com as arquitetas.

Local:

Entrada conforme o projeto arquitetônico.

06.03.01.01.04 – PORTÃO DE ENTRADA SECUNDÁRIO para acionamento automático, tipo pivotante uma folha (HHHxIIIIcm), inclusive fechadura e puxador cromados (Verificar a existência desse item, no projeto arquitetônico)

Fechadura cromada com puxador- Definir com as arquitetas.

Local:

Entrada conforme o projeto arquitetônico.

06.03.01.02  – CORRIMÃO para fixação no piso, com fornecimento e colocação

Material: Tubo aço carbono.

Corrimão (h=92cm e 70cm):

- ø = 4,5cm para peças horizontais;

- ø = 4,5cm para montantes.

Fixação:

- Os montantes verticais serão fixados no piso (espaçamento máximo de 2m entre eixos), considerar 3 parafusos parabold de ¾” por montante e canopla de acabamento (ø externo 10cm e esp. 8mm) com arremate reto.

Local:

Nas duas laterais da rampa quando houver.

06.03.01.03  – CHAPIM de chapa galvanizada nº 24 e desenvolvimento para muro de XXcm espessura

Local:

Discriminar os muros laterais e fundos (quando houver ).

06.03.01 - ESQUADRIAS de alumínio

OBSERVAÇÃO COM RELAÇÃO AO ITEM 06.03.01.01 -Quando estiverem elaborando esse caderno, deverá ser verificada qual opção de material a colocada (aço carbono ou alúminio) no projeto arquitetônico – para os itens GRADIL, PORTÃO DA GARAGEM, PORTÃO ENTRADA PRINCIPAL, INCLUSIVE PORTÃO DE ENTRADA SOCIAL . Observar que a numeração por causa disso está repetida.

06.03.01.01 - GRADIL, PORTÃO DA GARAGEM, PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL, INCLUSIVE PORTÃO DE ENTRADA SECUNDÁRIO,  com fornecimento e colocação (Verificar se há essa opção de especificação,inclusive o item, no projeto arquitetônico)

Material: Alumínio reforçado.

Cor; Natural.

Requadro: 5x5cm.

Montantes de fixação: 10x10cm.

Perfis horizontais: 5 x2,5cm com afastamento de 2,0cm entre perfis.

06.03.01.01.01 - GRADIL  com caixa de correios - Dimensão (SSxQQQ)cm

Local:

Discriminar o local conforme o projeto arquitetônico.

06.03.01.01.02 -   PORTÃO DA GARAGEM para acionamento automático, tipo de  correr, sem trilho superior,  de duas folhas cada - dimensão (GGGxHHHcm) (Verificar a existência desse item, no projeto arquitetônico, inclusive o tipo)

Local:

Entrada da garagem - Discriminar o local conforme o projeto arquitetônico.

ou

06.03.01.01.02 -   PORTÃO DA GARAGEM para acionamento automático, tipo pivotante, uma folha - dimensão (JJJJxLLLcm) (Verificar a existência desse item, no projeto arquitetônico, inclusive o tipo)

Local:

Entrada da garagem - Discriminar o local conforme o projeto arquitetônico.

06.03.01.01.03 - PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL  para acionamento manual, tipo de  correr, sem trilho superior,  de duas folhas, inclusive fechadura e puxador cromados- dimensão (CCCxZZZcm) (Verificar a existência desse item, no projeto arquitetônico)

Fechadura cromada com puxador

Local:

Entrada conforme o projeto arquitetônico.

06.03.01.01.04 – PORTÃO DE ENTRADA SECUNDÁRIO para acionamento automático, tipo pivotante uma folha (AAAxEEEcm), inclusive fechadura e puxador cromados (Verificar a existência desse item, no projeto arquitetônico)

Fechadura cromada com puxador

Local:

Entrada conforme o projeto arquitetônico.

06.04 – REVESTIMENTOS DE PAREDES

06.04.01 - CHAPISCO

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Discriminar os muros laterais, frontal e fundos (quando houver ), inclusive todas as faces das fachadas, inclusive platibanda interna.

06.04.02 - REBOCO paulista

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Discriminar os muros laterais, frontal e fundos (quando houver ), inclusive todas as faces das fachadas, inclusive platibanda interna .

06.04.03 - PERFIL “U” 1x2x1 cm de alumínio, com fornecimento e colocação

Deverá ser assentada perfil “U” 1x2x1 cm de alumínio, conforme detalhe do projeto da fachada. Não será aceita massa ou qualquer espécie de sujeira e arranhões na superfície do perfil.

Local:

Fachadas, exceto no contorno do volume do auditório, conforme projeto arquitetônico.

06.05 – REVESTIMENTOS DE PISOS

06.05.01 - APILOAMENTO de piso com maço de 30 kg

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Toda área externa, exceto o jardim.

06.05.02 -  LASTRO CONCRETO, fck=11MPa, esp. 6cm, lançamento, fornecimento e colocação

Local:

Passeio público externo ao gradil (exceto área de acesso de veículos) e passeio de contorno da edificação.

06.05.03 – PISO CIMENTADO, esp. 3cm, sarrafeado, desempenado, com junta seca a cada 200cm

Local:

Passeio público externo ao gradil (exceto área de acesso de veículos) e passeio de contorno da edificação.

06.05.04 – PISO DE CONCRETO fck = 25 MPa, esp=10cm, nivelado a laser, armado com tela soldada Q-196, com junta serracliper, com lançamento, fornecimento e colocação

Local:

Garagem coberta, conforme projeto arquitetônico (quando houver).

06.05.04.01 - ASPERO

Local:

Passeio público externo ao gradil na área de acesso de veículos.

06.05.04.02 - CAMURÇADO

Local:

Área de circulação e manobra da área externa.

06.05.05 – PISO INTERTRAVADO VAZADO  COM PLANTIO DE GRAMA, esp. = 8cm, inclusive nivelamento, regularização, apiloamento manual, conforme nível acabado do projeto, colchão de areia esp. 10cm e rejuntamento com fornecimento e colocação

Local:

Na área demarcada com as vagas de garagem.

06.05.06 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO com fornecimento e colocação, inclusive rejuntamento

Local:

No passeio externo(quando houver necessidade, perguntar para as arquitetas).

06.05.07 - CONTRA-PISO

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Piso do terraço descoberto (quando houver).

06.05.08 - PISO CERÂMICO esmaltado, 40x40cm, PEI 5, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e  rejuntamento, inclusive fornecimento

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Piso do terraço descoberto (quando houver).

06.06 – GRANITO

06.06.01 - DEGRAU de granito cinza Corumbá  flameado com aplicação de resina, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Escadas.

06.06.02 - ESPELHO de granito cinza Corumbá, polido, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Escadas.

06.06.03 - PATAMAR da escada de granito cinza Corumbá, flameado, paginado, com aplicação de resina, assentado com cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Escadas.

06.06.04 -  RODAPÉ de cinza Corumbá de 10 cm de altura, polido, paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Com relação aos materiais/serviços,  vide especificações do item acima correspondente.

Local:

Escadas.

06.06.05 – REVESTIMENTO LATERAL DA ESCADA, polido, paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Obs.: Nas escadas deverá ser cortado na sua largura a 45° (meia esquadria).

Local:

Escada. (Esse item deverá existir no caso de escada em cascata, vide projeto arquitetônico)

06.06.06 – TABEIRA de granito cinza Corumbá de XXcm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Local:

No contorno  das jardineiras, guarda- corpo de escadas/rampas quando forem de alvenaria - vide arquitetônico (quando houver).

06.07 – PINTURA

06.07.01 - TEXTURA acrílica hidrorepelente- Tipo grafiatto, com fornecimento e colocação

Deverão ser apresentadas amostras nas cores branca e vermelha, com dimensões de 30 x 30 cm, para aprovação da CONTRATANTE, antes da execução do serviço. A textura deverá ser de 1ª qualidade.

Fabricante: FACE- COLOR- Grafi color, CORAL, SUVINIL ou similar.

Aplicar sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço. Logo após, passar sobre a superfície do material a desempenadeira acrílica, até obter o efeito grafiatto, com sulcos sempre no sentido vertical. O material deverá ser aplicado por firma especializada, seguindo-se todas as recomendações do fabricante.

06.07.01.01 - Cor Branco ou cinza (a escolher)

Local:

Todas as paredes externas, inclusive na parede que contorna o auditório, até encontrar a porta de vidro temperado, além das faces inferiores do pórtico, conforme detalhamento.

06.07.01.02 - Cor Vermelha

Local:

Todas faces da torre frontal.

06.07.02 - LATEX acrílico fosco

Tinta à base de resinas acrílicas, acabamento fosco, na cor gelo, conforme indicado no projeto arquitetônico.

Qualidade: Primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local:

Muro de arrimo (quando houver), muros divisórios e platibanda  (lado interno).

06.07.03 - ANDAIME fachadeiro – montagem e desmontagem

Local :

Na fachada.

06.07.04 - PINTURA das esquadrias metálicas - ESMALTE sintético acetinado

Fundo anticorrosivo de alta resistência às intempéries. Aplicar em todas as esquadrias metálicas.

Qualidade: De primeira linha.

CORALIT, SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Cor: Platino.

Local:

Guarda corpo/ corrimão e demais itens de material em aço carbono que não está sendo pintado com pintura eletrostática(quando houver).

## 07 - INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT: NBR 5626 E NBR 8160.

## OBS: ITENS 07.01 A 07.04 – ANEXO 2 -  PLANILHA DE ORÇAMENTO

## 08 - ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

08.01 - SABONETEIRA para sabonete líquido com reservatório

Material: Plástico ABS de alta resistência e baixa densidade.

Fabricante: JOFEL (Linha Aitana), COLUMBUS (Linha White), LALEKLA ou similar.

Deverá ser apresentada amostra do material à CONTRATANTE.

Local:

1 (uma) em cada lavatório das instalações sanitárias e toucador (quando houver)

08.02 - PORTA- PAPEL higiênico de metal

Acabamento: Cromado.

Fabricante: DECA (Linha: Evidence, código: 178.845), DOCOL(Código: 456.047), FABRIMAR (Código: 65.994 )ou similar.

Deverão ser apresentadas amostras do material à CONTRATANTE.

Local:

1 (um) para cada vaso sanitário das instalações sanitárias.

08.03 - ASSENTO para vaso sanitário

Modelo: Plástico

Cor: Branca.

Fabricante: ASTRA, almofadado ou similar.

Deverá ser apresentada amostra do material à CONTRATANTE.

Local:

1 (um) em cada vaso sanitário das instalações sanitárias.

08.04 - CABIDE de metal

Modelo: Metálico.

Acabamento: Cromado.

Fabricante: DECA  (Linha: Evidence, código: 2060), DOCOL (Linha Gran Antique cromado, código: 46.949), (FABRIMAR- Linha Universal cromada, Código: 65.935) ou similar.

Deverá ser apresentada amostra do material à CONTRATANTE.

Local:

1 (um) para cada vaso sanitário das instalações sanitárias.

08.05 - PORTA toalha de papel

Material: Plástico ABS de alta resistência e baixa densidade.

Acionamento: Interfolhado.

Fabricante: JOFEL (Linha Aitana), COLUMBUS (Linha White), LALEKLA ou similar.

Deverá ser apresentada amostra do material à CONTRATANTE.

Local:

1 (um) para cada lavatório das instalações sanitárias.

## 09- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS: ITEM 09.01 a 09.08 – ANEXO 1, PLANILHA DE ORÇAMENTO.

# 10 - INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislações vigentes e padrões específicos da concessionária.

OBS: ITEM 10.01 A 10.04, ANEXO 3, PLANILHA DE ORÇAMENTO.

# 11 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislações vigentes e padrões específicos da concessionária.

OBS:  ITEM 11.01 A 11.08 – ANEXO 4, PLANILHA DE ORÇ AMENTO.

12 - PAISAGISMO

12.01 - PLANTIO de grama

Tipo: Esmeralda.

Plantio: Tapete em rolo.

Base: Uma camada de 10 cm de terra vegetal misturada com adubo orgânico, na proporção de 1 de adubo para 10 de terra vegetal.

Preparo do solo: Revolver a terra existente, desfazendo os torrões.

Adubação: Composto orgânico: mistura de terra vegetal e adubo orgânico, na proporção de 3:1, na quantidade 5 kg por m².

Local:

Jardim indicado em projeto arquitetônico.

12.02 - PLANTAS ORNAMENTAIS

O primeiro passo para o plantio é a escolha de mudas de qualidade, livres de pragas e doenças, com aspecto saudável, e com um torrão de considerável tamanho.

Preparo da cova

Local a ser definido pelas autoras do projeto.

A cova deve ter uma profundidade x largura maior que o torrão (2x), quanto maior o tamanho da cova, maior será a quantidade de solo para o desenvolvimento das raízes para um rápido estabelecimento da planta.

Preparo do solo (substrato)

O solo deve conter partes de areia, matéria orgânica, terra, e fertilizantes.

| Local | Jardim Externo |  |  |  |  |  | Jardim Interno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome científico | Agave americana “Marginata” | Agapanthus africanus | Dietes Irioides | Neoregelia Carolinae “Tricolor” | Uriesia Imperialis | Dracena Marginata “Tricolor” | Rhapis excelsa | Spathiphyllm Wallisii |
| Nome popular | Agave, pita, pita- azul, agave- americana | Agapanto | Moréia | Bromélia | Bromélia Imperial/ Bromélia gigante | Dracena- tricolor, dracenade madagascar | Palmeira – Rapis | Lírio da Paz |
| Altura Mínima | 1,00 m | 60 cm (Touceiras) | 50 cm (Touceiras) | 30 cm | 60 cm | 1,80 m | 1,50 m (Touceiras) | 60 cm (Touceiras) |
| Quant. de mudas | XX unid. | XX unid. | XX unid. | XXunid. | XXunid. | XXunid. | XX unid. | XX unid. |

13 - LIMPEZA

13.01 - LIMPEZA da obra e remoção de entulho

A obra deverá ser mantida constantemente limpa, devendo para tanto, ser feita a retirada de entulho periodicamente. Para a entrega da obra, todos os revestimentos, pavimentações, louças sanitárias, metais, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados, utilizando-se os produtos específicos para cada caso.

14 - MANUAL DO USUÁRIO

14.01 - CONFECÇÃO e entrega do manual do usuário

O manual do usuário deverá apresentar as especificações dos materiais de acabamentos usados na obra.

# BELO HORIZONTE ,  07 DE AGOSTO DE 2008.

Isabel Luiza Marques de Souza	            	Carla Borges da Costa

Engenheira Civil – CREA  69.643/D		Arquiteta – CREA 48.957/D

Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro

Engenheira Civil – CREA  69.197/D