MEMORIAL DESCRITIVO

À área do Lote, objeto da presente descrição, situada na Av. Despachante Rui Djalma Barbosa c/ Av. João Valentim Pascoal  é de propriedade do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, está situada no município de Ipatinga, no estado de Minas Gerais.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice, M1, de coordenadas N 7.844.387,318 m. e E 759.445,655 m.; Situado no alinhamento do canteiro, paralelo ao ESTACIONAMENTO DA APAE, deste segue pela divisa com azimute de 17°46'30" e distância de 3,19 m., até o vértice M2, de coordenadas N 7.844.390,353 m. e E 759.446,628 m.; situado no meio fio, deste segue pelo meio fio com azimute de 51°02'34" e distância de 8,30 m., até o vértice M3, de coordenadas N 7.844.395,570 m. e E 759.453,080 m.; situado no meio fio, deste segue pelo meio fio com azimute de 55°38'04" e distância de 5,65 m., até o vértice M4, de coordenadas N 7.844.398,760 m. e E 759.457,745 m.; situado no meio fio, deste segue pelo meio fio com azimute de 56°36'06" e distância de 8,27 m., até o vértice M5, de coordenadas N 7.844.403,311 m. e E 759.464,647 m.; situado no meio fio, deste segue pelo meio fio com azimute de 59°04'21" e distância de 7,87 m., até o vértice M6, de coordenadas N 7.844.407,353 m. e E 759.471,394 m.; situado no meio fio, deste segue pelo meio fio com azimute de 61°33'56" e distância de 4,08 m., até o vértice M7, de coordenadas N 7.844.409,294 m. e E 759.474,979 m.; situado meio fio, deste segue pelo meio fio com azimute de 107°10'39" e distância de 7,52 m., até o vértice M8, de coordenadas N 7.844.407,073 m. e E 759.482,166 m.; situado no meio fio, deste segue pelo meio fio com azimute de 107°48'43" e distância de 9,62 m., até o vértice M9, de coordenadas N 7.844.404,131 m. e E 759.491,323 m.; situado no meio, deste segue pelo meio fio paralelo pelo POSTO MÉDICO com azimute de 197°58'00" e distância de 15,31 m., até o vértice M10, de coordenadas N 7.844.389,570 m. e E 759.486,601 m.; situado no meio fio, deste segue pelo meio fio paralelo ao JUIZADO ESPECIAL com azimute de 197°34'30" e distância de 14,64 m., até o vértice M11 de coordenadas N 7.844.375,609 m. e E 759.482,179 m.; situado no meio fio, deste segue pelo meio fio com azimute de 287°46'30" e distância de 38,35m., até o vértice M1, ponto inicial da descrição que deu origem a Área de 882,44m².

Todos os nomes de confrontantes, cercas, divisas, azimutes e distancias, fazem parte da planta de levantamento topográfico que deu origem a este memorial descritivo.

Belo Horizonte, 25 de Novembro de 2011

_________________________________________

Vicente de Paula Carvalho

Engº Agrimensor –CREA 11885/D