CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE FACHADAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA AV. ÁLVARES CABRAL Nº 1690 E 1740 E NA RUA DIAS ADORNO Nº  367, EM  BELO HORIZONTE, MG

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I- OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma de fachadas, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações localizadas na Av. Álvares Cabral nº 1690 e1740 e na Rua Dias Adorno nº  367, em  Belo Horizonte, MG.

II- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá apresentar preços e respectivas composições de  custos.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, sendo por sua conta exclusiva as  despesas decorrentes dos mesmos, inclusive deslocamentos;

A CONTRATADA deverá seguir todas as recomendações de segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento), sendo de sua responsabilidade o fornecimento dos equipamentos de segurança necessários;

A CONTRATADA deverá disponibilizar supervisor responsável pelos serviços, capaz de gerenciar equipamento, pessoal e material suficiente para a entrega, dentro do prazo.

A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada. A CONTRATADA deverá empregar somente pessoal especializado. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer profissional, desde que verificada a sua incompetência para execução das tarefas, bem como hábitos nocivos à boa administração dos serviços.

Substituir profissional nos casos de falta ou férias, a fim de que os serviços sejam executados dentro do prazo e sem transtorno para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados/prepostos, durante o período em que estiverem efetuando a entrega e instalação dos materiais, bem como por todo e qualquer dano que esses prepostos/empregados venham a causar às instalações a CONTRATANTE e/ou a terceiros;

A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de apólice de seguro (quando da execução do contrato, contra danos à obra e contra danos à terceiros), impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados;

A CONTRATADA deverá responder,  integralmente,   por   perdas   e   danos   que   vier   a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de   outras   cominações   contratuais   ou   legais   a   que   estiver  sujeita;

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos deslocamentos das equipes de identificação e correção das patologias que deverão ser formadas por profissionais devidamente qualificados e experientes para a execução dos serviços;

A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes ao transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora das áreas onde serão executados os serviços, assim como o processo de sua utilização;

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e o transporte de todas as ferramentas,  equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, estando incluídos nos preços unitários;

Caberá à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas;

É vedado o armazenamento de equipamentos e materiais nos prédios da CONTRATANTE, exceto a quantidade adequada para utilização.

A CONTRATADA deverá manter a área de trabalho constantemente limpa.

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora, bem como a limpeza e a retirada de entulho;

Os serviços deverão ser executados de forma a não prejudicar as atividades diárias nas unidades;

Os objetos na região imediata das intervenções devem ser protegidos para prevenir danos, com o uso de lona ou tecido adequado;

A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução dos serviços, usando materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local, inclusive pintura;

Não existe a garantia de execução total dos quantitativos indicados, sendo, portanto, estes valores apenas indicativos de prováveis serviços;

A proposta apresentada deverá conter o valor unitário e o valor total do item ofertado e as marcas dos produtos;

O valor proposto deverá englobar todas as despesas com mão-de-obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação;

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de assistência técnica durante o período da garantia, e efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem necessários,  devendo apresentar à CONTRATANTE todos os esclarecimentos   e   informações   que   forem considerados   necessários   para   a   utilização.

Todo serviço objeto deste contrato que apresentar risco de remoção/colocação no final do dia deverá ser realizado ou isolado para que não haja nenhum problema e dano a terceiros e nem ônus a CONTRATANTE;

Os materiais, ferramentas e equipamentos objeto deste contrato deverão der de 1ª qualidade;

Todos os materiais especificados deverão ser apresentados amostras a CONTRATANTE antes de serem aplicados.

Nas composições dos preços unitários observar os itens correspondentes dos serviços e preços unitários.

Todos os materiais empregados/ itens de serviço deverão ser respeitados o seu tempo de cura de acordo com as Normas Técnicas e Fabricante.

III- LOCAIS E HORÁRIOS:

III.I- Locais- Ver esquema demonstrativo

- Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Divisa com MC Donolds;

- Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Av. Álvares Cabral, nº 1740;

- Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367;

- Fachada de divisa da edificação com o CREA perpendicular com a  Av. Álvares Cabral, nº 1690- Torre 1;

- Fachada de divisa da edificação com o Ed. Tiradentes- Torre 1:

-  Muro esquerdo

-  Muro direito- Recuo frontal

-  Muro direito- Recuo lateral

-  Muro direito- Divisório

-  Muro direito- Vazado- (Quatro faces dos muros)

- Fachada de divisa da edificação com o Ed. Buriti- Torre 3– Rua Dias  Adorno, nº 367;

- Fachada correspondente ao térreo- Garagem- Torre 1- Av. Álvares Cabral, nº 1690;

- Fachada correspondente ao térreo- Encontro da Torre 1 e 2- Av. Álvares Cabral, nº 1690 e 1740;

- Fachada correspondente ao térreo- Garagem, pilares e paredes- Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367.

III.II- Dias e horários

Os serviços deverão ser executados de forma a não prejudicar as atividades diárias da CONTRATANTE e dos prédios vizinhos, preferencialmente de 7 às 17 horas, de segunda a sexta.

Os serviços poderão ser executados também nos finais de semana e feriados (previamente agendado/autorizado pela CONTRATANTE), visando a sua conclusão no prazo determinado, devendo a contratada arcar com todo o custo adicional.

IV- PRAZOS

IV.I- Prazo de execução: 8 meses.

IV.II- Prazo de Garantia: 2 anos.

V- PREÇO

A CONTRATADA deverá apresentar seu preço, considerando as particularidades de cada edificação e demais parâmetros que se fizerem necessários na composição dos custos. O valor proposto deverá englobar todas as despesas com material, mão-de-obra, equipamentos, serviços de montagem e ou desmontagem, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, fretes, embalagens e demais encargos, bem como o cálculo das perdas e/ou ajustes necessários.

VI- FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado mediante medição, conforme cronograma físico-financeiro elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, tomando-se por base os preços unitários constantes do contrato e os quantitativos físicos efetivamente realizados.

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá agendar reunião com representante da CONTRATANTE, visando apresentação do cronograma físico.

O cronograma físico-financeiro poderá ser alterado no todo ou em parte, a qualquer momento, desde que verificada e justificada a necessidade pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE, e desde que acordado entre as partes. Sempre será levados em consideração a melhoria contínua dos serviços com o aumento da confiabilidade e a otimização dos custos.

O pagamento da medição ficará condicionado ao cumprimento total do cronograma referente ao mês. Não serão aceitos atrasos na execução dos serviços do mês vigente, tendo em vista o descumprimento da etapa anterior do cronograma.

OBSERVAÇÃO:

Quando se diz lateral esquerda/lateral direita está se referindo ao lado esquerdo/lado direito de quem olha da rua para a construção.

VII- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 Administração local

Engenheiros

A CONTRATADA deverá manter durante todo o período de execução dos serviços relativos à sua área de atuação Engenheiro Civil por pelo menos 02 (duas) horas e (05) cinco vezes por semana e Engenheiro de Segurança por pelo menos 02 (duas) horas e (03) três vezes por semana.

Os Engenheiros deverão no mínimo:

- estudar a especificação e  planejar a reforma de acordo com sua área de atuação. Qualquer problema ou sugestão de melhoria deve ser discutido previamente e aprovado pela CONTRATANTE;

- garantir a execução da obra conforme especificações técnicas fornecidos pela CONTRATANTE;

- planilhar todos os acréscimos e decréscimos de materiais e serviços porventura necessários, para subsidiar os aditivos contratuais.

01.02 Instalação do canteiro de obras

O canteiro de obras deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”. Deverá atender também às Normas NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

01.03 Mobilização e desmobilização de obra

Mobilização e desmobilização são o conjunto de providências e operações que o executor dos serviços tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem.

02 ANDAIME, BALANCIM E CADEIRINHA, INCLUSIVE PROTEÇÃO- Montagem e desmontagem

Cabe a CONTRATADA, obrigatoriamente, seguir as normas NR-18, ABNT e demais leis para os andaimes, balancins e cadeirinhas, assim como os EPI’s necessários para realização dos serviços abaixo descritos. A cadeirinha, ainda terá que seguir a NR 17- Ergonomia.

O dimensionamento dos equipamentos, sua estrutura de sustentação e fixação devem ser realizados por profissional legalmente habilitado. Deverá ser apresentado planejamento executivo à CONTRATANTE para aprovação, recolhida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) incluída no preço do equipamento.

Deverão estar previstos no preço do equipamento:  projeto, vista técnica de conferência do equipamento/assistência técnica para montagem/ deslocamento/ desmontagem de modo a suportar, com segurança,  as  cargas que estarão sujeitas.

Os equipamentos alugados devem:

- ser manipulados por usuários treinados e supervisionados adequadamente;

- estar bem fixados para não comprometer a estabilidade (pelas ações das intempéries e outros);

- prezar a segurança dos usuários, veículos e demais pessoas que passam pelo local;

- ser de primeira qualidade;

- nos preços estão inclusos frete, carga, logística, descarga e carregamento de material (do depósito até local de montagem, deslocamento e na desmontagem);

- no caso do andaime suspenso manual “balancim”– deverá ser composto de plataforma metálica de encaixe, com dimensões de dois a seis metros, possuir sistema trava quedas automático, dois guinchos manuais de tração tipo cabo passante, quatro cabos de aço especiais com comprimento e diâmetro compatíveis com altura do local e do equipamento, um sistema completo de sustentação resistente com estrutura de aço para fixação da plataforma com utilização de contrapesos. Na eventualidade de outro sistema de fixação  da plataforma, a CONTRATANTE deverá ser comunicada para aprovação. Não deverá haver ônus de equipamento, fixação e outros;

- a CONTRATADA deverá conferir “in loco” todas as medidas  do perímetro de todas as fachadas. Caso haja necessidade de mudar o tamanho de uma das plataformas, não haverá acréscimo no valor. Essas plataformas são modulares com medidas de dois a seis metros.  Este procedimento deverá ser feito/ conferido antes do pedido de aluguel do equipamento para não variar o preço;

- os preços do balancim e da cadeirinha são cobrados mensalmente.

A CONTRATADA deverá também:

- tomar cuidado com a fiação elétrica/ árvores nas ruas quando na realização dos serviços propostos;

- cuidar para que a mobilização/ deslocamento/ desmobilização dos equipamentos não prejudiquem os acabamentos mantidos/ novos. Caso necessário, fazer proteção adequada;

- seguir os horários/ cronograma estabelecidos pela CONTRATANTE conforme cada fase/ etapa.

02.01 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Divisa com MC Donolds

02.01.01 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polipropileno com estrutura de fixação, inclusive remoção

Todas as telas deverão ser bem amarradas para que não haja abertura entre elas. Usar a melhor tela apropriada para o local.

Local: Foi considerada tela no perímetro da fachada mais laterais do balancim até a altura do piso da bandeja salva- vidas. E ainda, mais dois metros para dentro da bandeja, para maior proteção.

02.01.02 Montagem e desmontagem de bandeja salva-vidas primária, de madeira – com forro em chapa compensada - largura 2,50 m

O salva- vidas deverá ser montado/ desmontado de modo a não impedir a passagem de pessoas e veículos no local. E ainda, ser fixado um pouco abaixo da espala com pintura preta, onde o operário deverá ser capaz de executar os serviços de reboco/ pintura.

Local: Todo perímetro da fachada.

02.01.03 Fornecimento, colocação e desmontagem de chapa compensada, inclusive pontaletes 8x8cm de madeira, na altura 2,20m a cada 1,50m com reaproveitamento

Local: Fechamento dos vãos dos níveis da garagem- Lado da garagem- Proteção dos veículos.

02.01.04 Mão de obra com reaproveitamento de chapa compensada e pontaletes 8x8cm de madeira, na altura 2,20m a cada 1,50m, fornecimento de material de fixação, inclusive remoção

Local: Fechamento dos vãos dos níveis da garagem- Lado da garagem- Proteção dos veículos.

02.01.05 Fornecimento, colocação e remoção dos materiais de sinalização

02.01.05.01 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva h = 0,70m

Local: Ao longo da rua do Mc Donalds.

02.01.05.02 Fita zebrada sem adesivo 70mm X 100m

Local: Idem acima.

02.01.06 Montagem, deslocamento (onde necessário), desmontagem de balancins metálicos- tipo manual, inclusive assoalho, rodapé, guarda-corpo, contrapeso, equipamento de sustentação para suportar a carga da plataforma, pessoal e materiais necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

02.01.06.01 Balancim completo com plataforma de 6m

02.01.06.02 Balancim completo com plataforma de 4m

02.01.06.03 Montagem

02.01.06.04 Deslocamento

Foi considerado o deslocamento para mudança de três balancins para duas outras fases. E ainda, mais um mês para três balancins, caso  necessário.

02.01.06.05 Desmontagem

Local: Foram considerados balancins em todo o perímetro da fachada.

02.01.07 Montagem, deslocamento e desmontagem de cadeirinha metálica- tipo manual, contrapeso e demais equipamentos necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

Limpeza, impermeabilização e colocação do letreiro da fachada.

Local: Foi considerada cadeirinha em todo o perímetro da fachada.

02.02 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Av. Álvares Cabral, nº 1740

02.02.01 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polipropileno com estrutura de fixação, inclusive remoção

Ver observação do item correspondente.

Local: Foi considerada tela no perímetro da fachada mais laterais do balancim até a altura do piso do passeio. E ainda, tela no perímetro da fachada na altura correspondente ao recuo.

02.02.02 Mão de obra com reaproveitamento de chapa compensada e pontaletes 8x8cm de madeira, na altura 2,20m a cada 1,50m, fornecimento de material de fixação, inclusive remoção

Local: Fechamento dos vãos dos níveis da garagem- Lado da garagem- Proteção dos veículos.

02.02.03 Fornecimento, colocação e remoção dos materiais de sinalização

02.02.03.01 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva h = 0,70m

Local: Perímetro da fachada da torre 2.

02.02.03.02 Fita zebrada sem adesivo 70mm X 100m

Local: Idem acima.

02.02.04 Montagem, deslocamento (onde necessário), desmontagem de balancins metálicos- tipo manual, inclusive assoalho, rodapé, guarda-corpo, contrapeso, equipamento de sustentação para suportar a carga da plataforma, pessoal e materiais necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

02.02.04.01 Balancim completo com plataforma de 6m

02.02.04.02 Montagem

02.02.04.03 Deslocamento

Foi considerado o deslocamento para mudança de três balancins para outra fase, caso necessário.

02.02.04.04 Desmontagem

Local: Foram considerados balancins em todo o perímetro da fachada.

02.02.05 Montagem, deslocamento e desmontagem de cadeirinha metálica- tipo manual, contrapeso e demais equipamentos necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

Limpeza e impermeabilização da fachada.

Local: Foi considerada cadeirinha em todo o perímetro da fachada.

02.03 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas-Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367

02.03.01 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polipropileno com estrutura de fixação, inclusive remoção

Ver observação do item correspondente.

Local: Foi considerada tela no perímetro da fachada mais laterais do balancim até a altura do piso do passeio. E ainda, tela no perímetro da fachada na altura correspondente ao recuo.

02.03.02 Montagem e desmontagem de bandeja salva-vidas primária, de madeira – com forro em chapa compensada - largura 2,50 m

O salva- vidas deverá ser montado/ desmontado de modo a proteger a passagem de veículos no local e abertura/ fechamento do portão.

Local: No perímetro da garagem.

02.03.03 Mão de obra com reaproveitamento de chapa compensada e pontaletes 8x8cm de madeira, na altura 2,20m a cada 1,50m, fornecimento de material de fixação, inclusive remoção

Local: Fechamento dos vãos dos níveis da garagem- Lado da garagem- Proteção dos veículos.

02.03.04  Fornecimento, colocação e remoção dos materiais de sinalização

02.03.04.01 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva h = 0,70m

Local: Perímetro da fachada da torre 2.

02.03.04.02 Fita zebrada sem adesivo 70mm X 100m

Local: Idem acima.

02.03.05 Montagem, deslocamento (onde necessário), desmontagem de balancins metálicos- tipo manual, inclusive assoalho, rodapé, guarda-corpo, contrapeso, equipamento de sustentação para suportar a carga da plataforma, pessoal e materiais necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

02.03.05.01 Balancim completo com plataforma de 6m

02.03.05.02 Montagem

02.03.05.03 Deslocamento

Foi considerado o deslocamento para mudança de três balancins para outra fase. Caso necessário.

02.03.05.04 Desmontagem

Local: Foram considerados balancins em todo o perímetro da fachada.

02.03.06 Montagem, deslocamento e desmontagem de cadeirinha metálica- tipo manual, contrapeso e demais equipamentos necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

Limpeza, impermeabilização e colocação do letreiro da fachada.

Local: Foi considerada cadeirinha em todo o perímetro da fachada.

02.04 Fachada de divisa da edificação com o CREA perpendicular com a  Av. Álvares Cabral, nº 1690- Torre 1

02.04.01 Fornecimento e colocação de lona preta com três vezes de reaproveitamento no local, inclusive remoção

Local: Proteção do piso.

02.04.02 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polipropileno com estrutura de fixação, inclusive remoção

Ver observação do item correspondente.

Local: Foi considerada tela no perímetro da fachada mais laterais do balancim até a altura do piso da garagem.

02.04.03 Fornecimento, colocação e remoção dos materiais de sinalização

02.04.03.01 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva h = 0,70m

Local: Perímetro da fachada da torre 1.

02.04.03.02 Fita zebrada sem adesivo 70mm X 100m

Local: Idem acima.

02.04.04 Montagem, deslocamento (onde necessário), desmontagem de balancins metálicos- tipo manual, inclusive assoalho, rodapé, guarda-corpo, contrapeso, equipamento de sustentação para suportar a carga da plataforma, pessoal e materiais necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

02.04.04.01 Balancim completo com plataforma de 6m

02.04.04.02 Montagem

02.04.04.03 Deslocamento

Foi considerado o deslocamento para mudança de dois balancins para outra fase. Caso necessário.

02.04.04.04 Desmontagem

Local: Foram considerados balancins em todo o perímetro da fachada.

02.04.05 Montagem, deslocamento e desmontagem de cadeirinha metálica- tipo manual, contrapeso e demais equipamentos necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

Limpeza e impermeabilização da fachada.

Local: Foi considerada cadeirinha em todo o perímetro da fachada.

02.05 Fachada de divisa da edificação com o Ed. Tiradentes- Torre 1

02.05.01 Muro esquerdo

02.05.01.01 Fornecimento, colocação e desmontagem de chapa compensada e lona preta, inclusive pontaletes 8x8cm de madeira, na transversal a cada 1,50m com reaproveitamento- Vazado

Esta proteção deverá ser colocada rente ao muro de divisa e onde necessária.

Local: No Edifício Tiradentes- Pilotis- Para proteção de pessoas e veículos.

02.05.01.02 Fornecimento, colocação e desmontagem de lona preta, inclusive pontaletes 8x8cm de madeira, na transversal a cada 1,50m com reaproveitamento-Vazado

Esta proteção deverá cobrir o restante do vazado. Proteger os aparelhos de ar condicionado e onde necessário.

Local: No Edifício Tiradentes- Pilotis- Para proteção de pessoas e veículos.

02.05.01.03 Fornecimento e colocação de lona preta com três vezes de reaproveitamento no local- Fora do vazado

Local: Proteção do piso.

02.05.01.04 Montagem, deslocamento (onde necessário), desmontagem de balancins metálicos- tipo manual, inclusive assoalho, rodapé, guarda-corpo, contrapeso, equipamento de sustentação para suportar a carga da plataforma, pessoal e materiais necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

02.05.01.04.01 Balancim completo com plataforma de 6m

02.05.01.04.02 Montagem

02.05.01.04.03 Deslocamento

Foi considerado o deslocamento para mudança de um balancim para outra fase. Caso necessário.

02.05.01.04.04 Desmontagem

Local: Foram considerados balancins em todo o perímetro da fachada.

02.05.02 Muro direito- Recuo frontal

02.05.02.01 Mão de obra com reaproveitamento de chapa compensada, lona preta e pontaletes 8x8cm de madeira, na transversal a cada 1,50m, e fornecimento de material de fixação, inclusive remoção- Vazado

Esta proteção deverá ser colocada rente ao muro de divisa e onde necessária.

Local: No Edifício Tiradentes- Pilotis- Para proteção de pessoas e veículos.

02.05.02.02 Mão de obra com reaproveitamento de lona preta e pontaletes 8x8cm de madeira, na transversal a cada 1,50m, e fornecimento de material de fixação, inclusive remoção- Vazado

Esta proteção deverá cobrir o restante do vazado.

Local: No Edifício Tiradentes- Pilotis- Para proteção de pessoas e veículos.

02.05.02.03 Fornecimento e colocação de lona preta com três vezes de reaproveitamento no local, inclusive remoção- Fora do vazado

Local: Proteção do piso.

02.05.02.04 Montagem, deslocamento (onde necessário), desmontagem de balancins metálicos- tipo manual, inclusive assoalho, rodapé, guarda-corpo, contrapeso, equipamento de sustentação para suportar a carga da plataforma, pessoal e materiais necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

02.05.02.04.01 Balancim completo com plataforma de 6m

02.05.02.04.02 Balancim completo com plataforma de 3m

02.05.02.04.03 Montagem

02.05.02.04.04 Desmontagem

Local: Foram considerados balancins em todo o perímetro da fachada.

02.05.03 Muro direito- Recuo lateral

02.05.03.01 Fornecimento e colocação de lona preta com três vezes de reaproveitamento no local, inclusive remoção- Fora do vazado

Local: Proteção do piso.

02.05.03.02 Montagem, deslocamento e desmontagem de cadeirinha metálica- tipo manual, contrapeso e demais equipamentos necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

Local: Foi considerada cadeirinha em todo o perímetro da fachada.

02.05.04 Muro direito- Divisório

02.05.04.01 Remoção de telha de amianto

Remover as telhas para colocação da proteção de chapa resinada, lona e colocação do andaime metálico para realização do serviço.

Local: Entre o muro divisório e o muro do recuo frontal.

02.05.04.02 Recolocação da telha de amianto, inclusive material de fixação

Local: Entre o muro divisório e o muro do recuo frontal.

02.05.04.03 Fornecimento e colocação de telha de amianto, e=6mm

Local: Onde necessário.

02.05.04.04 Fornecimento e colocação de rufo metálico

Local: No encontro do muro com a telha.

02.05.04.05 Fornecimento, colocação e desmontagem de lona preta, inclusive pontaletes 8x8cm de madeira, na transversal a cada 1,50m com reaproveitamento

Local: Sobre os muros e estrutura do telhado para montagem do andaime.

02.05.04.06 Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo

Local: No perímetro do telhado de amianto.

02.05.05 Muro direito- Vazado- (quatro faces dos muros)

02.05.05.01 Fornecimento e colocação de lona preta com três vezes de reaproveitamento no local, inclusive remoção

Local: Proteção do piso.

02.05.05.02 Fornecimento e colocação de pingadeira metálica igual a existente

Local: Muros do vazado.

02.05.05.03 Montagem, deslocamento e desmontagem de cadeirinha metálica- tipo manual, contrapeso e demais equipamentos necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

Local: Foi considerada cadeirinha em todo o perímetro da fachada.

02.06 Fachada de divisa da edificação com o Ed. Buriti- Torre 3 – Rua Dias Adorno, nº 367

02.06.01 Remoção e recolocação de vaso

Local: Pilotis da torre 3- Jardineira.

02.06.02 Fornecimento e colocação de lona preta com três vezes de reaproveitamento no local, inclusive remoção

Local: Jardim longitudinal e frente e toda extensão do pátio, onde necessário.

02.06.03 Fornecimento, colocação e desmontagem de chapa compensada e pontaletes 8x8cm de madeira com duas vezes de aproveitamento

Estrutura acima das plantas para proteção do jardim.

Local: Parte do jardim longitudinal.

02.06.04 Mão de obra com reaproveitamento de chapa compensada e pontaletes 8x8cm de madeira, e fornecimento de material de fixação, inclusive remoção

Estrutura acima das plantas para proteção do jardim.

Local: Restante do jardim longitudinal e frente.

02.06.05 Remoção, fornecimento e colocação de plantas iguais a existente, inclusive tamanho e porte

Local: Jardim longitudinal.

02.06.06 Montagem, deslocamento (onde necessário), desmontagem de balancins metálicos- tipo manual, inclusive assoalho, rodapé, guarda-corpo, contrapeso, equipamento de sustentação para suportar a carga da plataforma, pessoal e materiais necessários para seu perfeito uso na fachada proposta

02.06.06.01 Balancim completo com plataforma de 6m

02.06.06.02 Montagem

02.06.06.03 Deslocamento

Foi considerado o deslocamento para mudança de três balancins para outra fase. Caso necessário.

02.06.06.04 Desmontagem

Local: Foram considerados balancins em todo o perímetro da fachada.

02.07 Fachada correspondente ao térreo- Garagem- Torre 1- Av. Álvares Cabral, nº 1690

02.07.01 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polipropileno com estrutura de fixação, inclusive remoção

Local: Face e laterais do andaime metálico para fachada- Acima da bandeja salva- vidas.

02.07.02 Montagem e desmontagem de bandeja salva-vidas primária, de madeira – com forro em chapa compensada - largura 2,50 m

O salva- vidas deverá ser montado/ desmontado de modo a proteger a passagem de veículos no local e abertura/ fechamento do portão.

Local: No perímetro da garagem.

02.07.03 Fornecimento, colocação e remoção dos materiais de sinalização

02.07.03.01 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva h = 0,70m

Local: No entorno da garagem.

02.07.03.02 Fita zebrada sem adesivo 70mm X 100m

Local: Idem acima.

02.07.04 Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo

Deverá ser considerada passagem de veículos por baixo do andaime. De modo a não impedir o trânsito local.

Local: Acesso de veículos.

02.08 Fachada correspondente ao térreo- Encontro da Torre 1 e 2- Av. Álvares Cabral, nº 1690 e 1740

02.08.01 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polipropileno com estrutura de fixação, inclusive remoção

Local: No entorno do andaime metálico.

02.08.02 Fornecimento, colocação e remoção dos materiais de sinalização

02.08.02.01 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva h = 0,70m

Local: No entorno do andaime metálico.

02.08.02.02 Fita zebrada sem adesivo 70mm X 100m

Local: Idem acima.

02.08.03 Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo

Local: Fachada acima.

02.09 Fachada correspondente ao térreo- Garagem, pilares e paredes - Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367

02.09.01 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polipropileno com estrutura de fixação, inclusive remoção

Local: Face e laterais do andaime metálico para fachada- Acima da bandeja salva- vidas. E ainda, na parede e pilares.

02.09.02 Montagem e desmontagem de bandeja salva-vidas primária, de madeira – com forro em chapa compensada - largura 2,50 m

O salva- vidas deverá ser montado/ desmontado de modo a proteger a passagem de veículos no local e abertura/ fechamento do portão.

Local: No perímetro da garagem.

02.09.03 Fornecimento, colocação e remoção dos materiais de sinalização

02.09.03.01 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva h = 0,70m

Local: No entorno da garagem e onde necessário.

02.09.03.02 Fita zebrada sem adesivo 70mm X 100m

Local: Idem acima.

02.09.04 Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo

Deverá ser considerada passagem de veículos por baixo do andaime. De modo a não impedir o trânsito local.

Local: Acesso de veículos. E ainda, na parede e pilares.

02.10 Pilotis das três torres

02.10.01 Remoção de pedra São Tomé, inclusive regularização

02.10.02 Contra-piso, e=5cm

02.10.03 Camada de regularização, e=1,5cm

02.10.04 Fornecimento e aplicação de manta asfáltica, e=4mm

02.10.05 Fornecimento e colocação de Pedra São Tomé igual a existente, inclusive rejuntamento

Os serviços acima são correspondentes as fachadas, caso necessário.

Local: Piso.

03 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO

03.01 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO COM REPROVEITAMENTO

03.01.01 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Divisa com MC Donolds

03.01.01.01 Remoção dos letreiros

Deverá ser feito gabarito do letreiro da fachada antes da remoção.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERIAIS

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Local: Fachada.

03.01.01.02 Remoção da placa de granito, inclusive limpeza do verso da placa (massa de assentamento e material impermeabilizante caso exista) permanecendo-a áspera

Deve-se tomar cuidado na remoção da massa de assentamento impregnada na pedra para não danificá-la.

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.01.02 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Av. Álvares Cabral, nº 1740

03.01.02.01 Remoção da placa de granito, inclusive limpeza do verso da placa (massa de assentamento e material impermeabilizante caso exista) permanecendo-a áspera

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.01.03 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas-Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367

03.01.03.01 Remoção dos letreiros

Ver observação do item correspondente.

Local: Fachada.

03.01.03.02  Remoção da placa de granito, inclusive limpeza do verso da placa (massa de assentamento e material impermeabilizante caso exista) permanecendo-a áspera

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.01.04 Fachada correspondente ao térreo- Garagem- Torre 1- Av. Álvares Cabral, nº 1690

03.01.04.01 Remoção da placa de granito, inclusive limpeza do verso da placa (massa de assentamento e material impermeabilizante caso exista) permanecendo-a áspera

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.01.05 Fachada correspondente ao térreo- Encontro da Torre 1 e 2- Av. Álvares Cabral, nº 1690 e 1740

03.01.05.01 Remoção da placa de granito, inclusive limpeza do verso da placa (massa de assentamento e material impermeabilizante caso exista) permanecendo-a áspera

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.01.06 Fachada correspondente ao térreo- Garagem, pilares e paredes - Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367

03.01.06.01 Remoção da placa de granito, inclusive limpeza do verso da placa (massa de assentamento e material impermeabilizante caso exista) permanecendo-a áspera

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.02 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO SEM REPROVEITAMENTO

03.02.01 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Divisa com MC Donolds

03.02.01.01 Remoção de parafuso com arruela e bucha

1º Caso- Placa de granito a ser removida- Remover todos os parafusos, caso constatado que as placas de granito apresentam som cavo por percussão ao toque,  baixa  resistência de aderência entre a argamassa de assentamento e a placa de revestimento e as placas deslocadas mais de 3mm. Deverá ser comunicada a CONTRATANTE para aprovação.

Caso a placa esteja completamente solta e apresente risco, removê-la imediatamente

2º Caso- Manter placa de granito- Se as placas de granito estiverem aderidas à base de assentamento, só remover os parafusos centrais  após a fixação química das placas de granito, preenchendo os furos com produto adesivo bi-componente, à base de epóxi. Ver item correspondente.

Local: Todos os parafusos, arruelas e buchas existentes na fachada.

03.02.01.02 Remoção do rejuntamento entre as placas de granito com serra mármore e disco adiamantado

Todo sistema de rejuntamento deverá ser removido com utilização de serra circular (tipo makita ou similar). (As juntas entre as placas de granito deverão ter espessura de 3 a 5 mm).

1º Caso- Placa de granito a ser removida- Remover todo rejuntamento.

2º Caso- Manter placa de granito- Remover todo rejuntamento, somente após a fixação química de todas as placas de granito. Ver item correspondente.

Local: Todo o rejunte entre as placas de granito.

03.02.01.03 Remoção da placa de granito

Local: Onde necessário, com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.02.01.04 Remoção do emboço/ reboco até chegar na estrutura

Local: Fachada e espala inferior- Remover todo emboço/ reboco que não apresentam condição de permanência, ou seja, som cavo, fissuras ou material orgânico. Deverá ser comunicada a CONTRATANTE para aprovação.

03.02.01.05 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se aos itens acima.

03.02.02 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Av. Álvares Cabral, nº 1740

03.02.02.01 Remoção de parafuso com arruela e bucha

Ver observação do item correspondente.

Local: Todos os parafusos, arruelas e buchas existentes na fachada.

03.02.02.02 Remoção do rejuntamento entre as placas de granito com serra mármore e disco adiamantado

Ver observação do item correspondente.

Local: Todo o rejunte entre as placas de granito.

03.02.02.03 Remoção da placa de granito

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.02.02.04 Remoção do emboço/ reboco até chegar na estrutura

Local: Fachada e espala inferior- Remover todo emboço/ reboco que não apresentam nenhuma condição de permanência, ou seja, som cavo, fissuras ou material orgânico. Deverá ser comunicada a CONTRATANTE para aprovação.

03.02.02.05 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se aos itens acima.

03.02.03 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas-Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367

03.02.03.01 Remoção de parafuso com arruela e bucha

Ver observação do item correspondente.

Local: Todos os parafusos, arruelas e buchas existentes na fachada.

03.02.03.02 Remoção do rejuntamento entre as placas de granito com serra mármore e disco adiamantado

Ver observação do item correspondente.

Local: Todo o rejunte entre as placas de granito.

03.02.03.03 Remoção da placa de granito

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.02.03.04 Remoção do emboço/ reboco até chegar na estrutura

Local: Fachada e espala inferior- Remover todo emboço/ reboco que não apresentam nenhuma condição de permanência, ou seja, som cavo, fissuras ou material orgânico. Deverá ser comunicada a CONTRATANTE para aprovação.

03.02.03.05 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se aos itens acima.

03.02.04 Fachada de divisa da edificação com o CREA perpendicular com a  Av. Álvares Cabral, nº 1690 -Torre 1

03.02.04.01 Remoção do reboco até chegar na estrutura

Local:  Parte superior do muro- Remover o reboco em toda a altura da estrutura e extensão, e ainda, ultrapassar cerca de 10cm no encontro da estrutura/alvenaria. Onde há presença de trinca a ser tratada. E no restante do muro foi considerado mais 5m² onde necessário remover o reboco.

03.02.04.02 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se ao item acima.

03.02.05 Fachada de divisa da edificação com o Ed. Tiradentes- Torre 1

03.02.05.01 Muro esquerdo

03.02.05.01.01 Remoção do reboco até chegar na estrutura

Parte superior do muro- Remover o reboco em toda a altura da estrutura e extensão, e ainda, ultrapassar cerca de 10cm no encontro da estrutura/alvenaria. Onde há presença de trinca a ser tratada. E no restante do muro foi considerado mais 5m² onde necessário remover o reboco.

03.02.05.01.02 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se ao item acima.

03.02.05.02 Muro direito- Recuo frontal

03.02.05.02.01 Remoção do reboco até chegar na estrutura

Foi considerada remoção do reboco onde necessário.

03.02.05.02.02 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se ao item acima.

03.02.05.03 Muro direito- Recuo lateral

03.02.05.03.01 Remoção do reboco até chegar na estrutura

Foi considerada remoção do reboco onde necessário.

03.02.05.03.02 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se ao item acima.

03.02.05.04 Muro direito- Divisório

03.02.05.04.01 Remoção do reboco até chegar na estrutura

Parte superior do muro- Remover o reboco em toda a altura da estrutura e extensão da fachada, e ainda, ultrapassar cerca de 10cm no encontro da estrutura/alvenaria. Onde há presença de trinca a ser tratada.

03.02.05.04.02 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se ao item acima.

03.02.06 Fachada de divisa da edificação com o Ed. Buriti- Torre 3 – Rua Dias Adorno, nº 367

03.02.06.01 Remoção do reboco até chegar na estrutura

Local:  Parte superior do muro- Remover o reboco em toda a altura da estrutura e extensão, e ainda, ultrapassar cerca de 10cm no encontro da estrutura/alvenaria. Onde há presença de trinca a ser tratada. E no restante do muro foi considerado mais 5m² onde necessário remover o reboco.

03.02.06.02 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se ao item acima.

03.02.07 Fachada correspondente ao térreo- Garagem- Torre 1- Av. Álvares Cabral, nº 1690

03.02.07.01 Remoção de parafuso com arruela e bucha

Ver observação do item correspondente.

Local: Todos os parafusos, arruelas e buchas existentes na fachada.

03.02.07.02 Remoção do rejuntamento entre as placas de granito com serra mármore e disco adiamantado

Ver observação do item correspondente.

Local: Todo o rejunte entre as placas de granito.

03.02.07.03 Remoção da placa de granito

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.02.07.04 Remoção do emboço/ reboco até chegar na estrutura

Local: Remover todo emboço/ reboco que não apresentam nenhuma condição de permanência, ou seja, som cavo, fissuras ou material orgânico. Deverá ser comunicada a CONTRATANTE para aprovação.

03.02.07.05 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se aos itens acima.

03.02.08 Fachada correspondente ao térreo- Encontro da Torre 1 e 2- Av. Álvares Cabral, nº 1690 e 1740

03.02.08.01 Remoção de parafuso com arruela e bucha

Ver observação do item correspondente.

Local: Todos os parafusos, arruelas e buchas existentes na fachada.

03.02.08.02 Remoção do rejuntamento entre as placas de granito com serra mármore e disco adiamantado

Ver observação do item correspondente.

Local: Todo o rejunte entre as placas de granito.

03.02.08.03 Remoção da placa de granito

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.02.08.04 Remoção do emboço/ reboco até chegar na estrutura

Local: Remover todo emboço/ reboco que não apresentam nenhuma condição de permanência, ou seja, som cavo, fissuras ou material orgânico. Deverá ser comunicada a CONTRATANTE para aprovação.

03.02.08.05 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se aos itens acima.

03.02.09 Fachada correspondente ao térreo- Garagem, pilares e paredes - Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367

03.02.09.01 Remoção de parafuso com arruela e bucha

Ver observação do item correspondente.

Local: Todos os parafusos, arruelas e buchas existentes na fachada.

03.02.09.02 Remoção do rejuntamento entre as placas de granito com serra mármore e disco adiamantado

Ver observação do item correspondente.

Local: Todo o rejunte entre as placas de granito.

03.02.09.03 Remoção da placa de granito

Local: Onde necessário e com aprovação da CONTRATANTE. Ver observação do item Remoção de parafuso- 1º Caso.

03.02.09.04 Remoção do emboço/ reboco até chegar na estrutura

Local: Remover todo emboço/ reboco que não apresentam nenhuma condição de permanência, ou seja, som cavo, fissuras ou material orgânico. Deverá ser comunicada a CONTRATANTE para aprovação.

03.02.09.05 Bota-fora – Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se aos itens acima.

04 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FACHADAS

Apresentar amostras de todo material de assentamento, fixação e acabamento a CONTRATANTE para aprovação.

Importante: A altura referente ao CREA, Ed. Tiradentes e Ed. Buritis não são alturas totais do muro divisório e sim aquela correspondente ao da CONTRATANTE e conforme descrição dos serviços.

04.01 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Divisa com MC Donolds

04.01.01 Fornecimento e colocação de placas de bloco celular, espessura de 5cm, inclusive argamassa de assentamento ACIII

Primeiro deve-se limpar a base (emboço antigo), de modo que sejam removidos quaisquer materiais e substâncias (poeiras, fuligens, bolor, eflorescências e outros) que possam prejudicar a aderência, e em seguida deve-se  fixar as placas com argamassa na base e na placa, ou seja nas duas faces.

Local: As placas de bloco celular deverão ser assentadas para enchimentos >(maior) que 7cm de emboço.

04.01.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

A ponte de aderência deve ser aplicada na base, instante antes do lançamento do emboço, de modo que esta (ponte de aderência) ainda esteja úmida neste momento. A mistura deve ser feita na proporção de 1:2,5   (resina:cimento), devendo a resina ser diluída anteriormente, na proporção 1:4(resina:água).

Resina- Fabricante: OTTO BAUMGART- Bianco ou similar.

Local: Sobre as placas de bloco celular e na espala inferior.

04.01.03 Emboço  industrializado, espessura de 2cm

Local: Sobre o ponto de aderência.

04.01.04 Reassentamento de placa de granito reaproveitada e fornecimento de  argamassa colante ACIII

Assentamento das placas de granito:

- Início: após a retirada de peças comprometidas.

- Materiais: placas de granito, argamassa de assentamento e água limpa.

- Equipamentos: misturador de argamassa, caixote plástico, desempenadeira denteada, nível, prumo, trena, martelo de borracha, linha de nylon, régua metálica, colher de pedreiro, escova de piaçaba e serra com disco diamantado.

- Argamassa de assentamento: argamassa colante Tipo AC III Bi-componente, conforme especificações da NBR 14081.

- Ferramenta de aplicação da argamassa colante: desempenadeira denteada de 8 mm x 8 mm x 8 mm.

- Forma de Assentamento: dupla face (argamassa colante na base e no verso das placas).

- Condição das placas no assentamento: as placas devem estar secas e com o verso isento de poeiras, materiais pulverulentos e outras substâncias que possam comprometer a aderência.

- Preparo da argamassa colante: através de misturador mecânico, utilizando a quantidade de água recomendada pelo fabricante na embalagem do produto e caixote plástico (estanque).

- “Tempo de repouso” da argamassa colante: após a mistura, aguardar, pelo menos, 10 minutos ou o tempo especificado na embalagem do produto, antes de utilizá-lo.

- Preparo da base: promover a remoção de poeiras e partículas soltas através de escova de piaçaba. Outros tipos de sujeiras devem ser removidos conforme procedimentos específicos. Sob condições de forte insolação, a base poderá ser levemente umedecida antes da aplicação da argamassa colante.

- Aplicação da argamassa colante: abrir a argamassa no emboço com o lado liso da desempenadeira denteada e, em seguida, filetar a argamassa, mantendo a regularidade dos cordões.

- Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa de revestimento com esmagamento completo dos filetes da argamassa colante através de movimentos de vai e vem perpendiculares aos cordões. Em seguida, com o martelo de borracha bater cuidadosamente a peça de modo a garantir 100% de preenchimento do verso da placa.

- Limpeza da juntas: promover a raspagem da região entre as juntas, retirando o excesso da argamassa colante.

“Tempo de utilização” da argamassa colante: argamassa preparada deverá ser utilizada em intervalo máximo de 1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o material ser descartado após este período.

Propriedades argamassa colante AC III bi-componente:

| PROPRIEDADE | MÉTODO DE ENSAIO | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC III BI-COMPONENTE |
| --- | --- | --- |
| Tempo em aberto | NBR 14083 | ≥ 20 min |
| Resistência de Aderência | NBR 14084 |  |
| - Cura normal |  |  |
|  |  | ≥ 1,0 Mpa |
| - Cura submersa em água |  |  |
|  |  | ≥ 1,0 Mpa |
|  |  | ≥ 1,0 Mpa |
| - Cura em estufa |  |  |
| Deslizamento | NBR 14085 | ≤ 0,5 mm |

Local: Placas de granito reaproveitadas na fachada.

04.01.05 Fornecimento de placa de granito igual ao existente, espessura de 2cm, paginado e assentado com argamassa colante ACIII

Ver observação do item acima sobre assentamento.

Local: Placas de granito não aproveitadas na fachada.

04.01.06 Fornecimento e colocação de parafuso castelo com arruela de borracha anexada a arruela de metal, inclusive limpeza e fixação química com adesivo epóxi bi- componente

Para a recuperação do sistema de revestimento em granito, utilizar parafusos fixados quimicamente por adesivo epóxi bi-composto de alta resistência.

O tratamento sugerido deve ser realizado com mão de obra especializada ou com acompanhamento de empresa especializada nesse sistema de tratamento de patologias em revestimentos.

- Início: após o re-assentamento das placas de granito.

- Materiais:

  - Parafusos: castelo com arruela de borracha anexada a arruela de metal;

  - Material: latão;

  - Diâmetro: 1/4”;

  - Comprimento: 150mm.

- Equipamentos: furadeira, pistola aplicadora e bomba de ar para realizar a limpeza dos furos.

- Modo de execução: após a limpeza dos furos, aplique o produto começando pelo fundo utilizando o mínimo número de gatilhos de acordo com as orientações do fabricante do produto.

- Colocação do parafuso: insira o parafuso girando-o lentamente para dentro do furo.

Observação: o parafuso pode ser ajustado até o tempo de gel especificado.

- Limpeza: limpe o excesso do produto, instantes após a fixação do parafuso.

- Detalhe da Aplicação:

1. Realização do furo;

2. Limpeza do furo;

3. Aplicação química com adesivo epóxi bi- componente;

  - Colocação do parafuso;

  - Limpeza do excesso da resina na placa.

Parafusos:

Temos módulos de:

- três peças de granito iguais na vertical, uma peça inteira superiormente e outra peça inferiormente.

Os parafusos deverão ser colocados:

Parte superior: Três unidades;

Parte meio: Duas unidades;

Parte inferior: Três unidades.

- uma peça de granito na vertical, uma peça superiormente e outra peça inferiormente.

Os parafusos deverão ser colocados:

Parte superior: Uma unidade;

Parte meio: Duas unidades;

Parte inferior: Uma unidade.

- nas bordas manter a quantidade existente.

Local: Toda a fachada.

04.01.07 Fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Os furos que não serão reaproveitados deverão ser fechados com selante SIKAFLEX 1A PLUS ou similar.

Assentamento do mastique:

- Mastique: Selante monocomponente à base de poliuretano.

- Observação: não utilizar silicone, os mesmos são passíveis da ocorrência de manchamentos.

- Preparo da superfície: os furos devem estar sem resíduos de argamassa, partículas soltas e sinais de umidade. Antes da aplicação do mastique, as bordas das peças de revestimento devem ser protegidas com fita crepe.

- Aplicação do mastique: deverá ser aplicado com a utilização de pistola aplicadora devendo ser feito o corte no bico do tubo do selante em ângulo de 45° na medida da junta.

- Acabamento: efetuar o acabamento com espátula ou com o próprio dedo protegido por luva de borracha.

Limpeza: em função da dificuldade de remoção do selante sobre as peças de revestimento, a proteção das bordas com fita crepe e o cuidado na aplicação é imprescindível.

Propriedades do mastique:

| PROPRIEDADE | MÉTODO DE ENSAIO | VALORES LIMITES |
| --- | --- | --- |
| Propriedades mecânicas após envelhecimento | ASTM D412 | > 80% |
| Resistência ao intemperismo e ultravioleta | ASTM G26 | Resistente |
| Dureza Shore A |  | < 30 |

Além destas propriedades são necessárias as garantias de não manchamento, não escorrimento, não formação de bolhas e aderência ao substrato.

Local: Fechamento dos furos dos parafusos nas pedras de granito mantidas.

04.01.08 Rejuntamento entre as placas de granito com fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

As juntas de assentamento das placas de granito serão do tipo juntas de liberdade, conforme anotada a seguir:

- Início: pelo menos, 7 dias após a fixação das placas de revestimento.

- Materiais: fita crepe e mastique.

- Equipamentos: pistola aplicadora de mastique, espátula e luva de borracha.

- Dimensão: 3 a 5 mm.

- Mastique: Selante monocomponente à base de poliuretano.

Observação: não utilizar silicone, os mesmos são passíveis da ocorrência de manchamentos.

- Preparo das juntas: as juntas devem estar sem resíduos de argamassa, partículas soltas e sinais de umidade. Antes da aplicação do mastique, as bordas das peças de revestimento devem ser protegidas com fita crepe.

- Aplicação do mastique: deverá ser aplicado com a utilização de pistola aplicadora devendo ser feito o corte no bico do tubo do selante em ângulo de 45° na medida da junta.

- Acabamento: efetuar o acabamento com espátula ou com o próprio dedo protegido por luva de borracha.

- Limpeza: em função da dificuldade de remoção do selante sobre as peças de revestimento, a proteção das bordas com fita crepe e o cuidado na aplicação é imprescindível.

Ver demais observações importantes no item acima sobre mastique.

Local: Em toda fachada em granito.

04.01.09 Reboco  industrializado, espessura de 4cm

Local: Espala inferior- Onde necessário.

04.01.10 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de tinta acrílica fosca, duas demãos, cor igual ao existente

Local: Em toda espala inferior.

04.01.11  Limpeza da fachada com água

Local: Em toda fachada em granito.

04.01.12 Limpeza das eflorescências

A remoção das eflorescências no revestimento em granito deverá ser feita através de escovação com escova de cerdas nylon e a limpeza, com uso de Fermalimp (produto da Quartzolit ou similar), deixando o produto agir por aproximadamente 5 minutos, seguida de escovação e remoção do produto com água em abundância.

Local: Onde necessário na fachada em granito.

04.01.13 Fornecimento e aplicação de impermeabilizante para proteção superficial

Deverá ser realizada a impermeabilização de todo o revestimento da fachada em granito, com aplicação de hidrorepelente à base de teflon, devendo o mesmo ser aplicado após 28 dias da aplicação do rejuntamento. Consultar a quantidade de número de demãos com o fabricante.

Local: Em toda fachada em granito.

04.01.14 Colocação do letreiro da fachada, inclusive fornecimento de material de fixação

Local: Fachada.

04.01.15 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.02 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas- Torre 2- Av. Álvares Cabral, nº 1740

04.02.01 Fornecimento e colocação de placas de bloco celular, espessura de 5cm, inclusive argamassa de assentamento ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: As placas de bloco celular deverão ser assentadas para enchimentos >(maior) que 7cm de emboço.

04.02.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Sobre as placas de bloco celular e na espala inferior.

04.02.03 Emboço  industrializado, espessura de 2cm

Local: Sobre o ponto de aderência.

04.02.04 Reassentamento de placa de granito reaproveitada e fornecimento de  argamassa colante ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: Placas de granito reaproveitadas na fachada.

04.02.05 Fornecimento de placa de granito igual ao existente, espessura de 2cm, paginado e assentado com argamassa colante ACIII

Ver observação do item acima sobre assentamento.

Local: Placas de granito não aproveitadas na fachada.

04.02.06 Fornecimento e colocação de parafuso castelo com arruela de borracha anexada a arruela de metal, inclusive limpeza e fixação química com adesivo epóxi bi- componente

Ver observação do item correspondente.

Parafusos:

Temos módulos de:

- três peças de granito iguais na vertical, uma peça inteira superiormente e outra peça inferiormente.

Os parafusos deverão ser colocados:

Parte superior: Três unidades;

Parte meio: Duas unidades;

Parte inferior: Três unidades.

- nas bordas manter a quantidade existente.

Local: Toda a fachada.

04.02.07 Fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Fechamento dos furos dos parafusos nas pedras de granito mantidas.

04.02.08 Rejuntamento entre as placas de granito com fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.02.09 Reboco  industrializado, espessura de 4cm

Local: Espala inferior- Onde necessário.

04.02.10 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de tinta acrílica fosca, duas demãos, cor igual ao existente

Local: Em toda espala inferior.

04.02.11  Limpeza da fachada com água

Local: Em toda fachada em granito.

04.02.12 Limpeza das eflorescências

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário na fachada em granito.

04.02.13 Fornecimento e aplicação de impermeabilizante para proteção superficial

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.02.14 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.03 Fachada correspondente aos 04 (quatro) níveis de platibandas-Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367

04.03.01 Fornecimento e colocação de placas de bloco celular, espessura de 5cm, inclusive argamassa de assentamento ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: As placas de bloco celular deverão ser assentadas para enchimentos >(maior) que 7cm de emboço.

04.03.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Sobre as placas de bloco celular e na espala inferior.

04.03.03 Emboço  industrializado, espessura de 2cm

Local: Sobre o ponto de aderência.

04.03.04 Reassentamento de placa de granito reaproveitada e fornecimento de  argamassa colante ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: Placas de granito reaproveitadas na fachada.

04.03.05 Fornecimento de placa de granito igual ao existente, espessura de 2cm, paginado e assentado com argamassa colante ACIII

Ver observação do item acima sobre assentamento.

Local: Placas de granito não aproveitadas na fachada.

04.03.06 Fornecimento e colocação de parafuso castelo com arruela de borracha anexada a arruela de metal, inclusive limpeza e fixação química com adesivo epóxi bi- componente

Ver observação do item correspondente.

Parafusos:

Temos módulos de:

- três peças de granito iguais na vertical, uma peça inteira superiormente e outra peça inferiormente.

Os parafusos deverão ser colocados:

Parte superior: Três unidades;

Parte meio: Duas unidades;

Parte inferior: Três unidades.

- nas bordas manter a quantidade existente.

Local: Toda a fachada.

04.03.07 Fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Fechamento dos furos dos parafusos nas pedras de granito mantidas.

04.03.08 Rejuntamento entre as placas de granito com fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.03.09 Reboco  industrializado, espessura de 4cm

Local: Espala inferior- Onde necessário.

04.03.10 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de tinta acrílica fosca, duas demãos, cor igual ao existente

Local: Em toda espala inferior.

04.03.11  Limpeza da fachada com água

Local: Em toda fachada em granito.

04.03.12 Limpeza das eflorescências

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário na fachada em granito.

04.03.13 Fornecimento e aplicação de impermeabilizante para proteção superficial

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.03.14 Colocação do letreiro da fachada, inclusive fornecimento de material de fixação

Local: Fachada.

04.03.15 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.04 Fachada de divisa da edificação com o CREA perpendicular com a  Av. Álvares Cabral, nº 1690 -Torre 1

04.04.01 Impermeabilização da fachada, sujeitos à fissuração através de aplicação direta na estrutura com impermeabilizante estrutural e membrana elástica

Local: Área do reboco removido.

04.04.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Área do reboco removido.

04.04.03 Reboco industrializado, espessura de 3cm

Ver observação do item emboço industrializado.

Local: Área do reboco removido.

04.04.04 Limpeza da fachada com água

Local: Área de granito.

04.04.05 Limpeza das eflorescências

Local: Área de granito.

04.04.06 Fornecimento e aplicação de impermeabilizante para proteção superficial

Local: Área de granito.

04.04.07 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de textura acrílica fosca, tipo rolo, cor igual ao existente

Local: Toda área de reboco novo e existente

04.04.08 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.05 Fachada de divisa da edificação com o Ed. Tiradentes- Torre 1

04.05.01 Muro esquerdo

04.05.01.01 Impermeabilização da fachada, sujeitos à fissuração através de aplicação direta na estrutura com impermeabilizante estrutural e membrana elástica

Local: Área do reboco removido.

04.05.01.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Área do reboco removido.

04.05.01.03 Reboco industrializado, espessura de 3cm

Ver observação do item emboço industrializado.

Local: Área do reboco removido.

04.05.01.04 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de textura acrílica fosca, tipo rolo, cor igual ao existente

Local: Toda área de reboco novo e existente.

04.05.01.05 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.05.02 Muro direito- Recuo frontal

04.05.02.01 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Área do reboco removido.

04.05.02.02 Reboco industrializado, espessura de 3cm

Ver observação do item emboço industrializado.

Local: Área do reboco removido.

04.05.02.03 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de textura acrílica fosca, tipo rolo, cor igual ao existente

Local: Toda área de reboco novo e existente

04.05.02.04 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.05.03 Muro direito- Recuo lateral

04.05.03.01 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Área do reboco removido.

04.05.03.02 Reboco industrializado, espessura de 3cm

Ver observação do item emboço industrializado.

Local: Área do reboco removido.

04.05.03.03 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de textura acrílica fosca, tipo rolo, cor igual ao existente

Local: Toda área de reboco novo e existente.

04.05.04 Muro direito- Divisório

04.05.04.01 Impermeabilização da fachada, sujeitos à fissuração através de aplicação direta na estrutura com impermeabilizante estrutural e membrana elástica

Local: Área do reboco removido.

04.05.04.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Área do reboco removido.

04.05.04.03 Reboco industrializado, espessura de 3cm

Ver observação do item emboço industrializado.

Local: Área do reboco removido.

04.05.01.04 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de textura acrílica fosca, tipo rolo, cor igual ao existente

Local: Toda área de reboco novo e existente.

04.05.05 Muro direito- Vazado- (quatro faces dos muros)

04.05.05.01 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de textura acrílica fosca, tipo rolo, cor igual ao existente

Local: Toda área de reboco.

04.05.05.02 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.06 Fachada de divisa da edificação com o Ed. Buriti- Torre 3 – Rua Dias Adorno, nº 367

04.06.01 Impermeabilização da fachada, sujeitos à fissuração através de aplicação direta na estrutura com impermeabilizante estrutural e membrana elástica

Local: Área do reboco removido.

04.06.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Área do reboco removido.

04.06.03 Reboco industrializado, espessura de 3cm

Ver observação do item emboço industrializado.

Local: Área do reboco removido.

04.06.04 Aplicação de lixamento e pintura com fornecimento de textura acrílica fosca, tipo rolo, cor igual ao existente

Local: Toda área de reboco novo e existente.

04.06.05 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.07 Fachada correspondente ao térreo- Garagem- Torre 1- Av. Álvares Cabral, nº 1690

04.07.01 Fornecimento e colocação de placas de bloco celular, espessura de 5cm, inclusive argamassa de assentamento ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: As placas de bloco celular deverão ser assentadas para enchimentos >(maior) que 7cm de emboço.

04.07.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Sobre as placas de bloco celular.

04.07.03 Emboço  industrializado, espessura de 2cm

Local: Sobre o ponto de aderência.

04.07.04 Reassentamento de placa de granito reaproveitada e fornecimento de  argamassa colante ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: Placas de granito reaproveitadas na fachada.

04.07.05 Fornecimento de placa de granito igual ao existente, espessura de 2cm, paginado e assentado com argamassa colante ACIII

Ver observação do item acima sobre assentamento.

Local: Placas de granito não aproveitadas na fachada.

04.07.06 Fornecimento e colocação de parafuso castelo com arruela de borracha anexada a arruela de metal, inclusive limpeza e fixação química com adesivo epóxi bi- componente

Ver observação do item correspondente.

Parafusos:

- Parede superior entre pilares da garagem

Temos módulos de:

- peças de granito iguais na vertical.

Os parafusos deverão ser colocados: Duas unidades.

- Pilares da garagem

- Face: Duas unidades.

- Laterais- Duas unidades, exceto face superior com largura menor manter a quantidade.

Local: Toda a fachada.

04.07.07 Fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Fechamento dos furos dos parafusos nas pedras de granito mantidas.

04.07.08 Rejuntamento entre as placas de granito com fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.07.09 Limpeza da fachada com água

Local: Em toda fachada em granito.

04.07.10 Limpeza das eflorescências

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário na fachada em granito.

04.07.11 Fornecimento e aplicação de impermeabilizante para proteção superficial

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.07.12 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

04.08 Fachada correspondente ao térreo- Encontro da Torre 1 e 2- Av. Álvares Cabral, nº 1690 e 1740

04.08.01 Fornecimento e colocação de placas de bloco celular, espessura de 5cm, inclusive argamassa de assentamento ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: As placas de bloco celular deverão ser assentadas para enchimentos >(maior) que 7cm de emboço.

04.08.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Sobre as placas de bloco celular.

04.08.03 Emboço  industrializado, espessura de 2cm

Local: Sobre o ponto de aderência.

04.08.04 Reassentamento de placa de granito reaproveitada e fornecimento de  argamassa colante ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: Placas de granito reaproveitadas na fachada.

04.08.05 Fornecimento de placa de granito igual ao existente, espessura de 2cm, paginado e assentado com argamassa colante ACIII

Ver observação do item acima sobre assentamento.

Local: Placas de granito não aproveitadas na fachada.

04.08.06 Fornecimento e colocação de parafuso castelo com arruela de borracha anexada a arruela de metal, inclusive limpeza e fixação química com adesivo epóxi bi- componente

Ver observação do item correspondente.

Parafusos:

Temos módulos de:

- três peças de granito iguais na vertical e uma peça inteira inferiormente.

Os parafusos deverão ser colocados:

Parte meio: Duas unidades;

Parte inferior: Três unidades.

- nas bordas manter a quantidade existente.

Local: Toda a fachada.

04.08.07 Fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Fechamento dos furos dos parafusos nas pedras de granito mantidas.

04.08.08 Rejuntamento entre as placas de granito com fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.08.09 Limpeza da fachada com água

Local: Em toda fachada em granito.

04.08.10 Limpeza das eflorescências

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário na fachada em granito.

04.08.11 Fornecimento e aplicação de impermeabilizante para proteção superficial

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.09 Fachada correspondente ao térreo- Garagem, pilares e paredes - Torre 3- Rua Dias Adorno, nº 367

04.09.01 Fornecimento e colocação de placas de bloco celular, espessura de 5cm, inclusive argamassa de assentamento ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: As placas de bloco celular deverão ser assentadas para enchimentos >(maior) que 7cm de emboço.

04.09.02 Execução de ponte de aderência com mistura de cimento e resina acrílica

Ver observação do item correspondente.

Local: Sobre as placas de bloco celular.

04.09.03 Emboço  industrializado, espessura de 2cm

Local: Sobre o ponto de aderência.

04.09.04 Reassentamento de placa de granito reaproveitada e fornecimento de  argamassa colante ACIII

Ver observação do item correspondente.

Local: Placas de granito reaproveitadas na fachada.

04.09.05 Fornecimento de placa de granito igual ao existente, espessura de 2cm, paginado e assentado com argamassa colante ACIII

Ver observação do item acima sobre assentamento.

Local: Placas de granito não aproveitadas na fachada.

04.09.06 Fornecimento e colocação de parafuso castelo com arruela de borracha anexada a arruela de metal, inclusive limpeza e fixação química com adesivo epóxi bi- componente

Ver observação do item correspondente.

Parafusos:

- Parede superior entre pilares da garagem

Temos módulos de:

- peças de granito iguais na vertical.

Os parafusos deverão ser colocados: Duas unidades.

- Pilares da garagem

- Face: Duas unidades.

- Laterais- Duas unidades, exceto face superior com largura menor manter a quantidade.

-  Dois pilares entre a garagem e portaria

- Face: Duas unidades.

- Laterais- Duas unidades.

- Pilares da portaria

- Face: Duas unidades.

- Laterais- Duas unidades.

- Parede lateral direita da portaria

Temos módulos de:

- peças de granito iguais na vertical.

Os parafusos deverão ser colocados: Duas unidades.

- peças de granito iguais na vertical porém com medidas maiores.

Os parafusos deverão ser colocados: Quatro unidades.

Local: Toda a fachada.

04.09.07 Fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Fechamento dos furos dos parafusos nas pedras de granito mantidas.

04.09.08 Rejuntamento entre as placas de granito com fornecimento e colocação de selante monocomponente a base de poliuretano, cor cinza claro

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.09.09 Limpeza da fachada com água

Local: Em toda fachada de granito.

04.09.10 Limpeza das eflorescências

Ver observação do item correspondente.

Local: Onde necessário na fachada em granito.

04.09.11 Fornecimento e aplicação de impermeabilizante para proteção superficial

Ver observação do item correspondente.

Local: Em toda fachada em granito.

04.09.12 Limpeza geral da obra conforme descrição da fachada

Local: A limpeza da obra deverá ser constante.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2014.

Isabel Luiza Marques de Souza

Engenheira Civil – CREA  69643/D

Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro			        	       Eliane Kapler

Engenheira Civil – CREA  69197/D	      			Engenheira Civil – CREA 69332/D