PROMOTORIA REGIONAL DE DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEÓFILO OTONI

RUA JOAQUIM ANANIAS DE TOLEDO, Nº 101

BAIRRO DR. LAERTE LAENDER / MARAJOARA

TEÓFILO OTONI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a execução de reforma na sede da Promotoria Regional de Defesa da Infância e Juventude e na sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Teófilo Otoni - MG.

2.0 ENDEREÇO:

Rua Joaquim Ananias de Toledo, nº 101 – Bairro Laerte Laender / Marajoara, Teófilo Otoni-MG.

4.0 PRAZO DA OBRA:

04 (quatro) meses.

4. SITUAÇÃO ATUAL DO LOCAL

Edificação ocupada.

I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, sendo por sua conta exclusiva a despesa decorrente dos mesmos.

Caberão à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas.

Caberá à CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá manter a área de trabalho constantemente limpa.

Os serviços serão executados no horário normal de expediente. Se necessário, poderão ser executados também nos finais de semana e feriados, desde que autorizados pela CONTRATANTE. A execução de serviços fora do horário de expediente normal não implica em ônus à CONTRATANTE.

II - ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar documentação do engenheiro civil responsável pelos serviços objeto do contrato, como a ART (anotação de responsabilidade técnica) relativa aos mesmos e das atividades técnicas envolvidas, com os respectivos comprovantes de pagamento e demais documentos, conforme contrato.

III – Observações:

a) Devem ser apresentadas amostras de todo o material, conforme solicitado pela CONTRATANTE;

b) A especificação de marca presente neste documento é meramente indicativa, servindo apenas como referência quanto à qualidade, podendo ser utilizada qualquer marca nacional ou importada que goze de prerrogativas similares, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE na fase de apresentação de amostras;

c) Caberá à CONTRATADA selecionar a equipe com capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com os prazos definidos pela CONTRATANTE;

d) O mobiliário e as divisórias existentes deverão ser remanejados adequando as necessidades do funcionamento provisório dos servidores em outro local ou no mesmo ambiente da edificação quando necessário e posterior recolocação.

e) Para a realização dos serviços descritos nos itens internos e externos serão necessárias remoções/ recolocações de acessórios, luminárias, persianas, placas e etc. A CONTRANTANTE deverá comunicar a CONTRATADA a quantidade e quais materiais serão removidos e seu estado de conservação para posterior recolocação. Todo material deverá estar limpo antes da sua recolocação. Sendo a CONTRATADA responsável pela guarda dos materiais descritos acima.

f) Quando se diz lateral esquerda/ lateral direita, está se referindo ao lado esquerdo/lado direito de quem olha da rua para a edificação.

g) Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover toda a sujeira, poeira e outras substâncias estranhas;

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. Para o caso de se utilizar emassamento, este intervalo deve ser de 48 horas.

- Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias, sendo no mínimo duas demãos até que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente.

- Proteger os pisos, mobiliário e acabamentos existentes com lona, papelão e plástico bolha devido aos serviços de manutenção objeto do contrato.

NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

• ABNT NBR 14942:2003 – Tintas para Construção Civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta seca;

• ABNT NBR 14943:2003 – Tintas para Construção Civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta úmida;

• ABNT NBR 15078:2004 – Tintas para Construção Civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação de resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva;

• ABNT NBR 15079:2004 – Tintas para Construção Civil – Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais - Tinta látex nas cores claras.

IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1- Administração local

A CONTRATADA deverá manter Engenheiro Civil por pelo menos 03 (três) horas diárias, durante três vezes por semana, durante todo o período de execução dos serviços, relativos ao objeto do contrato.

O Engenheiro deverá:

- estudar os projetos e avaliar quanto à execução e compatibilidade entre eles. Qualquer problema ou sugestão de melhoria deve ser discutido previamente e aprovado pela CONTRATANTE;

- garantir a execução da obra conforme projetos e especificações técnicas fornecidas pela CONTRATANTE;

1.2- Mobilização e desmobilização de obra

Mobilização e desmobilização é o conjunto de providências e operações que o executor dos serviços tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem.

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”.

2.0 – Sede da Promotoria Regional de Defesa da Infância e Juventude

2.1- Demolições e remoções

2.1.1 – Demolição de piso cerâmico 45x45 cm, inclusive remoção de argamassa e bota fora.

O piso e argamassa deverão ser removidos, mantendo o rodapé existente. A fiscalização da contratada determinará qual banheiro deverá ser iniciada e as etapas seguintes serão determinadas pela fiscalização após conclusão total dos serviços de assentamento da nova cerâmica inclusive rejunte.

Local: Banheiros acessíveis 5 e 6.

2.1.2 – Demolição de piso Gail com maquita

Demolir piso Gail para construção de rampa acessível e áreas com apresentação de trincas, para substituição das peças danificadas.

Local: Área externa em frente à Promotoria Regional de Defesa da Infância e Juventude, no afastamento frontal, onde será construída rampa acessível e trechos com piso danificado.

2.1.3 – Demolição de passeios

Demolição de passeio de concreto, manualmente, inclusive afastamento, nas laterais da esquerda e dos fundos da Promotoria Regional de defesa da Infância e Juventude, onde apresenta trinca e abatimento e locais indicados em projeto. Nos fundos não será necessária demolição do passeio, no trecho onde será construído novo passeio inclinado, eliminando degrau existente junto à porta. No trecho onde será construída rampa acessível, será demolido o contrapiso.

Locais: Passeios da lateral esquerda e dos fundos, junto à edificação, passeio frontal indicado em projeto, local a ser construída rampa acessível, em frente ao prédio da Promotoria Regional de defesa da Infância e Juventude e locais onde serão colocados pisos táteis.

2.1.4 – Rasgo em alvenaria

Execução de corte em alvenaria para instalação de drenos de ar condicionados e para instalação de mangueira PVC flexível, para ponto de TV no auditório e para infraestrutura de projetor.

Locais: Fachada da lateral esquerda e dos fundos, junto aos nichos de ar condicionados e parede frontal e dos fundos do auditório.

2.1.5 – Remoção de grafiatto

Remover grafiatto que estiverem soltando e junto aos locais onde forem executadas correções de trincas e passagens de drenos para ar condicionado. A remoção do grafiato deverá ser executada de forma a minimizar o máximo as emendas.

Local: Toda a extensão das fachadas onde houver necessidade de recomposição do grafiatto e onde for executado os drenos para os aparelhos de ar condiconado.

2.1.6 – Carga de material demolido

Todo entulho de proveniente de demolições e terra de escavações não reutilizável, conforme indicado em projeto.

2.1.7 – Transporte de material demolido em carrinho de mão

Transporte de material demolido em carrinho de mão.

2.1.8 –  transporte de material demolido em caçamba

Todo entulho de demolições e terra de escavações não reutilizável deverá ser transportada em caçamba, para bota-fora autorizado pela Prefeitura de Teófilo Otoni.

2.1.9 – Escavação de terreno

Execução de escavação para embutir drenos de ar condicionado.

Locais: Trechos entre caixas de passagem de água pluvial e perímetro da edificação abaixo dos nichos de ar condicionado.

2.1.10 – Adequação de altura de meio-fio

Retirada e recolocação de meio-fio, com reaproveitamento, eliminando rebaixo irregular do mesmo.

Local: Passeio frontal, conforme indicado em projeto.

2.1.11 – Remoção de porta e marco

Remoção de porta e marco de madeira, para instalação de porta blindex com marco de madeira.

Local: Hall (P2)

2.1.12 – Remoção de porta prancheta

Remover porta prancheta, para instalação de porta nova em banheiros acessíveis.

Local: Banheiros acessíveis 5 e 6. (P3)

2.1.13 – Remoção de lavatório

Remover lavatório, inclusive torneira e rabicho, para instalação de novo lavatório acessível.

Local: Banheiros acessíveis 5 e 6.

2.1.14 – Remoção de vaso sanitário

Remover vaso sanitário, para execução de sóculo.

Local: Banheiros acessíveis 5 e 6.

2.1.15 – Relocação de barra de apoio lateral do vaso sanitário

Relocar barra de apoio lateral do vaso sanitário, em localização a ser definida, na ocasião da obra, pela arquiteta do projeto.

Local: Banheiros acessíveis 5 e 6.

2.1.16 – Relocação de barra de apoio dos fundos do vaso sanitário

Relocar barra de apoio dos fundos do vaso sanitário, em localização a ser definida, na ocasião da obra,  pela arquiteta do projeto.

Local: Banheiros acessíveis 5 e 6.

2.1.17 – Relocação de cabideiro

Relocar cabideiro, em localização a ser definida, na ocasião da obra,  pela arquiteta do projeto.

Local: Banheiros acessíveis 5 e 6.

2.1.18 – Demolição de forro de gesso

Demolição de forro de gesso, para instalação de suporte de projetor.

Local: Auditório

2.2 – Alvenaria

2.2.1 – Enchimento de rasgos em alvenaria

Executar enchimento de rasgos de alvenarias, devido à passagem de drenos de ar condicionados e de mangueira PVC flexível, para embutir fiação de TV no auditório e instalação de infraestrutura de projetor. Utilizar argamassa de areia e cimento 1:4.

Locais: Abaixo dos nichos de ar condicionados, onde serão instalados drenos  e em paredes do auditório.

2.2.2 – Abertura de junta de dilatação

Executar corte para criação de junta de dilatação, junto à trinca existente, no encontro de edificações.

Local: Lateral esquerda do prédio das Promotorias de Justiça, no encontro com o prédio da Promotoria de Defesa da Infância e Juventude.

2.2.3 – Instalação de apoio para mastique em junta de dilatação

Instalar cordão de polietileno expandido, tipo “tarucel” ou similar, com 1,5 cm de diâmetro,  para apoiar o mastique na junta de dilatação.

Local: Lateral esquerda do prédio das Promotorias de Justiça, no encontro com o prédio da Promotoria de Defesa da Infância e Juventude.

2.2.4 –Preenchimento de junta de dilatação com mastique

Preenchimento de junta de dilatação com mastique, tipo sikaflex ou similar. Antes da aplicação do mastique a face da alvenaria deve está alinhada, a superfície limpa e as bordas protegidas com fita crepe.

Local: Lateral esquerda do prédio das Promotorias de Justiça, no encontro com o prédio da Promotoria de Defesa da Infância e Juventude.

2.2.5 – Entelamento corretivo de superfície com trina

Instalação de tela hexagonal galvanizada de 1 polegada e fio 22, no perímetro de trincas, com largura de 15cm, para correção de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, largura da tela 15 cm

Locais: Paredes internas e externas onde forem identificadas trincas.

2.2.6 – Costura de trincas com grampos de aço

Instalção de grampos de ferro 4,2mm a cada 30cm e perpendiculares às trincas, com pontas viradas 5,0cm e comprimento de 20cm para cada lado da trinca. Preenchidos com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3.

Locais: Paredes internas e externas onde forem identificadas trincas.

2.3 – Pisos

2.3.1- Recomposição de piso em cerâmica extrudada tipo Gail 24x11,5 cm

Assentamento de cerâmica tipo Gail nos locais onde foram retirados peças danificadas, seguindo a paginação existente, inclusive rejunte flexível.

Locais: Na entrada da sede, na área do afastamento frontal.

2.3.2 - Armadura em tela de aço CA- 60 B solda tipo Q 138 (diâmetro do fio: 4,2 mm/ dimensão da trama 110x100mm/ tipo da malha: Quadrangular

Instalação de tela de aço, conforme especificado acima, para concretagem dos  passeios laterais e fundos, junto à Promotoria Reginal de Defesa da Infância e Juventude, inclusive passeios com inclinação.  Utilizar 04 espaçadores de 3cm por m², para proteção das ferragens.

Local: Passeios lateral e fundos, junto à Promotoria Regional de Defesa da Infância Juventude, inclusive passeios com inclinação, conforme indicado em projeto.

2.3.3 - Passeio de concreto e= 8 cm, FCK= 15 MPA

Acerto manual da área demolida inclusive compactação e recomposição de piso em concreto fck = 15 MPa. O passeio da lateral e dos fundos, junto à edificação, deverá ter inclinação de 2,0% para o jardim, com a construção de rampas, conforme indicado no projeto arquitetônico. Os passeio da rampa acessível, em frente à edificação e as rampas dos fundos, indicadas em projeto, deverão ter inclinação, conforme indicado em projeto.

Local: Passeio lateral e fundos,  junto à Promotoria Regional de Defesa da Infância e Juventude, rampa acessível na área frontal, passeio frontal e rampas dos fundos, indicadas no projeto arquitetônico.

2.3.4 - Porcelanato antiderrapante, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento flexível, inclusive fornecimento. Dimensão 50x50 cm. Eliane- coleção grânulos- cor platina, acabamento natural).

O porcelanato deverá ter a face exposta vidrada, acabamento esmaltado, classe A, qualidade extra, apropriada para tráfego super intenso (resistência à abrasão segundo método alto tráfego).

Fabricante:  ELIANE ou similar tendo como padrão decorativo acabamento especificado.

O revestimento do piso deve passar sempre por baixo do rodapé ou do revestimento das paredes como cerâmicas e etc.

O piso cerâmico especificado, deverá ser assentado com argamassa pré-fabricada, AC3, aplicado com colagem dupla, ou seja, a argamassa deverá ser aplicada na base e no verso da placa cerâmica.

O assentamento deverá ser nivelado, com juntas ortogonais e contínuas nos dois sentidos, e a paginação deverá ser seguida pelo projeto arquitetônico. Conforme Normas 13.753- Tipos de base em áreas internas e externas; NBR 14.992:2003- Rejuntamento cimentício.

PLANEZA

Verifique a planeza da base, utilizando uma régua retilínea com 2 m de comprimento. Os desvios não devem ser maiores que 3 mm em relação à régua.

CAIMENTO

O caimento deverá ser seguido de acordo com o projeto e orientações

da CONTRATANTE.

DUREZA

Verificar a dureza da superfície em diferentes pontos com um prego. A base é resistente se o risco for superficial. Lembramos que a base deve apresentar resistência compatível com os esforços a que estará submetida.

ADERÊNCIA DO CONTRA-PISO

Verifique se a base não apresenta som de cavo (oco) ao ser percutida com um martelo. As áreas soltas deverão ser refeitas. Verifique se as retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.

CORREÇÕES

Se uma base não for suficientemente resistente aos esforços a que estará submetida, deve-se eliminá-la e refazê-la para aplicação da argamassa colante.

REJUNTAMENTO

- Baixa permeabilidade

- Estabilidade de cor

- Capacidade de absorver deformações

- Limpabilidade

LIMPEZA

As bases devem estar sempre limpas, sem pó, óleo, tinta ou qualquer outra substância que impeça a boa aderência da argamassa colante.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza (apresentar amostrar antes para fiscalização)

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas amostras da cerâmica à CONTRATANTE.

Local: banheiros acessíveis 5 e 6.

2.3.5 – Junta de dilatação em perfil de alumínio

Instalação de junta de dilatação em perfil de alumínio de 5/8” X 1/8”, embutida no piso e faceando o mesmo.

Local: Rampa acessível  em frente à Promotoria Regional de Defesa da Infância e Juventude.

2.3.6 – Soleira de granito cinza corumbá polido

Instalação de soleira de granito cinza corumbá polido, com 110 X 15cm. A soleira deve ser assentada faceando o piso existente.

Local: Hall/circulação (P2), onde será instado porta em vidro blindex.

2.3.7 –  Tabeira de granito cinza corumbá flameado

Instalação de soleira de granito cinza corumbá flameado, com largura de 20cm, conforme indicado no projeto arquitetônico.

Local: Rampa acessível em à Promotoria Regional de Defesa da Infância e Juventude.

2.3.8 –  Execução de sóculo em granito cinza corumbá polido.

Executar sóculo revestido em granito cinza corumbá polido, com quinas em meia esquadria. O sóculo deverá exceder no máximo 5cm em relação ao perímetro da base da bacia sanitária. A altura do conjunto sóculo + bacia sanitária (reaproveita) + assento sanitário (reaproveitado) deverá ser de 46cm.

Local: banheiros acessíveis 5 e 6.

2.4 – Pintura

2.4.1- Paredes

2.4.1.1- Emassamento em massa corrida à base de PVA látex, inclusive lixamento - duas demãos.

Será aplicada com uma desempenadeira de aço, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local: em todas as paredes onde foram descascadas para remoção de infiltrações e outras correções.

2.4.1.2- Pintura com látex acrílico acetinado, cor branco gelo ou neve – Marca Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

Local: Em todas as paredes.

2.4.1.3- Pintura acrílica sobre textura, cor cinza G068 Suvinil ou similar.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévia remoção de poeiras e resíduos.

Local: Em toda extensão das fachadas laterais, fundos e frontal.

2.4.1.4- Pintura acrílica sobre textura, cor vermelha M137 Suvinil ou similar.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévia remoção de poeiras e resíduos.

Local: Em toda extensão da torre vermelha.

2.4.1.5- Textura tipo grafiatto sobre paredes, lixamento e fundo selador, tinta acrílica na cor existente.

Aplicar a textura sobre fundo selador na cor da textura, de 1ª qualidade, após prévia remoção de poeiras e resíduos.

Local: Nas fachadas onde houver recomposição de textura.

2.4.2- Tetos

2.4.2.1- Emassamento em massa corrida à base de PVA látex, inclusive lixamento - duas demãos.

Será aplicada com uma desempenadeira de aço, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local: Nos tetos onde houver necessidade de recomposição do emassamento.

2.4.2.2- Pintura com látex PVA fosco, cor branco neve – Marca Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida.

Aplicar a pintura com látex PVA de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

Local: Em todos os tetos.

2.4.2.3 – Execução de forro de em placas acartonadas – FGA

Executar recomposição de forro de gesso, onde foi demolido para instalação de suporte para projetor.

Local: Auditório.

2.4.3 – Esquadrias

2.4.3.1- De madeira

2.4.3.1.1- Lixamento de esquadrias (portas,marcos e alisares), inclusive alisares de ar condicionado.

Executar lixamento de esquadrias de madeira, removendo vernizes que estejam soltando e resíduos.

Local: Em todas as esquadrias de madeira.

2.4.3.1.2- Verniz acetinado (portas,marcos e alisares), inclusive alisares de ar condicionado.

Deverão ser aplicados em toda extensão das esquadrias de madeira, duas demãos.

Locais: Em todas as esquadrias de madeira.

2.4.3.2- Metálicas

2.4.3.2.1- Lixamento de esquadrias metálicas

Executar lixamento nas esquadrias metálicas removendo tintas que estejam soltando e resíduos.

Locais: Em todas as esquadrias metálicas.

2.4.3.2.2- Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão (gradil lateral e nichos de ar condicionado).

Deverão ser aplicados em toda extensão das esquadrias metálicas.

Locais: Em todas as esquadrias metálicas.

2.4.3.2.3- Pintura com esmalte sintético cor branco gelo, Marca Suvinil ou similar, duas demãos (gradil e nichos do ar condicionado).

Deverão ser aplicados em toda extensão das esquadrias metálicas, sobre zarcão.

Locais: Em todas as esquadrias metálicas.

2.4.4 – Andaime

2.4.4.1- Fornecimento de andaime fachadeiro

Fornecimento de andaime fachadeiro.

2.4.4.2- Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro

Os painéis dos andaimes devem ser apoiados sobre bases solidas, estando nivelados e com travamentos necessários.

Local: Fachada externa da Promotoria Regional de Defesa da Infância e Juventude.

2.5 – Instalações hidráulicas

2.5.1 – Instalações de drenos para nichos de ar condicionado

Instalação de drenos para nichos de ar condicionados, com tubo de PVC rígido soldável, água, inclusive conexões de 32mm.

Local: Em todos os nichos de ar condicionado.

2.5.2 – Fornecimento e instalação de lavatório

Fornecimento e instalação de lavatório com 455mm de comprimento X 355m de largura e coluna suspensa compatível. Inclusive válvula cromada e sifão. Referência: Deca, vogue Plus cod L510 ou similar. A altura do lavatório deverá ser 80cm de topo.

Local: banheiros acessíveis 5 e 6.

2.5.3 – Fornecimento e instalação de torneira para lavatório de alavanca

Fornecimento e instalação de torneira para lavatório de alavanca, linha cirúrgica cromada. Inclusive rabicho flexível inox. Referência: Benefit Presmatic ou similar.

2.6 – Instalações elétricas

2.6.1 – Instalação de mangueira PVC flexível corrugado D=1”, para passar fiação de

Instalação de mangueira PVC flexível corrugado D=1”, para passar fiação de Tv e infraestrutura de projetor.

Local: paredes do auditório.

2.6.2 – Instalação de caixa de PVC 2”x4”

Instalação de caixas de PVC 2”X4”, inclusive tampas, para embutir fiação de TV e instalar ponto elétrico para projetor.

Local: Parede do auditório junto à TV e forro de gesso junto ao projetor.

2.6.3 – Instalação de cabo de cobre 2,5mm²

Fornecimento instalação de cabo de cobre, isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750V, flexível, para alimentação elétrica de projetor.

Local: Auditório.

2.6.4 – Instalação de tomada

Fornecimento e instalação de tomada simples, 2 P + T, 20A, para alimentação elétrica de projetor.

Local: Forro de gesso do auditório, junto ao projetor.

2.6.5 – Instalação de suporte de projetor

Fornecimento e instalação de suporte de projetor. O suporte deve ter a sua fixação na laje do auditório, em local a ser definido junto com a fiscalização na ocasião da obra.

Local: Auditório.

2.7 – Esquadrias

2.7.1 Instalação de marco de madeira

Fornecimento de marco de madeira ipê (cumaru), com 110 cm de comprimento, sem batente com alizares retos (quina viva) 10cm, ipê (cumaru). O marco será fixado na alvenaria, para posterior fixação de porta em vidro blindex.

Local: Hall (P2)

2.7.2 Instalação de porta em vidro blindex

Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado com 110 X 210cm, e=10mm, fechadura em aço inox escovado HDL PV-90-1R AF-L (para 1 folha de abrir para fora, maçaneta tipo “L”), puxador cromado nas duas faces, comprimento 40cm, ferragens, ferragens tipo Jumbo (Belga) ou similar. (P2)

Local: Hall (P2)

2.7.3 Instalação de mola de piso

Fornecimento e instalação de mola de piso (ref. Dorma – modelo BTS-75R) ou similar.

Local: Hall (P2)

2.7.4 Instalação de porta prancheta

Fornecimento e instalação de porta prancheta, com 90x210cm, acabamento ipê (cumaru), inclusive instalação de novas dobradiças e fechadura com chave de banheiro e maçaneta em alavanca (P3).

Local: banheiros acessíveis 5 e 6.

2.7.5 Substituição de maçaneta

Substituição de maçaneta, com retirada da maçaneta existente e fornecimento e instalação de nova maçaneta em alavanca, referência Imabe linha Duna ou similar (P4).

Local: Corredor (P4)

2.7.6 Instalação de corrimão em aço inox

Fornecimento e instalação de corrimão em aço inox escovado duplo, fixado no piso h=92 e h=70cm, D=1 1/2”, conforme detalhamento a ser fornecido na ocasião da obra.

Local: Rampa de acessível em frente à Promotoria Regional de Defesa da Infância e Juventude.

2.8 – Acessórios

2.8.1 Instalação de película cor jateado branco

Fornecimento e instalação de película na face interna da porta vidro blindex, cor jateado branco, redução de calor por reflexão=15%, redução de raios ultravioleta=85%, privacidade=100% e luz visível transmitida=85%. A película não deverá apresentar imperfeições e bolhas na colagem. Deverá ser apresentado amostra pra aprovação.

Local: Hall (P2)

2.8.2 Instalação de película de segurança incolor

Fornecimento e instalação de película de segurança incolor, na face interna da porta blindex, espessura=1mm, estrutura do filme=cromada simples, elasticidade no rompimento=140%. A película não deverá apresentar imperfeições e bolhas na colagem. Deverá ser apresentado amostra pra aprovação.

Local: Hall (P2)

2.8.3 Instalação de chapa de alumínio escovado

Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado com espessura 0,8 mm, altura 40,0cm e largura da porta, partir da parte inferior da porta (P3).

Local: banheiros acessíveis 5 e 6.

2.8.4 Instalação de barra de apoio tipo “L”

Fornecimento e instalação de barra de apoio tipo “L” em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½” para lavatório, no mesmo padrão da barra de apoio dos vasos sanitários. A barra deverá ser sob medida e contornar o perímetro do lavatório com distância livre de 4cm entre a barra e louça.

Local: banheiros acessíveis 5 e 6.

2.8.5 Instalação de barra de apoio tipo reta

Barras tipo reta, para as portas de deficiente, com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½” (P3). A barra deve ser instalada a 90cm da face inferior da porta, conforme detalhe indicado em projeto.

Local: banheiros acessíveis 5 e 6.

2.9 – Divisórias

2.9.1 Remoção e reinstalação de divisórias

Remoção e reinstalação de divisórias em painel celular. A remoção deve ser feita junto à portas que serão substituídas, removendo apenas o necessário para substituição das portas e adequação do vão necessário.

Local: junto à portas de divisórias.

2.9.2 Substituição de portas de divisórias

Substituição de porta de divisória, com retirada de porta existente e instalação de nova porta de divisória 90x210cm, com perfil e painel de cor e material compatíveis e iguais aos existentes. Maçaneta de alavanca em latão cromado, h=100cm de eixo. Referência Imabe linha Duna ou similar (P1)

Local: portas de divisórias.

2.9.3 Fornecimento e instalação de divisórias

Fornecimento e instalação de divisórias em painel celular, conforme padrão existente

Local: junto à portas de divisórias, na parte superior.

2.10 – Limpeza

2.10.1 – Limpeza geral da obra

Local: em toda a extensão da obra onde foram realizados serviços.

3.0 – Sede das Promotorias de Justiça de Teófilo Otoni

3.1- Demolições e remoções

3.1.1 – Demolição de piso Gail com maquita

Demolir piso Gail para construção de rampa acessível, conforme indicado em projeto.

Local: Área externa em frente à Promotoria de Justiça, no afastamento frontal, onde será construída rampa acessível.

3.1.2 – Demolição de piso cerâmico 45x45 cm, inclusive remoção de argamassa e bota fora.

No 2º pavimento o piso deverá ser removido em etapas, após remoção das divisórias e móveis do local. O piso e argamassa deverão ser removidos, mantendo o rodapé existente. A fiscalização da contratada determinará qual área deverá ser iniciada e as etapas seguintes serão determinadas pela fiscalização após conclusão total dos serviços de assentamento da nova cerâmica inclusive rejunte.

Local: Toda a extensão do 2º pavimento e banheiros acessíveis.

3.1.3 – Demolição de passeios

Demolição de passeio de concreto, manualmente, inclusive afastamento. No trecho onde será construída  rampa acessível será demolido o contrapiso.

Locais: local a ser construída rampa acessível, em frente ao prédio da Promotoria de Justiça, passeio frontal indicado em projeto e locais onde serão colocados pisos táteis.

3.1.4 – Remoção do grafiatto.

Remover grafiatto que estiverem soltando e junto aos locais onde forem executadas correções de trincas e passagens de drenos para ar condicionado. A remoção do grafiato deverá ser executada de forma a minimizar o máximo as emendas.

Local: Toda a extensão das fachadas onde houver necessidade de recomposição do grafiatto.

3.1.5 – Carga de material demolido

Todo entulho de proveniente de demolições, conforme indicado em projeto.

3.1.6 – Transporte de material demolido em carrinho de mão

Transporte de material demolido em carrinho de mão.

3.1.7 –  transporte de material demolido em caçamba

Todo entulho de demolições e terra de escavações não reutilizável deverá ser transportada em caçamba, para bota-fora autorizado pela Prefeitura de Teófilo Otoni.

3.1.8 – Remoção e posterior remanejamento do mobiliário

Todo o mobiliário do 2º pavimento deverá ser removido antes da demolição do piso cerâmico, de acordo com os locais e etapas a serem determinadas pela fiscalização. Após instalação do novo piso e divisórias deverá ser remanejado de acordo com o layout fornecido contratante.

Local: em toda extensão do 2º pavimento

3.1.9 – Adequação de altura de meio-fio

Retirada e recolocação de meio-fio, com reaproveitamento, adequando  rebaixo do mesmo, conforme indicado em projeto.

Local: passeio frontal, conforme indicado em projeto.

3.1.10 – Remoção de porta e marco

Remoção de porta e marco de madeira, para instalação de porta blindex com marco de madeira.

Local: recepção 2º pav. (P2)

3.1.11 – Remoção de porta prancheta

Remover porta prancheta, para instalação de porta nova em banheiros acessíveis.

Local: Banheiros acessíveis 1 a 4. (P3)

3.1.12 – Remoção de lavatório

Remover lavatório, inclusive torneira e rabicho, para instalação de novo lavatório acessível.

Local: Banheiros acessíveis 1 a 4.

3.1.13 – Remoção de vaso sanitário

Remover vaso sanitário, para execução de sóculo.

Local: Banheiros acessíveis 1 a 4.

3.1.14 – Relocação de barra de apoio lateral do vaso sanitário

Relocar barra de apoio lateral do vaso sanitário, em localização a ser definida, na ocasião da obra, pela arquiteta do projeto.

Local: Banheiros acessíveis 1 a 4.

3.1.15 – Relocação de barra de apoio dos fundos do vaso sanitário

Relocar barra de apoio dos fundos do vaso sanitário, em localização a ser definida, na ocasião da obra,  pela arquiteta do projeto.

Local: Banheiros acessíveis 1 e 4.

3.1.16 – Relocação de porta papel higiênico

Relocar porta papel higiênico, em localização a ser definida, na ocasião da obra,  pela arquiteta do projeto.

Local: Banheiros acessíveis 1 e 4.

3.2- Alvenaria

3.2.1 – Costura de trinca com grampo de aço 4,2 mm a cada 30 cm.

Instalção de grampos de ferro 4,2mm a cada 30cm e perpendiculares às trincas, com pontas viradas 5,0cm e comprimento de 20cm para cada lado da trinca.

Local: Toda a extensão das fachadas onde houver necessidade.

3.2.2 – Entelamento corretivo de superfície com trina

Instalação de tela hexagonal galvanizada de 1 polegada e fio 22, no perímetro de trincas, com largura de 15cm, para correção de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço: 1:3, largura da tela 15 cm

Local: Paredes internas e externas onde forem identificadas trincas.

3.3- Piso

3.3.1 - Passeio de concreto e= 8 cm, FCK= 15 MPA

Acerto manual da área demolida inclusive compactação e recomposição de piso em concreto fck = 15 MPa. Os passeio da rampa acessível, em frente à edificação, indicadas em projeto, deverão ter inclinação, conforme orientado pela arquiteta na ocasião da obra.

Local: rampa acessível na área frontal e passeio frontal, indicados no projeto arquitetônico.

3.3.2 - Recomposição de contrapiso

Após a retirada do piso cerâmico deverá ser executado a recomposição do contrapiso nos locais onde forem necessários, utilizando  argamassa de cimento e areia com traço 1:3.

Local: No 2º pavimento onde for necessário.

3.3.3 - Porcelanato antiderrapante, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4,  assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento flexível, inclusive fornecimento. Dimensão 50x50 cm. Eliane- coleção grânulos- cor platina, acabamento natural)

Deverão ser previstas juntas de dilatação ao longo do piso, que serão definidas pela fiscalização.

O porcelanato deverá ter a face exposta vidrada, acabamento esmaltado, classe A, qualidade extra, apropriada para tráfego super intenso (resistência à abrasão segundo método alto tráfego).

Fabricante:  ELIANE ou similar tendo como padrão decorativo acabamento especificado.

O revestimento do piso deve passar sempre por baixo do rodapé ou do revestimento das paredes como cerâmicas e etc.

O piso cerâmico especificado, deverá ser assentado com argamassa pré-fabricada, AC3, aplicado com colagem dupla, ou seja, a argamassa deverá ser aplicada na base e no verso da placa cerâmica.

O assentamento deverá ser nivelado, com juntas ortogonais e contínuas nos dois sentidos, e a paginação deverá ser seguida pelo projeto arquitetônico. Conforme Normas 13.753- Tipos de base em áreas internas e externas; NBR 14.992:2003- Rejuntamento cimentício.

PLANEZA

Verifique a planeza da base, utilizando uma régua retilínea com 2 m de comprimento. Os desvios não devem ser maiores que 3 mm em relação à régua.

CAIMENTO

O caimento deverá ser seguido de acordo com o projeto e orientações

da CONTRATANTE.

DUREZA

Verificar a dureza da superfície em diferentes pontos com um prego. A base é resistente se o risco for superficial. Lembramos que a base deve apresentar resistência compatível com os esforços a que estará submetida.

ADERÊNCIA DO CONTRA-PISO

Verifique se a base não apresenta som de cavo (oco) ao ser percutida com um martelo. As áreas soltas deverão ser refeitas. Verifique se as retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.

CORREÇÕES

Se uma base não for suficientemente resistente aos esforços a que estará submetida, deve-se eliminá-la e refazê-la para aplicação da argamassa colante.

REJUNTAMENTO

- Baixa permeabilidade

- Estabilidade de cor

- Capacidade de absorver deformações

- Limpabilidade

LIMPEZA

As bases devem estar sempre limpas, sem pó, óleo, tinta ou qualquer outra substância que impeça a boa aderência da argamassa colante.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza (apresentar amostrar antes para fiscalização)

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas amostras da cerâmica à CONTRATANTE.

Local: Toda extensão do 2º pavimento

3.3.4 – Junta de dilatação em perfil de alumínio

Instalação de junta de dilatação em perfil de alumínio de 5/8” X 1/8”, embutida no piso e faceando o mesmo.

Local: Rampa acessível  em frente à Promotoria de Justiça.

3.3.5 – Soleira de granito cinza corumbá polido

Instalação de soleira de granito cinza corumbá polido, com 110 X 15cm. A soleira deve ser assentada faceando o piso existente.

Local: Recepção 2º pavimento (P2), onde será instado porta em vidro blindex.

3.3.6 –  Tabeira de granito cinza corumbá flameado

Instalação de soleira de granito cinza corumbá flameado, com largura de 20cm, conforme indicado no projeto arquitetônico.

Local: Rampa acessível em à Promotoria Justiça.

3.3.7 –  Execução de sóculo em granito cinza corumbá polido.

Executar sóculo revestido em granito cinza corumbá polido, com quinas em meia esquadria. O sóculo deverá exceder no máximo 5cm em relação ao perímetro da base da bacia sanitária. A altura do conjunto sóculo + bacia sanitária (reaproveita) + assento sanitário (reaproveitado) deverá ser de 46cm.

Local: banheiros acessíveis 1 e 4.

3.4- Pintura

3.4.1- Paredes

3.4.1.1 - Emassamento em massa corrida à base de PVA látex, inclusive lixamento - duas demãos.

Será aplicada com uma desempenadeira de aço, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local: em todas as paredes onde foram descascadas para remoção de infiltrações e outras correções.

3.4.1.2- Pintura com látex acrílico acetinado, cor branco gelo ou neve – Marca Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

Local: Em todas as paredes

3.4.1.3- Pintura acrílica sobre textura, cor cinza G068 Suvinil ou similar.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévia remoção de poeiras e resíduos.

Local: Em toda extensão das fachadas laterais, fundos e frontal.

.

3.4.1.4- Textura tipo grafiatto sobre paredes, lixamento e fundo selador, tinta acrílica na cor existente.

Aplicar a textura sobre fundo selador na cor da textura, de 1ª qualidade, após prévia remoção de poeiras e resíduos.

Local: Nas fachadas onde houver recomposição de textura.

3.4.2 - Tetos

3.4.2.1- Emassamento em massa corrida à base de PVA látex, inclusive lixamento - duas demãos.

Será aplicada com uma desempenadeira de aço, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local: Nos tetos onde houver necessidade de recomposição do emassamento.

3.4.2.2- Pintura com látex PVA fosco, cor branco neve – Marca Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida.

Aplicar a pintura com látex PVA de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

Local: Em todos os tetos.

3.4.2.3- Pintura esmalte sintético semelhante ao existente, Marca Suvinil ou similar, duas demãos, para sinalização dos pilares.

Deverão ser aplicados em todos os pilares da garagem, conforme sinalização existente.

Local: Garagem

3.4.3 – Esquadrias

3.4.3.1- De madeira

3.4.3.1.1- Lixamento de esquadrias (portas,marcos e alisares), inclusive alisares de ar condicionado.

Executar lixamento de esquadrias de madeira, removendo vernizes que estejam soltando e resíduos.

Local: Em todas as esquadrias de madeira.

3.4.3.1.2- Verniz acetinado (portas,marcos e alisares), inclusive alisares de ar condicionado.

Deverão ser aplicados em toda extensão das esquadrias de madeira, duas demãos.

Local: Em todas as esquadrias de madeira.

3.4.3.2- Metálicas

3.4.3.2.1- Lixamento de esquadrias metálicas

Executar lixamento nas esquadrias metálicas removendo tintas que estejam soltando e resíduos.

Locais: Em todas as esquadrias metálicas.

3.4.3.2.2 - Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão (nichos de ar condicionado).

Deverão ser aplicados em toda extensão das esquadrias metálicas.

Locais: Em todas as esquadrias metálicas.

3.4.3.2.3 - Pintura com esmalte sintético cor branco gelo, Marca Suvinil ou similar, duas demãos (gradil e nichos do ar condicionado).

Deverão ser aplicados em toda extensão das esquadrias metálicas, sobre zarcão.

Locais: Em todas as esquadrias metálicas.

3.4.3.2.4 - Pintura com esmalte sintético cor branco gelo, Marca Suvinil ou similar, duas demãos (corrimão das escadas).

Deverá ser aplicado sobre toda extensão dos corrimãos das escadas.

Local: Corrimãos das escadas.

3.4.4 –  Pisos

3.4.4.1 Execução de pintura de demarcação

Execução de pintura de demarcação de vagas de garagem, em tinta esmalte sintético.

Locais: Vagas de garagens existentes e vagas para deficiente e idoso a serem criadas, conforme projeto.

3.4.4.2 Remoção de pintura de demarcação

Remoção de pintura de demarcação de garagem, para implantação de vagas para portadores de necessidades especiais, conforme indicado em projeto.

Local: área a ser implantadas vagas para portadores de necessidades especiais, conforme indicado em projeto.

3.4.4.3 Sinalização de vagas para portadores de necessidades especiais

Sinalização de vaga de estacionamento para portadores de necessidades especiais, conforme indicado em projeto.

Local:  vagas para portadores de necessidades especiais, conforme indicado em projeto.

3.4.5 – Andaime

3.4.5.1- Fornecimento de andaime fachadeiro

Fornecimento de andaime fachadeiro.

3.4.5.2- Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro

Os painéis dos andaimes devem ser apoiados sobre bases solidas, estando nivelados e com travamentos necessários.

Local: Fachada externa da Promotoria de Justiça.

3.5 – Instalações Hidráulicas

3.5.1 – Fornecimento e instalação de lavatório

Fornecimento e instalação de lavatório com 455mm de comprimento X 355m de largura e coluna suspensa compatível. Inclusive válvula cromada e sifão. Referência: Deca, vogue Plus cod L510 ou similar. A altura do lavatório deverá ser 80cm de topo.

Local: banheiros acessíveis 1 a 4.

3.5.2 – Fornecimento e instalação de torneira para lavatório de alavanca

Fornecimento e instalação de torneira para lavatório de alavanca, linha cirúrgica cromada. Inclusive rabicho flexível inox. Referência: Benefit Presmatic ou similar.

Local: banheiros acessíveis 1 a 4.

3.6 – Esquadrias

3.6.1 Instalação de marco de madeira

Fornecimento de marco de madeira ipê (cumaru), com 110 cm de comprimento, sem batente com alizares retos (quina viva) 10cm, ipê (cumaru). O marco será fixado na alvenaria, para posterior fixação de porta em vidro blindex.

Local: Recepção 2º pavimento (P2)

3.6.2 Instalação de porta em vidro blindex

Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado com 110 X 210cm, e=10mm, fechadura em aço inox escovado HDL PV-90-1R AF-L (para 1 folha de abrir para fora, maçaneta tipo “L”), puxador cromado nas duas faces, comprimento 40cm, ferragens, ferragens tipo Jumbo (Belga) ou similar. (P2)

Local: Recepção 2º pavimento (P2)

3.6.3 Instalação de mola de piso

Fornecimento e instalação de mola de piso (ref. Dorma – modelo BTS-75R) ou similar.

Local: Recepção 2º pavimento (P2)

3.6.4 Instalação de porta prancheta

Fornecimento e instalação de porta prancheta, com 90x210cm, acabamento ipê (cumaru), inclusive instalação de novas dobradiças e fechadura com chave de banheiro e maçaneta em alavanca (P3).

Local: banheiros acessíveis 1 a 4.

3.6.5 Substituição de maçaneta

Substituição de maçaneta, com retirada da maçaneta existente e fornecimento e instalação de nova maçaneta em alavanca, referência Imabe linha Duna ou similar (P4).

Local: sala ao lado da copa (P4)

3.7 – Acessórios

3.7.1 Instalação de película cor jateado branco

Fornecimento e instalação de película na face interna da porta vidro blindex, cor jateado branco, redução de calor por reflexão=15%, redução de raios ultravioleta=85%, privacidade=100% e luz visível transmitida=85%. A película não deverá apresentar imperfeições e bolhas na colagem. Deverá ser apresentada amostra pra aprovação.

Local: Recepção 2º pavimento (P2)

3.7.2 Instalação de película de segurança incolor

Fornecimento e instalação de película de segurança incolor, na face interna da porta blindex, espessura=1mm, estrutura do filme=cromada simples, elasticidade no rompimento=140%. A película não deverá apresentar imperfeições e bolhas na colagem. Deverá ser apresentada amostra pra aprovação.

Local: Recepção 2º pavimento (P2)

3.7.3 Instalação de chapa de alumínio escovado

Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado com espessura 0,8 mm, altura 40,0cm e largura da porta, partir da parte inferior da porta (P3).

Local: banheiros acessíveis 1 a 4.

3.7.4 Instalação de barra de apoio tipo “L”

Fornecimento e instalação de barra de apoio tipo “L” em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½” para lavatório, no mesmo padrão da barra de apoio dos vasos sanitários. A barra deverá ser sob medida e contornar o perímetro do lavatório com distância livre de 4cm entre a barra e louça.

Local: banheiros acessíveis 1 a 4.

3.7.5 Instalação de barra de apoio tipo reta

Barras tipo reta, para as portas de deficiente, com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½” (P3). A barra deve ser instalada a 90cm da face inferior da porta, conforme detalhe indicado em projeto.

Local: banheiros acessíveis 1 e 4.

3.8 - Divisórias

3.8.1 Fornecimento e instalação de porta de divisória, com 90x210cm, perfil e painel de cor e material compatíveis e iguais aos existentes. Maçaneta de alavanca em latão cromado, h=100cm de eixo. Referência Imabe linha Duna ou similar (P1)

As divisórias do 2º pavimento deverão ser removidas antes da demolição do piso cerâmico, de acordo com os locais e etapas a serem determinadas pela fiscalização. Após instalação do novo piso deverão ser reinstaladas de acordo com o layout fornecido pela contratante.

Local: em toda extensão do 2º pavimento

3.8.2 Substituição de portas de divisórias

Substituição de porta de divisória, com retirada de porta existente e instalação de nova porta de divisória 90x210cm, com perfil e painel de cor e material compatíveis e iguais aos existentes. Maçaneta de alavanca em latão cromado, h=100cm de eixo. Referência Imabe linha Duna ou similar (P1)

Local: portas de divisórias.

3.8.3 Fornecimento e instalação de divisórias

Fornecimento e instalação de divisórias em painel celular, conforme padrão existente.

Local: junto à portas de divisórias, na parte superior e divisórias danificadas.

3.8.4 Fornecimento de guia em divisória naval

Fornecimento de guia (perfil “U”) em divisória naval, deve  substituição de peças danificadas, durante a remontagem das divisórias. As guias devem ter a cor e material compatíveis com os existentes.

Local: Perfis danificados das divisórias existentes.

3.8.5 Fornecimento de travessa em divisória naval

Fornecimento de travessa (perfil “H”) em divisória naval, para substituição de peças danificadas, durante a remontagem das divisórias. As travessas devem ter a cor e material compatíveis com os existentes.

Local: Perfis danificados das divisórias existentes.

3.9 - Limpeza

3.9.1- Limpeza geral da obra

Local: em toda a extensão da obra onde foram realizados serviços.

4.0- Acessibilidade

4.1- Fornecimento e colocação de piso tátil direcional, em concreto, 25x25cm, cor amarela, assentado nivelado com o piso existente.

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres.

Composição: mistura de cimento, areia, água, aditivos e pigmentação.

Formato: placas com dimensões 25x25cm, espessura 20mm

Cor: amarelo

Aplicação: piso modulado conforme detalhamento arquitetônico, com continuidade da textura e padrão na informação. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a garantia do funcionamento deste revestimento. A aplicação deve atender os parâmetros da NBR-9050/2004 e/ou correlatas às normas técnicas brasileira de acessibilidade.

Resistência à compressão: 35Mpa – Normas NBR-9780 e NBR-9781

Classificação construtiva: comercial-34 – Normas NBR-5719 e NBR-7207

Resistência a fogo: classe II-A – Normas NBR-9442

Local: Na área de acesso frontal e passeio externo, conforme detalhamento.

4.2- Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta, em concreto, 25x25cm, cor amarela, assentado nivelado com o piso existente.

A forma do piso alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

O piso deve estar nivelado para receber as placas do piso tátil de concreto, respeitando as medidas das mesmas para que não se forme desnível.

Local: Passeio externo, conforme detalhamento.

4.3- Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta emborrachado

Fornecimento e colocação de piso especial de borracha, tipo tátil de alerta, colado, cor amarela, em conformidade com o Decreto Federal nº 5.296 e NBR 9050- Dimensão 25x25cm. O piso deve ser instalado sobre piso existente e sobre porcelanato a ser fornecido e instalado no 2º pavimento.

Locais: Conforme indicado no projeto arquitetônico.

4.4- Fornecimento e colocação de faixa de sinalização em degrau

Fornecimento e colocação de faixa para sinalização de degraus da escada em policarbonato liso fotoluminescente, largura 4cm e comprimento 20cm, na cor amarelo, fixado com cola de contato.

Locais: Degraus de todas as escadas.

4.5 - Fornecimento e colocação de placas de alumínio em braile

Fornecimento e colocação de placas de alumínio em braile, com o verso auto-adesivo, em ambos os lados dos corrimãos, conforme NBR 9050/2004 e de acordo com indicado no projeto arquitetônico.

Locais: Corrimãos das escadas.

5.0- Cobertura

5.1- Cobertura em policarbonato

Fornecimento e instalação de cobertura em Policarbonato na cor fumê, 10 mm de espessura alveolar, com mínimo de 10 anos de garantia contra descoloração e ou ressecamento, estrutura com tubos retangulares 50x30 mm, com 2,0 mm de espessura galvanização a fogo, pintura tipo automo-tiva laca nitro-celulose, testeira com tubos retangulares mesma caracteristica acima, dando acabamento na frente, água caindo por trás. Borrachas para vedações em e tileno-propileno-dieno  (EPDM) larga na parte de baixo e estreitas na parte de cima, conforme padrões de coberturas em policarbonato. Perfis em alumínio com borrachas duplas. A cobertura de ser executada, conforme projeto e as medidas deverão ser conferidas no local.

Local: No passeio dos fundos junto ao encontro das duas edificações.