ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ARAGUARI

AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO COM RUA CEL. LINDOLFO RODRIGUES DA CUNHA, Nº 130, CENTRO.

ARAGUARI/MG

- - OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a execução de reforma na sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Araguari - MG.

2.0 - ENDEREÇO:

Av. Cel. Teodolino Pereira de Araújo e Rua Cel. Lindolfo Rodrigues da Cunha, Nº 585, Centro, Araguari-MG.

3.0 - PRAZO DA OBRA:

60 dias corridos.

4.0 - SITUAÇÃO ATUAL DO LOCAL

Edificação ocupada.

I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, sendo por sua conta exclusiva a despesa decorrente dos mesmos.

Caberão à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas.

Caberá à CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá manter a área de trabalho constantemente limpa.

Os serviços serão executados no horário normal de expediente. Se necessário, poderão ser executados também nos finais de semana e feriados, desde que autorizados pela CONTRATANTE. A execução de serviços fora do horário de expediente normal não implica em ônus à CONTRATANTE.

II - ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar documentação do engenheiro civil responsável pelos serviços objeto do contrato, como a ART (anotação de responsabilidade técnica) relativa aos mesmos e das atividades técnicas envolvidas, com os respectivos comprovantes de pagamento e demais documentos, conforme contrato.

III – Observações:

a) Devem ser apresentadas amostras de todo o material, conforme solicitado pela CONTRATANTE;

b) A especificação de marca presente neste documento é meramente indicativa, servindo apenas como referência quanto à qualidade, podendo ser utilizada qualquer marca nacional ou importada que goze de prerrogativas similares, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE na fase de apresentação de amostras;

c) Caberá à CONTRATADA selecionar a equipe com capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com os prazos definidos pela CONTRATANTE;

d) O mobiliário e as divisórias existentes deverão ser remanejados adequando as necessidades do funcionamento provisório dos servidores em outro local ou no mesmo ambiente da edificação quando necessário e posterior recolocação.

e) Para a realização dos serviços descritos nos itens internos e externos serão necessárias remoções/ recolocações de acessórios, luminárias, persianas, placas e etc. A CONTRANTANTE deverá comunicar a CONTRATADA a quantidade e quais materiais serão removidos e seu estado de conservação para posterior recolocação. Todo material deverá estar limpo antes da sua recolocação. Sendo a CONTRATADA responsável pela guarda dos materiais descritos acima.

f) Quando se diz lateral esquerda/ lateral direita, está se referindo ao lado esquerdo/lado direito de quem olha da rua para a edificação.

g) Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover toda a sujeira, poeira e outras substâncias estranhas;

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. Para o caso de se utilizar emassamento, este intervalo deve ser de 48 horas.

- Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias, sendo no mínimo duas demãos até que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente.

- Proteger os pisos, mobiliário e acabamentos existentes com lona, papelão e plástico bolha devido aos serviços de manutenção objeto do contrato.

NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

• ABNT NBR 14942:2003 – Tintas para Construção Civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta seca;

• ABNT NBR 14943:2003 – Tintas para Construção Civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta úmida;

• ABNT NBR 15078:2004 – Tintas para Construção Civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação de resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva;

• ABNT NBR 15079:2004 – Tintas para Construção Civil – Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais - Tinta látex nas cores claras.

IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01- SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01- Administração local

A CONTRATADA deverá manter Engenheiro Civil por pelo menos 04 (quatro) horas diárias durante duas vezes por semana no período de 60 (sessenta) dias para execução dos serviços relativos à sua área de atuação.

O Engenheiro deverá:

- estudar os projetos e avaliar quanto à execução e compatibilidade entre eles. Qualquer problema ou sugestão de melhoria deve ser discutido previamente e aprovado pela CONTRATANTE;

- garantir a execução da obra conforme projetos e especificações técnicas fornecidas pela CONTRATANTE;

01.02- Instalação do canteiro de obras

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”. Deverá atender também às Normas NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

01.03- Mobilização e desmobilização de obra

Mobilização e desmobilização é o conjunto de providências e operações que o executor dos serviços tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem.

02 – Área interna – 1° pavimento

02.01- Recepção

02.01.01 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Será aplicada com uma desempenadeira de aço, em camadas finas e +-para o perfeito nivelamento da superfície e para ser lixada por completo.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Local: em todas as paredes e teto onde foram descascadas para remoção de infiltrações e outras correções.

02.01.02 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.01.03 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.01.04 - Lixamento de pintura em paredes.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.01.05 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.02 - Auditório/ Audiência

02.02.01 - Lixamento de pintura em madeira - P5 (120x210)

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes.

02.02.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta, conforme padrão existente.

02.02.03 – Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolição de gesso, para correção de infiltração.

02.02.04 – Revestimento de paredes internas e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

02.02.05 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão

Ver item 02.01.01.

02.02.06 - Lixamento de pintura de teto

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.02.07 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.02.08 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.02.09 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.03 – Circulação/ IS Público

02.03.01 - Lixamento de pintura em madeira - P5 (120x210)

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes.

02.03.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta, conforme padrão existente.

02.03.03 – Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.03.04 - Lixamento de pintura de teto

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.03.05 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.03.06 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.03.07 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.04 - Is público Masc e Fem – acessibilidade

02.04.01 - Lixamento de pintura em madeira P3 (2x)

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes.

02.04.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta, conforme padrão existente.

02.04.03 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão

Ver item 02.01.01.

02.04.04 – Lixamento de pintura de teto

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.04.05 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.05 - Circulação ( Is. Fem e Masc) / Shaft

02.05.01 - Lixamento de pintura em madeira - P2 e P1B

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes.

02.05.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta, conforme padrão existente.

02.05.03 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.05.04 - Lixamento de pintura de teto

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.05.05 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.05.06 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.05.07 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.06 - Is Fem e Is Masc – servidores

02.06.01 - Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P1( 2x)

02.06.02 - Fornecimento e instalação folha de porta prancheta em  madeira de lei inclusive ferragens reaproveitadas - 60 x 210 cm

Reaproveitar o marco e alisar da porta removida, inclusive ferragens e maçanetas.

02.06.03 - Lixamento de pintura em madeira P1- 2x

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

02.06.04 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

02.06.05 - Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de “U”, nas portas dos ISs.

Espessura 1,0 mm; altura 40,0cm; largura da porta. Deverá ser instalada na parte inferior da porta.

02.06.06 - Demolição forro gesso, inclusive afastamento e empilhamento – Is. Masc.

Demolição de forro de gesso, para correção de infiltração.

02.06.07 - Correção de infiltração com fornecimento de material e mão de obra – Is. Masc

02.06.08 – Recomposição de forro de gesso em placas 60 X 60 cm  liso – Is. Masc

Executar recomposição de forro de gesso, onde foi demolido para correção de infiltração.

02.06.09 - Emassamento de forro de gesso com massa corrida PVA - Suvinil ou similar, em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.06.10 - Lixamento de pintura de teto

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.06.11 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.07 - Copa / Área Serviço/ Is. Serviço

02.07.01 - Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P2 copa (porta externa);  P1 Is serv.

02.07.02 - Fornecimento e instalação folha de porta prancheta em madeira de lei inclusive ferragens reaproveitadas - 60 x 210 cm – P1

Reaproveitar o marco e alisar da porta removida inclusive ferragens e maçanetas.

02.07.03 - Folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 80 x 210 cm – P2

Reaproveitar o marco e alisar da porta removida, inclusive ferragens e maçanetas.

02.07.04 - Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de “U”, na porta do IS e copa.

Espessura 1,0 mm; altura 40,0cm; largura da porta. Deverá ser instalada na parte inferior da porta.

02.07.05 - Lixamento de pintura em madeira P2 (2x) e P1(1x).

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

02.07.06 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

02.07.07 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.07.08 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.07.09 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.08 - Arquivo – ex. sala PM / Depósito

02.08.01 - Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P2.

02.08.02 - Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 80 x 210 cm – P2.

Reaproveitar o marco e alisar da porta removida, inclusive ferragens e maçanetas..

02.08.03 - Lixamento de pintura em madeira P2.

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

02.08.04 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

02.08.05 - Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de “U”, na porta do arquivo.

Espessura 1,0 mm; altura 40,0cm; largura da porta. Deverá ser instalada na parte inferior da porta.

02.08.06 - Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

02.08.07 - Revestimento de paredes internas e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

02.08.08 - Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.08.09 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.08.10 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.08.11 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.08.12 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.09 - Hall escada / Circulação/ Circulação da Secretaria

02.09.01 - Lixamento de pintura em madeira - P2

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

02.09.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

02.09.03 - Lixamento de pintura em serralheria -  P10.

Lixar as esquadrias metálicas, removendo todos os pontos de ferrugem.

02.09.04 - Pintura esmalte 2 demãos em esquadrias metálicas – P10.

A tinta a ser utilizada deverá ser em esmalte sintético brilhante, de 1ª qualidade, cor cinza médio da Suvinil ou similar. Aplicar após prévio lixamento e limpeza dos resíduos.

02.09.05 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar, em uma demão.

Ver item 02.01.01

02.09.06 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.09.07 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.09.08 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.09.09 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.10 - Is. Fem / Is. Masc. - privativo / Toucador

02.10.01 - Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P1 (2x).

02.10.02 - Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 60 x 210 cm – P1

Reaproveitar o marco e alisar da porta removida inclusive ferragens e maçanetas..

02.10.03 - Lixamento de pintura em madeira P1(2X).

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

02.10.04 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

02.10.05 - Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de “U”, na porta do IS(2x).

Espessura 1,0 mm; altura 40,0cm; largura da porta. Deverá ser instalada na parte inferior da porta.

02.10.06 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar, em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.10.07 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.10.08 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.10.09 - Demolição forro gesso, inclusive afastamento e empilhamento – Is. Masc Demolição de forro de gesso, para correção de infiltração.

02.10.10 - Recomposição de forro de em placas 60 X 60cm  liso – Is. Masc.

Executar recomposição de forro de gesso, onde foi demolido para correção de infiltração.

02.11 - Arquivo / Depósito

02.11.01 - Lixamento de pintura em madeira P2A(2X)

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

02.11.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

02.11.03 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

Executar recomposição de forro de gesso, onde foi demolido para correção de infiltração.

02.11.04 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.11.05 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.11.06 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.11.07 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.12 - Servidores/Promotores/ Secretaria

02.12.01 - Demolição de alvenaria de tijolo, sem aproveitamento do material inclusive afastamento.

Demolir parede para fornecimento e instalação de porta.

02.12.02 - Espala em argamassa, traço 1:7.

Local: onde for instalar os marcos.

02.12.03 – Verga em concreto armado  fck = 15 mpa

Executar no lado superior da abertura da porta (onde não houver viga)  e onde possue área de alvenaria.  A verga deverá ter altura de 20 cm e largura igual a da alvenaria onde a abertura se encontra. A armação deve ser de 2 Ø 10.0 mm em baixo e em cima, com estribos de Ø 5.0 mm a cada 15 cm. A verga deverá ultrapassar em 30 cm para cada apoio.

02.12.04 - Fornecimento e instalação de porta de madeira tipo prancheta, completa, inclusive ferragens inclusive fechadura, dimensões (90x210)cm.

Material: Batente, guarnição e porta prancheta em madeira ipê.

As dimensões das guarnições serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura com junção a 45° (nos dois lados da porta).

O batente terá jabre de 3,5 cm e a dimensão da aduela será de acordo com a largura da parede.

Fechadura: Completa com roseta com chave de entrada.

Maçaneta: Tipo alavanca.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

02.12.05 - Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

02.12.06 - Revestimento de paredes internas e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

02.12.07 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.12.08 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.12.09 - Pintura  látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.12.10 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.12.11 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.12.12 - Fornecimento e instalação de película nas janelas da fachada – 8x J2 (60 x 200).

Características técnicas:

Prata-Película Refletiva ( coe e metal) com camada anti-risco;

Transmissão luz visível (16%), Reflexão luz visível (32%), Transmissão de UV (1%);

Energia total refletida (73%).

02.13 - Gabinete 1

02.13.01 - Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

02.13.02 - Revestimento de paredes internas  e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

02.13.03 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar, em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.13.04 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.13.05 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.13.06 - Lixamento de pintura de parede

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.13.07 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.14 - Gabinete 2 / Gabinete 3

02.14.01 - Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

02.14.02 - Revestimento de paredes internas e tetos em.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

02.14.03 - Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

02.14.04 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

02.14.05 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.14.06 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

02.14.07 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

02.14.08 - Película nas janelas da fachada – 2x J6 (240x200).

Características técnicas:

Prata-Película Refletiva ( coe e metal) com camada anti-risco;

Transmissão luz visível (16%), Reflexão luz visível (32%), Transmissão de UV (1%);

Energia total refletida (73%).

03 – Área interna – 2° pavimento

03.01- Hall / Recepção

03.01.01 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

NOTA: A PAREDE DE DRY WALL EXISTENTE NÃO SERÁ LIXADA, NEM PINTADA

03.01.02 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.01.03 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

03.01.04 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.01.05 - Lixamento de pintura em serralheria – guarda corpo.

Preparar e lixar o guarda corpo para receber a pintura, removendo todo o pó e resíduos.

03.01.06 - Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo em tubo galvanizado.

A tinta a ser utilizada deverá ser em esmalte sintético brilhante, de 1ª qualidade, cor cinza médio da Suvinil ou similar. Aplicar após prévio lixamento e limpeza dos resíduos.

03.02 - Arquivo/Técnico

03.02.01 - Lixamento de pintura em madeira P2(2X).

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

03.02.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

03.02.03 - Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

03.02.04 - Revestimento de paredes internas e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

03.02.05 - Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.02.06 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.02.07 - Pintura  látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.02.08 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

03.02.09 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.03 - Reunião

03.03.01 – Lixamento de pintura em madeira  P2.

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

03.03.02 – Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

03.03.03 – Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

03.03.04 - Revestimento de paredes internas e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

03.03.05 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.03.06 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.03.07 - Pintura  látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.03.08 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta

03.03.09 – Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.04 -  Is. Fem e Masc – servidores / toucador

03.04.01 - Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P1 – 2x.

03.04.02 - Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 60 x 210 cm – P1

Reaproveitar o marco e alisar da porta removida, inclusive ferragens e maçanetas..

03.04.03 - Lixamento de pintura em madeira  P1- 2x.

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

03.04.04 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

03.04.05 - Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de "U",nas portas dos ISs.

Espessura 1,0 mm; altura 40,0cm; largura da porta. Deverá ser instalada na parte inferior da porta.

03.04.06 - Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.04.07 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.04.08 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.05 - Circulação Is. Fem e Masc – servidores / Shaft

03.05.01 – Lixamento de pintura em madeira -  P2 e P1B.

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

03.05.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

03.05.03 - Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.05.04 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.05.05 - Pintura  látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.05.06 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta

03.05.07 – Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.06 – Circulação ( IS Público)

03.06.01 – Lixamento de pintura em madeira -  P5.

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

03.06.02 – Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

03.06.03 – Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.06.04 – Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.06.05 – Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.06.06 – Lixamento de pintura de parede

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta

03.06.07 – Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em parede.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.07 - Is público Masc e Fem – acessibilidade

03.07.01 – Lixamento de pintura em madeira P3 (2x).

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

03.07.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos

Aplicar verniz em toda a porta.

03.07.03 – Demolição de forro de gesso, inclusive afastamento e empilhamento.

Demolição de forro de gesso, para correção de infiltração.

03.07.04 - Recomposição forro gesso em placas 60 X 60cm  liso.

Executar recomposição de forro de gesso, onde foi demolido para correção de infiltração.

03.07.05 - Emassamento de forro de gesso com massa corrida PVA  - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.07.06 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.07.07 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.08 - Hall escada / Circulação/ Circulação dos Gabinetes

03.08.01 - Lixamento de pintura em madeira -  P5.

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

03.08.02 - Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

03.08.03 - Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.08.04 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.08.05 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.08.06 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

03.08.07 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em parede.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.09 - Is. Fem /  Is. Masc. - privativo / Toucador

03.09.01 – Lixamento de pintura em madeira  P1- 2x

Lixar a porta retirando todas as manchas existentes e prepará-la para receber verniz.

03.09.02 – Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos.

Aplicar verniz em toda a porta.

03.09.03 – Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de "U",nas portas dos ISs.

Espessura 1,0 mm; altura 40,0cm; largura da porta. Deverá ser instalada na parte inferior da porta.

03.09.04 – Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.09.05 – Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.09.06 – Pintura  látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.10 - Gabinete 4 / Gabinete 5

03.10.01 – Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.10.02 – Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.10.03 – Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.10.04 – Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

03.10.05 – Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em parede.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.11 - Gabinete 6 / Gabinete 7

03.11.01 – Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.11.02 – Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.11.03 – Pintura  látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.11.04 – Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

03.11.05 – Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em parede.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.11.06 – Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

03.11.07 – Revestimento de paredes internas  e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

03.12 - Gabinete 8

03.12.01 – Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

03.12.02 – Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

03.12.03 – Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.12.04 – Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

03.12.05 – Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em parede.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

03.12.06 – Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

03.12.07 – Revestimento de paredes internas  e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

04 - Escada Pública/ Escada Interna

04.01- Demolição forro gesso, inclusive afastamento e empilhamento.

Demolição de forro de gesso, para correção de infiltração.

04.02- Recomposição de forro de gesso  em placas 60 X 60cm  liso.

Executar recomposição de forro de gesso, onde foi demolido para correção de infiltração.

04.03- Demolição de gesso, inclusive afastamento.

Demolir gesso das paredes danificadas.

04.04- Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 20 cm.

Tratar as trincas, em toda a parede.

04.05- Revestimento de paredes internas e tetos em gesso.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

04.06- Lixamento de pintura em serralheria – guarda corpo com corrimão.

Preparar e lixar o guarda corpo para receber a pintura, removendo todo o pó e resíduos.

04.07- Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo em tubo galvanizado.

A tinta a ser utilizada deverá ser em esmalte sintético brilhante, de 1ª qualidade, cor cinza médio da Suvinil ou similar. Aplicar após prévio lixamento e limpeza dos resíduos.

04.08- Lixamento de pintura em corrimão d=0,125m

Preparar e lixar o corrimão para receber a pintura, removendo todo o pó e resíduos.

04.09- Pintura esmalte 2 demãos em corrimão tubo galvanizado.

Deverá ser aplicado sobre toda extensão dos corrimãos das escadas.

04.10- Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão. Ver item 02.01.01.

04.11- Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

04.12- Pintura  látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

04.13- Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

04.14- Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em parede.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

05 - ÁREA EXTERNA

05.01 - Varanda 1º PAVTO

05.01.01 - Emassamento  com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão.

Ver item 02.01.01.

05.01.02 - Lixamento de pintura de teto.

Lixar o teto do cômodo e prepará-lo para receber a tinta.

05.01.03 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

05.01.04 - Lixamento de pintura de parede.

Lixar todas as paredes do cômodo e prepará-las para receber a tinta.

05.01.05 - Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em parede.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após completa remoção de poeiras e resíduos.

05.01.06 - Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137, igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após completa remoção de poeiras e resíduos.

05.02 - Terraço – 2° andar

05.02.01 - Demolição de reboco, inclusive afastamento – torre vermelha.

Demolir o reboco das paredes danificadas.

05.02.02 - Chapisco de parede com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher.

Chapiscar as paredes onde o reboco foi removido.

05.02.03 - Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia com aditivo impermeabilizante.

Recompor com reboco impermeabilizante em todas as paredes em que o reboco foi removido.

05.02.04 - TEXTURA acrílica hidrorrepelente- Tipo grafiatto, igual a existente, com fornecimento e colocação, lixamento e fundo selador.

A textura deverá ser de 1ª qualidade.

Fabricante: SUVINIL,  FACE- COLOR- Grafi color, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Aplicar sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço. Logo após, passar sobre a superfície do material a desempenadeira acrílica, até obter o efeito grafiatto, com sulcos sempre no sentido vertical. O material deverá ser aplicado por firma especializada, seguindo-se todas as recomendações do fabricante.

Muito importante: A textura deve ser igual a existente.

05.02.05 - Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137 igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após completa remoção de poeiras e resíduos.

05.02.06 Pintura acrílica acetinada, cor branca, igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após completa remoção de poeiras e resíduos.

05.03 - Muros, Tetos e Paredes da Fachada.

05.03.01 - Remoção de pintura  danificada – MURO DE DIVISA.

Remover toda a pintura que estiver descascando.

05.03.02 - Pintura texturizada aplicada com rolo, exclusive fundo selador – MURO DE DIVISA.

Textura contendo veículo à base de resinas acrílicas.

Cor: concreto

Acabamento: Acetinado.

Qualidade: De primeira linha.

Aplicação: com rolo.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

05.03.03 - Demolição de gesso, inclusive afastamento – teto da laje sobre recuo.

Demolir gesso do teto nas partes danificadas.

05.03.04 - Revestimento de tetos em gesso – teto da laje sobre recuo.

Recompor o gesso, onde foi feito a demolição.

05.03.05 - Lixamento de pintura de teto da laje sobre recuo (projeção da cobertura). Lixar o teto sob a laje  e prepará-lo para receber a tinta.

05.03.06 - Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em teto.

Aplicar a pintura com tinta PVA/látex de 1ª qualidade, após prévio lixamento e completa remoção de poeiras e resíduos.

05.03.07 - Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137 igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após completa remoção de poeiras e resíduos.

05.03.08 - Pintura acrílica acetinada, cor branca,  igual a existente, em parede com grafiato,sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar.

Aplicar a pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, após completa remoção de poeiras e resíduos.

05.04 - Recomposição rodapé.

05.04.01 - Recomposição de rodapé em cerâmica tipo Gail igual ao existente, inclusive substituição de peças necessárias (aproximadamente 40 unidades). Reassentar as peças soltas, inclusive substituição, se necessário.

05.05 - Piso de acesso Hall de entrada.

05.05.01 - Rejuntamento de cerâmica Gail.

Os espaços livres entre as placas cerâmicas deverão ser verificadas  e rejuntados com argamassa própria para rejuntamento.

Antes da aplicação da argamassa de rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de poeira, partículas soltas, restos de argamassa e outras condições que possam prejudicar a aderência.

Deve-se molhar as juntas entre as placas cerâmicas, com a utilização de brocha, antes da aplicação da argamassa, para garantir uma boa hidratação e aderência.

O rejunte deverá ser liso.

Rejunte- Flexível.

Cor: igual a existente

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

05.05.02 – Limpeza de material cerâmico.

Retirar toda a resina da cerâmica tipo Gail com removedor próprio que não corroe e nem mancha.

05.06 - Suportes dos aparelhos de ar condicionado.

05.06.01 - Lixamento de pintura em serralheria – suportes dos aparelhos de ar condicionado + caixa de passagem elétrica no chão.

Lixar o suporte e a caixa e prepará-los para receber tinta.

05.06.02 - Pintura esmalte 2 demãos em esquadrias metálicas - suportes dos aparelhos de ar condicionado+ caixa de passagem elétrica no chão.

A tinta a ser utilizada deverá ser em esmalte sintético brilhante, de 1ª qualidade, cor cinza médio da Suvinil ou similar. Aplicar após prévio lixamento e limpeza dos resíduos.

05.07 - Gradil e Portões

05.07.01 - Lixamento de pintura em serralheria – guarda corpo + montantes gradil. Preparar e lixar o guarda corpo para receber a pintura, removendo todo o pó e resíduos.

05.07.02 - Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo em tubo galvanizado+montantes do gradil.

A tinta a ser utilizada deverá ser em esmalte sintético brilhante, de 1ª qualidade, cor cinza médio da Suvinil ou similar. Aplicar após prévio lixamento e limpeza dos resíduos.

05.07.03 - Fornecimento e instalação de duas grades ( Nylofor) – ver detalhes especificação

05.07.04 - Instalação de duas grades ( Nylofor- Belgo)

Painel: altura = 2,43m;

Largura = 2,50m;

Número de curvatura “U” = 04

Base chumbada.

Poste: altura = 3,20m

Base chumbada

05.08 - Janelas

05.08.01 - Vedação de esquadrias metálicas com silicone pastoso.

Nos locais onde o friso estiver soltando.

05.08.02 - Fornecimento e aplicação de selante elástico à base de polímero, com resistência às intempéries e aos raios ultravioletas, tipo vedaflex super ou similar.

Aplicar no perímetro das janelas de todas as janelas das fachadas.

05.09 - Acessibilidade

05.09.01 - Área externa - passeio

05.09.01.01 Demolição de passeio de concreto manualmente, inclusive afastamento. Demolição do passeio somente onde necessário para a instalação do piso tátil.

05.09.01.02 - Remoção de meio fio inclusive carga - conforme projeto arquitetônico acessibilidade.

Remover o meio fio onde será construída a rampa de entrada.

05.09.01.03 - Acerto manual da área demolida inclusive compactação.

05.09.01.04 - Recomposição de piso em concreto fck = 15 Mpa ( rampa do passeio e onde foi retirada a cerâmica Gail).

Recompor o passeio onde necessário.

05.09.01.05 - Retirar cerâmica extrudada (gail) da rampa de acesso e varanda. Cortar com maquita na junta da cerâmica, conforme detalhe.

Retirar o piso para instalação do piso tátil direcional de acordo com desenho em anexo. Demolir somente o necessário para instalação do piso.

05.09.01.06 - Fornecimento e colocação de piso tátil direcional, em concreto, com vermelha, 25x25cm, assentado nivelado com o piso no passeio e na faixa cimentada de acesso, conforme detalhe.

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres.

Composição: mistura de cimento, areia, água, aditivos e pigmentação.

Formato: placas com dimensões 25x25cm, espessura 20mm

Cor: vermelho

Aplicação: piso modulado conforme detalhamento arquitetônico, com continuidade da textura e padrão na informação. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a garantia do funcionamento deste revestimento. A aplicação deve atender os parâmetros da NBR-9050/2004 e/ou correlatas às normas técnicas brasileira de acessibilidade.

Resistência à compressão: 35Mpa – Normas NBR-9780 e NBR-9781

Classificação construtiva: comercial-34 – Normas NBR-5719 e NBR-7207

Resistência a fogo: classe II-A – Normas NBR-9442

05.09.01.07 – Piso tátil de alerta, em concreto, com vermelha, 25x25cm, assentado nivelado com o piso na faixa cimentada de acesso, conforme detalhe.

A forma do piso alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

O piso deve estar nivelado para receber as placas do piso tátil de concreto, respeitando as medidas das mesmas para que não se forme desnível.

05.09.02 Acessibilidade - Área interna

05.09.02.01 – Fornecimento e colocação de piso tátil  direcional, em borracha, cor preta, 25x25cm, colado sobre o piso existente, conforme detalhe.

Conforme detalhamento arquitetônico.

Deverão ser apresentadas amostras do piso tátil à CONTRATANTE.

05.09.02.02 – Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta, em borracha, cor preta, 25x25cm, colado sobre o piso existente, conforme detalhe.

Conforme detalhamento arquitetônico.

Deverão ser apresentadas amostras do piso tátil à CONTRATANTE.

05.09.02.03 – Fornecimento e instalação de faixa para sinalização dos degraus das escadas, em policarbonato liso, 20x3cm, fotoluminescente cor amarela, com fixação por cola de contato.

05.09.02.04 – Fornecimento e instalação de capacho de vinil com símbolo internacional de acesso, sendo o fundo na cor azul (pantone 2925C) e símbolo na cor branco, espessura 5 mm- Dimensão 80x120cm.

Deverá ser apresentada amostra do capacho a CONTRATANTE.

06 – ADEQUAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICA E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM FUNÇÃO DA ABERTURA DE UMA PORTA

06.01 - Adequações de pontos elétricos

Conforme projeto elétrico.

06.02 - Adequações de cabeamento estruturado em função da abertura de uma porta.

Conforme projeto de cabeamento estruturado.

07 – DIVERSOS

07.01 - Remanejamento e recolocação de mobiliário, luminárias, persianos, placas extintores, demais acessórios, pontos de elétrica, telefonia e lógica, inclusive limpeza de cada cômodo.

A obra deverá ser mantida constantemente limpa, devendo para tanto, ser feita a retirada de entulho periodicamente. Para a entrega da obra, todos os revestimentos, pavimentações, louças sanitárias, metais, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados, utilizando-se os produtos específicos para cada caso.

07.02 - Hidrojateamento no passeio interno para limpeza e remoção de resíduos. Remover toda sujeira e resíduos impregnados no piso.

07.03 - Transporte de material demolido em caçamba.

Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora, bem como a limpeza e a retirada de entulho, observando as leis e normas municipal, estadual e federal vigentes.

07.04 - Toldo área de serviço: Fornecimento e instalação de cobertura curva em policarbonato alveolar, e= 6 mm, cor branco leitoso, com estrutura metálica galvanizada (a estrutura deverá ser definida e dimensionada de maneira que não tenham apoios no muro, e será de responsabilidade da CONTRATADA), pintura na cor branco, rufo, calha e descida de água pluvial, conforme detalhamento arquitetônico.

07.05 - Toldo do terraço: Fornecimento e colocação de toldo- tipo cortina em lona laminada sintética, 100% poliéster revestida em camada PVC, paginada,  espessura média= 0,30mm, cor branco, com estrutura metálica galvanizada e pintura na cor branco.

Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro

Engenheira Civil – CREA 69.197/D

Rosimeire Dias Ferreira

Engenheira Civil – CREA 55.565/D

Isabella Pires Roscoe

Engenheira Civil – CREA 63.225/D