MEMORIAL DESCRITIVO

À área do Lote, objeto da presente descrição, situada na Rua Barão do Rio Branco nº04, é de propriedade do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, está situada no município de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, de coordenadas N 7.912.430,498 m. e E 189.885,481 m.; situado no passeio, paralelo a Rua Marechal Floriano, deste segue pela frente do lote com azimute de 189°39'11" e distância de 2,24 m., até o vértice M2, de coordenadas N 7.912.428,287 m. e E 189.885,105 m.; situado no passeio, paralelo a Rua Barão do Rio Branco, deste segue pela frente do lote com azimute de 142°53'08" e distância de 24,86 m., até o vértice M3, de coordenadas N 7.912.408,460 m. e E 189.900,108 m.; situado no passeio, deste segue pela frente do lote com azimute de 97°41'29" e distância de 2,57 m., até o vértice M4, de coordenadas N 7.912.408,116 m. e E 189.902,659 m.; situado no passeio, paralelo a Rua Juiz Otávio Ferreira, deste segue pela lateral esquerda do lote com azimute de 52°53'29" e distância de 26,36 m., até o vértice M5, de coordenadas N 7.912.424,019 m. e E 189.923,681 m.; situado no muro, deste segue linha de CP aos fundos do lote com azimute de 322°55'03" e distância de 28,16 m., até o vértice M6, de coordenadas N 7.912.446,483 m. e E 189.906,702 m.; situado no muro, paralelo a Rua Marechal Floriano, deste segue pela lateral direita do lote com azimute de 233°00'37" e distância de 26,57 m., até o vértice M1, ponto inicial da descrição que deu origem a Área de 791,55m².

Todos os nomes de confrontantes, cercas, divisas, azimutes e distancias, fazem parte da planta de levantamento topográfico que deu origem a este memorial descritivo.

Belo Horizonte, 29 de março de 2011

_________________________________________

Vicente de Paula Carvalho

Engº Agrimensor –CREA 11885/D

Obs.: Foi acrescentado ao terreno original, faixa de 1,05m na Rua Barão do rio Branco.