# TERMO DE REFERÊNCIA

1 – SETOR REQUISITANTE / FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

Superintendência de Engenharia e Arquitetura – SEA

Responsável: Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro

Diretoria de Controle e de Manutenção de Imóveis – DCMI

Divisão de Manutenção Predial – Diman – Fiscal:  Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo  - Tel: 3330-8237

2- OBJETO

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, para manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr  em edificações localizadas em Belo Horizonte, Minas Gerais.

3- FINALIDADE

Consertar e manter as portas de vidro em bom estado de funcionamento para atender às necessidades de uso e segurança dos seus usuários.

4- JUSTIFICATIVA

A PGJ não dispõe de mão de obra especializada para a execução dos serviços.

5 – QUANTITATIVO, LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços abrangerão portas de vidro pivotantes e portas de vidro de correr, instaladas em edificações localizadas nos seguintes endereços:

- Av. Álvares Cabral nº 1690;

- Av. Álvares Cabral nº 1740;

- Rua Dias Adorno nº 367.

O quantitativo, a localização e a descrição dos serviços estão detalhadas no anexo I deste termo de referência.

6 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM ÚNICO – Manutenção corretiva de 08 (oito) portas de correr e de 73 (setenta e três) portas pivotantes, além de 2 (duas) folhas fixas.

7 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE;

As ações corretivas poderão ter lugar nas dependências da CONTRATADA, mediante autorização, quando não puderem ser locais;

A CONTRATADA deverá apresentar preços e respectivas composições de custos.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados e arcar com as despesas decorrentes dos mesmos, inclusive deslocamentos;

A CONTRATADA deverá seguir todas as recomendações de segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (suplemento), sendo de sua responsabilidade o fornecimento dos equipamentos de segurança necessários;

A CONTRATADA deverá dimensionar as equipes de manutenção adequadas às demandas, visando ao fiel cumprimento dos requisitos dos respectivos serviços e dos prazos estipulados. A referida equipe (direta e indireta) deve ser composta, basicamente, por profissionais de campo e supervisor;

A CONTRATADA deverá disponibilizar supervisor responsável pelos serviços, capaz de gerenciar pessoal e material suficientes para a manutenção corretiva das portas, dentro dos prazos estipulados;

A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada. A CONTRATADA deverá empregar somente pessoal especializado. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer profissional, desde que verificada a sua incompetência para execução das tarefas, bem como hábitos nocivos à boa administração dos serviços.

A CONTRATADA deverá substituir o profissional nos casos de falta ou férias, a fim de que os serviços sejam executados dentro dos prazos e sem transtornos para a CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio ao serviço técnico, que afete a normalidade dos trabalhos da equipe de manutenção;

A CONTRATADA deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE durante a vigência do contrato e, no caso de reclamações, respondê-las prontamente;

A CONTRATADA deverá assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados/prepostos, durante o período em que estiverem efetuando a instalação dos materiais, bem como por todo e qualquer dano que esses prepostos/empregados venham a causar às instalações da CONTRATANTE e/ou a terceiros;

A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados;

A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes ao transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora das áreas onde serão executados os serviços, assim como o processo de sua utilização;

A CONTRATADA deverá substituir as peças e componentes por novos, originais e com garantia. Somente serão admitidas peças e componentes similares quando for comprovada a impossibilidade de aquisição da peça original;

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e o transporte de todo o pessoal, das ferramentas e dos equipamentos necessários à execução dos serviços;

Caberá à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas;

Será de responsabilidade da CONTRATADA promover todas as medidas de segurança e limpeza quando da realização das manutenções corretivas, sendo responsável por quaisquer danos, a pessoas ou aos bens patrimoniais, ocorridos nas dependências do imóvel, bem como nas suas adjacências;

A CONTRATADA deverá manter limpas todas as instalações do local dos serviços e isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao uso;

É vedado o armazenamento de equipamentos e materiais nos prédios da CONTRATANTE, exceto a quantidade adequada para utilização no mesmo dia.

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora, bem como a limpeza e a retirada de entulho;

A CONTRATADA deverá executar os serviços de forma a não prejudicar as atividades diárias nas unidades;

Os moveis na região imediata das intervenções devem ser protegidos para prevenir danos, com o uso de lona ou tecido adequado.

A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução dos serviços, usando materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local, inclusive pintura;

A CONTRATADA deverá apresentar proposta contendo o valor unitário e o valor total do item ofertado. O valor proposto deverá englobar todas as despesas com materiais, mão de obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação;

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de assistência técnica durante o período da garantia, e efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem necessários, devendo apresentar à CONTRATANTE todos os esclarecimentos e   informações   que   forem considerados   necessários   para   a   utilização das portas.

8 – DIRETRIZES BÁSICAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 Garantia dos serviços: mínimo de 03(três) meses

8.2 Peças e materiais a cargo da CONTRATADA

a) Materiais não-consumíveis: ferramental e equipamentos necessários à execução dos serviços nos locais das instalações ou, quando necessário, a cargo da CONTRATADA, fora destes;

b) Materiais de consumo regular: lubrificantes, materiais de limpeza e quaisquer outros materiais necessários à execução dos serviços corretivos;

A reposição dos vidros temperados quebrados durante a execução do serviço deve ser de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.

8.3 Horários para execução dos serviços: dias úteis de 8h00 as 18h00.

8.4  A execução dos serviços devem compreender, em especial:

- Substituição das esquadrias ou reforço do apoio, para que não haja sobrecarga das bandeiras e dos perfis de alumínio sobre o vidro das portas e conseqüente emperramento do sistema, sobretudo sobre as folhas móveis;

- Acréscimo no número de parafusos;

- Ajuste parafusos;

- Troca dos rolamentos (roldanas simples de plástico) por rolamentos reguláveis ou rolamentos com cortiça;

- Regulagem dos rolamentos;

- Troca dos carrinhos simples por carrinhos lisos brilhantes;

- Fixação das folhas aos perfis de alumínios por meio de roldanas duplas com frente blindada;

- Ajuste e nivelamento de todas as folhas das portas e bandeiras;

- Lubrificação de todas as peças com grafite;

- Aplicação de silicone no encontro das bandeiras com a laje ou com o gesso;

- Troca dos trilhos;

- Lubrificação dos trilhos;

- Troca das correias;

- Troca das ferragens 101, 103, 203 e 306 ou colocação de cortiça de no mínimo 2mm de espessura em seu interior;

- Ajuste das ferragens 101, 103, 203 e 306;

- Colocação do tapa trilho, para evitar a danificação dos trilhos.

8.5 Prazos

8.5.1 Vigência do Contrato: 06 (seis) meses.

8.5.2 Emissão da Ordem de Serviço (CONTRATANTE): após a assinatura do contrato.

8.5.3 Início da execução do serviço (CONTRATADA): em até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

8.5.4 Execução: 60 dias corridos.

8.5.5 Medição: após 30 dias corridos (máximo duas medições).

8.6 Fiscalização

A fiscalização dos serviços será efetuada por servidores designados pela CONTRATANTE;

A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE, de modo algum atenua ou exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados;

O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços de manutenção;

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às exigências contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a refazê-los e arcar com seus custos;

As avaliações e fiscalizações da CONTRATANTE serão feitas em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, com o contrato, com a legislação pertinente, com as normas técnicas brasileiras e com as orientações dos fabricantes e fornecedores;

Durante a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá facilitar, em tudo o que dela depender, o trabalho da fiscalização, acatando, imediatamente, ordens, decisões e observações emanadas desta.

9 – PAGAMENTOS

O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, mediante medição elaborada pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE, tomando-se por base os preços unitários constantes do contrato e os quantitativos físicos efetivamente realizados.

O pagamento da medição ficará condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, de relatório detalhado, individualizado por porta/edificação, referente ao serviço executado.

O referido relatório deverá ser endossado, obrigatoriamente, pelo técnico executor do serviço e por representante da CONTRATANTE. O representante da CONTRATANTE, deverá acompanhar a execução dos serviços.

Os endossos de que trata este item deverão conter nome legível e assinatura. O não cumprimento, no todo ou em parte, desses requisitos implicará na devolução da Nota Fiscal até que a(s) pendência(s) seja(am) corrigida(s).

11. PROPOSTA COMERCIAL

Fazem parte deste Termo de Referência os anexos I, II, III e IV. Portanto, estes documentos devem ser considerados quando da formação dos preços para elaboração da proposta. A empresa proponente deverá apresentar sua proposta comercial composta da planilha orçamentária com discriminação dos preços unitários dos serviços de manutenção preventiva e preço total, conforme modelo apresentado no anexo I deste Termo de Referência.

Caso a PROPONENTE julgue necessário, poderá realizar a devida vistoria das portas  nos locais onde estão instalados. Para tanto, deverá entrar em contato com a DCMI – Diretoria de Controle e Manutenção de Imóveis, para agendamento.

12- Dotação Orçamentária: nº

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014.