MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE

MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1690 E 1740

E RUA DIAS ADORNO, 347

BAIRRO SANTO AGOSTINHO

BELO HORIZONTE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

#### I. OBJETO

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão de obra e materiais, para a execução de serviços de adequação à Lei 14130/2001 nos edifícios Castellar Guimarães, José Campomizzi e Carlos Brandão, localizados respectivamente na Avenida Álvares Cabral, nº1690 e 1740 e na Rua Dias Adorno, nº 347 bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.

II. PRAZO DE EXECUÇÃO

180 dias corridos.

Os serviços deverão ser executados também nos finais de semana, feriados e à noite, a serem agendados com a CONTRATANTE, visando sua conclusão no prazo determinado. A execução de serviços fora do horário de expediente normal não implica em ônus à CONTRATANTE, uma vez que os preços unitários da planilha de orçamento já consideram tais condições.

A CONTRATADA deve ter total conhecimento dos projetos e das especificações dos serviços, de maneira a executá-los corretamente e no prazo estipulado, programando rigorosamente a aquisição de materiais e a contratação de serviços.

III. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá a estas especificações. Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dos mesmos.

IV. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS

A CONTRATADA deverá submeter a apreciação da CONTRATANTE, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais especificados para o serviço, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

OBSERVAÇÃO:

As especificações de marcas constantes nesta especificação são meramente indicativas, servindo, pois, apenas como referência quanto a qualidade, podendo-se utilizar qualquer marca nacional ou importada que goze de iguais prerrogativas, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

#### V. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Caberá à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos mesmos.

#### VI. TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERTICAIS

# Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução do serviço, bem como a limpeza e a retirada de entulho.

VII. BOTA FORA

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora.

#### VIII. FISCALIZAÇÃO

#### A CONTRATANTE nomeará Fiscal para acompanhar a execução dos serviços. A presença da fiscalização não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a totalidade dos mesmos.

OBSERVAÇÕES

Os serviços deverão ser executados de forma a não prejudicar as atividades diárias na PGJ (Procuradoria Geral de Justiça).

A CONTRATADA utilizará um elevador, a ser liberado pela CONTRATANTE, e o mesmo deverá ser protegido e passar por limpeza constante, bem como as escadas e a portaria dos prédios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## 01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 Administração local

Engenheiro

A CONTRATADA deverá manter, durante todo o período de execução dos serviços, Engenheiro Civil por pelo menos 02 (duas) horas e (05) cinco vezes por semana.

O Engenheiro deverá no mínimo:

- estudar a especificação e planejar a reforma de acordo com sua área de atuação. Qualquer problema ou sugestão de melhoria deve ser discutido previamente e aprovado pela CONTRATANTE;

- garantir a execução da obra conforme especificações técnicas fornecidos pela CONTRATANTE;

- planilhar todos os acréscimos e decréscimos de materiais e serviços porventura necessários, para subsidiar os aditivos contratuais.

01.02 Instalação do canteiro de obras

O canteiro de obras deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”. Deverá atender também às Normas NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

01.03 Mobilização e desmobilização de obra

Mobilização e desmobilização são o conjunto de providências e operações que o executor dos serviços tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem.

02 EDIFÍCIO JOSÉ CAMPOMIZZI

02.01 12° PAVIMENTO - COBERTURA

02.01.01REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.01.01.01 Demolição de alvenaria de tijolo e bloco sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

Local: Criação de duas janelas J-2, no hall de escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.01.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria na casa de bombas, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.01.01.03 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.01.01.04 Remoção das placas de incêndio S3

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.01.01.05 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.01.02 PAREDE

02.01.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria na casa de bombas, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.01.02.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria, preenchimento de novas janelas, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.01.02.03 Fornecimento e colocação de janela veneziana fixa em chapa 14 - PADRÃO SEDS

Local: Conforme projeto de incêndio.

02.01.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.01.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Luminária de emergência na casa de bombas.

02.01.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.01.03.03 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S3 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.01.03.04 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.01.03.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.01.03.06 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.01.04 GERAL

02.01.04.01 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.01.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

02.02 11° PAVIMENTO

02.02.01REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.02.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.02.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

02.02.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.02.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.02.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.02.01.06 Remoção das tubulações de incêndio Sprinklers

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40 cm em relação a qualquer obstrução.

02.02.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.02.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.02.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.02.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.02.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.02.02 TETO

02.02.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente

Local: Área do forro novo.

02.02.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.02.02.03 Lixamento da massa corrida do forro

Local: Área do forro novo.

02.02.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo 20m².

02.02.03 PAREDE

02.02.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.02.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.02.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.02.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.02.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.02.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.02.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.12 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.13 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.04.14 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler

Local: Ver projeto de incêndio.

02.02.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

02.02.06 GERAL

02.02.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.02.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.02.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.03 10° PAVIMENTO

02.03.01REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.03.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.03.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

02.03.01.03 Rasgo de alvenaria.

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.03.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.03.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.03.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40 cm em relação a qualquer obstrução.

02.03.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.03.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.03.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.03.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.03.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.03.02 TETO

02.03.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente

Local: Área do forro novo.

02.03.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.03.02.03 Lixamento da massa corrida do forro

Local: Área do forro novo.

02.03.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo 20m².

02.03.03 PAREDE

02.03.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.03.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.03.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.03.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.03.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.03.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.03.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.14 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 32mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.15 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 40mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.16 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 50mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.17 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.04.18 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler

Local: Ver projeto de incêndio.

02.03.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

02.03.06 GERAL

02.03.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.03.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.03.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.04 9° PAVIMENTO

02.04.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.04.01.01Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.04.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento.

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

02.04.01.03 Rasgo de alvenaria.

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.04.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.04.01.05 Remoção de extintor.

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.04.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler.

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

02.04.01.07 Remoção do laminado melamínico.

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

02.04.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.04.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.04.01.10 Remoção do acionador de alarme

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.04.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

02.04.02 TETO

02.04.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.04.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo.

02.04.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.04.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

02.04.03 PAREDE

02.04.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria.

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.04.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo.

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.04.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente.

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

02.04.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.04.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.04.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.04.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm).

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.14 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.04.15 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.04.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.04.06 GERAL

02.04.06.01 Recolocação de mobiliário existente.

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.04.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.04.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.05 8º PAVIMENTO

02.05.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.05.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.05.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

02.05.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.05.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.05.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.05.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler.

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

02.05.01.07 Remoção do laminado melamínico.

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.05.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.05.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.05.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.05.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.05.02 TETO

02.05.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.05.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.05.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.05.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

02.05.03 PAREDE

02.05.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.05.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.05.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.05.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.05.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.05.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.05.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.14 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.04.15 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.05.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.05.06 GERAL

02.05.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.05.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.05.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.06 7º PAVIMENTO

02.06.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.06.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.06.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

02.06.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.06.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.06.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.06.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

02.06.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

02.06.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.06.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.06.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.06.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

02.06.02 TETO

02.06.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.06.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo.

02.06.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.06.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

02.06.03 PAREDE

02.06.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.06.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.06.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.06.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.06.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.06.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos

02.06.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.14 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.04.15 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.06.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

02.06.06 GERAL

02.06.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.06.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.06.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.07 6º PAVIMENTO

02.07.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.07.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.07.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.07.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.07.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.07.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.07.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.07.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.07.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico- Reaproveitamento.

02.07.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.07.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.07.02 TETO

02.07.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.07.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.07.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.07.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

02.07.03 PAREDE

02.07.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.07.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.07.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

02.07.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.07.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.07.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos

02.07.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.07.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.07.06 GERAL

02.07.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.07.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.07.06.03 Limpeza geral de obra.

Local: No pavimento.

02.08 5º PAVIMENTO

02.08.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.08.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.08.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.08.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.08.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.08.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.08.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.08.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.08.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.08.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.08.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.08.02 TETO

02.08.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.08.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.08.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.08.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

02.08.03 PAREDE

02.08.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.08.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.08.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.08.03.04 Fornecimento e colocação de letras adesivadas igual a existente

Local: Colocado sobre laminado melaminico.

02.08.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.08.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.08.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.08.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.08.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.08.06 GERAL

02.08.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.08.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.08.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.09 4º PAVIMENTO

02.09.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.09.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente)

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.09.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.09.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.09.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.09.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.09.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.09.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.09.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico- Reaproveitamento.

02.09.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.09.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.09.02 TETO

02.09.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.09.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.09.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.09.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

02.09.03 PAREDE

02.09.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.09.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.09.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.09.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.09.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.09.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.09.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.09.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.09.06 GERAL

02.09.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.09.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.09.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.10 3º PAVIMENTO

02.10.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.10.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.10.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.10.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.10.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.10.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.10.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.10.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.10.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.10.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.10.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.10.02 TETO

02.10.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.10.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo.

02.10.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.10.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

02.10.03 PAREDE

02.10.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.10.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.10.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.10.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.10.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg, inclusive suporte de parede.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.10.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.10.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.10.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.10.06 GERAL

02.10.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.10.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.10.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.11 2º PAVIMENTO

02.11.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.11.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.11.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.11.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.11.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.11.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.11.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.11.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.11.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.11.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.11.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

02.11.02 TETO

02.11.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.11.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.11.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.11.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

02.11.03 PAREDE

02.11.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.11.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.11.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.11.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.11.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.11.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.11.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.11.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.11.06 GERAL

02.11.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.11.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.11.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.12 1º PAVIMENTO

02.12.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.12.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

02.12.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.12.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.12.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.12.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.12.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.12.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.12.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.12.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.12.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

02.12.02 TETO

02.12.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.12.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.12.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.12.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

02.12.03 PAREDE

02.12.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.12.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.12.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.12.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.12.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.12.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.12.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.12.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.12.06 GERAL

02.12.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

02.12.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.12.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.13 PILOTIS

02.13.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.13.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.13.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.13.01.03 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.13.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.13.01.05 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.13.01.06 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.13.01.07 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

02.13.01.08 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.13.01.09 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.13.02 TETO

02.13.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.13.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo.

02.13.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.13.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

02.13.03 PAREDE

02.13.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.13.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.13.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

02.13.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.13.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.13.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.13.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.13.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.13.06 GERAL

02.13.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.13.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.14 ESTACIONAMENTO - NIVEL 03

02.14.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.14.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.14.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.14.01.03 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.14.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.14.01.05 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.14.01.06 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.14.01.07 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.14.02 TETO

02.14.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.14.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.14.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.14.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

02.14.03 PAREDE E PISO

02.14.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.14.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, área do novo avisador sonoro de alarme, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.14.03.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico.

Local: Abaixo do extintor.

02.14.03.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintor.

02.14.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.14.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.14.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.14.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.14.06 GERAL

02.14.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Área de serviço executado do projeto de incêndio.

02.14.06.02 Limpeza geral de obra

Local: Área de serviço executado do projeto de incêndio.

02.15 ESTACIONAMENTO - NIVEL 02

02.15.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.15.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.15.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.15.01.03 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.15.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.15.01.05 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.15.01.06 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.15.02 TETO

02.15.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.15.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo.

02.15.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.15.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

02.15.03 PAREDE E PISO

02.15.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.15.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, área do novo avisador sonoro de alarme, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.15.03.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico

Local: Abaixo do extintor.

02.15.03.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintor.

02.15.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.15.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.15.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S8, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.15.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

02.15.06 GERAL

02.15.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Área de serviço executado do projeto de incêndio.

02.15.06.02 Limpeza geral de obra

Local: Área de serviço executado do projeto de incêndio.

02.16 ESTACIONAMENTO - NIVEL 01

02.16.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.16.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

02.16.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.16.01.03 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.16.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.16.01.05 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.16.01.06 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.16.02 TETO

02.16.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.16.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.16.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.16.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

02.16.03 PAREDE E PISO

02.16.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.16.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, área do novo avisador sonoro de alarme, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.16.03.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico.

Local: Abaixo do extintor.

02.16.03.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintor.

02.16.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.16.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.16.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.16.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.16.06 GERAL

02.16.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.16.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.17 SOBRELOJA

02.17.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.17.01.01 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.17.01.02 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.17.01.03 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.17.01.04 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

02.17.01.05 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.17.02 PAREDE

02.17.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.17.02.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.17.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.17.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.17.03.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.03.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.03.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.03.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.03.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.03.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.03.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.03.10 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.17.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.17.05 GERAL

02.17.05.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.17.05.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.18 PORTARIA

02.18.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.18.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme.

02.18.01.02 Remoção de porta corta fogo, inclusive marco

Local: Remoção de porta localizada no hall do pavimento térreo, conforme projeto. Destino final.

02.18.01.03 Remoção de soleira de granito existente

Local: Porta Corta fogo.

02.18.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

02.18.01.05 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada e circulação (tubulações para novo hidrante e adequações elétricas). Seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.18.01.06 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.18.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8)

Local: Nas áreas de circulação e garagem, onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

02.18.01.08 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação.

02.18.01.09 Remoção da Central de Alarme de Incêndio inclusive fiação existente.

Local: Na circulação.

02.18.01.10 Demolição de rodapé em geral, inclusive argamassa de assentamento

Local: Serviço devido à remoção da porta corta fogo.

02.18.01.11 Remoção de textura

Local: Na circulação.

02.18.01.12 Furo de piso de granito, inclusive laje.

Obs.: Furo para passagem da tubulação do novo hidrante.

Local: Na circulação.

02.18.01.13 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.18.02 TETO

02.18.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.18.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

02.18.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

02.18.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

02.18.03 PAREDE E PISO

02.18.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada e circulação (tubulações para novo hidrante e adequações elétricas). Seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.18.03.02 Fornecimento e colocação de chapisco

Local: Espala do marco e espala de quina de parede conforme detalhamento arquitetônico.

02.18.03.03 Fornecimento e colocação de Reboco.

Local: Espala do marco e espala de quina de parede conforme detalhamento arquitetônico.

02.18.03.04 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Na circulação.

02.18.03.05 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Na circulação conforme detalhamento arquitetônico.

02.18.03.06 Fornecimento e colocação de cantoneira de alumínio igual aos pavimentos superiores

Local: Conforme detalhamento arquitetônico.

02.18.03.07 Fornecimento e colocação de marco e alisares em laminado melamínico BP, TX, borda de PVC no mesmo padrão e conforme detalhamento arquitetônico

Local: Onde foi removida a Porta Corta Fogo. Ver detalhamento arquitetônico e orientações da CONTRATANTE. Apresentar amostra.

02.18.03.08 Fornecimento e colocação de armário em mdf laminado 15mm, cor igual da parede, padrão tx, com porta de abrir, inclusive ferragens e fechadura cromada. Dimensões conforme detalhamento arquitetônico e conferência “in loco”. Padrão igual aos pavimentos superiores

Local: Na circulação. Ver detalhamento arquitetônico e orientações da CONTRATANTE. Apresentar amostra.

02.18.03.09 Fornecimento e colocação de soleira de granito igual a existente

Local: Onde foi removida a Porta Corta Fogo.

02.18.03.10 Fornecimento e colocação de rodapé de granito igual ao existente, inclusive espessura e altura

Local: Substituição nas áreas onde foi removido e onde necessário.

02.18.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.18.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.18.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.05 Fornecimento e colocação de painel central de alarme, marca NW, modelo CA-50 ENDEREÇÁVEL, com capacidade para até 50 endereços, alimentação elétrica de 110 Vca e fonte auxiliar com baterias de 24 Vcc.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S3 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.12 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente “M1” - 500x500mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.13 Fornecimento e colocação de placa de ACESSO RESTRITO- Fundo verde e letras brancas Dim. (12x25)cm fotoluminescente

Local: Acesso restrito e passagem para o subsolo. Apresentar amostra.

02.18.04.14 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.18.04.15 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 65mm

Local: Tubulação de acesso novo hidrante que será colocado no subsolo.

02.18.04.16 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente na tubulação de hidrantes, cor vermelha, e conforme orientações Bombeiro

Local: Tubulação aparente do hidrante.

02.18.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.18.06 GERAL

02.18.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.18.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.19 SUBSOLO

02.19.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

02.19.01.01 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.19.01.02 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

02.19.01.03 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor.

02.19.01.04 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

02.19.02 PAREDE

02.19.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

02.19.02.02 Alvenaria de tijolo de tijolo cerâmico furado- para parede de acabamento final de 15cm

Local: Bacia de contenção.

02.19.02.03 Fornecimento e colocação de chapisco

Local: Bacia de contenção

02.19.02.04 Fornecimento e colocação de reboco

Local: Bacia de contenção.

02.19.02.05 Fornecimento de tinta PVA Acrílica, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Bacia de contenção.

02.19.03 INSTALAÇÃO DE DRENO

02.19.03.01 Fornecimento e colocação de tubulação PVC para dreno D=50 mm.

Local: Bacia de contenção

02.19.03.02 Fornecimento e colocação de válvula e retenção universal D=2''.

Local: Bacia de contenção

02.19.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

02.19.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

02.19.04.03 Fornecimento e colocação de extintor sobre rodas pó químico seco (P.Q.S.) 80-B:C

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.11 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente P1, P2 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.12 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente A2 e A5 - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.13 Fornecimento e colocação de abrigo em chapa tipo interno 1 porta de aço carbono, completo, vidro transparente, com a inscrição "incêndio", suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensões 90 x 60 x 17 cm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.14 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.15 Fornecimento e colocação de esguicho tipo agulheta, requinte 13mm, junta de união engate rápido D = 38mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.16 Fornecimento e colocação de chave para conexões de engate rápido, (STORZ), 63 X 38 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.17 Fornecimento e colocação de adaptador de roscas 5 fios, d = 63 X 38 mm engate rápido

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.18 Fornecimento e colocação de registro globo angular, 210 LBS, 45º D = 63 mm para hidrante interno

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.19 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 65mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

02.19.04.20 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente na tubulação de hidrantes, cor vermelha, e conforme orientações Bombeiro

Local: Tubulação aparente do hidrante.

02.19.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

02.19.06 GERAL

02.19.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

02.19.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

02.20 ESCADA DE INCÊNDIO

02.20.01 PAREDE

02.20.01.01 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Preenchimento de furos de parafusos na alvenaria.

02.20.01.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Preenchimento de furos de parafusos na alvenaria.

02.20.02 ESQUADRIAS METÁLICAS

02.20.02.01 Adequação do corrimão conforme detalhamento a ser fornecido pela CONTRATANTE

Local: Conforme projeto de incêndio.

02.20.02.02 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente, inclusive fundo selador (local: corrimão)

Local: Conforme projeto de incêndio.

03 EDIFÍCIO CASTELLAR GUIMARÃES

03.01 13° PAVIMENTO – COBERTURA

03.01.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.01.01.01 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.01.01.02 Remoção das placas de identificação de uso

Local: Conforme uso local.

03.01.01.03 Remoção das placas de incêndio (E5)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.01.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.01.01.05 Remoção de porta, inclusive marco e alisar, inclusive afastamento e empilhamento

Local: Remoção de portas localizadas na caixa de escada de acesso ao  13º pavimento, seguir a orientação da CONTRATANTE. Destino Final.

03.01.01.06 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.01.02 PAREDE

03.01.02.01 Recolocação das placas de identificação de uso

Local: Conforme uso local.

03.01.02.02 Fornecimento de tinta PVA Acrílica, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Nos cômodos onde foram removidas as portas.

03.01.02.03 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, e nos locais das novas portas corta-fogo; seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.01.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.01.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.01.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.01.03.03 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.01.03.04 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.01.03.05 Fornecimento e colocação de Porta Corta Fogo, P-90, de abrir, uma folha com dobradiça especial, mola de fechamento, fechadura e demais ferragens de acabamento, dimensões 0,80 x 2,10m, inclusive marco

Local: Ver projeto de incêndio.

03.01.03.06 Fornecimento e colocação de Porta Corta Fogo, P-90, de abrir, uma folha com dobradiça especial, mola de fechamento, fechadura e demais ferragens de acabamento, dimensões 1,00 x 2,10m, inclusive marco

Local: Ver projeto de incêndio.

03.01.03.07 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente nos pavimentos.

Local: Porta Corta Fogo.

03.01.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.01.05 GERAL

03.01.05.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.01.05.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.02 12° PAVIMENTO

03.02.01REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.02.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.02.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

03.02.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.02.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.02.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.02.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

03.02.01.07 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.02.01.08 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.02.01.09 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.02.01.10 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

03.02.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.02.02 TETO

03.02.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.02.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.02.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.02.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.02.03 PAREDE

03.02.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.02.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.02.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

03.02.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.02.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.02.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.02.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S3, S8 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.14 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.04.15 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.02.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.02.06 GERAL

03.02.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.02.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.02.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.03 11° PAVIMENTO

03.03.01REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.03.01.01 Remoção de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente)

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.03.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

03.03.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.03.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.03.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.03.01.06 Remoção das tubulações de incêndio Sprinklers

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

03.03.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

03.03.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.03.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

03.03.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.03.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.03.02 TETO

03.03.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente

Local: Área do forro novo.

03.03.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.03.02.03 Lixamento da massa corrida do forro

Local: Área do forro novo.

03.03.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.03.03 PAREDE

03.03.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.03.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.03.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

03.03.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.03.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.03.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.12 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 40mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 32mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.14 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.15 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.04.16 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler

Local: Ver projeto de incêndio.

03.03.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

03.03.06 GERAL

03.03.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.03.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.03.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.04 10° PAVIMENTO

03.04.01REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.04.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.04.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

03.04.01.03 Rasgo de alvenaria.

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.04.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.04.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.04.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

03.04.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.04.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.04.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.04.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.04.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.04.02 TETO

03.04.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente

Local: Área do forro novo.

03.04.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.04.02.03 Lixamento da massa corrida do forro

Local: Área do forro novo.

03.04.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual ao existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.04.03 PAREDE

03.04.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.04.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.04.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.04.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.04.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.04.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.12 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 32mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.14 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.04.15 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler

Local: Ver projeto de incêndio.

03.04.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

03.04.06 GERAL

03.04.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.04.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.04.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.05 9° PAVIMENTO

03.05.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.05.01.01Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.05.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento.

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

03.05.01.03 Rasgo de alvenaria.

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.05.01.04 Remoção de extintor.

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.05.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.05.01.06 Remoção do laminado melamínico.

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

03.05.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.05.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.05.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.05.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

03.05.02 TETO

03.05.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.05.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo.

03.05.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.05.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

03.05.03 PAREDE

03.05.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria.

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.05.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo.

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.05.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente.

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.05.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.05.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.05.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.05.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8 DIM. (12X25cm).

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.05.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.05.06 GERAL

03.05.06.01 Recolocação de mobiliário existente.

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.05.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.05.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.06 8º PAVIMENTO

03.06.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.06.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.06.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

03.06.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.06.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.06.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.06.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.06.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.06.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.06.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.06.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.06.02 TETO

03.06.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.06.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.06.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.06.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.06.03 PAREDE

03.06.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.06.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.06.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.06.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.06.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.06.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.06.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.06.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.06.06 GERAL

03.06.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.06.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.06.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.07 7º PAVIMENTO

03.07.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.07.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.07.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

03.07.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.07.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.07.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.07.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

03.07.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.07.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.07.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.07.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.07.02 TETO

03.07.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.07.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.07.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.07.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.07.03 PAREDE

03.07.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.07.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.07.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.07.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.07.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.07.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos

03.07.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.07.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

03.07.06 GERAL

03.07.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.07.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.07.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.08 6º PAVIMENTO

03.08.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.08.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.08.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.08.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.08.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.08.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.08.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.08.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.08.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.08.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.08.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.08.02 TETO

03.08.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.08.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.08.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.08.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.08.03 PAREDE

03.08.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.08.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.08.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

03.08.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.08.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos

03.08.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos

03.08.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.08.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.08.06 GERAL

03.08.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.08.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.08.06.03 Limpeza geral de obra.

Local: No pavimento.

03.09 5º PAVIMENTO

03.09.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.09.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.09.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.09.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.09.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.09.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.09.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.09.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.09.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.09.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.09.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.09.02 TETO

03.09.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.09.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.09.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.09.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.09.03 PAREDE

03.09.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.09.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.09.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.09.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.09.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.09.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.09.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.09.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.09.06 GERAL

03.09.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.09.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.09.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.10 4º PAVIMENTO

03.10.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.10.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente)

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.10.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.10.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.10.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.10.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.10.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.10.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.10.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

03.10.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.10.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.10.02 TETO

03.10.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.10.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.10.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.10.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.10.03 PAREDE

03.10.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.10.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.10.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.10.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.10.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.10.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.10.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.10.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.10.06 GERAL

03.10.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.10.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.10.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.11 3º PAVIMENTO

03.11.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.11.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.11.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.11.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.11.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.11.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.11.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.11.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.11.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.11.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.11.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.11.02 TETO

03.11.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

02.11.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.11.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.11.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.11.03 PAREDE

03.11.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.11.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.11.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.11.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.11.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.11.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.11.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.11.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.11.06 GERAL

03.11.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.11.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.11.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.12 2º PAVIMENTO

03.12.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.12.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.12.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.12.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.12.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.12.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.12.01.06 Remoção do laminado melamínico.

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.12.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S8, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.12.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.12.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.12.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.12.02 TETO

03.12.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.12.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.12.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.12.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.12.03 PAREDE

03.12.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.12.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.12.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.12.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.12.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.12.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.12.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.12.06 GERAL

03.12.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.12.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.12.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.13 1º PAVIMENTO

03.13.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.13.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.13.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.13.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.13.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.13.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.13.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.13.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.13.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.13.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.13.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.13.02 TETO

03.13.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.13.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.13.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.13.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.13.03 PAREDE

03.13.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.13.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.13.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.13.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.13.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.13.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.13.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8, S9, S12, M2, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.04.12 Fornecimento e colocação de chave para conexões de engate rápido, (STORZ), 63 X 38 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.13.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.13.06 GERAL

03.13.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.13.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.13.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.14 PILOTIS

03.14.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.14.01.01Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

03.14.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.14.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.14.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.14.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.14.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.14.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S2, S3, S8, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.14.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

03.14.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.14.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.14.02 TETO

03.14.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.14.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.14.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.14.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.14.03 PAREDE

03.14.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.14.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.14.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme.

03.14.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.14.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.14.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.14.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8, S12, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.14.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.14.06 GERAL

03.14.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

03.14.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.14.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.15 ESTACIONAMENTO - NIVEL 03

03.15.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.15.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.15.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.15.01.03 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.15.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.15.01.05 Remoção das placas de incêndio (E8, S1, S2, S3, S8)

Local: Nas circulações e garagem, onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.15.01.06 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.15.01.07 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.15.02 TETO

03.15.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.15.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.15.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.15.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.15.03 PAREDE E PISO

03.15.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.15.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.15.03.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico.

Local: Abaixo do extintor.

03.15.03.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintores.

03.15.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.15.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.15.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S8 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.15.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.15.06 GERAL

03.15.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.15.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.16 ESTACIONAMENTO - NIVEL 02

03.16.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.16.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.16.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.16.01.03 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.16.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.16.01.05 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S2, S12)

Local: Nas circulações e garagem, onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.16.01.06 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.16.01.07 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.16.02 TETO

03.16.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.16.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.16.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.16.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.16.03 PAREDE E PISO

03.16.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.16.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.16.03.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico.

Local: Abaixo do extintor.

03.16.03.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintores.

03.16.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.16.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.16.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S8, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.16.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

03.16.06 GERAL

03.16.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.16.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.17 ESTACIONAMENTO - NIVEL 01

03.17.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.17.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

03.17.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.17.01.03 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.17.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.17.01.05 Remoção das placas de incêndio (E8, S3, S12)

Local: Nas circulações e garagem onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.17.01.06 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.17.01.07 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.17.02 TETO

03.17.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.17.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.17.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.17.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.17.03 PAREDE E PISO

03.17.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.17.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.17.03.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico.

Local: Abaixo do extintor.

03.17.03.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintores.

03.17.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.17.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.17.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.17.04.12 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente, inclusive fundo selador (local: guarda corpo)

Local: Guarda-corpo da rampa da garagem.

03.17.04.13 Guarda-corpo em tubo galvanizado DIN-2440, D=2" com subdivisões em tubo de aço D=1/2", H=1,05m.

Local: Guarda-corpo da rampa da garagem.

03.17.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.17.06 GERAL

03.17.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.17.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.18 SOBRELOJA

03.18.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.18.01.01 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.18.01.02 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.18.01.03 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.18.01.04 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, E12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

03.18.01.05 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

03.18.01.06 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.18.02 PAREDE

03.18.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.18.02.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.18.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.18.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.18.03.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.03.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.03.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.03.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.03.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.03.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.03.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.03.10 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.18.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.18.05 GERAL

03.18.05.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.18.05.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.19 PORTARIA E ACESSO RESTRITO

03.19.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.19.01.01 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme.

03.19.01.02 Remoção de porta corta fogo, inclusive marco.

Local: Porta Corta fogo. Destino final.

03.19.01.03 Remoção de porta e marco, inclusive afastamento e empilhamento

Local: Acesso restrito. Destino final.

03.19.01.04 Remoção de soleira de granito existente

Local: Porta Corta fogo.

03.19.01.05 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada e circulação (adequações elétricas). Seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.19.01.06 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.19.01.07 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

03.19.01.08 Remoção das placas de incêndio (E8)

Local: No pavimento.

03.19.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação.

03.19.01.10 Remoção da Central de Alarme de Incêndio inclusive fiação existente.

Local: Na circulação.

03.19.01.11 Demolição de rodapé em geral, inclusive argamassa de assentamento

Local: Serviço devido à remoção da porta corta fogo.

03.19.01.12 Remoção de textura

Local: Na circulação.

03.19.01.13 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.19.02 TETO

03.19.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

03.19.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

03.19.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

03.19.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

03.19.03 PAREDE, PISO E ADEQUAÇÃO DO GUARDA CORPO METÁLICO

03.19.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria-acima da porta corta-fogo, no interior da escada e circulação (adequações elétricas). Seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.19.03.02 Alvenaria de tijolo cerâmico furado- para parede de acabamento final de 15cm

Local: Área restrita- Complemento do guarda- corpo.

03.19.03.03 Fornecimento e colocação de chapisco

Local: Espala do marco e complemento do guarda corpo.

03.19.03.04 Fornecimento e colocação de reboco

Local: Espala do marco e complemento do guarda corpo.

03.19.03.05 Fornecimento de tinta PVA Acrílica, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Acesso restrito- Complemento do guarda- corpo.

03.19.03.06 Fornecimento e colocação de corrimão metálico, em tubo galvanizado, DIN 2440, D=1 1/2"

Local: Acesso restrito: No guarda- corpo.

03.19.03.07 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte cinza médio, inclusive fundo selador

Local: Acesso restrito: No corrimão.

03.19.03.08 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Na circulação.

03.19.03.09 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Na circulação conforme detalhamento arquitetônico.

03.19.03.10 Fornecimento e colocação de cantoneira de alumínio igual aos pavimentos superiores.

Local: Conforme detalhamento arquitetônico.

03.19.03.11 Fornecimento e colocação de marco e alisares em laminado melamínico BP, TX, borda de PVC no mesmo padrão e conforme detalhamento arquitetônico

Local: Onde foi removida a Porta Corta Fogo. Ver detalhamento arquitetônico e orientações da CONTRATANTE. Apresentar amostra.

03.19.03.12 Fornecimento e colocação de armário em mdf laminado 15mm, cor igual da parede, padrão tx, com portas de abrir, inclusive ferragens e fechadura cromada. Dimensões conforme detalhamento arquitetônico e conferência “in loco”. Padrão igual aos pavimentos superiores

Local: Na circulação. Ver detalhamento arquitetônico e orientações da CONTRATANTE. Apresentar amostra.

03.19.03.13 Fornecimento e colocação de soleira de granito igual a existente.

Local: Onde foi removida a Porta Corta Fogo.

03.19.03.14 Fornecimento e colocação de rodapé de granito igual ao existente, inclusive espessura e altura.

Local: Substituição nas áreas onde foi removido e onde necessário.

03.19.03.15 Fornecimento e colocação de acabamento da porta corta fogo conforme detalhamento arquitetônico

Local: Acesso restrito.

03.19.03.16 Fornecimento e colocação de perfil liso sem emendas e com acessórios (alumínio), cor preta, dimensão conforme orientação da CONTRATANTE, inclusive serviços necessários para passagem da fiação (furos e etc)

Obs: Apresentar amostra. Local: Portaria- Acima do espelho

03.19.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.19.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.19.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.05 Fornecimento e colocação de painel central de alarme, marca NW, modelo CA-50 ENDEREÇÁVEL, com capacidade para até 50 endereços, alimentação elétrica de 110 Vca e fonte auxiliar com baterias de 24 Vcc.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.07 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente “M1” - 500x500mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.09 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.12 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.13 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

03.19.04.14 Fornecimento e colocação de placa de ACESSO RESTRITO- Fundo verde e letras brancas Dim. (12x25)cm fotoluminescente

Local: Acesso restrito e passagem para o subsolo. Apresentar amostra.

03.19.04.15 Fornecimento e colocação de Porta Corta Fogo, P-90, de abrir, uma folha com dobradiça especial, mola de fechamento, fechadura e demais ferragens de acabamento e dimensões a serem conferidas “in loco” inclusive marco.

Local: Ver projeto de incêndio e detalhamento arquitetônico.

03.19.04.16 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente nos pavimentos

Local: Porta Corta Fogo- Face interna ao acesso restrito.

03.19.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.19.06 GERAL

03.19.06.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

03.19.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.20 SUBSOLO

03.20.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.20.01.01 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.20.01.02 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

03.20.01.03 Remoção de porta, inclusive marco e alisar, inclusive afastamento e empilhamento.

Local: Conforme projeto de incêndio. Destino Final.

03.20.01.04 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

03.20.02 PAREDE

03.20.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.20.02.02 Fornecimento e colocação de pintura igual a existente

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

03.20.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

03.20.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

03.20.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

03.20.03.03 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.20.03.04 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

03.20.03.05 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

03.20.03.06 Fornecimento e colocação de Porta Corta Fogo, P-90, de abrir, uma folha com dobradiça especial, mola de fechamento, fechadura e demais ferragens de acabamento, dimensões 0,80 x 2,10m, inclusive marco.

Local: Ver projeto de incêndio.

03.20.03.07 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente nos pavimentos.

Local: Porta Corta Fogo.

03.20.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

03.20.05 GERAL

03.20.05.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo. Deverá cobrir os equipamentos elétricos existentes.

03.20.05.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

03.21 ESCADA DE INCÊNDIO

03.21.01 PAREDE

03.21.01.01 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Preenchimento de furos de parafusos na alvenaria.

03.21.01.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Preenchimento de furos de parafusos na alvenaria.

03.21.02 ESQUADRIAS METÁLICAS

03.21.02.01 Adequação do guarda corpo e corrimão conforme detalhamento a ser fornecido pela CONTRATANTE

Local: Conforme projeto de incêndio.

03.21.02.02 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente, inclusive fundo selador (local: guarda corpo)

Local: Conforme projeto de incêndio.

03.21.02.03 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente, inclusive fundo selador (local: corrimão)

Local: Conforme projeto de incêndio.

04 EDIFÍCIO CARLOS BRANDÃO

04.01 13° PAVIMENTO – COBERTURA E MEZANINO DO 12º PAVIMENTO

04.01.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.01.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local- Mezanino- Área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.01.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local- Mezanino- No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,50m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

04.01.01.03 Demolição de alvenaria de tijolo e bloco sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

Local: Cobertura- Janela nova e existente conforme projeto de incêndio.

04.01.01.04 Remoção das portas metálicas.

Local: Cobertura- Porta de acesso a casa de máquinas, e casa de bomba. Conforme projeto de incêndio. Destino final.

04.01.01.05 Remoção da janela  metálica

Local: Cobertura- Remoção de janela localizada na casa da bomba, seguir a orientação da CONTRATANTE. Reaproveitamento conforme projeto de incêndio.

04.01.01.06 Rasgo de alvenaria

Local: Cobertura- Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.01.01.07 Remoção de extintor

Local: Cobertura e mezanino- Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.01.01.08 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Cobertura e mezanino- Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino Final.

04.01.01.09 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: Mezanino- De acordo com projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

04.01.01.10 Remoção das placas de incêndio (S8)

Local: Cobertura e mezanino- Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.01.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

04.01.02 TETO

04.01.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Mezanino- Área do forro novo.

04.01.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Mezanino- Área do forro novo.

04.01.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Mezanino- Área do forro novo.

04.01.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Mezanino- Área do forro novo +20m².

04.01.03 PAREDE

04.01.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Cobertura- Enchimento de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.01.03.02 Fornecimento e colocação de Janela veneziana fixa em chapa 14 - PADRÃO SEDS

Local: Cobertura- Nova janela para atender o projeto de incêndio.

04.01.03.03 Colocação de janela basculante existente, inclusive fornecimento e colocação de material necessário para assentamento

Local: Cobertura- Mudança de local da janela  conforme projeto de incêndio.

04.01.03.04 Alvenaria de tijolo cerâmico furado- para parede de acabamento final de 15 cm

Local: Cobertura- Casa de bombas- Fechamento de vão de janela existente conforme projeto de incêndio.

04.01.03.05 Fornecimento e colocação de chapisco.

Local: Cobertura- Casa de bombas- Fechamento de vão de janela existente conforme projeto de incêndio.

04.01.03.06 Fornecimento e colocação de reboco

Local: Cobertura- Casa de bombas- Fechamento de vão de janela existente conforme projeto de incêndio.

04.01.03.07 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Mezanino.

04.01.03.08 Lixamento da massa corrida de parede

Local: Mezanino.

04.01.03.09 Fornecimento de tinta PVA Acrílica, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Mezanino.

04.01.03.10 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Cobertura e área externa (fachada).

04.01.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.01.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Cobertura e mezanino- Ver projeto de incêndio.

04.01.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Cobertura e mezanino- Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.01.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Cobertura e mezanino- Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.01.04.04 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S8, S9 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.01.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.01.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.01.04.07 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.01.04.08 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Mezanino- Ver projeto de incêndio.

04.01.04.09 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Mezanino- Ver projeto de incêndio.

04.01.04.10 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Mezanino- Ver projeto de incêndio.

04.01.04.11 Fornecimento e colocação de Porta Corta Fogo, P-90, de abrir, uma folha com dobradiça especial, mola de fechamento, fechadura e demais ferragens de acabamento, dimensões 0,80 x 2,10m, inclusive marco.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.01.04.12 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente nos pavimentos

Local: Cobertura- Ver projeto de incêndio.

04.01.04.13 Adequação da escada metálica caracol conforme detalhamento arquitetônico e projeto de incêndio, inclusive pintura igual a existente.

Local: Mezanino- Ver projeto de incêndio.

04.01.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.01.06 GERAL

04.01.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.01.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.01.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.02 12° PAVIMENTO

04.02.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.02.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.02.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

04.02.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE

04.02.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.02.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.02.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

04.02.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.02.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.02.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico. Reaproveitamento.

04.02.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.02.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

04.02.02 TETO

04.02.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.02.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.02.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.02.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

04.02.03 PAREDE

04.02.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.02.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.02.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente.

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.02.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.02.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.02.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.02.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.12 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.13 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.04.14 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.02.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.02.06 GERAL

04.02.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.02.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.02.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.03 11° PAVIMENTO

04.03.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.03.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.03.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

04.03.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.03.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.03.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.03.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

04.03.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.03.01.08 Remoção das placas de incêndio (E8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.03.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.03.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.03.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.03.02 TETO

04.03.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.03.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.03.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.03.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

04.03.03 PAREDE

04.03.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.03.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.03.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.03.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.03.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.03.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.03.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 32mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.14 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.15 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.04.16 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.03.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.03.06 GERAL

04.03.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.03.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.03.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.04 10° PAVIMENTO

04.04.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.04.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.04.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

04.04.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.04.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.04.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.04.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

04.04.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.04.01.08 Remoção das placas de incêndio (E8, S2)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.04.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.04.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.04.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.04.02 TETO

04.04.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.04.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.04.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.04.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

04.04.03 PAREDE

04.04.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.04.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.04.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.04.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.04.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.04.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.04.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.14 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.04.15 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.04.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.04.06 GERAL

04.04.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.04.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.04.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.05 9° PAVIMENTO

04.05.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.05.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.05.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

04.05.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.05.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.05.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.05.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.05.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.05.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.05.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.05.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

04.05.02 TETO

04.05.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.05.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo.

04.05.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.05.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do forro novo +20m².

04.05.03 PAREDE

04.05.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.05.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo.

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.05.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.05.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.05.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.05.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.12 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.13 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.04.14 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.05.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.05.06 GERAL

04.05.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.05.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.05.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.06 8° PAVIMENTO

04.06.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.06.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.06.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

04.06.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.06.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.06.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.06.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

04.06.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.06.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S2)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.06.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.06.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.06.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte.

Local: Conforme itens acima.

04.06.02 TETO

04.06.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.06.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.06.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.06.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.06.03 PAREDE

04.06.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.06.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.06.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.06.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.06.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.06.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.06.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.13 Fornecimento e colocação de esguicho tipo agulheta, requinte 13mm, junta de união engate rápido D = 38mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.14 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 32mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.15 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.16 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.04.17 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.06.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.06.06 GERAL

04.06.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.06.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.06.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.07 7° PAVIMENTO

04.07.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.07.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.07.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária, SPK ou outro ponto.

04.07.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.07.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.07.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.07.01.06 Remoção das tubulações de incêndio sprinkler

Local: De acordo com Projeto e bicos com afastamento menor do que 40cm em relação a qualquer obstrução.

04.07.01.07 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.07.01.08 Remoção das placas de incêndio (E5, E8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.07.01.09 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação.

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.07.01.10 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.07.01.11 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.07.02 TETO

04.07.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.07.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.07.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.07.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.07.03 PAREDE

04.07.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.07.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.07.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.07.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.07.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.07.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.07.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.13 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 25mm.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.14 Fornecimento e colocação de sprinkler pendente 15 mm (1/2") 68º C

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.04.15 Fornecimento e colocação de canopla para sprinkler.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.07.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.07.06 GERAL

04.07.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.07.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.07.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.08 6° PAVIMENTO

04.08.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.08.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.08.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

04.08.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.08.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.08.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.08.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.08.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S2)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.08.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.08.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.08.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.08.02 TETO

04.08.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.08.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.08.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.08.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.08.03 PAREDE

04.08.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.08.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.08.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.08.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.08.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.08.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.08.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.08.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.08.06 GERAL

04.08.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.08.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.08.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.09 5° PAVIMENTO

04.09.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.09.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.09.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

04.09.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.09.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.09.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.09.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.09.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.09.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.09.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.09.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.09.02 TETO

04.09.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.09.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.09.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.09.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.09.03 PAREDE

04.09.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.09.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.09.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.09.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.09.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.09.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.09.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.09.06 GERAL

04.09.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.09.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.09.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.10 4° PAVIMENTO

04.10.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.10.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.10.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

04.10.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.10.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.10.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.10.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.10.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.10.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.10.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.10.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.10.02 TETO

04.10.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.10.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.10.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.10.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.10.03 PAREDE

04.10.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.10.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.10.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.10.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.10.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.10.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.10.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.10.06 GERAL

04.10.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.10.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.10.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.11 3° PAVIMENTO

04.11.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.11.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.11.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

04.11.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.11.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.11.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminárias autônomas existentes.

04.11.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.11.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.11.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.11.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.11.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.11.02 TETO

04.11.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.11.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.11.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.11.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.11.03 PAREDE

04.11.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.11.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.11.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.11.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.11.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.11.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.11.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.11.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.11.06 GERAL

04.11.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.11.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.11.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.12 2° PAVIMENTO

04.12.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.12.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.12.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

04.12.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.12.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.12.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminárias autônomas existentes.

04.12.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.12.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.12.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.12.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.12.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.12.02 TETO

04.12.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.12.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.12.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.12.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.12.03 PAREDE

04.12.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.12.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.12.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.12.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.12.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.12.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.12.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.12.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.12.06 GERAL

04.12.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.12.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.12.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.13 1° PAVIMENTO

04.13.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.13.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.13.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

04.13.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.13.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.13.01.05 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminárias autônomas existentes.

04.13.01.06 Remoção do laminado melamínico

Local: Na circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.13.01.07 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.13.01.08 Remoção da porta e acabamento do abrigo de hidrante, inclusive sua recolocação

Local: Nos hidrantes onde terá remoção do laminado melamínico - Reaproveitamento.

04.13.01.09 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.13.01.10 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.13.02 TETO

04.13.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.13.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.13.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.13.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.13.03 PAREDE

04.13.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.13.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.13.03.03 Fornecimento e colocação de laminado melamínico igual ao existente

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.13.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.13.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.13.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.13.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.13.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.13.06 GERAL

04.13.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.13.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.13.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.14 PILOTIS

04.14.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.14.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.14.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

04.14.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.14.01.04 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminárias autônomas existentes.

04.14.01.05 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.14.01.06 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S3, S12)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.14.01.07 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.14.01.08 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.14.02 TETO

04.14.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.14.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.14.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.14.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.14.03 PAREDE

04.14.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.14.03.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.14.03.03 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.14.03.04 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.14.03.05 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Referente à circulação onde será instalado o novo sistema de alarme

04.14.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.14.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.14.04.03 Fixação do suporte de extintor no piso.

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.14.04.04 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.05 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.11 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.04.12 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.14.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.14.06 GERAL

04.14.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.14.06.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.14.06.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.15 ESTACIONAMENTO - NIVEL 03

04.15.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.15.01.01 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.15.01.02 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.15.01.03 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2, S12)

Local: Nas circulações e garagem, onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.15.01.04 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual

04.15.01.05 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.15.02 PAREDE E PISO

04.15.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.15.02.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.15.02.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico.

Local: Abaixo do extintor.

04.15.02.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintores.

04.15.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.15.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.15.03.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.03.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.15.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.15.05 GERAL

04.15.05.01 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.16 ESTACIONAMENTO - NIVEL 02

04.16.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.16.01.01 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.16.01.02 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.16.01.03 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.16.01.04 Remoção das placas de incêndio (E8, S1, S2, S12)

Local: Nas circulações e garagem onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.16.01.05 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.16.01.06 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.16.02 PAREDE E PISO

04.16.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.16.02.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.16.02.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico.

Local: Abaixo do extintor.

04.16.02.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintores.

04.16.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.16.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.16.03.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.03.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.16.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.16.05 GERAL

04.16.05.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.16.05.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.17 ESTACIONAMENTO - NIVEL 01

04.17.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.17.01.01 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.17.01.02 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.17.01.03 Remoção de luminárias autônomas existentes

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.17.01.04 Remoção das placas de incêndio (E5, E8, S1, S2)

Local: Nas circulações e garagem, onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.17.01.05 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.17.01.06 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.17.02 PAREDE E PISO

04.17.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.17.02.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.17.02.03 Fornecimento e colocação de piso tátil, emborrachado, cor conforme detalhamento arquitetônico

Local: Abaixo do extintor.

04.17.02.04 Pintura sinalização de piso epóxi sobre pisos cimentados, para equipamentos de incêndio (alarme, extintor).

Local: Alarme e extintores.

04.17.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.17.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.17.03.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente em PVC P4 Dim. (30X30)cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.03.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.17.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.17.05 GERAL

04.17.05.01 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.17.05.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.18 SOBRELOJA

04.18.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.18.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na sala sobreloja.

04.18.01.02 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada e furo para o ramal novo do hidrante, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.18.01.03 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Todos os ambientes onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.18.01.04 Remoção das placas de incêndio (E8)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.18.01.05 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação onde houver o acionador manual.

04.18.01.06 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.18.02 PAREDE

04.18.02.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, seguir a orientação da CONTRATANTE. Derivação ponto de hidrante.

04.18.02.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada, parede novo hidrante, parede ar-condicionado, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.18.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.18.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.18.03.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S2, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.06 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.08 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.10 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.18.03.11 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 65mm

Local: Ramal de hidrante novo para ser colocado na Ouvidoria mezanino.

04.18.03.12 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente nos pavimentos e conforme orientações Bombeiro

Local: Tubulação aparente do hidrante.

04.18.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.18.05 GERAL

04.18.05.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.18.05.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.18.05.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.19 PORTARIA E ACESSO RESTRITO

04.19.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.19.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente), inclusive purificador.

Local: Acesso restrito.

04.19.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme.

04.19.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Rasgo de alvenaria- acima da porta corta-fogo, no interior da escada e circulação (adequações elétricas). Seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.19.01.04 Demolição de alvenaria de tijolo e bloco sem aproveitamento do material, inclusive afastamento.

Local: Abertura de vão de porta do acesso restrito- descolamento da porta existente conforme orientação da CONTRATANTE.

04.19.01.05 Remoção de porta, inclusive marco e alisar, inclusive afastamento e empilhamento.

Local: Acesso restrito. Marco- Sem reaproveitamento e porta, alisares, ferragens e fechadura com reaproveitamento.

04.19.01.06 Remoção de soleira de granito existente

Local: Porta Corta fogo e porta de madeira.

04.19.01.07 Remoção de porta corta-fogo inclusive marco e alisar, inclusive afastamento e empilhamento.

Local: Remoção de porta localizada no hall do pavimento térreo, conforme projeto. Destino final.

04.19.01.08 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.19.01.09 Remoção de luminárias autônomas existentes.

Local: Onde houver luminária autônoma existente. Destino final.

04.19.01.10 Remoção das placas de incêndio (E8)

Local: No pavimento.

04.19.01.11 Remoção do acionador de alarme.

Local: Na circulação.

04.19.01.12 Remoção da Central de Alarme de Incêndio inclusive fiação existente.

Local: Na circulação.

04.19.01.13 Demolição de rodapé em geral, inclusive argamassa de assentamento

Local: Serviço devido à remoção da porta corta fogo e abertura de vão de porta do acesso restrito.

04.19.01.14 Remoção de textura

Local: Na circulação.

04.19.01.15 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.19.02 TETO

04.19.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.19.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.19.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.19.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.19.03 PAREDE E PISO

04.19.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Enchimento- acima da porta corta-fogo, no interior da escada e circulação (adequações elétricas). Seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.19.03.02 Alvenaria de tijolo cerâmico furado- para parede de acabamento final de 15cm

Local: Fechamento de vão do acesso restrito conforme projeto de incêndio.

04.19.03.03 Fornecimento e colocação de chapisco

Local: Fechamento de vão do acesso restrito e espala do marco.

04.19.03.04 Fornecimento e colocação de reboco

Local: Fechamento de vão do acesso restrito e espala do marco.

04.19.03.05 Fornecimento e colocação de marco e alizares em laminado melamínico BP, TX, borda de PVC no mesmo padrão e conforme detalhamento arquitetônico

Local: Onde foi removida a Porta Corta Fogo. Ver detalhamento arquitetônico e orientações da CONTRATANTE. Apresentar amostra.

04.19.03.06 Fornecimento e colocação de marco de madeira igual ao existente, colocação de porta, alizares, ferragens, fechadura reaproveitadas e material necessário para sua colocação.  Fornecimento e colocação de verniz igual ao existente, inclusive lixamento

Local: No novo vão aberto do acesso restrito.

04.19.03.07 Fornecimento e colocação de soleira de granito igual a existente

Local: Onde foi removida a Porta Corta Fogo e a nova porta de acesso restrito.

04.19.03.08 Massa de PVA para regularização do laminado de parede

Local: Na circulação.

04.19.03.09 Fornecimento e colocação de laminado melamínico conforme detalhamento arquitetônico

Local: Circulação- Acesso entre a escada de incêndio e a portaria.

04.19.03.10 Fornecimento de tinta PVA Acrílica, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Pintura de todas as paredes do acesso restrito.

04.19.03.11 Fornecimento e colocação de rodapé de granito igual ao existente- padrão igual ao existente, inclusive espessura e altura

Local: Circulação e acesso restrito.

04.19.03.12 Adequação da tubulação e instalação do purificador de água conforme orientações da CONTRATANTE

Local: Acesso restrito.

04.19.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.19.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.19.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.06 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente “M1” - 500x500mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.07 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S17, DIM. (15X15cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.08 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente M4, DIM. (12X25cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.09 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.10 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.11 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.04.12 Fornecimento e colocação de placa de ACESSO RESTRITO- Fundo verde e letras brancas Dim. (12x25)cm fotoluminescente

Local: Circulação- Acesso restrito (passagem para subsolo e onde foi deslocada a porta de madeira).

04.19.04.13 Fornecimento e colocação de painel central de alarme, marca NW, modelo CA-50 ENDEREÇÁVEL, com capacidade para até 50 endereços, alimentação elétrica de 110 Vca e fonte auxiliar com baterias de 24 Vcc.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.19.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.19.06 GERAL

04.19.06.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.19.06.02 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento

04.20 OUVIDORIA

04.20.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.20.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Na área de serviço a ser executado do projeto de incêndio.

04.20.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: No forro conforme projeto de incêndio e alarme. Obs: Deverá ser considerado corte de 0,30m para cada lado do eixo da luminária ou outro ponto.

04.20.01.03 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.20.01.04 Remoção das placas de incêndio (E5)

Local: Nas circulações onde houver placas com o tamanho em desacordo com do projeto.

04.20.01.05 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.20.02 TETO

04.20.02.01 Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.20.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.20.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.20.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.20.02.05 Construção/ Montagem e desmontagem de andaime para montagem da tubulação do hidrante e revestimento interno de forros

Local: Área do forro novo. Sala arquivo.

04.20.03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.20.03.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.03.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.20.03.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.03.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.03.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S1, S2, S3, S12 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.03.06 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.03.07 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.03.08 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 15 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.03.09 Fornecimento e colocação de esguicho tipo agulheta, requinte 13mm, junta de união engate rápido D = 38mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.03.10 Fornecimento e colocação de chave para conexões de engate rápido, (STORZ), 63 X 38 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.20.04 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.20.05 GERAL

04.20.05.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.20.05.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.20.05.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.21 MEZANINO- OUVIDORIA

04.21.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.21.01.01 Deslocamento de mobiliário existente (dentro do mesmo ambiente).

Local: Salas e arquivo.

04.21.01.02 Demolição de forro de gesso acartonado inclusive afastamento e empilhamento

Local: Devido às luminárias de emergência e tubo do hidrante conforme projeto de incêndio e alarme. Obs.: Deverá ser considerado corte de 0,50m para cada lado do eixo da luminária.

04.21.01.03 Rasgo de alvenaria

Local: Conforme projeto de incêndio e alarme.

04.21.01.04 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.21.01.05 Remoção de entulho, carga e transporte

Local: Conforme itens acima.

04.21.02 TETO

04.21.02.01Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado igual ao existente.

Local: Área do forro novo.

04.21.02.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo.

04.21.02.03 Lixamento da massa corrida do forro.

Local: Área do forro novo.

04.21.02.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do forro novo +20m².

04.21.03 PAREDE

04.21.03.01 Enchimento de rasgo de alvenaria

Local: Referente ao preenchimento do rasgo de alvenaria, seguir a orientação da CONTRATANTE.

04.21.03.02 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos

Local: Área do hidrante novo.

04.21.03.03 Lixamento da massa corrida.

Local: Área do hidrante novo.

04.21.03.04 Fornecimento de tinta PVA Látex, cor igual a existente, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Área do hidrante novo +20m².

04.21.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.21.04.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.02	 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Todos os extintores serão novos.

04.21.04.03 Fornecimento e colocação do acionador manual alarme de incêndio.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.04 Fornecimento e colocação de avisador sonoro -cor preta, 24 V, 120 decibéis, tipo sirene.

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.05 Fornecimento e colocação de placa em PVC fotoluminescente S3, S9 DIM. (12X25cm)

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.06 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.07 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E8" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.08 Fornecimento e colocação de abrigo em chapa tipo interno 1 porta de aço carbono, completo, vidro transparente, com a inscrição "incêndio", suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensões 45 x 60 x 17 cm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.09 Fornecimento e colocação de mangueira de fibra sintética e borracha, D = 38MM, 20 m

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.10 Fornecimento e colocação de esguicho tipo agulheta, requinte 13mm, junta de união engate rápido D = 38mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.11 Fornecimento e colocação de chave para conexões de engate rápido, (STORZ), 63 X 38 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.12 Fornecimento e colocação de adaptador de roscas 5 fios, d = 63 X 38 mm engate rápido

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.13 Fornecimento e colocação de registro globo angular, 210 LBS, 45º D = 63 mm para hidrante interno

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.14 Fornecimento e colocação de tubo aço galvanizado inclusive conexões e suporte, 65mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.21.04.15 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente nos pavimentos e conforme orientações Bombeiro

Local: Tubulação aparente do hidrante.

04.21.05 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico

04.21.06 ESCADA INTERNA OUVIDORIA - ESTRUTURA METÁLICA

04.21.06.01 Adaptação do Guardo Corpo existente e instalação de corrimão.

Local: Escada de acesso ao mezanino conforme projeto de incêndio e detalhamento arquitetônico.

04.21.06.02 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente, inclusive fundo selador (local: guarda corpo)

Local: Escada de acesso ao mezanino conforme projeto de incêndio e detalhamento arquitetônico.

04.21.06.03 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente, inclusive fundo selador (local: corrimão)

Local: Escada de acesso ao mezanino conforme projeto de incêndio e detalhamento arquitetônico.

04.21.07 GERAL

04.21.07.01 Recolocação de mobiliário existente

Local: Área do serviço executado do projeto de incêndio.

04.21.07.02 Fornecimento e colocação de lona

Local: Onde necessário para manter o cômodo limpo.

04.21.07.03 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.22	SUBSOLO

04.22.01REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.22.01.01 Remoção de extintor

Local: Todos os ambientes onde houver extintor. OBS: Todos os extintores serão trocados. Destino Final.

04.22.02 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

04.22.02.01 Fornecimento e colocação de luminária de emergência 30 LEDS, 24 Vcc, consumo máximo de 5W

Local: Ver projeto de incêndio.

04.22.02.02 Fornecimento e colocação de extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 Kg

Local: Ver projeto de incêndio. Extintor novo.

04.22.02.03 Fornecimento e colocação de placa fotoluminescente "E5" - 300 X 300 mm

Local: Ver projeto de incêndio.

04.22.03 INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME

Vide memorial descritivo em anexo

Local: Conforme projeto de incêndio elétrico.

04.22.04 GERAL

04.22.04.01 Limpeza geral de obra

Local: No pavimento.

04.23 ESCADA DE INCÊNDIO

04.23.01 PAREDE

04.23.01.01 Fornecimento de massa corrida PVA Látex, inclusive aplicação - duas demãos.

Local: Preenchimento de furos de parafusos na alvenaria.

04.23.01.02 Fornecimento de textura cor igual a existente em rolo.

Local: Preenchimento de furos de parafusos na alvenaria.

04.23.02 ESQUADRIAS METÁLICAS

04.23.02.01 Adequação do guarda-corpo e corrimão conforme detalhamento a ser fornecido pela CONTRATANTE

Local: Conforme projeto de incêndio.

04.23.02.02 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente, inclusive fundo selador (local: guarda-corpo)

Local: Conforme projeto de incêndio.

04.23.02.03 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte igual ao existente, inclusive fundo selador (local: corrimão)

Local: Conforme projeto de incêndio.

_________________________________________

Eng. Filipe Araujo dos Reis,

Crea: 89.302/D-MG