ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA PASSEIOS

Av. Álvares Cabral, nº1690 e nº 1740

Rua Dias Adorno, nº347 e nº 367

Belo Horizonte - MG

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma dos passeios públicos, em frente aos edifícios Castellar Guimarães, José Campomizzi e Carlos Brandão, localizados, respectivamente, na Av. Álvares Cabral, nº 1690 e 1740 e na Rua Dias Adorno, nº 347 e 367.  Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

90 (noventa) dias corridos.

I-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Todos os componentes utilizados deverão obedecer às prescrições das normas respectivas da ABNT.

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dos mesmos.

Caberá à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas.

Caberá à CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá manter a área de trabalho constantemente limpa.

Os serviços serão executados no horário normal de expediente. Caso necessário, poderão ser executados também nos finais de semana e feriados, a serem agendados com a CONTRATANTE. A execução de serviços fora do horário de expediente normal não implica em ônus à CONTRATANTE.

II - ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO

OBSERVAÇÕES:

a) Devem ser apresentadas amostras de todo o material, conforme solicitado pela CONTRATANTE;

b) Caberá à CONTRATADA selecionar a equipe com capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com os prazos definidos pela CONTRATANTE;

c) Somente começar as demolições/remoções após a presença da Fiscalização.

d) Deverá entrar em contato com a Gasmig para orientação da tubulação dos passeios, antes da sua demolição/ remoção, no mínimo 5 dias antes de iniciar os serviços. Tel- 177.

e) Tomar cuidado com a tubulação existente para não danificar.

f)  Seguir as orientações da fiscalização e projeto do MPE, inclusive detalhe da Prefeitura PBH.

g) Apresentar o controle de caçambas para medição.

III- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- 1.1 Encarregado geral - Durante todo o período da obra.

- 1.2 Engenheiro Civil- 3 vezes por semana durante 2 horas.

- 1.3 Emissão de certidão de A.R.T.

- 2.0 ED. CASTELLAR GUIMARÃES

- 2.1 Demolições e remoções do passeio

- 2.1.1 Demolição do cercamento das árvores com revestimento cimentado

- 2.1.2  Demolição do meio- fio em concreto com apicoamento

- Local: Ver planta de reforma- Demolir o meio-fio com martele até o nível da rua com orientação da fiscalização no acesso de veículos, mais ou menos 3cm abaixo do nível da rua para o acesso de pedestre, na extensão de 2m- ver rampa e no restante do meio-fio mais ou menos 5cm acima do nível da rua e conforme inclinação da rampa.

- 2.1.3 Remoção do meio-fio em pedra com reaproveitamento

- Local: Planta de demolição- Reaproveitar as pedras nos demais passeios, caso necessário na ocasião da obra.

- 2.1.4 Demolição da sarjeta

- Local: Planta de demolição: Onde necessário.

- 2.1.5 Remoção de calçada Portuguesa com ou sem reaproveitamento e colchão

- Local: Planta de demolição: Referem-se as áreas das legendas “A” e “C”.

- 2.1.6 Remoção do rejunte e seleção da pedras da calçada Portuguesa para reaproveitamento

- Local: Planta de demolição: Deverão ser selecionadas as melhores pedras das legendas “A” e “C” para reaproveitamento na área da legenda “C” conforme projeto de reforma mais 1m² de pedras para destino final.

- 2.1.7 Remoção de tampa de caixa do passeio

- Local: Ver planta de reforma- Rampa para pedestre.

- 2.1.8 Rebaixar altura da caixa do passeio

- Local: Ver planta de reforma- Para nivelar com a rampa para pedestre.

- 2.1.9 Transporte de material demolido em caçamba

- Local:  Planta de demolição: Todos os itens acima, exceto a área da calçada Portuguesa com reaproveitamento- Ver área da legenda “C” reforma mais 1m² deste material para destino final e tampa de caixa de passeio.

- 2.1.10 Colocação/remoção de piso tabuado em compensado resinado pintado com esmalte sintético

- Local:  Acesso a portaria. Cor a definir.

- 2.2 Execução do passeio

- 2.2.1 Regularização e compactação manual

- Planta de reforma: Área do piso da calçada Portuguesa, piso cimentado frisado e piso do ladrilho hidráulico.

- 2.2.2 Reconstituição da caixa do passeio com revestimento igual ao existente

- Local: Planta de reforma- Para nivelar com a rampa de acesso de pedestre.

- 2.2.3 Colocação de tampa de caixa do passeio

- Local: Planta de reforma- Conforme item acima.

- 2.2.4 Fornecimento e colocação de forma de chapa plastificada, e=18mm para alinhar o meio-fio, inclusive desforma

- Local: Planta de reforma: Em toda extensão do acesso de veículos referente a legenda “D” .

- 2.2.5 Piso em concreto armado, e=15cm, fck=30MPa, aço  CA-50A, ø =6,3 mm – malha 10 X 10 cm

- O piso em concreto deverá cobrir o meio-fio demolido do  nível da rua até a altura de 5cm acabado.

- Fazer  marcação para definir acesso de veículos e o meio-fio conforme orientação da fiscalização.

- Local: Planta de reforma: Todo o acesso de veículos referente a legenda “D” - acabamento frisado, pisos de ladrilho hidráulico e meio-fio- acabamento liso.

- 2.2.6 Fornecimento e colocação de meio-fio de concreto armado, fck=20MPa, aço CA-50A, ø =6,3 mm, inclusive forma de chapa plastificada, e=18mm, inclusive desforma

- Local: Planta de reforma: O meio-fio da rampa para acesso de pedestre, na extensão de 2m deverá ficar na altura final nivelada com a rua e o restante do meio-fio na altura de 20cm e a inclinação da rampa fazendo a concordância do nível da rua com a altura de 20cm com acabamento liso.

- 2.2.7 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC e conexões

- Remover a tubulação existente e emendar corretamente com a existente.

- Local: Meio-fio/ passeio.

- 2.2.8 Fornecimento e colocação de sarjeta em concreto, preparo manual

- Local: Reconstituição da sarjeta onde necessário e com orientação da fiscalização.

- 2.2.9  Contrapiso de concreto, e = 8cm, fck = 15MPa. Padrão Prefeitura de PBH

- Local: Planta de reforma: Área do piso cimentado e piso do ladrilho hidráulico, exceto na área da rampa de acesso de veículos.

- 2.2.10 Piso cimentado desempenado e acabamento frisado, argamassa 1:3, e = 3 cm. Padrão Prefeitura de PBH

- Local: Planta de reforma: Ver legenda “D”, exceto rampa de acesso de veículos.

- 2.2.11 Fornecimento e assentamento de calçada Portuguesa, inclusive colchão

As pedras devem ser assentadas sobre colchão de areia e cimento, traço (1:7) esp.= 6 a 10 cm, individualmente, dimensões uniformes, sua melhor face voltada para cima.

Serão justapostas, de forma a deixarem juntas definidas apenas pelas irregularidades de suas faces laterais, devendo ser batidas com martelo de calceteiro. Deve se tomar o cuidado de remover o excesso de argamassa durante o assentamento.

Onde houver desenho deverá ser marcado com gabarito.  A marcação será executada por pessoal habilitado, de modo a observar as declividades do projeto e contorno do desenho ornamental fornecido.

O enchimento de juntas entre as pedras deve ser efetuado com mistura a seco de areia fina peneirada e cimento com traço (1:3 de cimento e areia), espalhada sobre elas. O pavimento deve ser em seguida irrigado e compactado com soquete de madeira, e a socagem das pedras deve ocorrer sempre após sua irrigação, para perfeita estabilidade da pavimentação.

A cura deverá ser procedida com molhagens diárias durante 7 dias.

Neste espaço de tempo, proteger o serviço através de tapumes ou telas plásticas para  evitar a passagem de pessoas e ciclistas sobre o mesmo.

Por fim, deve-se realizar a lavagem/ limpeza das pedras.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda “A”.

- 2.2.12 Reassentamento de calçada Portuguesa, inclusive fornecimento e assentamento de colchão

- Local: Planta de reforma: Ver legenda “C”.

- 2.2.13 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico liso, placas de 20x20cm, acabamento rugoso, antiderrapante, na cor natural

Características:

As características técnicas dos ladrilhos devem atender às prescrições da NBR 9457 - “Ladrilho hidráulico”, nas seguintes características:

• Absorção de água: 5

• Resistência ao desgaste por abrasão: 10

• Módulo de Ruptura à flexão: 5

• Dimensões (comprimento, largura  e espessura): 20 x 20 x 2 cm

Composição: Mistura de cimento, areia, água, aditivos e pigmentação;

Formato: Placas com dimensões 20x20cm, espessura 20mm;

Resistência a compressão: 35Mpa – Normas NBR-9780 e NBR-9781;

Classificação construtiva: comercial-34 – Normas NBR-5719 e NBR-7207;

Resistência a fogo: classe II-A – Normas NBR-9442;

O piso deve estar nivelado para receber as placas do ladrilho hidráulico, respeitando as medidas das mesmas para que não se forme desnível.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda.

- 2.2.14 Fornecimento e assentamento de piso podotátil em ladrilho hidráulico (cor vermelha), placas de 20x20cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004

- Ver características do item correspondente.

Aplicação: Piso modulado conforme detalhamento arquitetônico, com continuidade da textura e padrão na informação. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a garantia do funcionamento deste revestimento. A aplicação deve atender os parâmetros da NBR-9050/2004 e/ou correlatas às normas técnicas brasileira de acessibilidade.

- 2.2.14.1 Piso  direcional, 20 x 20 cm

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres.

Observação: as dimensões dos relevos do piso direcional devem estar de acordo com a norma NBR9050/2004.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda.

- 2.2.14.2 Piso  de alerta, 20 x 20 cm

A forma do piso de alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

Observação: as dimensões dos relevos do piso de alerta devem estar de acordo com a norma NBR9050/2004.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda.

- 2.2.15 Fornecimento e assentamento de arremate de concreto ao redor das árvores, inclusive acabamento sarrafeado e desempenado

- Local: Ver detalhamento conforme padrão da Prefeitura PBH.

- 2.2.16 Lavação da calçada Portuguesa com produto adequado para sua limpeza

- Utilização de enceradeira e/ou jateadora de água de alta pressão, inclusive utilização de equipamento individual.

- Deverá ser feita amostra para aprovação da limpeza a CONTRANTANTE.

- Local: Planta de reforma: Toda a calçada.

- 3.0 ED. CAMPOMIZZI

- 3.1 Demolições e remoções do passeio

- 3.1.1 Demolição do cercamento das árvores com revestimento cimentado

- 3.1.2 Remoção de cimentado cobrindo o meio-fio de pedra, onde necessário

- Local: Em todas as suas faces.

- 3.1.3 Remoção de calçada Portuguesa com ou sem reaproveitamento e colchão

- Local: Planta de demolição: Referem-se as áreas das legendas “A” e “C”.

- 3.1.4 Remoção do rejunte e seleção da pedras da calçada Portuguesa para reaproveitamento

- Local: Planta de demolição/ reforma: Deverão ser selecionadas as melhores pedras das legendas “A” e “C” removidas para reaproveitamento na área da legenda “C” conforme projeto de reforma mais 1m² de pedras para destino final.

- 3.1.5 Remoção do meio-fio em pedra sem reaproveitamento

- Local: Remover meio-fio onde encontra-se a tubulação.

- 3.1.6 Demolição da sarjeta

- Local: Planta de demolição: Onde necessário.

- 3.1.7 Transporte de material demolido em caçamba

- Local:  Planta de demolição: Todos os itens acima, exceto a área da calçada Portuguesa com reaproveitamento- Ver área da legenda “C” reforma mais 1m² deste material para destino final.

- 3.1.8 Colocação/remoção de piso tabuado em compensado resinado pintado com esmalte sintético

- Local:  Acesso a portaria. Cor a definir.

- 3.2 Execução do passeio

- 3.2.1 Regularização e compactação manual

- Local: Planta de reforma: Área do piso da calçada Portuguesa, piso cimentado frisado e  piso do ladrilho hidráulico.

- 3.2.2 Fornecimento e colocação de pedra de meio-fio igual ao existente, paginada e filetada

- Local: No local das tubulações e com orientação da fiscalização.

- 3.2.3 Fornecimento e colocação de meio-fio de concreto armado, fck=20MPa, aço CA-50A, ø =6,3 mm, inclusive forma de chapa plastificada, e=18mm, inclusive desforma

- Local: Planta de reforma: O meio-fio deverá ser reconstituindo na mesma altura do existente.

- 3.2.4 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC e conexões

- Remover a tubulação existente e emendar corretamente com a existente.

- Local: Meio-fio/ passeio.

- 3.2.5 Fornecimento e colocação de sarjeta em concreto, preparo manual

- Local: Reconstituição da sarjeta onde necessário e com orientação da fiscalização.

- 3.2.6 Contrapiso de concreto, e = 8cm, fck = 15MPa. Padrão Prefeitura de PBH

- Local: Planta de reforma: Área do piso cimentado e piso do ladrilho hidráulico.

- 3.2.7 Piso cimentado desempenado e acabamento frisado, argamassa 1:3, e = 3 cm. Padrão Prefeitura de PBH

- Local: Planta de reforma: Ver legenda “D”.

- 3.2.8 Fornecimento e assentamento de calçada Portuguesa, inclusive colchão

As pedras devem ser assentadas sobre colchão de areia e cimento, traço (1:7) esp.= 6 a 10 cm, individualmente, dimensões uniformes, sua melhor face voltada para cima.

Serão justapostas, de forma a deixarem juntas definidas apenas pelas irregularidades de suas faces laterais, devendo ser batidas com martelo de calceteiro. Deve se tomar o cuidado de remover o excesso de argamassa durante o assentamento.

Onde houver desenho deverá ser marcado com gabarito.  A marcação será executada por pessoal habilitado, de modo a observar as declividades do projeto e contorno do desenho ornamental fornecido.

O enchimento de juntas entre as pedras deve ser efetuado com mistura a seco de areia fina peneirada e cimento com traço (1:3 de cimento e areia), espalhada sobre elas. O pavimento deve ser em seguida irrigado e compactado com soquete de madeira, e a socagem das pedras deve ocorrer sempre após sua irrigação, para perfeita estabilidade da pavimentação.

A cura deverá ser procedida com molhagens diárias durante 7 dias.

Neste espaço de tempo, proteger o serviço através de tapumes ou telas plásticas para  evitar a passagem de pessoas e ciclistas sobre o mesmo.

Por fim, deve-se realizar a lavagem/ limpeza das pedras.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda “A”.

- 3.2.9 Reassentamento de calçada Portuguesa, inclusive fornecimento e assentamento de colchão

- Local: Planta de reforma: Ver legenda “C”.

- 3.2.10 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico liso, placas de 20x20cm, acabamento rugoso, antiderrapante, na cor natural

Características:

As características técnicas dos ladrilhos devem atender às prescrições da NBR 9457 - “Ladrilho hidráulico”, nas seguintes características:

• Absorção de água: 5

• Resistência ao desgaste por abrasão: 10

• Módulo de Ruptura à flexão: 5

• Dimensões (comprimento, largura  e espessura): 20 x 20 x 2 cm

Composição: Mistura de cimento, areia, água, aditivos e pigmentação;

Formato: Placas com dimensões 20x20cm, espessura 20mm;

Resistência a compressão: 35Mpa – Normas NBR-9780 e NBR-9781;

Classificação construtiva: comercial-34 – Normas NBR-5719 e NBR-7207;

Resistência a fogo: classe II-A – Normas NBR-9442;

O piso deve estar nivelado para receber as placas do ladrilho hidráulico, respeitando as medidas das mesmas para que não se forme desnível.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda.

- 3.2.11 Fornecimento e assentamento de piso podotátil em ladrilho hidráulico (cor vermelha), placas de 20x20cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004

- Ver características do item correspondente.

Aplicação: Piso modulado conforme detalhamento arquitetônico, com continuidade da textura e padrão na informação. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a garantia do funcionamento deste revestimento. A aplicação deve atender os parâmetros da NBR-9050/2004 e/ou correlatas às normas técnicas brasileira de acessibilidade.

- 3.2.11.1 Piso  direcional, 20 x 20 cm

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres.

Observação: as dimensões dos relevos do piso direcional devem estar de acordo com a norma NBR9050/2004.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda.

- 3.2.12 Fornecimento e assentamento de arremate de concreto ao redor das árvores, inclusive acabamento sarrafeado e desempenado

- Local: Ver detalhamento conforme padrão da Prefeitura PBH.

3.2.13 Lavação da calçada Portuguesa com produto adequado para sua limpeza

- Utilização de enceradeira e/ou jateadora de água de alta pressão, inclusive utilização de equipamento individual.

- Deverá ser feita amostra para aprovação da limpeza a CONTRANTANTE.

- Local: Planta de reforma: Toda a calçada.

- 4.0 ED. CARLOS BRANDÃO

- 4.1 Demolições e remoções do passeio

- 4.1.1 Demolição do cercamento das árvores com revestimento cimentado

- 4.1.2 Remoção de cimentado cobrindo o meio-fio de pedra, onde necessário

- Local: Em todas as suas faces.

- 4.1.3 Remoção de calçada Portuguesa com ou sem reaproveitamento e colchão

- Local: Planta de demolição: Referem-se as áreas das legendas “A” ,“B” e“C”.

- 4.1.4 Remoção do rejunte e seleção da pedras da calçada Portuguesa para reaproveitamento

- Local: Planta de demolição/ reforma: Deverão ser selecionadas as melhores pedras das legendas “A”, “B” e “C” removidas para reaproveitamento  nas áreas das legendas “B” e “C” no projeto de reforma mais 1m² de pedras para destino final.

- 4.1.5 Demolição de rampa cimentada

- Local: Planta de demolição: Sobre calçada Portuguesa da legenda “B”.

- 4.1.6 Transporte de material demolido em caçamba

- Local:  Planta de demolição: Todos os itens acima, exceto a área da calçada Portuguesa com reaproveitamento- Ver áreas das legendas “B” e“C” reforma mais 1m² deste material para destino final.

- 4.1.7 Colocação/remoção de piso tabuado em compensado resinado pintado com esmalte sintético

- Local:  Acesso a portaria. Cor a definir.

- 4.1.8 Remoção de tampa de caixa do passeio

- Local:  Nas caixas do passeio, onde necessário. Devido ao aumento da altura do meio-fio de concreto para 20cm final acabado.

- 4.2 Execução do passeio

- 4.2.1 Regularização e compactação manual

- Local: Planta de reforma: Área do piso da calçada Portuguesa, piso cimentado frisado e  piso do ladrilho hidráulico.

- 4.2.2 Aumento na altura da caixa do passeio com tijolo comum e revestimento igual ao existente

- Local:  Nas caixas do passeio, onde necessário. Devido ao aumento da altura do meio-fio de concreto para 20cm final acabado.

- 4.2.3 Colocação de tampa de caixa do passeio

- Local: Planta de reforma- Conforme item acima.

- 4.2.4 Apicoamento do meio-fio de concreto

- Local: No meio-fio existente para dar aderência para receber o concreto novo.

- 4.2.5 Fornecimento e colocação de meio-fio de concreto armado, fck=20MPa, aço CA-50A, ø =6,3 mm, inclusive forma de chapa plastificada, e=18mm, inclusive desforma

- Local: Planta de reforma: Meio- fio de concreto e de pedra- Deverá ser colocado ferragem entre o meio-fio existente e o meio-fio novo para dar aderência conforme orientação da fiscalização. Sendo que a altura final do meio-fio passe a ser de 20cm com acabamento liso.

- 4.2.6 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC e conexões

- Remover a tubulação existente e emendar corretamente com a existente.

- Local: Meio-fio/ passeio.

- 4.2.7 Piso em concreto armado, e=15cm, fck=30MPa, aço  CA-50A, ø =6,3 mm – malha 10 X 10 cm

- Local: Planta de reforma: Todo o acesso de veículos referente a legenda “D”- acabamento frisado e pisos de ladrilho hidráulico.

- 4.2.8 Contrapiso de concreto, e = 8cm, fck = 15MPa. Padrão Prefeitura de PBH

- Local: Planta de reforma: Enchimentos das rampas das portarias da Ouvidoria e Dias Adorno e área do piso cimentado e piso do ladrilho hidráulico, exceto na área da rampa de acesso de veículos.

- 4.2.9  Piso cimentado desempenado e acabamento frisado, argamassa 1:3, e = 3 cm. Padrão Prefeitura de PBH

- Local: Planta de reforma: Ver legenda “D”, exceto rampa de acesso de veículos.

- 4.2.10 Fornecimento e assentamento de calçada Portuguesa, inclusive colchão

As pedras devem ser assentadas sobre colchão de areia e cimento, traço (1:7) esp.= 6 a 10 cm, individualmente, dimensões uniformes, sua melhor face voltada para cima.

Serão justapostas, de forma a deixarem juntas definidas apenas pelas irregularidades de suas faces laterais, devendo ser batidas com martelo de calceteiro. Deve se tomar o cuidado de remover o excesso de argamassa durante o assentamento.

Onde houver desenho deverá ser marcado com gabarito.  A marcação será executada por pessoal habilitado, de modo a observar as declividades do projeto e contorno do desenho ornamental fornecido.

O enchimento de juntas entre as pedras deve ser efetuado com mistura a seco de areia fina peneirada e cimento com traço (1:3 de cimento e areia), espalhada sobre elas. O pavimento deve ser em seguida irrigado e compactado com soquete de madeira, e a socagem das pedras deve ocorrer sempre após sua irrigação, para perfeita estabilidade da pavimentação.

A cura deverá ser procedida com molhagens diárias durante 7 dias.

Neste espaço de tempo, proteger o serviço através de tapumes ou telas plásticas para  evitar a passagem de pessoas e ciclistas sobre o mesmo.

Por fim, deve-se realizar a lavagem/ limpeza das pedras.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda “A”.

- 4.2.11 Reassentamento de calçada Portuguesa, inclusive fornecimento e assentamento de colchão

- Local: Planta de reforma: Ver legendas “B” e “C”.

- 4.2.12  Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico liso, placas de 20x20cm, acabamento rugoso, antiderrapante, na cor natural

Características:

As características técnicas dos ladrilhos devem atender às prescrições da NBR 9457 - “Ladrilho hidráulico”, nas seguintes características:

• Absorção de água: 5

• Resistência ao desgaste por abrasão: 10

• Módulo de Ruptura à flexão: 5

• Dimensões (comprimento, largura  e espessura): 20 x 20 x 2 cm

Composição: Mistura de cimento, areia, água, aditivos e pigmentação;

Formato: Placas com dimensões 20x20cm, espessura 20mm;

Resistência a compressão: 35Mpa – Normas NBR-9780 e NBR-9781;

Classificação construtiva: comercial-34 – Normas NBR-5719 e NBR-7207;

Resistência a fogo: classe II-A – Normas NBR-9442;

O piso deve estar nivelado para receber as placas do ladrilho hidráulico, respeitando as medidas das mesmas para que não se forme desnível.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda.

- 4.2.13 Fornecimento e assentamento de piso podotátil em ladrilho hidráulico (cor vermelha), placas de 20x20cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004

- Ver características do item correspondente.

Aplicação: Piso modulado conforme detalhamento arquitetônico, com continuidade da textura e padrão na informação. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a garantia do funcionamento deste revestimento. A aplicação deve atender os parâmetros da NBR-9050/2004 e/ou correlatas às normas técnicas brasileira de acessibilidade.

- 4.2.13.1 Piso  direcional, 20 x 20 cm

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres.

Observação: as dimensões dos relevos do piso direcional devem estar de acordo com a norma NBR9050/2004.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda.

- 4.2.13.2 Piso  de alerta, 20 x 20 cm

A forma do piso de alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

Observação: as dimensões dos relevos do piso de alerta devem estar de acordo com a norma NBR9050/2004.

- Local: Planta de reforma: Ver legenda.

- 4.2.14 Fornecimento e assentamento de arremate de concreto ao redor das árvores, inclusive acabamento sarrafeado e desempenado

- Local: Ver detalhamento conforme padrão da Prefeitura PBH.

- 4.2.15 Lavação da calçada Portuguesa com produto adequado para sua limpeza

- Utilização de enceradeira e/ou jateadora de água de alta pressão, inclusive utilização de equipamento individual.

- Deverá ser feita amostra para aprovação da limpeza a CONTRANTANTE.

- Local: Planta de reforma: Toda a calçada.

- 4.2.16 Substituição de esquadria de alumínio/vidro fixo por uma folha de porta com vidro igual ao existente conforme projeto arquitetônico

- Local: Ver plantas de demolição e reforma.

- 4.2.17 Fornecimento e colocação de tapume com portão pintado de branco, inclusive remoção

- Local: Fechamento do vão da porta acima para execução da adequação.

Belo Horizonte, 25 de Julho de 2015.