PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE

VIÇOSA - MG

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES

ANEXO 1

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.971.057/0001-45

Endereço: Av. Álvares Cabral, 1690, Santo Agostinho – Belo Horizonte / MG, CEP: 30.170-001

Telefone: (31) 3330-8386

Site: www.mpmg.mp.br

Endereço eletrônico: carlaborges@mpmg.mp.br

Responsável Técnico: Carla Borges da Costa

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: Consominas Engenharia Ltda.

CNPJ: 07.080.6730001-48

Endereço: Rua Aguapeí, 99 – Serra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30240-240

Telefone: (31) 3324-0880

Inscrição Estadual: Isento

Site: www.consominas.com.br

Endereço eletrônico: consominas@consominas.com.br

Responsável Técnico: André Silva Péres

EQUIPE TÉCNICA

| PROFISSIONAL | FORMAÇÃO/REGISTRO PROFISSIONAL | RESPONSABILIDADE TÉCNICA |
| --- | --- | --- |
| André Silva Péres | Engenheiro Civil CREA MG 78432/D | Gerente do Projeto/ Engenheiro Civil |
| Leonardo Borges | Engenheiro Civil CREA MG | Coordenador do Projeto/ Engenheiro Civil |
| Cláudio Antônio Soares Bittencourt | Engenheiro Civil CREA MG 12518/D | Engenheiro Civil |
| Luciana Gonçalves | Arquiteta Urbanista | Arquiteta Urbanista |
| Adriane Valentino Candido de Oliveira | Auxiliar de Engenharia | Auxiliar de Engenharia |

INTRODUÇÃO

Este documento tem como finalidade apresentar as especificações para execução da fundação e da estrutura da obra da nova sede do Ministério Público no município de Viçosa em MG.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Levantamento topográfico elaborado pela Consominas Engenharia em Fev/2015;

Boletins de Sondagem – SPT-01 a SPT-05, executados pela empresa TECNOSEF realizados no mês de agosto de 2011;

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL

Todos os estudos elaborados seguem as prescrições das Normas ABNT, sendo que também a execução da obra deverá atender aos critérios estabelecidos em normas ABNT pertinentes.

- NBR 6118 - Projeto de estruturas em concreto – Procedimento.

- NBR 6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações.

- NBR 6122 - Projeto e execução de fundações – Procedimento.

- NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações.

- NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central.

- NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.

- NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.

- NBR 8800 - Projeto de estrutura de aço e de estruturas mistas de aço.

- NBR 8953 - Concreto para fins estruturais – Classificação por grupos de resistência.

- NBR 12131 - Estacas – Prova de carga estática – Método de ensaio.

- NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto.

- NBR 12655 - Preparo controle e recebimento de concreto.

- NBR 13208 - Estacas – Ensaio de carregamento dinâmico – Método de ensaio.

FUNDAÇÕES

Conforme indicado em projeto estrutural deverão ser executadas fundações profundas para a respectiva edificação, sendo esta constituída de estacas pré-fabricadas em concreto armado protendido associadas a blocos de coroamento e vigas baldrames travando todo o sistema estrutural da fundação.

A locação das estacas deverá obedecer ao projeto de fundações que está em concordância com o projeto estrutural e arquitetura.

Para a execução das fundações deverão ser observados todas as recomendações/exigências contidas na NBR-6122 Projeto e Execução de Fundações.

a- ESTACAS

Serão utilizadas estacas pré-moldadas de concreto armado protendido cravada. Devem ser executadas com concreto adequado, além de serem submetidas à cura necessária para que possuam resistência compatível com os esforços decorrentes do transporte, manuseio, instalação e a eventuais solos agressivos.

Cravação das estacas

Serão cravadas estacas pré-moldadas de concreto conforme especificado no projeto estrutural. Todos os serviços de mobilização/desmobilização do equipamento bate-estacas são de responsabilidade e custos exclusivos da CONTRATADA.

- A cravação de estacas Pré-moldadas de concreto pode ser feita por martelo de queda livre com peso do martelo a partir de 2.000kg. A escolha do equipamento deve ser feita de acordo com o tipo e dimensão da estaca, características do solo, condições de vizinhança, características de projeto e peculiaridades do local.

- O sistema de cravação deve ser dimensionado de modo a levar a estaca até a profundidade prevista para sua capacidade de carga, sem danificá-la. Com esta finalidade, o uso de martelos mais pesados, com menor altura de queda, é mais eficiente do que o de martelos mais leves, com grande altura de queda, mantido o mesmo conjunto de amortecedores.

- No caso de estacas para carga admissível de até 1 MN, quando empregado martelo de queda livre, a relação entre o peso do martelo e o peso da estaca deve ser a maior possível, não se devendo adotar martelos cujo peso seja inferior a 15 kN, nem relação entre o peso do martelo e o peso da estaca inferior a 0,7.

Notas:

a) No uso de martelos automáticos ou vibratórios, devem-se seguir as recomendações dos fabricantes.

b) Para estacas cuja carga de trabalho seja superior a 1MN, a escolha do sistema de cravação deve ser analisada em cada caso. Se houver dúvidas, os resultados devem ser controlados através de ensaios ou de provas de carga estáticas.

Para a execução dos serviços, a empresa deverá estar atenta e conferindo constantemente o prumo das estacas durante toda a cravação. Anotando e fazendo os ajustes devidos, caso necessários.

Deverão ser controlados os resultados de nega e repique elástico em todas as estacas repetidos duas vezes, devendo o valor de nega estar compreendido entre 1,5 e 2,0 cm.

- As estacas pré-moldadas devem ser emendadas através de solda. O uso de luva de encaixe é tolerado desde que não haja tração, seja na cravação, seja na utilização. O topo do elemento inferior, quando danificado, deve ser recomposto após o término de sua cravação. A cravação só pode ser retomada após o tempo necessário à cura da recomposição.

- O fabricante de estacas pré-moldadas deve apresentar resultados de ensaios de resistência do concreto das estacas, nas várias idades, bem como curvas de interação flexocompressão e flexotração do elemento estrutural. Em cada estaca deve constar a data de sua moldagem.

Para efeito de orçamento foi considerada uma profundidade média de 16,00 m, para cada estaca, independente da sua capacidade de carga, e o pagamento será de acordo com a medição da quantidade e profundidade de estacas cravadas.

As estacas deverão ser executadas por empresa especializada, com equipamento próprio para este fim, com acompanhamento de engenheiro técnico responsável que deverá apresentar a fiscalização da CONTRATANTE, ART de execução de estacas pré-fabricadas de concreto, devidamente recolhida junto ao CREA, bem como o relatório de cravação, prumo e ponto final de nega, devidamente assinado pelo RT da fundação e o RT da obra.

Corte e preparo da cabeça de estaca

- O topo da estaca, danificado durante a cravação ou acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. A seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos à estaca. Nesta operação podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves, trabalhando com pequena inclinação, para cima, em relação à horizontal.

- No caso de estacas danificadas até abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo topo resulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demolição do comprimento necessário da estaca, de modo a expor o comprimento de transpasse da armadura e recompô-lo até a cota de arrasamento. A armadura da estaca deve ser prolongada dentro deste trecho, atendendo-se ao descrito abaixo.

- Em estacas cuja armadura não tiver função resistente após a cravação, não há necessidade de sua penetração no bloco de coroamento (isto não significa que necessariamente devam ser cortados os ferros das estacas que penetram no bloco). Caso contrário, a armadura deve penetrar suficientemente no bloco, a fim de transmitir a solicitação correspondente.

Em nosso caso, no arrasamento das estacas, as ferragens das mesmas não devem ser cortadas após a quebra das cabeças das estacas.

MESOESTRUTURA

A mesoestrutura consiste nos elementos estruturais executados em contato direto com solo: blocos, vigas baldrames e pisos armados.

a- BLOCOS

Conforme já citado anteriormente deverão ser executados blocos de coroamento das estacas.

Escavação manual para blocos

As escavações para os blocos de coroamento de estacas da fundação deverão ser com dimensões próximas destes elementos.

As cavas para fundações e outras partes da obra, previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho executado. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo casos excepcionais a critério da Fiscalização.

Regularização e apiloamento de fundo de vala

Após a escavação, o fundo das valas deverá ser regularizado, de acordo com a profundidade constante no projeto de estrutura/arquitetura, para posterior apiloamento de fundo de vala, antes da execução do lastro de concreto.

Deverá ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das cavas a fim de corrigir possíveis falhas. Na execução os fundos das valas deverão ser abundantemente molhados com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes de arvores, formigueiros, etc.) não aflorados, que serão acusados por percolação de água; após o que deverá ser fortemente apiloado com maço de 30 kg ou compactador CM-20.

Lastro de concreto magro

No fundo dos blocos, deverá ser executado lastro de concreto simples, com espessura de 5 cm, conforme indicado no item 6.4.4.1 da NBR 6122.

Formas para blocos

Não será permitido a concretagem de elementos de fundação sem fôrmas, sob pena de demolição e não aceitação dos serviços. As formas de madeira serão executadas nas faces laterais dos blocos, sendo que no fundo não haverá forma de madeira e sim lastro de concreto simples espessura igual a 5 cm.

As fôrmas dos blocos deverão ser executadas em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20, espessura=18mm, obedecendo a NBR 6118, obedecendo a especificações a seguir:

- O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma que não haja desalinhamento e deformação das formas durante a concretagem.

- A emenda da forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a não haver escoamento do concreto durante a concretagem.

- Os cantos deverão estar perfeitamente travados.

Após a concretagem, as formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. Serão feitas 2 utilizações de cada forma.

Armaduras dos blocos

A armadura deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação.

As armaduras deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por norma, de forma a não sofrer ações de umidade oriunda do terreno.

As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de intempéries, colocadas às formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto.

A armadura deverá estar muito bem posicionada para que o recobrimento mínimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As emendas de armadura também deverão ser executadas segundo especificações da NBR 6118.

A empresa deverá exigir do fornecedor e disponibilizar para a fiscalização o laudo/certificado da qualidade do aço.

Concretagem dos blocos

Os blocos da fundação deverão ser moldados “in loco” com concreto usinado FCK= 25MPa e recobrimento de armadura conforme projeto estrutural.  Os blocos deverão ser executados sobre um lastro de concreto magro FCK= 10 MPa, com 5cm de espessura.

O concreto deverá ser lançado nas formas de acordo com cada situação, com utilização de vibradores de imersão de 25 a 30 mm, evitando a segregação do mesmo.

A resistência característica do concreto aos 28 dias deverá ser conforme especificado no projeto estrutural. O concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. Dever-se-á evitar que o vibrador se encoste à forma e a armadura;

As concretagens só poderão ser executadas mediante conferência e aprovação das armaduras pela fiscalização da CONTRATANTE, sob pena de demolição da estrutura e não aceitação dos serviços. Todos os serviços de concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto, com retirada de corpo de prova, de acordo com a NBR-6118, para posterior rompimento aos 7 e 28 dias e os resultados deverão ser apresentados à fiscalização da CONTRATANTE para avaliação e aprovação.

Módulo de elasticidade do concreto estrutural  é de : Ec = 140.000 kg.f/cm².

Ensaio de compressão do concreto e módulo de eslasticidade

Deverão ser retirados corpos de prova para ensaio e verificação da resistência final (Fck), especificado em projeto. Estes ensaios de resistência a compressão do concreto lançado deverão ser elaborados por laboratórios tecnológicos independentes, não sendo aceitos ensaios apresentados pela concreteira.

Deverão ser retirados 03 corpos de prova a cada caminhão de concreto de 8m³ para ensaios de resistência a compressão e 5 corpos de prova para cada 50m³ de concreto para os ensaios de módulo de elasticidade.

Reaterro e compactação

Após escavadas e concretadas as fundações rasas, as mesmas deverão ser aterradas, em camadas de 20cm de espessura com apiloamento e umedecimento conforme especificações anteriormente.

Para a utilização no reaterro de solos provenientes das escavações, referidos materiais deverão estar isentos de substâncias orgânicas.

O aterro será executado em camadas com altura máxima de 0,20m, com material isento de substâncias orgânicas, adequadamente umedecidas e perfeitamente adensadas por meio de soquetes manuais ou mecânicos, com o fim de evitar posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de nível do piso. Essas exigências não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades futuras em relação às condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deve satisfazer.

b- VIGAS BALDRAME/CINTAMENTO

Para a construção das vigas baldrames deverão ser executados todos os procedimentos estabelecidos no ítem anterior.

- Escavação manual para vigas baldrames

- Regularização e apiloamento de fundo de vala

- Lastro de concreto magro

- Formas para vigas baldrames

- Armaduras das vigas Baldrames

- Concretagem das vigas Baldrames

- Ensaio de compressão e módulo de elasticidade

- Reaterro e compactação

Impermeabilização das vigas baldrames e blocos

Após a desforma, as cintas (vigas baldrames) e blocos receberão duas demãos de argamassa polimérica (tipo sikatop 100 ou 107 ou equivalente) nas duas faces laterais - apenas nos 30 cm do topo para baixo, e na face superior para evitar a permeabilidade de água. A argamassa polimérica foi contemplada na planilha do item impermeabilização.

Sobre a face superior das vigas, para aderência da alvenaria deverá ser aspergida uma camada de areia fina imediatamente após a impermeabilização.

c- PISOS ARMADOS

Vide caderno de ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERESTRUTURA

A superestrutura será construída em concreto armado moldado in loco.

a- PILARES

Formas para pilares

As formas dos pilares deverão ser executadas em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20, espessura=18mm, de maneira a não ocasionar descolamentos, prejudicando a superfície de concreto.

Os pilares deverão ser travados de modo a não permitir o aumento da seção de projeto decorrente da concretagem vibrada.

As desformas dos pilares, vigas e lajes deverão ser feitas de modo a permitir o reaproveitamento das formas remanescentes. Após a concretagem, as formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. Serão feitas 2 utilizações de cada forma.

As formas deverão ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as formas serão previamente aprovados pela Fiscalização.

- Limpeza e preparo das formas

Por ocasião do lançamento de concreto nas formas, as superfícies deverão estar isentas de incrustações de argamassa, cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o concreto, ou interferir com o cumprimento das exigências da especificação relativa ao acabamento das superfícies. As frestas deverão estar vedadas para que não se perca nata de cimento ou argamassa.

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser tratadas com um produto anti-aderente, destinado a facilitar a sua desmontagem e que não manche as superfícies de concreto. Cuidados especiais deverão ser tomados para que esse produto não atinja as superfícies que serão futuras juntas de concretagem. O produto a ser usado deverá antes receber aprovação.

Antes da concretagem, as formas deverão ser umedecidas até a saturação para evitar a perda de água do concreto, porém, não se pode permitir a presença de água excedente na superfície.

Na execução das juntas de dilatação, deverá ser utilizado um material que permita a dilatação do concreto do tipo isopor ou similar, a fim de garantir perfeição na abertura.

As formas dos pilares só deverão ser retiradas após o endurecimento satisfatório do concreto. Serão removidas com cuidado, sem choques, a fim de não danificar o concreto.

Em geral, serão retiradas após 21 (vinte e um dias) dias.

No caso de se utilizar cimento de alta resistência inicial, processo de cura a vapor ou aditivos especiais, os prazos indicados acima poderão ser reduzidos, mediante consulta ao calculista.

Armaduras para pilares

As armaduras deverão ser acondicionadas de maneira a não sofrer agressões de intempéries, colocadas às formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto.

- Proteção:

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços devem ser dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras da sua posição correta dentro da forma.

Caso haja deslocamento da armadura de sua posição original dentro da forma, esta deverá ser corrigida.

Para ocorrer a liberação da ferragem para a concretagem, a Fiscalização deverá ter acesso fácil e seguro até as peças, não sendo aceitas plataformas, escadas e outros mecanismos improvisados.

A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização, obrigatoriamente, num prazo máximo de 48 horas antes da data prevista da concretagem, sobre a realização desta, para a devida conferência e liberação da ferragem.

As armações já instaladas na peça estrutural, que ficarem com suas pontas expostas, deverão receber a devida proteção na extremidade (ponteira), a fim de manter a segurança no local de trabalho.

A empresa deverá exigir do fornecedor e disponibilizar para a fiscalização o laudo/certificado da qualidade do aço.

Concreto para pilares

O concreto dos pilares deverá ser lançado às formas quando estas estiverem travadas e aprumadas, tomando-se o cuidado de não lançar acima de 2 m para não provocar a segregação do concreto e não prejudicar a resistência e consequente durabilidade. Quando a altura de lançamento ultrapassar 2 metros, deve-se utilizar tubo de PVC – ø150mm, com funil até a altura de 2 m do topo; o restante do concreto poderá ser lançado sem tubo e funil. Deverá ser atingida a resistência à compressão indicada no projeto (fck= 25 MPa) e o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade do concreto estrutural é de : Ec = 140.000 kg.f/cm².

Os procedimentos para concretagem devem seguir as orientações já indicadas anteriormente.

Ensaio de Compressão e módulo de elasticidade

Deverão ser retirados corpos de prova para ensaio e verificação da resistência final (Fck), especificado em projeto. Estes ensaios de resistência a compressão do concreto lançado deverão ser elaborados por laboratórios tecnológicos independentes, não sendo aceitos ensaios apresentados pela concreteira.

Deverão ser retirados 03 corpos de prova a cada caminhão de concreto de 8m³ para ensaios de resistência a compressão e 5 corpos de prova para cada 50m³ de concreto para os ensaios de módulo de elasticidade.

b- VIGAS

Formas para vigas

As formas dos pilares deverão ser executadas em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20, espessura=18mm, de maneira a não ocasionar descolamentos, prejudicando a superfície de concreto.

Para a execução das formas das vigas em concreto deverão ser realizadas todas as atividades citadas nas formas dos pilares.

As formas das vigas deverão ser travadas de modo a não permitir a abertura das mesmas, produzindo aumento de seção e derramamento de concreto. As frestas deverão estar vedadas para que não se perca nata de cimento ou argamassa, devendo ser tratadas também com produtos antiaderente antes da concretagem para facilitar a futura desmontagem.

As desformas dos pilares, vigas e lajes deverão ser feitas de modo a permitir o reaproveitamento das formas remanescentes. Após a concretagem, as formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. Serão feitas 2 utilizações de cada forma.

Escoramento

Deverá obedecer às especificações da NBR-6118, sendo que nenhuma peça deverá ser concretada sem que haja liberação pela Fiscalização. O escoramento deverá ser feito com a utilização de elementos metálicos.

Remoção das formas e do escoramento

As formas só deverão ser retiradas após o endurecimento satisfatório do concreto. Serão removidas com cuidado, sem choques, a fim de não danificar o concreto.

Em geral, serão retiradas após os seguintes períodos, sem prévia consulta:

Faces laterais: 3 dias

Faces inferiores com pontaletes: 14 dias

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

No caso de se utilizar cimento de alta resistência inicial, processo de cura a vapor ou aditivos especiais, os prazos indicados acima poderão ser reduzidos, mediante consulta ao calculista.

Armaduras das vigas

Estas armaduras deverão atender todo o procedimento já elencado anteriormente neste documento.

A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização, obrigatoriamente, num prazo máximo de 48 horas antes da data prevista da concretagem, sobre a realização desta, para a devida conferência e liberação da ferragem.

Concreto para vigas

O concreto das vigas deverá ser lançado às formas, vibrados de acordo com a necessidade em cada ponto, evitando a demora do mangote na viga, para evitar a segregação do concreto. A vibração deverá obedecer ao critério de aparência de nata na superfície, momento no qual deverá ser paralisada naquele ponto. Os vibradores deverão ter o diâmetro de 25 a 30 mm no máximo.

Ensaio de Compressão e módulo de elasticidade

Deverão ser retirados corpos de prova para ensaio e verificação da resistência final (Fck), especificado em projeto. Estes ensaios de resistência a compressão do concreto lançado deverão ser elaborados por laboratórios tecnológicos independentes, não sendo aceitos ensaios apresentados pela concreteira.

Deverão ser retirados 03 corpos de prova a cada caminhão de concreto de 8m³ para ensaios de resistência a compressão e 5 corpos de prova para cada 50m³ de concreto para os ensaios de módulo de elasticidade.

c- LAJES

Antes da concretagem das lajes, deverão ser feitas vistorias nas mesmas, por parte da Fiscalização, para verificação de conformidade com o projeto estrutural.

Formas para lajes

As formas dos pilares deverão ser executadas em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20, espessura=18mm, de maneira a não ocasionar descolamentos, prejudicando a superfície de concreto.

Para a execução das formas das lajes em concreto deverão ser realizadas todas as atividades citadas nas formas dos pilares.

As formas das lajes deverão ser travadas de modo a não permitir a abertura das mesmas e derramamento de concreto. As frestas deverão estar vedadas para que não se perca nata de cimento ou argamassa, devendo ser tratadas também com produtos antiaderente antes da concretagem para facilitar a futura desmontagem.

As desformas dos pilares, vigas e lajes deverão ser feitas de modo a permitir o reaproveitamento das formas remanescentes. Após a concretagem, as formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. Serão feitas 2 utilizações de cada forma.

Escoramento das lajes

As lajes deverão ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas, conforme solicitado em projeto e prescrições normatizadas.

Deverá obedecer às especificações da NBR-6118, sendo que nenhuma peça deverá ser concretada sem que haja liberação pela Fiscalização.

O escoramento deverá ser feito em estruturas tubulares de aço ou madeira, obedecendo a orientações técnicas pertinentes.

Armaduras das lajes

As armaduras de distribuição deverão ser posicionadas conforme especificação do projeto. Deverão ser utilizados espaçadores nas lajes para manter o cobrimento das armaduras.

Estas armaduras deverão ser fornecidas e instaladas pela CONTRATADA, acondicionadas de maneira a não sofrer agressões de intempéries e conforme espaçamento indicado em projeto.

A empresa deverá exigir do fornecedor e disponibilizar para a fiscalização o laudo/certificado da qualidade do aço.

Concreto para as lajes

Antes da concretagem das lajes, deverão ser feitas vistorias nas lajes por parte da Fiscalização, em conformidade com o projeto estrutural.

O concreto das lajes deverá ser lançado às formas, vibrado de acordo com a necessidade em cada ponto, evitando a demora do mangote, para não provocar a segregação do concreto conforme especificações já estabelecidas anteriormente neste documento.

Juntas de concretagem

Quando existentes (se necessárias), deverão ser executadas obedecendo a procedimentos estabelecidos por norma brasileira pertinente.

Ensaio de compressão e módulo de eslasticidade

Deverão ser retirados corpos de prova para ensaio e verificação da resistência final (Fck), especificado em projeto. Estes ensaios de resistência a compressão do concreto lançado deverão ser elaborados por laboratórios tecnológicos independentes, não sendo aceitos ensaios apresentados pela concreteira.

Deverão ser retirados 03 corpos de prova a cada caminhão de concreto de 8m³ para ensaios de resistência a compressão e 5 corpos de prova para cada 50m³ de concreto para os ensaios de módulo de elasticidade.

Remoção do Escoramento para as lajes

Para retirada do escoramento das lajes, deverão ser seguidas orientações definidas pela “NBR-6118 – Projeto e execução de obras em concreto”.

Nos casos de se deixarem pontaletes após a desforma, estes não deverão produzir momentos de sinais contrários aos do carregamento com que a laje foi projetada, que possam vir a romper ou trincar a peça; ou seja, deve-se retirar o escoramento gradativamente do centro do vão para as extremidades.

MUROS DE ARRIMO

Trata-se de estruturas destinadas a limitar a ocupação de terreno por taludes tanto em cortes como em aterros, contendo a pressão do terreno a montante.

Para o acabamento dos muros, deverá ser aplicado chapisco contínuo, com colher, deixando a superfície áspera. Após executar uma camada de reboco.”Serviço planilhado na Planilha do Projeto estrutural.”

a-Muros de arrimo em concreto armado

Efetuada a locação do alinhamento do muro, é executada a escavação da área. Em contenções de cortes, é feita uma escavação adicional a montante do muro, executando-se um talude de pequeno ângulo que ofereça segurança a área de trabalho, de maneira que seja propiciado um espaço maior para a execução dos serviços. Após a escavação, o fundo das cavas deverá ser compactado regularizado com a aplicação de lastro de concreto magro com 5cm de espessura e largura 10 cm maior que a da base do muro de arrimo.

São colocadas as formas laterais e a armação, de acordo com o projeto estrutural, deixando-se os ferros de espera do muro propriamente dito nas devidas posições.

Procedida a concretagem da sapata ou soleira e após o endurecimento do concreto, executam-se as formas da primeira camada do muro ou de sua totalidade, dependendo do plano de concretagem adotado e da altura do mesmo, sempre observando os critérios básicos da construção em concreto armado.

Para evitar rachaduras provocadas pelas retrações do concreto, pelas variações da temperatura ou por pequenas acomodações do terreno de fundação, recomenda-se colocar juntas verticais ao longo da extensão do mesmo.

Os muros de arrimo MA1, MA 2, MA3 e MA 4 deverão ser feitos antes da execução da movimentação de terra dos platôs.

Local:

MA1, MA 2, MA3 e MA 4

M9, M10 e M11

b-Muros de arrimo em bloco de concreto (esses muros são compostos de estrutura de concreto armado e fechamento em bloco de concreto cheio e armado)

Para a construção dos muros em bloco de concreto cheio, deverão ser executados alguns procedimentos já citados anteriormente na execução dos muros de arrimo em concreto armado:

- Alinhamento e marcação

- Escavação manual

- Regularização e apiloamento de fundo de vala

- Lastro de concreto magro

- Assentamento dos blocos

- Formas

- Armaduras

- Concretagem

- Ensaio de compressão e módulo de elasticidade

- Reaterro e compactação

Local:

MA5, MA6, MA7 e MA8

c-Baldrame do gradil frontal e da mureta que divide o MP do Fórum: (vide Formato DETALHE BALDRAME/GRADIL)

Os baldrames serão feitos em alvenaria de bloco de concreto cheio, FCK 15 MPA.

Para execução do baldrame do gradil será necessário a escavação conforme projeto estrutural, os fundos das valas deverão ser compactados e recobertos por uma camada fina de concreto magro de 5 cm. As águas, porventura existentes, deverão ser esgotadas. Rochas que não se desprendam facilmente com alavancas aplicadas manualmente, não serão removidas.

Antes do lançamento do concreto, as cavas deverão ser limpas isentos de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto.

Os blocos de concreto deverão ser assentados em duas fiadas com argamassa, cuidando-se para ter juntas verticais e horizontais de espessura constante. Os blocos de concreto cheio deverão ser ligados à fundação existente com armadura.

Os montantes serão fixados com concreto armado com Aço CA-60 diam.  3,4 A 6,0mm conforme projeto estrutural.

Local:

Gradil frontal e da mureta que divide o MP do Fórum

d-Muretas das rampas (essas muretas são compostas de base de concreto armado e parede em bloco de concreto cheio e armado)

Para a construção das muretas em bloco de concreto cheio, deverão ser executados alguns procedimentos já citados anteriormente:

- Escavação manual

- Regularização e apiloamento de fundo de vala

- Lastro de concreto magro

- Formas das muretas

- Armaduras das muretas

- Concretagem das muretas

- Ensaio de compressão e módulo de elasticidade

- Reaterro e compactação

Local:

Mureta de entrada e escada frontal, mureta entre o hall e a garagem e mureta de fechamento lateral da garagem (essa última é composta de apenas fechamento e bloco cheio/armado)

Impermeabilização das muretas

Após a desforma, as muretas receberão duas demãos de argamassa polimérica (tipo sikatop 100 ou 107 ou equivalente) nas duas faces laterais - apenas nos 30 cm do topo para baixo, e na face superior para evitar a permeabilidade de água. A argamassa polimérica foi contemplada na planilha do item impermeabilização.