PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE

VIÇOSA - MG

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE RETALUDAMENTO E DRENAGEM

SETEMBRO / 2015

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.971.057/0001-45

Endereço: Av. Álvares Cabral, 1690, Santo Agostinho – Belo Horizonte / MG, CEP: 30.170-001

Telefone: (31) 3330-8386

Site: www.mpmg.mp.br

Endereço eletrônico: carlaborges@mpmg.mp.br

Responsável Técnico: Carla Borges da Costa

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: Consominas Engenharia Ltda.

CNPJ: 07.080.6730001-48

Endereço: Rua Aguapeí, 99 – Serra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30240-240

Telefone: (31) 3324-0880

Inscrição Estadual: Isento

Site: www.consominas.com.br

Endereço eletrônico: consominas@consominas.com.br

Responsável Técnico: André Silva Péres

EQUIPE TÉCNICA

| PROFISSIONAL | FORMAÇÃO/REGISTRO PROFISSIONAL | RESPONSABILIDADE TÉCNICA |
| --- | --- | --- |
| André Silva Péres | Engenheiro Civil CREA MG 78432/D | Gerente do Projeto/ Engenheiro Civil |
| Leonardo Borges | Engenheiro Civil CREA MG | Coordenador do Projeto/ Engenheiro Civil |
| Alisson Ricardo Fonseca Teixeira | Engenheiro Civil CREA MG 90975/D | Engenheiro Civil |
| Luciana Gonçalves | Arquiteta Urbanista | Arquiteta Urbanista |
| Adriane Valentino Candido de Oliveira | Auxiliar de Engenharia | Auxiliar de Engenharia |

# INTRODUÇÃO

O Presente memorial descritivo tem como objetivo orientar na execução do projeto de Retaludamento e Drenagem da nova sede do Ministério Público localizado na cidade de Viçosa/ MG.

# 16 DRENAGEM E RETALUDAMENTO

# 16.1 DRENAGEM

## CAIXA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

Caixas destinadas a acumulação e retenção temporária e infiltração das águas pluviais no solo em lotes, reduzindo a velocidade de chegada, e garantindo a preservação dos lençóis de águas naturais. Possui por finalidade, a retenção por medida compensatória da impermeabilização e o aumento da taxa de infiltração das águas pluviais.

Consta no projeto de retaludamento que deverá ser previsto sistema de drenagem na berma e revegetação dos taludes de aterro e corte.

### Considerações

Toda parte interna das caixas (paredes e fundo, quando for o caso) deverão ser revestidas com emulsão salta à frio, tipo INERTOL, IGOL, ISOL ou similar.

A tampa das caixas, quando necessária, constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado, fck=15Mpa, provida de uma alça móvel.

### Padronização das caixas

As caixas são padronizadas em função da área de impermeabilização mínima recomendada pela legislação municipal.

## 16.1.1 Caixa de captação de água pluvial com tampa – CAP 1 – 100x130x118cm

Quantidade: 06 unidades

(VER DETALHE PROJETO)

É uma caixa de uso geral, excetuando-se os locais onde seja comprovadamente desaconselhável a infiltração de águas pluviais no solo.

## 16.1.2 Caixa de captação de água pluvial com grelha – CAP 2 – 100x130x118cm

Quantidade: 03 unidades

(VER DETALHE PROJETO)

Caixa de captação dotada de peça móvel (grelha) que permite o escoamento de águas pluviais. Peça móvel constituída por barras transversais e longitudinais espaçadas ente si, para permitir a captação de água.

## 16.1.3 Caixa de captação de água pluvial com concreto – CAP 3 – 100x130x118cm

Quantidade: 02 unidades

(VER DETALHE PROJETO)

## 16.1.4 Canaleta meia cana, DN=300mm

Quantidade: 40m

### Canaleta meia cana

Foram utilizadas no projeto para o escoamento de águas pluviais nas áreas abertas. Elas previnem contra erosões do solo.

Conduzem as águas captadas para as tubulações fechadas ou enterradas.

No projeto de retaludamento foi mencionado canaleta meia cana de diâmetro igual a 300mm.

A meia-cana ou canaleta de concreto simples, não armado é utilizada para o escoamento de águas pluviais em grandes áreas abertas que podem correr “ ao céu-aberto”.

É fácil de ser executada, já que é necessário apenas a abertura do leito no solo. É recomendado fazer uma cabeceira de concreto para a capacitação das águas, evita que a enxurrada crie áreas de corrosão nas primeiras fiadas da meia cana de concreto.

A instalação deve ser feita diretamente sobre o solo, ou sobre uma camada de 5 centímetros de concreto magro.

## 16.1.5 Escada de descida d`água, DN=600mm

Quantidade: 7m

(VER DETALHE PROJETO)

Este sistema foi utilizado nos locais de forte declividade, conforme indicado nos desenhos de projeto, deverão ser executadas escadas (descidas em degraus, rampas dentadas) de seção retangular.

Deverão ser implantadas totalmente em concreto armado e obedecendo, onde for aplicável, aos critérios definidos nas Diretrizes Executivas de Estruturas da SUDECAP.

## 16.1.6 Tubo de PVC DN=600mm

Quantidade: 3m

Tubo de PVC helicoidal

Diâmetro nominal DN = 600;

Perfil = 140 BR1;

Diâmetro interno (DI) = 600mm;

Diâmetro externo (DE) = 634mm;

Peso aproximado = 8,6Kg/m.

## 16.1.7 Tubo de PVC DN=300mm

Quantidade: 100,00m

Tubo de PVC helicoidal

Diâmetro nominal DN = 300;

Perfil = 112 BR1;

Diâmetro interno (DI) = 300mm;

Diâmetro externo (DE) = 327mm;

Peso aproximado = 3,8Kg/m.

## 16.1.8 Escavação de valas para os tubos, caixas de captação, canaletas meia cana e cabeceira de concreto no início da meia cana

Quantidade: 77,22 m³

Metodologia de escavação

### 16.1.8.1 Serviços

O serviço de escavação de valas e cavas, obedecerão o disposto nesta especificação quanto à execução, tipos de materiais escavados, esgotamento, escoramento e reaterro.

A execução dos serviços cobertos por esta especificação deverá atender às exigências da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A demarcação e acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por equipe de topografia da Contratada após a liberação pela Fiscalização. Foram planilhados pontos de locação junto com o item locação da obra.

A utilização de explosivos, para qualquer que seja a finalidade, só será permitida após autorização da Fiscalização, não eliminando a Contratada das responsabilidades de seus efeitos e riscos de uso.

A execução de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescrições contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

Atenção especial deve ser dada ás cavas e valas em proximidade de obras já existentes, acompanhado as diversas etapas de execução, para que seja possível adotar as medidas de proteção cabíveis em cada caso.

Em caso de divergência entre elementos do projeto, serão obedecidos os seguintes critérios:

- Divergências entre as cotas assinaladas em projeto e as suas dimensões medidas em escala: prevalecerão as primeiras;

- Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecerá o de maior escala e a última revisão efetuada;

Antes do início da escavação, deverá ser promovida a limpeza da área, retirando entulhos, tocos, raízes, etc. A escavação poderá ser manual e/ou mecânica, sempre com o uso de equipamentos e ferramentas adequadas, dependendo da localização da obra a ser executada e sempre com autorização da Fiscalização. As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante e executadas em caixão (talude vertical), a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a escavação.

Durante a execução das escavações das valas ou cavas, estas deverão ser inspecionadas verificando-se a existência de solos com características e natureza tais que, comparadas com as exigências de projeto, necessitem ser removidas ou substituídos.

O fundo das cavas e valas, antes do assentamento da obra, deverá ser regularizado, compactado e nivelado nas elevações indicadas em projeto, com uma tolerância de +-1cm. Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da cava ou vala, deve ser preenchido com material granular fino compactado, às expensas da Contratada.

O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da vala, afastado de 1,0m da borda da escavação.

Os taludes das escavações de profundidade superior a 1,50m, quando realizados na vertical, devem ser escorados com peças de madeira ou perfis metálicos, assegurando estabilidade de acordo com a natureza do solo. O talude de escavação, com profundidade superior a 1,50m, quando não escorado, deverá ter sua estabilidade assegurada com as paredes da cava rampada, em respeito ás Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da escavação, a critério da Fiscalização, podem ser utilizados os seguintes materiais de escoramentos contínuo ou descontínuo: pontaletes, tábuas, pranchas do tipo macho e fêmea, em madeira, metal ou fibras plásticas, etc.

Em relação a escavação mecânica, ela sempre se processará mediante o emprego de equipamento mecânico específico, função do tipo de solo e da profundidade de escavação desejada. A escavação poderá ser executada em talude inclinado, desde que previsto em projeto ou determinado pela Fiscalização. Na ocorrência de água, não sendo possível o escoamento natural pelo trecho à jusante, deverá ser previsto o esgotamento através de moto-bomba e um sistema definido de drenagem profunda, antes da execução de qualquer outro serviço na vala.

### 16.1.8.1 Equipamentos

Em função das características do material, profundidade da escavação ou condições específicas de projeto, podem ser utilizados na execução de serviço, equipamentos tais como:

- Ferramentas manuais;

- Retroescavadeiras;

- Escavadeiras sobre esteira ou pneus;

- Draga de arraste;

- Equipamentos e ferramentas a ar comprimido;

- Outras ferramentas ou equipamentos desde que aprovados pela Fiscalização.

## 16.1.9 Apiloamento 30Kg ou compactador CM-20 para caixas de captação, canaletas meia cana e cabeceira de concreto no início da meia cana

Quantidade: 73,76 m²

## 16.1.10 Reaterro manual para caixas de captação, canaletas meia cana e cabeceira de concreto no início da meia cana

Quantidade: 16,32 m³

## 16.1.11 Escoramento de vala tipo contínuo empregando pranchas e longarinas de peroba

Quantidade: 63,40 m²

De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da escavação, a critério da supervisão, podem ser utilizados um dos seguintes tipos de escoramento: pontaleteamento, tábuas, pranchas do tipo macho e fêmea, etc., de acordo com a padronização da SUDECAP e de acordo com as especificações técnicas do caderno de encargos, referente a Drenagem. Os taludes das escavações de profundidade superior a 1,50m, quando realizados na vertical, devem ser escorados com peças de madeira ou perfis metálicos, assegurando estabilidade de acordo com a natureza do solo.

## 16.1.12 Fornecimento e lançamento de concreto não estrutural virado em obra FCK>=13,5Mpa, brita 1 e 2 para cabeceira de concreto no início da meia cana

Quantidade: 0,50 m³

## 16.1.13 Fornecimento, transporte, adensamento e lançamento do concreto magro FCK=10Mpa (espessura=5,00cm) para caixas de captação, canaletas meia cana, cabeceira de concreto no início da meia cana e envelopamento dos tubos

Quantidade: 15,26 m³

## 16.1.14 GEOMANTA TRIDIMENSIONAL de filamentos de polipropileno, termosoldado a um geotêxtil não tecido de poliéster e um geotêxtil laminado de polipropileno (tipo MAC DRAIN ou similar) 1x10M/ 1x30m / 2x30m

Quantidade: 222,16 m²

## MACDRAIN Geocompostos para Drenagem, tipo Mac Drain ou similar

É um eficaz sistema de drenagem composto por três elementos básicos: o drenante, que capta e conduz as águas de infiltração/percolação, saneando o solo; o filtrante, que impede o carregamento das partículas de solo para o interior do elemento drenante, o que provocaria sua colmatação e consequente perda da vazão, e o coletor, que conduz a água drenada para a descarga.

O MacDrain é um geocomposto leve e flexível para drenagem, cujo núcleo drenante é construído por uma geomanta tridimensional com espessuras de 10 ou 18mm.

Esta geomanta é fabricada a partir de filamentos de polipropileno ou poliamida (nylon), tendo índice de vazios em torno de 95%. O núcleo é termosoldado a um ou dois geotêxteis não-tecidos de poliéster em todos os pontos de contato.

Os geotêxteis se sobressaem por 10cm além do núcleo, ao longo das bordas longitudinais para garantir juntas contínuas do sistema drenante. Para sobreposições na direção transversal, corta-se o núcleo e um dos geotêxteis (quando houver dois), deixando sobressair o remanescente por 10 cm. (colchão de areia de 20cm)

## 16.1.15 Areia para manta Geotextil

Quantidade: 48,00 m³

## 16.1.16 Transporte de material em caçamba

Quantidade: 100,39 m³

# 16.2 RETALUDAMENTO

O retaludamento consiste no corte do talude em patamares intermediários, podendo ou não manter a inclinação original.

## ENSAIOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

Foram realizados 05 (cinco) sondagens de simples reconhecimento do subsolo por meio do ensaio de SPT em 2011 totalizando 72,81 m perfurados e estão apresentados no boletim da Tecnosef. A Figura 1 apresenta a localização aproximada dos furos realizados.

Figura 1–Planta de localização aproximada das sondagens. (sem escala)

Pelas imagens observadas no google a erosão é antiga e se encontra no local antes da realização dos ensaios o que corrobora com os resultados apresentados.

Na sondagem SP-01 que é a sondagem que se encontra mais próxima do talude observa-se que há uma pequena camada de aterro com menos de 1 m de espessura seguida por uma camada de solo silte arenoso medianamente compacto com o índice SPT variando entre 9 a 11, acredita-se que essa camada servirá como fundação do aterro a ser realizado para recuperação da erosão.

Pelos perfis de sondagem observa-se que os furos SP-02 a SP-04 apresentam uma camada de aterro silo arenoso de aproximadamente 3,0 m a 4,0 m de espessura, esta camada provavelmente é proveniente da erosão ou até mesmo material lançado durante alguma obra próxima. Pelos resultados é possível observar que esse material se encontra inconsolidado com baixos índices de SPT de 4 a 7 golpes.

O nível de água foi encontrado em todas as sondagens com profundidade variando de 5,0 m a 7,4 m de profundidade em relação a boca do furo.

## ANÁLISE DE ESTABILIDADE

As análises de estabilidade dos taludes foram realizadas utilizando o programa computacional Slide, da Rocscience, versão 6.0.

O Slide é um programa de análises bidimensional de estabilidade de taludes que calcula o fator de segurança para rupturas circulares e não circulares através da teoria de Equilíbrio Limite.

As análises de estabilidade levaram em consideração a ocorrência de um mecanismo de ruptura circular, assumida para materiais com comportamento isotrópico, utilizando-se o método de Morgenstern-Price, que, dentre os métodos incluídos no software, é um método mais rigoroso que calcula os fatores de segurança a partir do equilíbrio de momentos e equilíbrio de forças horizontais.

## 16.2.1 Escavação mecânica com trator

Quantidade: 88,80m³

### 16.2.1.1 Serviços

As operações deste processo de escavação compreendem:

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide do terraplenagem indicado no projeto;

- Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo do greide da terraplenagem, iguais a 60cm, quando se tratar de solos de elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, conforme indicações do projeto, complementadas por observações da fiscalização durante a execução dos serviços;

- Transporte de materiais escavados para aterros ou bota-foras.

A escavação fica condicionada aos elementos técnicos, fornecidos à contratada e constantes das notas de serviço elaborado em conformidade com o projeto.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, segundo as recomendações constantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, garantindo as condições de circulação e segurança, para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um modo geral.

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros, os materiais que sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável a juízo da fiscalização, as massas em excesso que resultariam em bota-fora poderão ser integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma, adoçamento dos taludes ou bermas de equilíbrio. A referida operação deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção do aterro.

Nos cortes e aterros indicados no projeto, deverão ser providenciadas todas as proteções quanto à erosão e deslizamento de taludes, drenagem, revestimentos e demais serviços que se tornarem necessários à estabilidade da obra. Para tanto a contratada deverá apresentar à fiscalização o escopo básico das soluções propostas para cada uma das situações.

Quando, ao nível da plataforma dos cortes for verificada ocorrência de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover-se-á rebaixamento na espessura indicada em projeto, procedendo-se à execução de novas camadas constituídas de materiais selecionados.

Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela normal utilização do equipamento de escavação. Não será permitida a presença de blocos de rocha ou matacões nos taludes, que possam colocar em risco a segurança de usuários.

O acabamento da plataforma de corte será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:

- Variação de altura máxima de + ou – 0,10m para o eixo e bordos;

- Variação máxima de largura +0,20m para cada semi-plataforma, não se admitido variação para menos.

### 16.2.1.2 Materiais

Os materiais ocorrentes nos cortes, cuja implantação será efetuada, serão classificados em três categorias, de acordo com a tipologia dos materiais a serem escavados e de acordo cm a descrição abaixo:

- Materiais de Primeira Categoria: solo em geral, residual ou sedimentar, seixo rolado ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15metros;

- Materiais de Segunda Categoria: constituído por rocha em decomposição que permitem a remoção com o uso de escarificador, lâminas ou canto de lâminas de equipamento rodoviário, sem a utilização de desmonte especializado (ex.: explosivo, perfuratriz, etc.). Estão incluídos nesta classificação, os blocos de rocha de volume inferior a 2,0m e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 e 1,0m;

- Materiais de Terceira Categoria: constituído por rocha sã, em que será necessário o uso de explosivo ou perfuratriz para a sua remoção. Inclui-se neste seguimento, blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,0m ou volume igual ou superior a 2,0m³.

### 16.2.1.3 Equipamentos

A escavação de cortes nas condições desta especificação será executada mediante a utilização racional de equipamentos adequados que possibilite a execução dos serviços com a produtividade requerida. Serão empregados tratores de esteiras equipados com lâminas e, quando for o caso, escarificador.

A potência do trator empregado será aquela requerida para a execução do serviço, não podendo ser inferior a 140HP.

A fiscalização poderá ordenar a retirada, acréscimo, supressão ou troca de equipamento, toda vez que constatar deficiência no desempenho do mesmo ou falta de adaptabilidade aos trabalhos aos quais está destinado, bem como a necessidade de se proporcionar o desenvolvimento dos trabalhos, em respeito ás exigências de prazo da citada obra.

## 16.2.2 Aterro com compactação mecânica com controle do GC>=95% do PN com material de empréstimo

Quantidade: 92,71 m³

As operações para execução de aterros compactados consistem nas operações de descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação do solo proveniente de cortes ou áreas de empréstimo.

Condições específicas

### 16.2.2.1 Equipamentos

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, atendidos as condições locais e a produtividade exigida.

Na construção e compactação dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes (ou, excepcionalmente, de carroceira fixa), motoniveladoras, rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios), rebocados por tratores agrícolas ou auto-propulsores, grade de discos para aeração, caminhão-pipa para umedecimento e pulvi-misturador para a homogeneização.

Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual (de maior porte) seja difícil ou impraticável, serão usados soquetes manuais, sapos mecânicos, placas vibratórias ou rolos de dimensões reduzidas.

### 16.2.2.2 Materiais

Os materiais deverão estar entre os de 1ª, 2ª e, eventualmente, 3ª categoria, atendendo à finalidade e à destinação no projeto.

Os solos relacionados para os aterros provirão de cortes ou empréstimos e serão devidamente indicados no projeto, e aprovados pela fiscalização.

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas.

As características acima relacionadas deverão ser comprovadas através da análise dos resultados dos ensaios específicos antes do início dos serviços.

### 16.2.2.3 Execução

A execução de aterros, deverá atender ás seguintes orientações técnicas:

- Subordinar-se aos elementos técnicos fornecidos à contratada e constantes das notas de serviços em conformidade com o projeto;

- A operação deverá ser precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

### 16.2.2.4 Fundações do aterro

O lançamento do aterro só pode ser autorizado após a liberação da sua fundação, seja esta em material drenante (filtro-dreno interno), seja no contato direto com o solo natural “in situ”.

No caso de solo “in situ”, se for constatado material inadequado para fundação, ele deverá ser removido e substituído por outro material (solo compactado, rachão, etc.) a critério da supervisão, atendendo às necessidades do projeto.

### 16.2.2.5 Execução do aterro

Compactação do aterro: Todo o material de aterro deverá ser compactado por meio de rolos compactadores, em velocidade apropriada para o tipo de equipamento empregado e material a ser compactado.

O número de passadas do rolo compactador deverá ser o necessário para atingir o grau de compactação especificado. Cada passagem do rolo deverá cobrir toda a extensão de cada faixa a ser compactada, com recobrimento lateral da faixa seguinte de no mínimo 30 centímetros.

## 16.2.3 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT>5Km DMT = +/- 10KM

Quantidade: 1.815,10 m³Km

Cálculo = [sub-item (20.2.1 + 20.2.2) x 10]

Condições específicas:

### 16.2.3.1 Serviços de transporte

Serão usados, preferencialmente caminhões basculantes, em número e capacidade adequados, que possibilitem a execução do serviço com a produtividade requerida, e devem estar em bom estado de conservação, provido de todos os dispositivos necessários para evitar queda e perda de material ao longo do percurso, em obediência às condições de transporte impostas pela municipalidade, bem como pelas normas vigentes.

### 16.2.3.2 Equipamentos para transporte de material

Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podem ser de qualquer de três categorias estabelecidas para os serviços de terraplanagem.

### 16.2.3.3 Execução

O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como em empréstimos e jazidas, deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada ao equipamento transportador, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento.

O material deverá ser distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte.

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela Supervisão, seja na constituição dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou depósito para futura utilização.

## 16.2.4 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP

Quantidade: 88,80 m³

## 16.2.5 Grama com estaqueamento

Quantidade: 310,00 m²

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de Retaludamento e Drenagem deverão ser sempre consultados nos arquivos referentes aos projetos estruturais para a edificação em questão. A segurança das estruturas está diretamente relacionada a um bom sistema de drenagem superficial. Recomenda-se que um bom sistema de drenagem superficial seja realizado para evitar a saturação do solo.