MEMORIAL DESCRITIVO

IMPERMEABILIZAÇÃO

| PROPRIETÁRIO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS |  |  |
| OBRA: |  |  |
| PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA |  | BAIRRO |
| RUA MARECHAL FLORIANO, LOTE 001P, QUADRA 45 |  | CENTRO |
| CIDADE | CEP | ESTADO |
| GOVERNADOR VALADARES |  | MINAS GERAIS |

PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

# 1- Introdução

O presente projeto em sua parte descritiva, é apresentado através de 4 elementos:

- Objetivo: evitar infiltrações e vazamentos de águas na edificação.

- Indicação dos procedimentos e elementos construtivos a adotar na obra.

- Planilha de serviços.

- Detalhes especiais, que indicam as soluções para pontos especiais, em desenhos eletrônicos tipo dwg.

Os procedimentos executivos orientam as atividades que devem ser implantadas na obra. Todos os procedimentos são importantes para a composição do sistema e para alcançar o objetivo geral do projeto.

# 2 – Tipos de impermeabilização

2.1 – Membrana de poliuretano – detalhes PU e CD

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto de arquitetura

- Projeto de impermeabilização

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

- Superfícies desimpedidas, limpas e secas

- Equipamentos e materiais de trabalho a disposição

- Interferências chumbadas, conferidas e liberadas

- Reparos estruturais executados e liberados

- Regularizações horizontais e verticais executadas e liberadas

MATERIAIS

- Membrana de poliuretano

- Grout

- Tela poliéster

- Mastique poliuretano

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- Conforme indicado no projeto

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

- Processos Preliminares

Recuperação do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento.

Executar mapeamento e calafetação de fissuras.

Fixar tubos passantes e ralos, e chumbá-los com grout.

Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de partículas soltas, graxa e óleos, bem como de pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes e impregnantes.

Nos pisos, executar regularização com argamassa de cimento/areia lavada 1:3 ou similar industrializada, com acabamento desempenado e feltrado.

De acordo com a norma vigente (NBR 9574) o substrato deverá ter caimento de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para áreas internas é permitido o mínimo de 0,5%. Os cantos devem estar em meia cana e as arestas arredondadas.

Nas superfícies verticais de alvenaria devem receber uma regularização com espessura constante de 2,0cm. Já nas superfícies verticais de concreto, aplicar camadas de argamassa com adesivo acrílico (fixomat ou equivalente) e água (1:4), apenas nos locais onde houver brocas, falhas de concretagem ou depressões, nivelando a superfície. O acabamento deve ser desempenado e feltrado, para remoção de grãos soltos de areia.

Num raio de 20 cm no perímetro das descidas de águas, deve-se acentuar a declividade para 5%, formando uma bacia de captação acelerada e que compense o espessamento das camadas posteriores nesta região.

- Processo de impermeabilização

Misturar os componentes A e B mecanicamente e despejar todo o volume do componente B no recipiente A, até se obter uma total homogeneização. Aplicar a 1ª camada e aguardar sua secagem até que não exista mais pegajosidade superficial (mínimo 4 horas e no máximo 24 horas, de acordo com o manual técnico de cada produto).

Aplicar as camadas restantes (2 ou 3) antes de 24 horas da camada anterior, evitando assim, delaminação. Aplicar a quantidade de camadas necessárias para a o consumo de 3,0kg/m² (mínimo 2mm de espessura*).

Nos rodapés, ralos e tubos passantes aplicar reforço com tela poliéster resinada (malha de 3x3mm) em faixa de 60 cm (30x30cm piso/parede).

O produto deverá ser aplicado sobre a superfície seca, pois a umidade interfere na cura do produto. Caso haja umidade na estrutura, aguardar secagem total para impermeabilização.

A dosagem, consumo, tempo de mistura e manuseio, ferramentas de aplicação, secagem entre demãos e cura, devem seguir as recomendações do fabricante.

* A espessura mínima do sistema deve ser garantida para se respeitar o consumo exigido em projeto. Alguns produtos no mercado podem apresentar mais solventes em suas formulações químicas e isso reduz a densidade e fluidez dos mesmos, exigindo que mais demãos sejam aplicadas.

- Processos complementares

Sempre aplicar na última demão do poliuretano ainda fresco uma camada de areia média lavada (espargida) para haver resistência à abrasão.

Caso exigido pela arquitetura, lançar o contra piso e acabamentos ou emboço e reboco sobre o poliuretano com areia. Recomenda-se proteção mecânica em locais onde exista possibilidade de agressão mecânica.

- Testes

Alagar por 72 horas com lâmina d’água de 10 cm e conferir possíveis vazamentos.

- Produtos

Poderão ser adotados os seguintes produtos: Masterpur (Masterpol - Urepol Polímeros), Vitpoli (Viapol), MC Flex (Mc Bauchemie), Sonoguard (Basf) ou equivalentes*.

Os catálogos técnicos dos produtos listados estão disponíveis em meio digital na internet e deverão ser consultados para adequações às necessidades e recomendação do fabricante.

2.2 – Dupla manta asfáltica colada com asfalto a quente – detalhes MQ

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto de arquitetura

- Projeto de impermeabilização

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

- Superfícies desimpedidas, limpas e secas

- Equipamentos e materiais de trabalho a disposição

- Interferências chumbadas, conferidas e liberadas

- Reparos estruturais executados e liberados

- Regularizações horizontais e verticais executadas e liberadas

MATERIAIS

- Primer (emulsão hidroasfáltica)

- Grout

- Manta 4 mm SBS (tipo III, acabamento PP, NBr 9952)

- Asfalto oxidado tipo III

- Tela galvanizada fio 22, malha de #1 polegada.

- Parafuso e bucha S6

- Geotextil

- Mastique poliuretano

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- Conforme indicado no projeto

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

- Processos Preliminares

Recuperação do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento.

Executar mapeamento e calafetação de fissuras.

Fixar tubos passantes e ralos, e chumbá-los com grout.

Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de partículas soltas, graxa e óleos, bem como de pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes e impregnantes.

Nos pisos, executar regularização com argamassa de cimento/areia lavada 1:3 ou similar industrializada, com acabamento desempenado e feltrado.

De acordo com a norma vigente (NBR 9574) o substrato deverá ter caimento de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para áreas internas é permitido o mínimo de 0,5%. Os cantos devem estar em meia cana e as arestas arredondadas.

Nas superfícies verticais de alvenaria devem receber uma regularização com espessura constante de 2,0cm. Já nas superfícies verticais de concreto, aplicar camadas de argamassa com adesivo acrílico (fixomat ou equivalente) e água (1:4), apenas nos locais onde houver brocas, falhas de concretagem ou depressões, nivelando a superfície. O acabamento deve ser desempenado e feltrado, para remoção de grãos soltos de areia.

Num raio de 20 cm no perímetro das descidas de águas, deve-se acentuar a declividade para 5%, formando uma bacia de captação acelerada e que compense o espessamento das camadas posteriores nesta região.

- Processo de impermeabilização

Aplicação de 1º manta asfáltica SBS, espessura de 4 mm, tipo III da ABNT, acabamento PP, a quente, com uso de aquecedor elétrico ou a gás com termostato, sobre primer asfáltico e asfalto oxidado, com consumo de 3,0kg/m².

Aplicar primeiro o primer com broxa ou vassoura de pêlos em camada de cobrimento com consumo de aproximadamente 0,70 L/m2.

Lançar as mantas desenrolando-as, alinhando e enrolando novamente na posição de inicio. Iniciar o lançamento do asfalto fundido a 200 graus (+-10%) centrigados e desenrolar as mantas imediatamente em sequência continua sobre ele, aderindo-a totalmente ao substrato, e de forma integral, nas emendas com outra manta.

Sobrepor, nas emendas, no mínimo 10 cm cada manta sobre a outra.

Aplicação de nova manta asfáltica SBS, espessura de 4 mm, tipo III da ABNT, acabamento PP, a quente, com uso de aquecedor elétrico ou a gás com termostato, sobre primer asfáltico e asfalto oxidado, com consumo de 3,0kg/m², conforme aplicação da 1º manta.

- Processos complementares

  - - Camada de transição:

Lançamento de camada de geotextil de densidade de 200g/m², sobre a impermeabilização, nos planos horizontais.

  - - Proteção mecânica armada a ser aplicada em superfícies horizontais:

A proteção mecânica deverá ser sempre aplicada, principalmente nos planos horizontais, evitando danos à manta.

Camada de argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:4, espessura de 3 cm, lançada sobre a camada de transição (geo-sintético), com acabamento sarrafeado, sem juntas. Essa argamassa deverá ser armada com a tela galvanizada fio 22 e malha de 1 polegada e ter sua superfície áspera e irregular para a aderência dos acabamentos.

Nos perímetros, executar junta anti-compressão de 2,0 cm, preenchida com mastique poliuretano.

  - - Proteção mecânica armada a ser aplicada em superfícies verticais:

Camada de argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:4, espessura 1,5cm, estruturada por tela galvanizada, fio 22, malha de # 1 polegada. No topo, instalar elementos com fixação com parafusos e buchas S6, a cada 30 cm, para fixação de tela. Esta argamassa será aplicada sobre a tela, deixando a superfície áspera e irregular para a aderência dos acabamentos.

  - - Jardineiras:

Nos casos das lajes com jardins/jardineiras, após feitas as proteções mecânicas, lançar sistema drenantes com geomembranas do tipo MACDRAIN, que apresenta filamentos de polipropileno ou poliamida (nylon), tendo índice de vazios em torno de 95%.

- Testes

Alagar por 72 horas com lâmina d’água de 10 cm e conferir possíveis vazamentos.

- Produtos

Poderão ser adotados os seguintes produtos: Mantas da Viapol, Denver, Betumat, Lwart ou aquelas que atenderem na integra a NBr 9952/2007, sendo Tipo 3, 4mm.

Os catálogos técnicos dos produtos listados estão disponíveis em meio digital na internet e deverão ser consultados para adequações às necessidades e recomendação do fabricante.

2.3 – Argamassa polimérica – detalhes PA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto de arquitetura

- Projeto de impermeabilização

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

- Superfície desimpedida, limpa e seca

- Materiais e equipamentos à disposição

- nterferências chumbadas, conferidas e liberadas

- Reparos estruturais executados e liberados

- Regularização horizontal e vertical concluída e liberada.

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- Conforme indicado no projeto

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

1.Processos Preliminares

Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de partículas soltas.

Nas superfícies verticais de alvenaria devem receber uma regularização com espessura constante de 2,0cm. Já nas superfícies de concreto, aplicar camadas de argamassa com adesivo acrílico (fixomat ou similar) e água (1:4), apenas nos locais onde houver brocas, falhas de concretagem ou depressões com profundidade superiores a 1 cm.

2. Processo de impermeabilização

Impermeabilização com argamassa polimérica:

Misturar os componentes mecanicamente e aplicar a 1ª demão de argamassa polimérica com uso de brocha de nylon. Aplicar entre a 1ª e a 2ª demão a tela de poliéster resinada com malha de 3 x 3 mm. A segunda demão deverá ser feita com uma argamassa de aditivada com aditivo de pega normal. Finalizando, aplicar mais demãos de argamassa polimérica até atingir o consumo de 3,0kg/m². A tela e sua textura deverão ficar

imperceptíveis após a última demão aplicada. Os cantos, quinas e arestas devem ser reforçadas com a tela poliéster.

Aplicar a argamassa polimérica nos cintamentos de fundação, subindo pelos pés de paredes e atingindo, na vertical, altura mínima de 1 metro.

3. Processos complementares

Lançar sob a laje de piso uma camada de britas 2 de no mínimo 10 cm.

Sobre a camada de britas, lançar uma camada de transição com geotextil 200g/m² e posteriormente uma camada de lona de PVC 0,6mm sobre o geotextil.

- Testes

Não se aplica.

- Produtos

Poderão ser adotados os seguintes produtos: Vedamat100 (Betumat), Viaplus1000 (Viapol), Tec100 (Denver), Botatop Imper (Botament), Sikatop107 (Sika), Vedajá (Otto Baumgart) e equivalentes.

2.4 – Resina epóxi – detalhes CO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto de arquitetura

- Projeto de impermeabilização

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

- Superfície desimpedida, limpa e seca

- Materiais e equipamentos à disposição

- Interferências chumbadas, conferidas e liberadas

- Reparos estruturais executados e liberados

- Regularização horizontal e vertical concluída e liberada.

MATERIAIS

- Resina epóxi.

- Tela poliéster de reforço

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- Conforme indicado no projeto

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

- Processos Preliminares

Recuperação do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento.

Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de partículas soltas.

Nos pisos executar regularização com argamassa de cimento/areia lavada 1:3 ou similar industrializada, com acabamento desempenado e feltrado e declividade de 0,5% (mínimo) a 1% (máximo) no sentido dos coletores de águas pluviais (não será necessário quando o concreto for nível zero).

Nas superfícies verticais de concreto, aplicar camadas de argamassa com adesivo acrílico (fixomat ou similar) e água (1:4), apenas nos locais onde houver brocas, falhas de concretagem ou depressões com profundidade superiores a 1 cm.

O acabamento deve ser desempenado e feltrado, para remoção de grãos soltos de areia.

Executar calafetação das fissuras com mastique poliuretano.

- Processo de impermeabilização

Impermeabilização com resina epóxi cinza ou branca:

Aplicar a 1ª camada com um rolo ou spray air less e aguardar sua secagem por um intervalo de 24 horas antes da próxima demão. Aplicar as camadas restantes (2 ou 3), evitando assim, delaminação. Aplicar a quantidade de camadas necessárias para a o consumo de 1,2kg/m². Nos rodapés, ralos e tubos passantes aplicar reforço com tela poliéster resinada em faixa de 20 cm.

Se o projeto de arquitetura exigir contra piso/piso final ou reboco/emboço, fazer na última demão do epóxi ainda fresco uma camada de areia lavada e fina espargida para haver resistência a abrasão.

- Processos complementares

Caso seja pedido no projeto de arquitetura, fazer o acabamento com um reboco sobre a impermeabilização (com resistência a abrasão) para receber a pintura ou para assentamento do piso final.

- Testes

Não se aplica.

- Produtos

Poderão ser adotados os seguintes produtos: Coberit Epoxy (Vedacit / Otto Baumgart) ou similar.

2.5 – Manta auto protegida ardosiada – detalhes MP

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto de arquitetura

- Projeto de impermeabilização

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

- Superfície desimpedida, limpa e seca

- Materiais e equipamentos à disposição

- Interferências chumbadas, conferidas e liberadas

- Reparos estruturais executados e liberados

- Regularização horizontal e vertical concluída e liberada.

MATERIAIS

- Primer (emulsão hidroasfáltica)

- Grout

- Manta auto protegida ardosiada, 4 mm SBS tipo III ABNT

- Asfalto oxidado tipo III

- Parafuso e bucha S6

- Barras chatas de alumínio de 25x3 mm

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- Conforme indicado no projeto

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

- Processos Preliminares

Fixar tubos passantes e ralos, e chumbá-los com grout.

Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de partículas soltas.

Nos pisos executar regularização com argamassa de cimento/areia lavada 1:3 ou similar

industrializada, com acabamento desempenado e feltrado e declividade de 0,5% (mínimo) a 1% (máximo) no sentido dos coletores de águas pluviais.

Nas superfícies verticais de alvenaria devem receber uma regularização com espessura constante de 2,0cm. Já nas superfícies verticais de concreto, aplicar camadas de argamassa com adesivo acrílico (fixomat ou similar) e água (1:4), apenas nos locais onde houver brocas, falhas de concretagem ou depressões com profundidade superiores a 1 cm.

O acabamento deve ser desempenado e feltrado, para remoção de grãos soltos de areia. As

concordâncias com os planos verticais devem ser feitas em meias canas arredondadas de 5 x 5 cm. Num raio de 20 cm no perímetro das descidas de águas, deve-se acentuar a declividade para 5%, formando uma bacia de captação acelerada e que compense o espessamento das camadas posteriores nesta região.

- Processo de impermeabilização

Impermeabilização com manta auto protegida (ardosiada):

Aplicação de manta asfáltica SBS, espessura de 4 mm, tipo III da ABNT, a maçarico, sobre primer em asfalto diluído.

Aplicar primeiro o primer com broxa ou vassoura de pêlo, em camada de cobrimento com consumo de aproximadamente 0,70 L/m2.

Lançar as mantas e aplicá-las a maçarico de GLP, aderindo-a parcialmente ao substrato, e de forma integral, nas emendas com outra manta. Usar chama forte, azul, e fundir bem a manta para conseguir total adesão.

Sobrepor, nas emendas, no mínimo 10 cm cada manta sobre a outra.

- Processos complementares

Não se aplica.

- Testes

Alagar por 72 horas com lâmina d’água de 10cm e conferir possíveis vazamentos.

- Produtos

Poderão ser adotados os seguintes produtos: Mantas da Viapol, Denver, Betumat, Lwart ou aquelas que atenderem na integra a NBr 9952/2007.

2.6 – Argamassa polimérica armada com tela de poliéster – detalhes AP

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto de arquitetura

- Projeto de impermeabilização

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

- Superfície desimpedida, limpa e seca

- Materiais e equipamentos à disposição

- Interferências chumbadas, conferidas e liberadas

- Reparos estruturais executados e liberados

- Regularização horizontal e vertical concluída e liberada.

MATERIAIS

- Grout

- Argamassa polimérica

- Tela poliéster 3 x 3 mm (em toda a área de aplicação da argamassa polimérica)

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- Conforme indicado no projeto

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

- Processos Preliminares

Fixar tubos passantes e ralos, e chumbá-los com grout.

Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de partículas soltas.

Nos pisos executar regularização com argamassa de cimento/areia lavada 1:3 ou similar

industrializada, com acabamento desempenado e feltrado e declividade de 0,5% (mínimo) a 1% (máximo) no sentido dos coletores de águas pluviais (não será necessário quando o concreto for nível zero).

Nas superfícies verticais de alvenaria devem receber uma regularização com espessura constante de 2,0cm. Já nas superfícies verticais de concreto, aplicar camadas de argamassa com adesivo acrílico (fixomat ou similar) e água (1:4), apenas nos locais onde houver brocas, falhas de concretagem ou depressões com profundidade superiores a 1 cm.

O acabamento deve ser desempenado e feltrado, para remoção de grãos soltos de areia.

Num raio de 20 cm no perímetro das descidas de águas, deve-se acentuar a declividade para 5%, formando uma bacia de captação acelerada e que compense o espessamento das camadas posteriores nesta região.

- Processo de impermeabilização

Impermeabilização com argamassa polimérica:

Misturar os componentes mecanicamente e aplicar a 1ª demão de argamassa polimérica com uso de brocha de nylon. Aplicar entre a 1ª e a 2ª demão a tela de poliéster resinada com malha de 3 x 3 mm. Sobre a tela,

aplicar mais argamassa polimérica até atingir o consumo de 5,0kg/m². A tela e sua textura deverão ficar imperceptíveis após a última demão aplicada.

Os cantos, quinas e arestas devem ser reforçados com a tela poliéster até altura de 30cm nos rodapés e 1,80m nos boxes de chuveiro.

- Processos complementares

Sobre a impermeabilização, aplicação da argamassa do contra piso e posteriormente assentamento do piso final, definido pela equipe da arquitetura.

- Testes

Alagar por 72 horas com lâmina d’água de 10cm e conferir possíveis vazamentos.

- Produtos

Poderão ser adotados os seguintes produtos: Vedamat100 (Betumat), Viaplus1000 (Viapol), Tec100 (Denver), Botatop Imper (Botament), Sikatop107 (Sika), Vedajá (Otto Baumgart) e equivalentes.

2.7 – Dupla manta asfáltica colada com asfalto a quente, inclusive proteção térmica – detalhes MT

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto de arquitetura

- Projeto de impermeabilização

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

- Superfícies desimpedidas, limpas e secas

- Equipamentos e materiais de trabalho a disposição

- Interferências chumbadas, conferidas e liberadas

- Reparos estruturais executados e liberados

- Regularizações horizontais e verticais executadas e liberadas

MATERIAIS

- Primer (emulsão hidroasfáltica)

- Grout

- Manta 4 mm SBS (tipo III, acabamento PP, NBr 9952)

- Asfalto oxidado tipo III

- Tela galvanizada fio 22, malha de #1 polegada.

- Parafuso e bucha S6

- Geotextil

- Mastique poliuretano

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- Conforme indicado no projeto

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

- Processos Preliminares

Recuperação do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento.

Executar mapeamento e calafetação de fissuras.

Fixar tubos passantes e ralos, e chumbá-los com grout.

Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de partículas soltas, graxa e óleos, bem como de pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes e impregnantes.

Nos pisos, executar regularização com argamassa de cimento/areia lavada 1:3 ou similar industrializada, com acabamento desempenado e feltrado.

De acordo com a norma vigente (NBR 9574) o substrato deverá ter caimento de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para áreas internas é permitido o mínimo de 0,5%. Os cantos devem estar em meia cana e as arestas arredondadas.

Nas superfícies verticais de alvenaria devem receber uma regularização com espessura constante de 2,0cm. Já nas superfícies verticais de concreto, aplicar camadas de argamassa com adesivo acrílico (fixomat ou equivalente) e água (1:4), apenas nos locais onde houver brocas, falhas de concretagem ou depressões, nivelando a superfície. O acabamento deve ser desempenado e feltrado, para remoção de grãos soltos de areia.

Num raio de 20 cm no perímetro das descidas de águas, deve-se acentuar a declividade para 5%, formando uma bacia de captação acelerada e que compense o espessamento das camadas posteriores nesta região.

- Processo de impermeabilização

Aplicação de 1º manta asfáltica SBS, espessura de 4 mm, tipo III da ABNT, acabamento PP, a quente, com uso de aquecedor elétrico ou a gás com termostato, sobre primer asfáltico e asfalto oxidado, com consumo de 3,0kg/m².

Aplicar primeiro o primer com broxa ou vassoura de pêlos em camada de cobrimento com consumo de aproximadamente 0,70 L/m2.

Lançar as mantas desenrolando-as, alinhando e enrolando novamente na posição de inicio. Iniciar o lançamento do asfalto fundido a 200 graus (+-10%) centrigados e desenrolar as mantas imediatamente em sequência continua sobre ele, aderindo-a totalmente ao substrato, e de forma integral, nas emendas com outra manta.

Sobrepor, nas emendas, no mínimo 10 cm cada manta sobre a outra.

Aplicação de nova manta asfáltica SBS, espessura de 4 mm, tipo III da ABNT, acabamento PP, a quente, com uso de aquecedor elétrico ou a gás com termostato, sobre primer asfáltico e asfalto oxidado, com consumo de 3,0kg/m², conforme aplicação da 1º manta.

- Processos complementares

3. 1 - Isolamento térmico poliestireno extrudado XPS250 Foamular da Owens Corning:

Lançamento das placas de XPS sobre pontos de fixação/colagem (asfalto quente a cada 50 cm n10cm).

  - - Camada de transição:

Lançamento de camada de geotextil de densidade de 400g/m2, sobre a impermeabilização, nos planos horizontais.

  - - Proteção mecânica na horizontal:

Esta será executada com concreto armado, FCK 30MPa, com 6cm de espessura, armado com tela soldada, fio 8mm a cada 10cm.

As juntas de concretagem deverão ser executadas conforme planta de detalhamento das juntas, e preenchidas com tarucel (limitador de profundidade) e mastique poliuretano da Botaflex, Sikaflex ou equivalente. Nos perímetros, executar junta anti-compressão de 2,0 cm, preenchida com mastique poliuretano e canaletas de coleta e direcionamento de água de chuva conforme detalhes específicos.

3.3 - Proteção mecânica armada a ser aplicada em superfícies verticais:

Camada de argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:4, espessura 1,5cm, estruturada por tela galvanizada, fio 22, malha de # 1 polegada. No topo, instalar elementos com fixação com parafusos e buchas S6, a cada 30 cm, para fixação de tela. Esta argamassa será aplicada sobre a tela, deixando a superfície áspera e irregular para a aderência dos acabamentos.

4. Testes

Alagar por 72 horas com lâmina d’água de 10 cm e conferir possíveis vazamentos.

5. Produtos

Poderão ser adotados os seguintes produtos: Mantas da Viapol, Denver, Betumat, Lwart ou aquelas que atenderem na integra a NBr 9952/2007, sendo Tipo 3, 4mm.

Os catálogos técnicos dos produtos listados estão disponíveis em meio digital na internet e deverão ser consultados para adequações às necessidades e recomendação do fabricante.

# 3 – Ensaios e controle de qualidade

Normas técnicas a serem observadas:

_ NBR 9952/07 da ABNT - mantas asfálticas com armadura para impermeabilização, com as NBR 9953, 9954, 9955, 9956 e 9957.

_ NBR 9575/2003 - Impermeabilização – Seleção e Projeto;

_ NBR 9574/1986 - Execução de Impermeabilização;

_ NBR 9686 - Solução asfáltica empregada como material de imprimação na

impermeabilização.

_ NBR 9910 - Asfaltos oxidados para impermeabilização.

_ NBR 11905 - Sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros (argamassa polimérica).

_ NBR 12171 - Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros.

_ NBR 15487 - Sistema de membrana de poliuretano para impermeabilização.

_ NBR 12094/1991 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolamento térmico - Determinação da condutividade térmica - Método de ensaio.

_ NBR 11752/2007 - Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na construção civil e refrigeração industrial;

_ NBR 15575/2013 - Edificações Habitacionais – Desempenho

- Em caso de dúvida, prevalece o estipulado na norma técnica correspondente.

- As camadas de impermeabilização devem ter suas espessuras aferidas nos locais, assim como o peso indicado, admitindo-se diferença de até +10%.

- Todos os materiais devem ter etiquetas de lote, rótulos com nome, especificações, nome do fabricante e norma de referência, além de instruções de estocagem e transporte

- As áreas deverão ser testadas antes das proteções, com lâmina d’água de no mínimo 5 cm de espessura, exceto piscinas e caixas d’água, que devem ser totalmente cheias. Em casos de urgência admitir-se-á não fazer os testes hidrostáticos, substituindo-os por teste elétrico com aparelho sonorizado e com centelha elétrica.

- As mantas asfálticas deverão ser ensaiadas conforme a NBR 9952/07.

- Os fornecedores dos materiais impermeabilizantes deverão fornecer carta afirmando formalmente que o aplicador proponente é habilitado e qualificado para aplicar seus produtos, e que o fabricante assume responsabilidade solidária pelas garantias integrais do contrato. O fornecedor deverá ainda enviar técnico de seus quadros, para vistoriar a aplicação, e certificar a conformidade da execução das regularizações, impermeabilizações e proteções, emitindo documento comprobatório da conformidade com suas recomendações.

4 – Responsabilidades

4.1 - Do fornecedor de materiais: Fornecer os materiais dentro dos padrões exigidos e/ou indicados no projeto e nas especificações da fábrica. Certificar o aplicador como seu credenciado e autorizado a aplicar os seus produtos.

4.2 - Do aplicador: Aplicar os produtos conforme as especificações do projeto do fabricante e de acordo com as normas técnicas cabíveis. Zelar pela integridade dos serviços até a conclusão dos complementos.

4.3 - Do construtor: Propiciar as condições adequadas para a aplicação, para os testes e proteções. Zelar pelo respeito aos serviços, seja por seus próprios funcionários, como também por parte de terceiros, contratados e presentes no canteiro. Exercer o controle rigoroso de interferências antes, durante e depois dos serviços.

4.4 - Do proprietário ou usuário: Seguir as recomendações de cuidados e manutenção, relativas à impermeabilização.

# 5 – Lista de detalhes

| LISTA DE DETALHES |  |  |
| --- | --- | --- |
| PU-MEMBRANA DE POLIURETANO |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Nº PRANCHA |
| PU-01 | LAJE DE PISO | 15/20 |
| PU-02 | RODAPÉ EM ALVENARIA | 15/20 |
| PU-03 | RALO CONVENCIONAL | 15/20 |
| PU-04 | TUBO PASSANTE | 15/20 |
| PU-05 | SOLEIRA DE PORTA | 15/20 |
| PU-06 | SOLEIRA DE PORTA(impermeabilização de ambos os lados) | 16/20 |
| PU-07 | BOX DE CHUVEIRO | 15/20 |
| MQ - DUPLA MANTA ASFÁLTICA COM ASFALTO |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Nº PRANCHA |
| MQ-01 | LAJE DE PISO | 16/20 |
| MQ-02 | RODAPÉ EM ALVENARIA | 16/20 |
| MQ-03 | RALO COM REDUÇÃO EXCÊNTRICA | 16/20 |
| MQ-04 | TUBO PASSANTE | 16/20 |
| MQ-05 | SOLEIRA DE PORTA | 16/20 |
| MQ-06 | LAJE DE PISO EM JARDINEIRA | 16/20 |
| MQ-07 | ENCONTRO DA JARDINEIRA COM A FACHADA | 17/20 |
| MQ-08 | RALO EM JARDINEIRA | 17/20 |
| MQ-09 | BORDA DA JARDINEIRA | 17/20 |
| MQ-10 | CAIXA DE PLANTAS DE ALTO PORTE | 17/20 |
| MQ-11 | TUBO PASSANTE | 18/20 |
| MQ-12 | BORDA DA MARQUISE | 18/20 |
| CD - MEMBRANA POLIURETANO EM CAIXA D'ÁGUA |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Nº PRANCHA |
| CD-01 | RESERVATÓRIO EM CONCRETO | 18/20 |
| CD-02 | RESERVATÓRIO EM CONCRETO (ALÇAPÃO LATERAL) | 18/20 |
| PA - ARGAMASSA POLIMÉRICA |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Nº PRANCHA |
| PA-01 | Pé de parede, cintamentos e Fundações | 18/20 |
| CO - RESINA EPÓXI |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Nº PRANCHA |
| CO-01 | CORTINAS/CONTENÇÕES | 18/20 |
| MP - MANTA AUTOPROTEGIDA |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Nº PRANCHA |
| MP-01 | PISO | 19/20 |
| MP-02 | RALO | 19/20 |
| MP-03 | BORDA DA LAJE | 19/20 |
| AP - ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA POLIÉSTER |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Nº PRANCHA |
| AP-01 | PISO | 19/20 |
| AP-02 | RODAPÉ | 19/20 |
| AP-03 | TUBO PASSANTE | 19/20 |
| AP-04 | RALO | 19/20 |
| MT - DUPLA MANTA ASFÁLTICA COM ASFALTO E PROTEÇÃO TÉRMICA |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Nº PRANCHA |
| MT-01 | LAJE DE PISO | 20/20 |
| MT-02 | RODAPÉ | 20/20 |
| MT-03 | CANALETA E PLATIBANDA | 20/20 |
| MT-04 | SOLEIRA DE PORTA | 20/20 |

___________________________________________

Geraldo J. O. Silva

CREA:18.641/D

Responsável Técnico pelo projeto