MEMORIAL DESCRITIVO

À área do Lote, objeto da presente descrição, situada na Rua São José, 1552,  é de propriedade do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, está situada no município de Alfenas, no estado de Minas Gerais.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, de coordenadas N 7.630.575,149m. e E 401.924,857 m.; situado na divisa, paralelo a Rua São José, confrontando com uma edificação existente, deste segue pela lateral direita, com azimute de 90°13'26" e distância de 37,40 m., até o vértice M2, de coordenadas N 7.630.575,003m. e E 401.962,257m; situado nos fundos do lote, confrontando com uma edificação existente, deste segue pelos fundos do lote com azimute de 179°33'40" e distância de 24.90 m., até o vértice M3, de coordenadas N 7.630.550,102 m. e E 401.962,447m.; paralelo a rua  General Carneiro, deste segue pela lateral esquerda do lote, com azimute de 270°13'18" e distância de 37.40m., até o vértice M4, de coordenadas N 7.630.550,251 m. e E 401.925,048 m.; situado na frente do lote, deste segue paralelo a Rua São José, com  azimute de 359°33'40" e distância de 24,90 m., até o vértice M1; ponto inicial da descrição que deu origem a Área de 931,26m².

Todos os nomes de confrontantes, cercas, divisas, azimutes e distancias, fazem parte da planta de levantamento topográfico que deu origem a este memorial descritivo.

Belo Horizonte, 03 de maio de 2011

_________________________________________

Vicente de Paula Carvalho

Engº Agrimensor –CREA 11885/D