AV. JOÃO VALENTIM, ESQUINA COM AV. DESPACHANTE RUI DJALMA BARBOSA- CENTRO, IPATINGA  – MG

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 – OBJETO

Contratação de empresa especializada, para serviços de execução de muro divisório e acesso ao estacionamento, com fornecimento de mão de obra e materiais, em terreno do Ministério Público de Minas Gerais, na cidade de Ipatinga.

02 – ENDEREÇO

Av. João Valentim, esquina com Av. Despachante Rui Djalma Barbosa - Centro, Ipatinga  – MG

03 – SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO:

Desocupado, sem edificação.  Ver anexo fotográfico e fotomontagem.

04 – PRAZO DE EXECUÇÃO:  2 meses

Prazo: Iniciar a execução dos serviços, no prazo máximo de cinco dias a partir do recebimento da Ordem de Serviço devidamente emitida pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

05 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, sendo por sua conta exclusiva as  despesas decorrentes dos mesmos, inclusive deslocamentos.

A CONTRATADA deverá seguir todas as recomendações de segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento).

Caberá à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas.

Caberá à CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora, bem como a limpeza e a retirada de entulho.

A CONTRATADA se responsabilizará pela limpeza e o transporte de entulho para bota-fora, devendo manter constantemente limpos e varridos os acessos, durante todo o transcurso dos serviços e após os mesmos.

A CONTRATADA deverá fornecer todo o material a ser utilizado na execução dos serviços assumindo a responsabilidade técnica pela execução dos mesmos, de acordo com as garantias e condições estabelecidas pelo fabricante.

A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes ao transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora das áreas onde serão executados os serviços, assim como o processo de sua utilização.

A CONTRATANTE nomeará Fiscal para acompanhar a execução dos serviços. A presença da fiscalização não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados. À CONTRATANTE cabe decidir os casos omissos, esclarecer dúvidas de projeto, especificações e outros documentos.

Caso a CONTRATANTE constate a não conformidade do ritmo da execução dos serviços, determinará à CONTRATADA as providências cabíveis, objetivando o atendimento dos prazos previstos.

NORMAS:

NBR 7173  Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural.

NBR 8545  Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos.

NBR 5732  Cimento Portland Comum.

NBR 5733  Cimento Portland de alta resistência inicial.

NBR 7211  Agregado para concreto.

06 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O conjunto de procedimentos listados a seguir não exclui outras intervenções necessárias e exigidas pelo fabricante e pelas normas técnicas aplicáveis, visando à obtenção da boa qualidade do serviço.

Os  serviços a serem executados para a adaptação do lote serão:

- Locação do muro;

- Execução do muro de placa;

- Fornecimento e instalação de portão com fechadura;

- Pintura do portão;

- Fornecimento e instalação de Placa.

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Administração Local.

O responsável técnico (RT) deverá ser Engenheiro Civil, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

A empresa deverá manter uma equipe de apoio para acompanhamento dos serviços composta do seguinte profissional:

Engenheiro civil em tempo parcial ( uma visita por quinzena – 2 horas), devidamente inscrito no CREA, durante todo o período dos serviços.

Para a administração local foram considerados os custos com profissionais habilitados e taxas para ART do CREA.

1.2 Aluguel de container em aço galvanizado para construção, de 12 m2, incluindo transporte e instalação.

Deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do trabalho. Deverá atender às NR’s 24 e 18.

Para a execução desse serviço a CONTRATADA deverá fornecer todo material e ferramentas  necessários, observando os seguintes procedimentos:

2- MURO DIVISÓRIO

2.1 Locação do muro : ver projeto Planialtimetrico e Planta Situação

2.2 Fornecimento de material e execução de muro divisório de placas de concreto aparente, fck >=20mpa, altura de 2,40 metros, e mourões em concreto.

Placas de Concreto:O muro de placas de concreto compõe-se de mourões e placas, terão altura total de 2,40m. Deverá ser locado na divisa do terreno, de acordo com o levantamento topográfico fornecido.

Os mourões serão de concreto armado com ferros de bitola de no mínimo 3/8”, fixados em blocos de micro estacas de diâmetro 40cm preenchido de concreto para fixar os mourões e com profundidade mínima de 1,00m.

A estrutura dos mourões, das micro estacas e das placas (ferragens) será calculada pela firma vencedora, devendo o projeto ser aprovado pela CONTRATANTE.

As placas serão de concreto armado Fck >= 20 Mpa e terão altura mínima de 40cm, espessura máxima de 10cm, encaixadas em mourões de concreto aparente. As mesmas serão confeccionadas em mesa vibratória lisa, de maneira que o resultado seja em concreto sem porosidade, com ferro CA 60 e bitola não inferior a 4.6 mm cada 20.

A montagem é feita manualmente, sendo as placas encaixadas nas colunas. Depois da montagem, as placas serão rejuntadas junto aos mourões com argamassa de cimento e areia.

O preço na planilha (deste item) inclui os serviços de bota fora, bem como a limpeza e a retirada de entulho.

2.3 Fornecimento e assentamento de portão de ferro(3,30x2,40)m, com prévia aplicação de pintura anti corrosiva, em  chapa  16 (tipo lambri) deslizante, inclusive fechadura.

Local:  - ver  projeto

2.4 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte acetinado (cinza medio), duas demaos em portão de ferro.

Deverá ser lixada toda a superfície do portão (dois lados). Posteriormente, deverá ser aplicado um fundo anticorrosivo, tipo zarcão (de acordo com item 2.3).

Somente após o procedimento anterior, o esmalte deverá ser aplicado.

Acabamento: Acetinado. Cor : cinza médio.

Qualidade: De primeira linha. Fabricante: CORALIT, SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

2.5 Concreto aparente 20mpa, inclusive armação, forma plastificada e desforma para pilares de fixação dos portões ( incluído concreto da fundação dos pilares e da placa).

Local:  - ver  projeto

- Para a instalação dos portões serão executados dois pilares de fixação dimensões– 20x20x240 em concreto aparente 20mpa,inclusive fundação 30x30x40 cm. Um pilar de cada lado do portão. Armação do pilar = 4Ø 10.00 e estribo 6.3 c/15

- Incluído também o concreto para fixação das peças de madeira de fixação da placa – fundação 30x30x40 cm.

2.6- Remoção  de meio-fio pré-moldado de concreto inclusive afastamento

Local:  - ver  projeto

Remover o meio fio dos dois lados do canteiro indicado em projeto para que um estacionamento acesse o outro.

2.7- Demolição de piso cimentado inclusive afastamento

Local:  - ver  projeto

Demolir o piso cimentado necessário para a execução dos pisos de concreto, no alinhamento do portão e onde será removiod o meio fio.

2.8- Acerto manual da área demolida inclusive compactação

Local:  - ver  projeto

Compactar a área onde serão executados os pisos de concreto.

2.9- Piso em concreto armado e = 15 cm, fck = 30 mpa, aço ca-50a d = 6,3 mm - malha 10 x 10 cm

Local: - ver  projeto

Piso cimentado no trecho do canteiro demolido (1,50x5,00)m e piso cimentado (7,10x0,40)m junto ao portão – ver projeto.

2.10-Fornecimento e instalação de placa em chapa galvanizada 0,26 dimensões 2,0x1,5 , afixada com rebites e parafusos, enrijecida com metalon 20x20, com texto a ser fornecido pelo MPMG, em peças fixas de madeira 8x12 cm.

Local: - ver  projeto (confirmar com o fiscal da CONTRATANTE o local de instalação)

As peças deveram ser fixadas junto aos pilaretes do muro.

2.11- Transporte de material demolido em caçamba

O preço unitário por item deverá conter os valores do material, serviços de montagem e ou desmontagem, impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro e demais encargos, bem como o cálculo das perdas e/ou ajustes necessários.

Obs: Na fotomontagem onde se lê: Rua Carangola leia-se Av. Despachante Rui.

Belo Horizonte, 28 de março de 2016.

Isabella Pires Roscoe

Engenheira Civil – CREA 63225/D