RUA TREZE, S/nº, BAIRRO LIBERDADE

DIVINÓPOLIS

MG

TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I – OBJETO

Contratação de empresa especializada, para serviços de execução de muro divisório, com fornecimento de mão de obra e materiais, em terreno do Ministério Público de Minas Gerais, na cidade de Divinópolis.

II – ENDEREÇO

Rua Treze, s/nº, Bairro Liberdade, Divinópolis, MG

III – JUSTIFICATIVA

A construção do muro divisório é necessária para delimitar a área do imóvel e permitir o acesso ao estacionamento. Será executada conforme projeto anexo e especificações técnicas de serviços que incluem todas as soluções técnicas escolhidas, métodos construtivos e condições organizacionais para a execução dos serviços, incluindo as normas pertinentes à construção civil.

IV– ESTIMATIVA DE CUSTOS GLOBAL

Valor estimado em R$82.391,49 (oitenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos)

Os preços unitários da planilha orçamentária, em sua maioria, são definidos em consulta à tabela oficial de preços do SETOP (Secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas), tabela  SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e Coleta de preço.

V- BDI UTILIZADO

Serviços: 23,05%

VI – SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO:

Desocupado, sem edificação.

VII – PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá apresentar, em no máximo 5 dias úteis, contados do recebimento da Autorização enviada pela Contratante:

- O cronograma físico-financeiro para execução dos serviços, conforme modelo fornecido pela Contratante, elaborado e assinado por engenheiro registrado no CREA, a ser submetido à aprovação da Superintendência de Engenharia e Arquitetura da Contratante;

- ART da execução da obra, devidamente quitada, em nome do Responsável Técnico.

A “Ordem de Serviço” somente será liberada após a entrega dos documentos relacionados acima.

A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da “Ordem de Serviço” emitida pela Contratante;

A Contratada deverá executar todos os serviços contratados, em no máximo 2 (dois)meses, contados do recebimento da “Ordem de Serviço”.

VIII – PRAZOS DE GARANTIA E REFAZIMENTO

        - Para serviços e materiais: mínimo 1 (um) ano, contados do recebimento definitivo;

        - Refazimento: máximo de 7 (sete)  dias, contados do recebimento da comunicação.

IX – MEDIÇÕES

São duas medições, a 1ª a ser efetuada em 30 dias e a 2ª em 60 dias, ao final dos serviços.

O valor a ser pago para cada medição fica limitado ao aprovado no cronograma físico-financeiro da obra, para os serviços efetivamente realizados, obedecendo aos seguintes percentuais máximos acumulados sobre o valor total da proposta:

| PERCENTUAIS MÁXIMOS |  |
| --- | --- |
| 1ª PARCELA ATÉ 50% | 2ª PARCELA ATÉ 100% |

X – UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO

Setor/Unidade: Superintendência de Engenharia e Arquitetura

Responsável: Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro

Cargo: Superintendente

Telefone: 31-3330-8085

XI – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, sendo por sua conta exclusiva as  despesas decorrentes dos mesmos, inclusive deslocamentos.

A CONTRATADA deverá seguir todas as recomendações de segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento).

Caberá à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas.

Caberá à CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora, bem como a limpeza e a retirada de entulho.

A CONTRATADA se responsabilizará pela limpeza e o transporte de entulho para bota-fora, devendo manter constantemente limpos e varridos os acessos, durante todo o transcurso dos serviços e após os mesmos.

A CONTRATADA deverá fornecer todo o material a ser utilizado na execução dos serviços assumindo a responsabilidade técnica pela execução dos mesmos, de acordo com as garantias e condições estabelecidas pelo fabricante.

A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes ao transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora das áreas onde serão executados os serviços, assim como o processo de sua utilização.

A CONTRATANTE nomeará Fiscal para acompanhar a execução dos serviços. A presença da fiscalização não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados. À CONTRATANTE cabe decidir os casos omissos, esclarecer dúvidas de projeto, especificações e outros documentos.

Caso a CONTRATANTE constate a não conformidade do ritmo da execução dos serviços, determinará à CONTRATADA as providências cabíveis, objetivando o atendimento dos prazos previstos.

OBS:  Serão executados o muro lateral e o de frente, pois os outros dois lados já estão construídos, conforme demonstrado no projeto e nas fotos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O conjunto de procedimentos listados a seguir não exclui outras intervenções necessárias e exigidas pelo fabricante e pelas normas técnicas aplicáveis, visando à obtenção da boa qualidade do serviço.

Os  serviços a serem executados para a adaptação do lote serão:- Locação do muro;

- Execução do muro de placa;

- Fornecimento e instalação de portão com fechadura;

- Pintura do portão;

- Fornecimento e instalação de placa.

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Administração Local.

O responsável técnico (RT) deverá ser Engenheiro Civil, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

A empresa deverá manter uma equipe de apoio para acompanhamento dos serviços composta do seguinte profissional:

Engenheiro civil em tempo parcial (uma visita por quinzena – 2 horas), devidamente inscrito no CREA, durante todo o período dos serviços.

Para a administração local foram considerados os custos com profissionais habilitados e taxas para ART do CREA.

1.2 Aluguel de container em aço galvanizado para construção, de 12 m2, incluindo transporte e instalação.

Deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do trabalho. Deverá atender às NR’s 24 e 18.

Para a execução desse serviço a CONTRATADA deverá fornecer todo material e ferramentas  necessários, observando os seguintes procedimentos:

1.3 Capina manual do terreno

Deverá ser removida toda cobertura vegetal do terreno, com a utilização de ferramenta manual

1.4- Transporte de material de qualquer natureza em caminhão

Todo material removido deverá ser descartado.

2- MURO DIVISÓRIO

2.1 Locação do muro.

O muro deverá ser locado conforme projeto e orientação da Contratante.

2.2 Fornecimento de material e execução de muro divisório de placas de concreto aparente, fck >=20mpa, altura de 2,40 metros, e mourões em concreto.

Placas de Concreto:O muro de placas de concreto compõe-se de mourões e placas, terão altura total de 2,40m. Deverá ser locado na divisa do terreno, de acordo com o levantamento topográfico fornecido.

Os mourões serão de concreto armado com ferros de bitola de no mínimo 3/8”, fixados em blocos de micro estacas de diâmetro 40cm preenchido de concreto para fixar os mourões e com profundidade mínima de 1,00m.

A estrutura dos mourões, das micro estacas e das placas (ferragens) será calculada pela firma vencedora, devendo o projeto ser aprovado pela CONTRATANTE.

As placas serão de concreto armado Fck >= 20 Mpa e terão altura mínima de 40cm, espessura máxima de 10cm, encaixadas em mourões de concreto aparente. As mesmas serão confeccionadas em mesa vibratória lisa, de maneira que o resultado seja em concreto sem porosidade, com ferro CA 60 e bitola não inferior a 4.6 mm cada 20.

A montagem é feita manualmente, sendo as placas encaixadas nas colunas. Depois da montagem, as placas serão rejuntadas junto aos mourões com argamassa de cimento e areia.

O preço na planilha (deste item) inclui os serviços de bota fora, bem como a limpeza e a retirada de entulho.

2.3 Fornecimento e assentamento de portão de ferro(3,30x2,40)m, com prévia aplicação de pintura anti corrosiva, em  chapa  16 (tipo lambri) deslizante, inclusive fechadura.

Local:  - ver  projeto

2.4 Fornecimento e aplicação de pintura esmalte acetinado (cinza medio), duas demaos em portão de ferro

Deverá ser lixada toda a superfície do portão (dois lados). Posteriormente, deverá ser aplicado um fundo anticorrosivo, tipo zarcão (de acordo com item 2.3).

Somente após o procedimento anterior, o esmalte deverá ser aplicado.

Acabamento: Acetinado. Cor : cinza médio.

Qualidade: De primeira linha. Fabricante: CORALIT, SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

2.5 Concreto aparente 20mpa, inclusive armação, forma plastificada e desforma para pilares de fixação dos portões ( incluído concreto da fundação dos pilares e da placa).

Local:  - ver  projeto

- Para a instalação dos portões serão executados dois pilares de fixação dimensões– 20x20x240 em concreto aparente 20mpa,inclusive fundação 30x30x40 cm. Um pilar de cada lado do portão. Armação do pilar = 4Ø 10.00 e estribo 6.3 c/15

- Incluído concreto para fundação do muro.

- Incluído também o concreto para fixação das peças de madeira de fixação da placa – fundação 30x30x40 cm.

2.6-Fornecimento e instalação de placa em chapa galvanizada 0,26 dimensões 2,0x1,5 , afixada com rebites e parafusos, enrijecida com metalon 20x20, com texto a ser fornecido pelo MPMG, em peças fixas de madeira 8x12 cm.

Local: - ver  projeto (confirmar com o fiscal da CONTRATANTE o local de instalação)

As peças deveram ser fixadas junto aos pilaretes do muro.

3- PASSEIO PÚBLICO

3.1- Regularização e compactação de terreno manual com soquete

Local: Passeios lateral e de frente

3.2 – Passeio de concreto e=8cm, FCK=15 MPa, padrão Prefeitura

Local: Passeios lateral e de frente

Belo Horizonte, 12 de abril de 2016.

Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro

Engenheira Civil – CREA 69197/D