ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DE

MINAS GERAIS

PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, BAIRRO CENTRO

CAETÉ/MG

1.0 OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma/restauração do telhado de imóvel inserido no perímetro do Núcleo do Centro Histórico localizado em Caeté-MG, tombado pelo Decreto Municipal nº 202, de 17/nov/2011.

2.0 ENDEREÇO:

Praça Drº João Pinheiro, nº 74 e 86, Bairro Centro, Caeté- MG.

3.0 PRAZO DA OBRA:

90 (noventa dias) corridos.

Obs.: O imóvel estará desocupado.

I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dos mesmos.

Caberá à CONTRATADA a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas.

Caberá à CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços. Sendo que os materiais de demolição deverão passar por triagem pelos técnicos da CONTRATANTE para definição do destino final.

A CONTRATADA deverá manter a área de trabalho constantemente limpa.

II - ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar engenheiro civil responsável pelos serviços objeto do contrato, bem como a  ART (anotação de responsabilidade técnica) relativa aos mesmos e das atividades técnicas envolvidas, com respectivos comprovantes de pagamento.

###### III - PLACA DA OBRA

Placa da Obra de acordo com as exigências dos órgãos competentes.

Local: A ser determinado pela CONTRATANTE.

Observações:

a) Devem ser apresentadas amostras de todo o material, conforme solicitado pela CONTRATANTE;

b) Caberá à CONTRATADA selecionar a equipe com capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com os prazos definidos pela CONTRATANTE;

c) Quando se diz lateral esquerda/ lateral direita está se referindo ao lado esquerdo/lado direito de quem olha da rua para a construção.

IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

Orientações iniciais

1º Passo: Colocar passarelas fixas e respectivos escoramentos no interior da casa principal, onde o piso tabuado cedeu ou há risco de ceder e nas varandas 2 e 3 conforme orientação da CONTRATANTE-Ver item correspondente.

2º Passo: Imunização das peças mantidas/reaproveitadas e novas-Ver item correspondente.

3º Passo: Cadastro-Ver item correspondente.

4º Passo: Remoções-Ver item correspondente.

5º Passo: Restauração- Cobertura do telhado-Ver item correspondente.

IMPORTANTE: As medições só poderão ser realizadas após apresentação do cadastro e sua aprovação pela CONTRATANTE.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.01 PESSOAL (equipe de apoio)

A CONTRATADA deverá manter os profissionais relacionados durante todo o período de execução dos serviços relativos à sua área de atuação.

Dentre outras atribuições, cabe ao Engenheiro:

# estudar o projeto e avaliá-lo quanto à executoriedade. Qualquer  sugestão de melhoria deve ser discutida previamente e aprovada pela CONTRATANTE;

# garantir a execução da obra conforme projeto e especificações técnicas fornecidos pela CONTRATANTE;

- preencher o diário de obras e mantê-lo sempre atualizado.

A CONTRATADA deverá manter quadro de administração local contendo:

01.01.01.01 Engenheiro civil pleno com encargos complementares- 04 (quatro) horas diárias durante todo o período de execução das obras

A obra será acompanhada, durante todo o período, por pelo menos 4 horas diárias, por Engenheiro Civil devidamente inscrito no CREA, com experiência profissional comprovada em execução ou fiscalização de obras ou serviços de restauração de imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico.

01.01.01.02 Encarregado Geral de obra com encargos complementares- por período integral durante todo o período de execução das obras

01.01.01.03 Vigia noturno, durante a semana e nos finais de semana, com encargos complementares

01.01.02 DESPESAS GERAIS

01.01.02.01 CREA – Taxa de ART de execução

A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços previstos, incluindo o pagamento da taxa correspondente, assim como toda e qualquer providência concernente aos emolumentos decorrentes da execução dos serviços previstos.

01.01.02.02 Alimentação (encargos complementares)

Considerando o encarregado durante toda a obra. Para os demais trabalhadores já consta na composição da taxa de encargos sociais.

01.01.02.03 Vale-transporte

Considerando o encarregado e o vigia. Para os demais trabalhadores já consta na composição da taxa de encargos sociais.

01.01.02.04 EPI (encargos complementares)

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

01.01.02.05 Automóvel engenheiro (somente gasolina)

01.01.02.06 Cópias e reproduções

01.01.02.07 Tarifa de telefone

01.01.03 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A contratada deverá arcar com todos os custos referentes à utilização das  ferramentas  e equipamentos  necessários  para  a  execução  dos  serviços.

01.01.03.01 Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo

01.01.03.02 Fornecimento de andaime metálico

01.01.03.03 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polietileno

01.01.03.04 Furadeira

01.01.03.05 Serra circular elétrica

01.01.03.06 Disco de serra circular elétrica

01.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.02.01 Mobilização e desmobilização de obra

Mobilização e desmobilização é o conjunto de providências e operações que o executor dos serviços tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem.

01.03 PLACA DE OBRA E TAPUME

01.03.01 Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m)-em chapa galvanizada, estrutura metálica com viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em madeira de lei pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, inclusive peças de madeira de lei 2,5 X 7,5 cm

Placa da Obra de acordo com as exigências da PREFEITURA e do CREA.

Local: A ser determinado pela CONTRATANTE.

01.03.02 Fornecimento e colocação de tapume de madeira compensada resina, e=12mm, estruturadas com peças 8x8cm de madeira nativa/regional, não aparelhadas pintadas na cor branca, inclusive molduras em sarrafo de 5cm

Considerar dois portões de acesso.

Altura mínima-h=220cm.

O tapume deverá ser de acordo com as exigências da PREFEITURA.

Local: Entre os pilares (esteios) da fachada principal, contornando toda escada do passeio.

02 PASSARELA E ESCORAMENTO

02.01 PASSARELA FIXA

Colocar passarelas fixas no interior da casa principal, onde o piso tabuado cedeu ou há risco de ceder e nas varandas 2 e 3

Considerar peças de madeira nativa/regional, não aparelhadas e estruturadas sobre chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm.

02.01.01 Fornecimento e colocação de passarelas fixas de madeira

Local: Casa principal 1 e 2, varandas 2 e 3.

02.01.02 Fornecimento e colocação de estrutura de madeira para armazenamento das telhas

A estrutura de madeira deverá ser feita com orientação da CONTRATANTE.

Local: Pátio 2.

02.02 ESCORAMENTO

Antes, durante e após a realização de qualquer serviço objeto deste contrato deverão ser feitos escoramentos necessários para garantir a estabilidade e segurança de toda a edificação.

02.02.01 Fornecimento e colocação de escoramento em madeira de eucalipto, ø=12cm com cunhas, calços e caibros para escorar o eucalipto

As escoras devem ser inteiras, sendo possível fazer emendas segundo os critérios estabelecidos na norma e conforme aprovação da CONTRATANTE:

a) cada escora poderá ter somente uma emenda- Evitar ao máximo;

b) a emenda somente poderá ser feita no terço superior ou inferior da escora;

c) o número de escoras com emenda deverão ser inferior a 1/3 do total de escoras distribuídas.

As escoras deverão ficar apoiadas sobre calços de madeira assentados sobre terra apiloada ou sobre contrapiso de concreto ou sobre estrutura de barrote do piso e que deve estar escorada por baixo, ficando uma pequena folga entre a escora e o calço para a introdução de cunhas de madeira.

02.02.01.01 Esteios-1º pavimento

Foram consideradas duas escoras, sendo uma de cada lado da estrutura de madeira-esteio. Porém, na fachada fundos-varanda 4 não foi considerada. Verificar na ocasião da obra sua necessidade.

Alturas das escoras:

Face fachada:

Em cada esteio foi considerado uma escora a 45º se possível, devendo atingir  ¾ da altura do pé direito do 1º pavimento + a altura do subsolo com cunhas e calços no piso.

Face interna da edificação:

Em cada esteio foi considerado uma escora a 45º se possível, devendo atingir  ¾ da altura do pé direito do 1º pavimento e no piso fixada com cunhas e calços sobre o tabuado e onde fica a estrutura  do barrote do tabuado + uma escora vertical que deve estar escorada por baixo da estrutura do barrote do tabuado do piso- Subsolo.

Local: Ver esteios no projeto.

Observação: As escoras da fachada frente não deverão ultrapassar a largura da escada, ou seja, a delimitação do tapume.

02.02.01.02 Paredes- 1º pavimento

Foram consideradas duas escoras, sendo uma de cada lado da parede, nos pontos, onde necessário. Porém, na fachada fundos-varanda 4 não foi considerada. Verificar na ocasião da obra sua necessidade. Lembrando que devemos usar uma madeira nativa/regional, não aparelhada de no mínimo um metro de comprimento na parede conforme o existente.

Alturas das escoras:

Face fachada:

Em cada parede foi considerada uma escora a 45º se possível, devendo atingir  ¾ da altura do pé direito do 1º pavimento + toda a altura do subsolo com cunhas e calços no piso.

Face interna da edificação:

Em cada esteio foi considerado uma escora a 45º se possível, devendo atingir  ¾ da altura do pé direito do 1º pavimento e no piso fixada com cunhas e calços sobre o tabuado e onde fica a estrutura  do barrote do tabuado + uma escora que deve estar escorada por baixo da estrutura do barrote do tabuado do piso- Subsolo.

Local: Todos os vãos entre esteios/ pilares.

Observação: As escoras da fachada frente não deverão ultrapassar a largura da escada, ou seja, a delimitação do tapume.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Só começar a remover as madres após escoramento adequado. E ainda sim, verificar a estabilidade da parede existente escorada quando estiver removendo a madre.

02.02.01.03 Madre de madeira

Foi considerada no pé direito, caso remova a alvenaria- 3unid.

Local: Madre da Circulação.

02.02.01.04 Barrotes do piso

Local: Barrotes dos pisos internos e das varandas, onde necessário.

Observação escorar bem a varanda 3, onde será feito a serviço do telhado, inclusive os pilares de madeira.

03 IMUNIZAÇÃO

As peças de madeira existentes e novas abaixo descritas deverão ter todas as suas faces imunizadas.

Os serviços de imunização deverão ser realizados por pessoal especializado, com rigorosa obediência às normas de proteção e cuidados especificados pelos fabricantes dos produtos.

Todo madeiramento deverá ser tratado contra insetos xilófagos.

03.01 ESTRUTURA, PEÇAS EM MADEIRA E ACABAMENTOS

Deverá ser feita imunização em todas as faces visíveis do madeiramento.

Foi considerado três demãos de imunização de TERMIDOR ou similar.

1º Caso: Peças mantidas e peças reaproveitadas.

1ª demão- Todas as peças deverão ser imunizadas antes de fazer o serviço do item remoção.

2ª demão- Aplicar no decorrer dos serviços objeto do contrato;

3ª demão- Todas as peças mantidas e todas as peças reaproveitadas recolocadas.

2º Caso: Peças novas

3ª demãos- Todas as peças novas.

03.01.01 Estrutura de madeira do telhado, inclusive barrote do forro e do guarda-pó- Casa principal 1 e 2 e varandas 1 a 4

03.01.02 Madres de madeira

03.01.02.01 Teto- 1º pavimento

03.01.02.02 Teto- Subsolo- Trecho da fachada lateral direita

03.01.03 Cimalha de madeira

03.01.04 Forros de madeira largo-1º pavimento

03.01.05 Rodateto de madeira do forro largo-1º pavimento

03.01.06 Janelas de madeira, inclusive peças de acabamento e arremate

03.01.06.01 1º pavimento

03.01.06.02 Subsolo

03.01.07 Portas de madeira, inclusive peças de acabamento e arremate

03.01.07.01 1º pavimento

03.01.07.02 Subsolo

03.01.08 Peças de acabamento do esteio e esteios aparentes- 1º pavimento

03.01.09 Arremate de madeira superior das varandas 1 a 4

03.01.10 Guarda-corpo de madeira das varandas 1  a 4

03.01.11 Pilares de madeira das varandas 1 a 4

03.01.12 Barrote do tabuado do piso- Edificação e varanda

04 CADASTRO

04.01 Cadastro (numerar, medir, quantificar, detalhar, fotografar, transportar e armazenar)

Deverão ser removidas todas as peças da cimalha,  forro largo onde necessário e arremate de madeira superior da varanda 3 e 4 conforme itens correspondentes.

O cadastro consiste em:

  - Numerar todas as peças (da cimalha e do arremate de madeira superior da varanda) a medida que forem removidas e mapear na planta do projeto para posterior recolocação no local;

  - Medir, quantificar e fotografar todas as peças existentes e danificadas. Fazer detalhe das peças existentes e danificadas em formato A3- Cad. Entregar o relatório em CD e em duas cópias encadernadas;

  - Armazenar e transportar as peças adequadamente em cômodo determinado pela CONTRATANTE.

  - Após finalização do telhado, transportar as peças (da cimalha e do arremate de madeira superior da varanda)  para o local para recolocação.

04.02  Transporte, armazenamento adequado de telhas e colocação de lona reaproveitada do telhado

As telhas existentes do item remoção deverão ser transportadas e armazenadas sobre estrutura de madeira-Ver item correspondente. O armazenamento e a maneira do armazenamento serão definidos juntamente com a CONTRATANTE na ocasião da obra. Aproveitar as cordas para amarrar a lona.

Local: Pátio 2

05 REMOÇÕES

Para a execução destes serviços deverão ser consultadas as plantas, a CONTRATANTE, apresentar cadastro e realizar os escoramentos necessários conforme itens correspondentes e de acordo com a necessidade do local.

As peças sem reaproveitamento deverão passar por triagem pela CONTRATANTE.

Observação: Não foi considerada remoção das tesouras.

05.01 SEM REAPROVEITAMENTO

05.01.01 Retirada de cumeeiras cerâmicas

Local: Telhado da casa principal 1 e 2.

05.01.02 Remoção dos caibros e ripas

Foram considerados 100% dos caibros e ripas.

Local: Casa principal 1 e 2 e de seus beirais, inclusive varandas 3 e 4.

05.01.03 Remoção do guarda- pó do interior da casa principal 1 e 2 e do forro das varandas/beirais (os dois são contínuos)

Foi considerado 100%.

Local: Casa principal 1 e 2 - guarda-pó, e seus beirais  e varandas 3 e 4 continuidade como forro.

05.01.04 Remoção da mão francesa de madeira

Apenas se necessário.

Local: Casa principal 2- Beiral do telhado- Fachada lateral direita.

05.01.05 Remoção da parte elétrica do telhado

Local: Remoção de toda parte elétrica do telhado.

05.01.06 Remoção da estrutura de madeira do guarda- pó e  do forro das varandas/beirais (os dois são contínuos)

Local: Foi considerado:

  - 20% da estrutura do guarda-pó;

  - 20% da estrutura do forro das varandas 3 e 4;

  - 20% da estrutura do forro dos beirais.

05.01.07 Remoção das madres de madeira do telhado

Estas peças por serem estruturais deverão ser removidas cuidadosamente seguindo os critérios de remoções e escoramentos adequados. Só poderá ser feito este serviço por equipe especializada em remoções estruturais similares, principalmente para não desestabilizar o restante das estruturas e alvenarias.

As peças das madres deverão ser cortadas entre peças de madeira na vertical (ou seja em partes) e com a orientação e aprovação da CONTRATANTE e da FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CAETÉ.

Local: Referente a um madre que está na cobertura da casa principal 1, ou seja, acima da água que dá para a varanda 2 e a outra na circulação.

05.01.08 Demolição de barroteamento de madeira do forro em lambri

Caso necessário, quando da execução do telhado.

Local: Cômodos da casa principal 2.

05.01.09 Demolição de barroteamento de madeira do forro largo

Caso necessário, quando da execução do telhado.

Local: Cômodos da casa principal 1.

05.01.10 Demolição de alvenaria em pau a pique

Caso necessário, quando a alvenaria vier a ruir na execução do telhado.

Local: Cômodos da casa principal 1 e 2.

05.01.11 Demolição de alvenaria em adobe

Caso necessário, quando a alvenaria vier a ruir na execução do telhado.

Local: Cômodos da casa principal 1 e 2.

05.01.12 Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico

Caso necessário, quando a alvenaria vier a ruir na execução do telhado.

Local: Cômodos da casa principal 1 e 2.

05.01.13  Remoção do forro de lambri

Caso necessário, quando da execução do telhado.

Local: Cômodos da casa principal 2.

05.01.14 Bota-fora- Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância

Local: Refere-se aos itens acima.

05.02 COM REAPROVEITAMENTO

Todas as peças reaproveitadas deverão ser recolocadas e estar em bom estado de conservação e uso, exceto as telhas	 que deverão ser todas removidas cuidadosamente e armazenadas conforme item correspondente.

05.01.01 Retirada de lona da cobertura do telhado

Remover cuidadosamente a lona para não danificar as telhas existentes que serão reaproveitadas.

Local: Casa principal 1 e 2 e de seus beirais, inclusive varandas 3 e 4.

05.02.02 Remoção das telhas existentes

As telhas deverão ser transportadas e armazenadas. Ver item correspondente.

Local: Casa principal 1 e 2 e varanda 3 e 4. Varandas 1 e 2 não remover.

05.02.03 Remoção da mão francesa de madeira

Apenas se necessário.

Local: Casa principal 2- Beiral do telhado- Fachada lateral direita. Apenas se necessário.

05.02.04 Remoção da cimalha de madeira

Remoção de toda a cimalha.

Local: Toda fachada frontal, parte da fachada lateral direita e um contorno da fachada lateral esquerda.

05.02.05 Remoção da estrutura de madeira do telhado

Esta remoção consiste em remover todas as peças do telhado que envolve a retirada da madre.

Local: Onde será removida a madre:

  - em uma água da cobertura da casa principal 1 que dá para a varanda 2;

  - na circulação,  onde foi considerado 5m² na remoção da estrutura.

05.02.06 Remoção de arremate de madeira superior da varanda

Local: Varanda 3.

05.02.07 Remoção de forro de madeira largo

Caso necessário, quando da execução do telhado.

Local: Cômodos da casa principal 1.

06 REFORMA/RESTAURAÇÃO

06.01 Cobertura do telhado

As madeiras utilizadas deverão ser aparelhadas, secas, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto. As madeiras deverão ser certificadas pelos órgãos competente e apresentar a CONTRATANTE uma cópia.

06.01.01 Fornecimento e colocação de madre (estrutura) de madeira parajú nova- seções com peças iguais ou peças dobradas lado a lado equivalente à seção existente, mantendo sua resistência, inclusive recorte para encaixe e chapeamento necessário entre as peças

Os recortes para encaixe e chapeamento necessário entre as peças deverão ser orientados e aprovados pela CONTRATANTE e a FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CAETÉ.

Local: Onde foram removidas as madres.

06.01.02 Colocação de estrutura de madeira do telhado reaproveitado, inclusive encaixe e fornecimento e colocação de fixação das peças igual ao existente

Local: Onde serão substituídas as madres:

  - em uma água da cobertura da casa principal 1 que dá para a varanda 2;

  - na circulação,  onde foi considerado 5m² na remoção da estrutura.

06.01.03 Fornecimento e colocação de estrutura de madeira parajú com peças iguais à seção existente do antigo guarda- pó do interior da casa principal 1 e 2 e do forro das varandas/beirais (os dois são contínuos)

Local: Foi considerada reposição de:

  - 20% da estrutura do guarda-pó;

  - 20% da estrutura do forro das varandas 3 e 4;

  - 20% da estrutura do forro dos beirais.

06.01.04 Fornecimento e colocação de caibros e ripas com madeira e seção iguais a existente

Serão substituídos 100% dos caibros e ripas.

Local: Casa principal 1 e 2 e de seus beirais, inclusive varandas 3 e 4.

06.01.05 Fornecimento e colocação de manta de alumínio térmica, antichama, dupla face para isolamento

Manta térmica alto desempenho e impermeável, dupla face de alumínio com 99% de pureza e com malha de reforço de resina termoplástica de alta densidade. Entre suas camadas, possui laminação com filme que proporciona maior resistência e suprime componentes passíveis de deterioração.

Local: Casa principal 1 e 2 e varanda 3 e 4.

06.01.06 Fornecimento e colocação de mão francesa com madeira e seção iguais a existente

Madeiras aparelhadas.

Local: Casa principal 2- Beiral do telhado- Fachada lateral direita.

06.01.07 Colocação de mão francesa

Local: Casa principal 2- Beiral do telhado- Fachada lateral direita.

06.01.08 Fornecimento e colocação de fechamento de alvenaria com chapa de madeira compensada plastificada estruturada

Peças de madeira nativa/ regional, não aparelhadas e estruturadas sobre chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm.

Local: Onde necessário, devido a remoção de alvenaria.

06.01.09 Fornecimento e colocação de telha colonial cerâmica branca mesclada- tipo capa e bica sem resina

Alguns fornecedores chamam de capa e canal.

Local: Casa principal 1 e 2 e varanda 3 e 4.

06.01.10 Fornecimento e colocação de cumeeira em telha colonial cerâmica branca mesclada sem resina

Local: Telhado da casa principal 1 e 2.

06.01.11Colocação de cimalha de madeira, inclusive material de fixação e vedação

Observação: Antes da recolocação da cimalha, consultar a CONTRATANTE, pois, casa a obra definitiva aconteça na seqüência, a  recolocação não poderá acontecer neste momento.

Local: Toda fachada frontal, parte da fachada lateral direita e um contorno da fachada lateral esquerda.

06.02.12 Colocação de arremate de madeira superior da varanda, inclusive material de fixação

Local: Varandas 3 e 4.

07 DRENAGEM DA PARTE FRONTAL DO TELHADO

07.01 Remoção de calha, rufo e condutor, inclusive afastamento

07.02 Fornecimento e colocação de calha em chapa galvanizada nº 24 GSG, desenvolvimento de 50cm

07.03  Fornecimento e colocação de condutor em aço galvanizado, diâmetro 100mm, inclusive fundo selador

07.04 Pintura esmalte, duas demãos, sobresuperfície metálica- Cor a definir

08 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

08.01 Limpeza da obra

A obra deverá ser mantida constantemente limpa, devendo ser feita a retirada de entulho periodicamente.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016.