MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO COMPLEMENTAR

Fundações e Estruturas

Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e ampliação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Três Pontas – MG.

Anexo 01

03. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Os serviços necessários para a construção das fundações, mesoestrutura, superestrutura da adaptação, para a execução de reforma e ampliação da sede das Promotorias de Justiça de Três Pontas – MG, deverão ser efetuados seguindo determinações estabelecidas nos projetos executivos de fundações e estrutura em concreto armado integrantes deste processo, onde estão especificados todos os serviços e características de materiais e procedimentos a  serem utilizados.

A relação das pranchas integrantes do projeto são:

Autor:

- Engº Isabella Pires Roscoe – CREA: 63225/D

Desenhos :

- 04 formatoo A4 contendo: Formas , cortes, detalhes e Armação: Fundação, Vigas, Pilares e Laje

Todos os estudos elaborados seguem as prescrições das Normas ABNT, sendo que também a execução da obra deverá atender aos critérios estabelecidos em normas ABNT pertinentes.

- NBR 6118 - Projeto de estruturas em concreto – Procedimento.

- NBR 6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações.

- NBR 6122 - Projeto e execução de fundações – Procedimento.

- NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central.

- NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.

- NBR 8522 - Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão.

- NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.

- NBR 8800 - Projeto de estrutura de aço e de estruturas mistas de aço.

- NBR 8953 - Concreto para fins estruturais – Classificação por grupos de resistência.

- NBR 12131 - Estacas – Prova de carga estática – Método de ensaio.

- NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto.

- NBR 12655 – Preparo, controle e recebimento de concreto.

- NBR 13208 - Estacas – Ensaio de carregamento dinâmico – Método de ensaio.

- NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento.

03.01. Fundação/ Blocos / Cintas

Conforme indicado no projeto estrutural, deverão ser executadas fundações  para a respectiva edificação, sendo esta constituída de estacas associadas a blocos e cintas travando todo o sistema estrutural da fundação.

A locação das estacas deverá obedecer ao projeto estrutural que está em concordância com o projeto de arquitetura.

Para a execução das fundações, deverão ser observadas todas as recomendações/exigências contidas na NBR-6122 - Projeto e Execução de Fundações - Procedimento.

1)Estacas

Serão executadas estacas TRADO MANUAL  para as fundações da edificação, conforme especificado no projeto estrutural.

Todos os serviços de mobilização/desmobilização do equipamento de cravação das estacas são de responsabilidade e custos exclusivos da CONTRATADA.

- Armação

Deverá ser executada a armação das estacas trado manual conforme indicado em projeto.

- Corte e preparo da cabeça de Estaca

- O topo da estaca, acima da cota de arrasamento, deverá ser demolido. A seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operação de demolição deverá ser executada de modo a não causar danos à estaca. Nesta operação, podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves, trabalhando com pequena inclinação, para cima, em relação à horizontal.

- No caso de estacas danificadas até abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo topo resulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demolição do comprimento necessário da estaca, de modo a expor o comprimento de transpasse da armadura e recompô-lo até a cota de arrasamento. A armadura da estaca deve ser prolongada dentro deste trecho.

Em nosso caso, no arrasamento das estacas, as ferragens das mesmas não devem ser cortadas após nivelamento das cabeças das estacas.

2) Blocos

Conforme já citado anteriormente, deverão ser executados blocos das estacas e cintas.

- Escavação manual para blocos

As escavações para os blocos de estacas da fundação deverão ser com dimensões próximas destes elementos.

As cavas para fundações e outras partes da obra, previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho executado. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo casos excepcionais a critério da Fiscalização.

- Regularização e apiloamento de fundo de vala dos blocos

Após a escavação, o fundo das valas deverá ser regularizado, de acordo com a profundidade constante no projeto de estrutura, para posterior apiloamento de fundo de vala, antes da execução do lastro de concreto.

Deverá ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das cavas a fim de corrigir possíveis falhas. Na execução, os fundos das valas deverão ser abundantemente molhados com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros, etc.) não aflorados, que serão acusados por percolação de água; após isso, o fundo deverá ser fortemente apiloado com maço de 30 kg ou compactador CM-20.

- Lastro de concreto magro

No fundo do bloco, deverá ser executado lastro de concreto simples, com espessura de 5 cm, conforme indicado no item 6.4.4.1 da NBR 6122, sendo que para estes elementos não haverá forma de madeira no fundo.

- Formas para Blocos

Não será permitido a concretagem de elementos de fundação sem fôrmas, sob pena de demolição e não aceitação dos serviços. Conforme citado anteriormente, as formas de madeira serão executadas nas faces laterais dos blocos, sendo que no fundo não haverá forma de madeira e sim lastro de concreto simples espessura 5 cm.

As fôrmas dos blocos deverão ser executadas com tábuas, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118 ou de madeira compensada tipo “madeirite”, obedecendo a especificações a seguir:

- O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma que não haja desalinhamento e deformação das formas durante a concretagem.

- A emenda da forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a não haver escoamento do concreto durante a concretagem.

- Os cantos deverão estar perfeitamente travados.

Após a concretagem, as formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

- Armaduras - Blocos

A armadura deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação.

As armaduras deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por norma, de forma a não sofrer ações de umidade oriunda do terreno.

As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de intempéries, colocadas às formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme cobrimento indicado em projeto estrutural.

A armadura deverá estar muito bem posicionada para que o recobrimento mínimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As emendas de armadura também deverão ser executadas segundo especificações da NBR 6118.

- Concretagem - Blocos

Os blocos da fundação deverão ser moldados “in loco” com concreto estrutural virado em obra e recobrimento de armadura conforme projeto estrutural.

O concreto deverá ser lançado nas formas de acordo com cada situação, com utilização de vibradores de imersão de 25 a 30 mm, evitando a segregação do mesmo.

A resistência característica do concreto aos 28 dias deverá ser conforme especificado no projeto estrutural, assim como o módulo de elasticidade. O concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. Dever-se-á evitar que o vibrador encoste-se à forma e a armadura.

As concretagens só poderão ser executadas mediante conferência e aprovação das armaduras pela fiscalização da CONTRATANTE, sob pena de demolição da estrutura e não aceitação dos serviços. Todos os serviços de concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto.

As formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

- Reaterro e compactação

Após escavação e concretagem dos blocos, os mesmos deverão ser aterrados, em camadas de 20cm de espessura, com apiloamento e umedecimento conforme especificações anteriores.

Para a utilização no reaterro de solos provenientes das escavações, os mesmos deverão estar isentos de substâncias orgânicas.

O aterro será executado em camadas com altura máxima de 0,20m, com material isento de substâncias orgânicas, adequadamente umedecidas e perfeitamente adensadas por meio de soquetes manuais ou mecânicos, com o fim de evitar posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de nível do piso. Essas exigências não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades futuras em relação às condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deve satisfazer.

Remoção de terra e entulho

Todos os materiais excedentes provenientes dos trabalhos de escavação deverão ser retirados do local, através de caçambas.

3) Cintas  – nível -0,10

O procedimento para a execução das cintas obedecerá ao estabelecido para o item anterior, realizando todas as atividades necessárias:

- Escavação manual

- Regularização e apiloamento de fundo de vala das cintas

- Lastro de concreto magro

- Formas para as cintas

- Armaduras – cintas

- Concretagem – cintas

- Impermeabilização das cintas

Após a desforma, as cintas receberão duas demãos de argamassa polimérica (tipo sikatop 100 ou 107 ou equivalente) nas duas faces laterais - apenas nos 30 cm do topo para baixo, e na face superior para evitar a permeabilidade de água.

Sobre a face superior das vigas, para aderência da alvenaria deverá ser aspergida uma camada de areia fina imediatamente após a impermeabilização.

03.02- SUPERESTRUTURA

Será constituída de Pilares (para travamento das paredes), laje pré moldada , vergas e contra vergas e um perfil metálico ( I – Gerdau ou similar, com vão aproximado de 3,90m , W - 310x21) para reforço no cômodo onde a alvenaria será removida.

A autorização para a  instalação do perfil metálico ficará a cargo da  FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE que avaliará a necessidade de instalação do mesmo após a demolição da parede.

A laje será pré-moldada de acordo com especificações em projeto.

03.02.01 - Laje

Conforme indicado em projeto, será executado uma laje pré-moldada, inclusive capeamento E= 4 cm, SC = 300.

- Armaduras das lajes

Antes do capeamento da laje as armaduras deverão ser posicionadas conforme especificação do projeto.  Ou seja : TELA – ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)

As armaduras deverão ser fornecidas e instaladas pela CONTRATADA, acondicionadas de maneira a não sofrer agressões de intempéries e conforme espaçamento indicado em projeto.

Estas telas deverão estar muito bem posicionadas para que os recobrimentos mínimos das armaduras sejam obedecidos.

Antes da concretagem das lajes, deverão ser feitas vistorias nas mesmas, por parte da Fiscalização, para verificação de conformidade com o projeto estrutural.

- Escoramento das lajes

As lajes deverão ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas, conforme solicitado em projeto e prescrições normatizadas.

Deverá obedecer às especificações da NBR-6118, sendo que nenhuma peça deverá ser concretada sem que haja liberação pela Fiscalização.

A laje superior, onde será demolido a parede, deverá ser devidamente escorada. E o referido escoramento só poderá ser retirado após a instalação do perfil metálico – caso a Fiscalização verifique a necessidade.

O escoramento deverá ser feito em estruturas tubulares de aço, obedecendo a orientações técnicas pertinentes.

Juntas de concretagem

Quando existentes/ necessárias, deverão ser executadas obedecendo os procedimentos das normas.

- Remoção do Escoramento para as lajes

Para retirada do escoramento das lajes, deverão ser seguidas orientações definidas pela “NBR-6118 – Projeto e execução de obras em concreto”.  Item 14.2 Retirada das formas e do escoramento. Subitem 14.2.1 Prazos

________________________________

Isabella Pires Roscoe

Engº civil

CREA 63225D