ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE

VISCONDE DO RIO BRANCO - MG

Rua Eugênio de Melo, s/n°, bairro Barra dos Coutos,

Visconde do Rio Branco, MG

# 1 OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Visconde do Rio Branco - MG.

Área do terreno = 1800,00 m2

Área da construção = 1000,40 m2

# 2 ENDEREÇO:

Rua Eugênio de Melo, s/n°, bairro Barra dos Coutos, MG.

3 PRAZO DA OBRA:

18 meses.

4 SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO:

Terreno existente livre e desimpedido – executar limpeza e terraplenagem.

Verificar detalhes e especificações técnicas nos projetos correspondentes.

Sumário

I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	5

II- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	11

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	15

1 SERVIÇOS PRELIMINARES	15

1.1 PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO	15

1.2	DESPESAS GERAIS	17

1.3 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19

1.4 SERVIÇOS INICIAIS	20

2 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	23

2.1 REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	24

2.2 BOTA FORA	25

3 MOVIMENTO DE TERRA	26

3.1 TERRAPLENAGEM	26

4 LOCAÇÃO	28

4.1 LOCAÇÃO DA OBRA	28

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	29

6 IMPERMEABILIZAÇÕES	29

6.1 ARGAMASSA POLIMÉRICA (CONSUMO DE 5,0KG/M²) ARMADA COM TELA DE POLIÉSTER RESINADA	30

6.2 ARGAMASSA POLIMÉRICA (CONSUMO DE 5,0KG/M²) SEM TELA:	32

6.3 MANTA ASFÁLTICA COM USO DE ASFALTO A QUENTE.	32

7 ÁREA INTERNA	34

7.1 PAREDES, PAINÉIS e DIVISÓRIAS	34

7.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS	42

7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS	51

7.4 VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO E ESPELHOS	63

7.5 REVESTIMENTO DE TETOS	66

7.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE	68

7.7 PISOS INTERNOS	72

7.8 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/ BANCADAS/BALCÕES/ PLACAS/ MARCOS E ALIZAR	77

7.9 PINTURA	85

7.10 PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	90

8 ÁREA EXTERNA	93

8.1 ALVENARIA	93

8.2 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS.	93

8.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS, MUROS E PLATIBANDAS)	98

8.4 PISOS EXTERNOS	99

8.5 RODAPÉS/ TABEIRAS/PEITORIS/SOLEIRAS	104

8.6 PINTURA	106

8.7 COBERTURA	108

8.8 LETREIROS	110

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111

10 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ)	111

11 ATERRAMENTO E SPDA	111

12 SEGURANÇA (CFTV E ALARME)	111

13 INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	112

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	112

15 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	112

16 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLITS)	112

17 EQUIPAMENTOS	112

17.1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA	112

18 PAISAGISMO	115

18.1 GRAMA	115

18.2 PLANTAS ORNAMENTAIS	116

19 LIMPEZA	118

19.1 LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	118

20 DOCUMENTAÇÃO FINAL E VISITAS TÉCNICAS	121

20.1 MANUAL DO USUÁRIO	121

20.2 AS BUILT	121

20.3 TAXA “HABITE-SE”	121

20.4 VISITAS TÉCNICAS RT DO PROJETO	122

# I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá a estas especificações. Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da CONTRATANTE.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da autorização correspondente, sendo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, planilhas, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas nesta Especificação Técnica.

A CONTRATADA será a responsável pela leitura e compatibilização simultânea entre a estrutura do prédio a executar, o projeto arquitetônico e todos os projetos complementares, para que qualquer interferência existente seja motivo de discussão prévia com a CONTRATANTE, evitando-se futuros transtornos e alterações nos projetos. A CONTRATADA deverá apresentar um relatório à CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 dias corridos, a partir da ordem de início, informando todos os pontos / serviços conflitantes. Quando não existirem quaisquer interferências, a CONTRATADA deverá registrar este fato no Diário de Obras até o décimo quinto dia de obra.

2 AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da CONTRATANTE, em tempo hábil, amostras (no mínimo 02 opções) ou catálogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

OBSERVAÇÃO:

As descrições de todos os revestimentos internos e externos, pisos, rodapés, soleiras, esquadrias de madeira e metálicas, tetos e forros, pinturas, etc., estão constantes no presente Caderno de Especificações Técnicas. Estas deverão ser rigorosamente seguidas.

As especificações de marcas, constantes nesta especificação, são meramente indicativas, servindo, pois, apenas como referência quanto à qualidade, podendo-se utilizar qualquer marca nacional ou importada que goze de iguais prerrogativas, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

3 NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

É indispensável, por parte da CONTRATADA, o cumprimento da legislação estadual do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e dos requisitos técnico-legais contidos nas seguintes Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS): NR-01 (Disposições Gerais), NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual), NR-07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR-09 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil), NR-26 (Sinalização de Segurança), NR-33 (Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados) e NR-35 (Trabalho em Altura) e na falta dessas, as Normas Internacionais vigentes;

A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA e de suas SUBCONTRATADAS (caso existam e/ou sejam permitidos), empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a qualquer tempo, independentemente destas obrigações contratuais, o cumprimento de outros requisitos técnico-legais relativos à saúde e à segurança do trabalho

Contidos nas NR, nos códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios e em Convenções e Acordos Coletivos do Trabalho, conforme determinam os itens 1.1 e 1.2 da NR-01 respectivamente;

A CONTRATADA deverá garantir e estender todas as medidas de segurança do trabalho aos colaboradores AUTÔNOMOS e outros independentes que prestarem serviços no canteiro de obra;

4 PLANEJAMENTO DA OBRA

A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro com o desenvolvimento da obra, de acordo com as exigências do Edital.

No planejamento da obra deve ser descrito o caminho crítico para o desenvolvimento da obra, apontando as soluções para estes possíveis problemas.

Para o desenvolvimento do planejamento, deve-se obrigatoriamente trabalhar no mínimo com os seguintes parâmetros:

- Dimensionamento, controle e acompanhamento do quadro de mão-de-obra da CONTRATADA;

- Controle e acompanhamento do custo de cada serviço;

- Previsão de execução dos ensaios dos materiais determinados nesta especificação técnica;

- Registrar em diário fatos que traduzam o atraso financeiro (caso ocorra) da obra em dias efetivos de atraso;

- Sugerir medidas corretivas para recuperação do atraso (caso ocorra).

O planejamento e acompanhamento dos serviços deverão ser executados durante todo o período de execução da obra.

Os possíveis desvios entre o planejado no período e o efetivamente realizado, deverão ser imediatamente readequados, para que no próximo período a obra volte ao planejamento inicial.

As medidas para a recuperação de período em atraso deverão ser objeto de aprovação pela fiscalização não ocorrendo nenhum ônus à CONTRATANTE, podendo ser elaborado relatório, através de planilhas, gráficos e laudos que explicitem as informações da obra, fazendo uso de softwares  de  uso  comercial  e  que  sejam  compatíveis  com  o sistema Windows.

A CONTRATADA deverá ainda fazer uso de controle de qualidade na execução de serviços e aquisição dos materiais que compõem os diversos serviços.

5 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O armazenamento e a guarda dos materiais deverão seguir a orientação do fabricante e as Normas Técnicas.

Uma via das notas fiscais e os documentos que comprovem a origem e características dos materiais devem permanecer à disposição da CONTRATANTE.

Caberão à CONTRATADA o fechamento, a guarda e a vigilância dos mesmos.

6 TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERTICAIS

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução da obra, bem como a limpeza dos serviços, a retirada de entulho, materiais de demolição que deverão passar por triagem pelos técnicos da CONTRATANTE para definição do destino final.

7 GESTÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A CONTRATADA deverá proceder todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental federal, estadual e municipal com especial atenção às normas técnicas e diretrizes e deliberações normativas da municipalidade nos aspectos referentes aos resíduos sólidos da obra, bem como de acordo com os condicionantes ambientais constantes das licenças do empreendimento.

Deve ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados pela construção do prédio, obedecendo à Norma específica e às determinações do município.  Uma cópia deverá ser entregue à fiscalização no primeiro dia de obra.

Haverá discriminado em planilha o valor fixo referente a este estudo e Plano de Gerenciamento a ser desenvolvido pela CONTRATADA.

As taxas necessárias e possivelmente geradas, referentes à gestão dos resíduos, em conformidade com as normas vigentes, ficarão a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA não poderá realizar a queima e o armazenamento inadequado bem como o acúmulo de resíduos, de entulhos e de outros materiais dentro do canteiro de obra, conforme determinam os subitens 18.29.4 e 18.29.5 da NR-18 respectivamente.

8 FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE nomeará Fiscal para acompanhar a execução da obra. A presença da fiscalização não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a totalidade da obra contratada. À CONTRATANTE cabe decidir os casos omissos, esclarecer dúvidas de projeto, especificações e outros documentos.

A CONTRATADA deverá cumprir todas as determinações referentes ao cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) do MTPS visando à garantia da saúde e da segurança de todos os trabalhadores na obra sem exceção;

A CONTRATANTE designará um Engenheiro de Segurança do Trabalho para fiscalizar as questões pertinentes ao assunto na obra, exigindo que a CONTRATADA e suas subcontratadas (caso existam e/ou sejam permitido) façam as correções determinadas sob pena, em caso de descumprimento, de aplicação das sanções legais cabíveis.

9 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

O responsável técnico (RT) deverá ser Engenheiro Civil, com formação plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Deverá ser feito o registro da anotação de responsabilidade técnica, junto ao CREA, para os diferentes tipos de serviços a serem executados, observando-se as atribuições de cada profissional.

Caberá à CONTRATADA selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA substituição de qualquer profissional da obra, desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração.

A substituição de qualquer colaborador deverá ser processada em, no máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a comunicação, por escrito, à CONTRATANTE. No caso da solicitação ser feita pela CONTRATANTE, deverá ser processada no mesmo prazo.

10 DA RESPONSABILIDADE

Após o Recebimento Provisório dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA, sendo que esta última responderá única e integralmente pela execução dos serviços.

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em  vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

11 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Competirá a CONTRATADA exercer eficiente e ininterrupta vigilância para prevenir riscos de incêndio no canteiro de obras. Poderá a CONTRATANTE, sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio às obras.

Competirá à CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do manuseio de materiais combustíveis (colas, solventes, impermeabilizantes, tintas etc.), sem prejuízo da aquisição junto aos fornecedores das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) bem como a concessão de treinamentos de segurança do trabalho para os trabalhadores usuários desses produtos químicos. Os trabalhadores nestas atividades deverão ter conhecimento sobre manuseio de extintores de incêndio conforme exigências da Norma NR 18.

12 ENCARGOS COMPLEMENTARES

Os custos referentes a vale-transporte, refeição mínima (café da manhã), cesta básica, equipamentos de proteção individual – EPI, ferramentas manuais, uniforme de trabalho e exames médicos obrigatórios, deverão estar incluídos na taxa de encargos sociais das composições unitárias de custos (hora) dos colaboradores.

13 UNIFORMES

É obrigatório o uso de uniforme que deverá ser fornecido pelo empreiteiro. No uniforme deve constar obrigatoriamente o nome da empresa, devendo ser fornecido no mínimo dois para cada funcionário.

Não será admitida pela FISCALIZAÇÃO a não utilização dos uniformes, sendo a empresa inicialmente advertida e podendo posteriormente ser multada.

14 DIÁRIO DE OBRAS

A CONTRATADA deverá providenciar a impressão do Diário de Obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE, inserindo timbre próprio.

Todos os assuntos referentes à obra deverão ser tratados através de anotações no diário de obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito em duas vias (contratada e contratante), impreterivelmente, a partir do primeiro dia de obra.

Compete à CONTRATADA manter o Diário da Obra no escritório, registrando no mesmo as informações pertinentes. Caberá à CONTRATANTE analisar os registros feitos pela CONTRATADA e efetuar as suas ponderações e/ou solicitações/adequações que deverão ser feitas pela CONTRATADA

# II- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

RELAÇÃO DE PROJETOS

ARQUITETÔNICO

Autoras:

- Arqª Daniela Teixeira Diniz Andrade– CAU: A28164-4- MG

- Arqª Carla Borges da Costa – CREA: 48.957/ D- MG

- Arqª Karina de Castro Ferreira dos Santos – CAU: A49448-8-MG

Desenhos

- 01/08 – Planta térreo, Quadro de Esquadrias

- 02/08 – Planta 1º Pavimento

- 03/08 – Plantas Barrilete, Caixa d’água e Cobertura

- 06/07 – Planta de implantação, Elevação Gradil.

- 05/07 – Planta de situação, Corte CC

- 06/08 – Corte AA, Corte BB

- 07/08– Fachadas

- 08/08 – Cálculo de áreas.

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL

Autor:

Engª Carla Roberta de Castro Matos-EPP – CREA: 5062159640 - SP

Desenhos :

- 01/32 – Orientações gerais

- 02/32- Locação de pilares

- 03/32- Locação de estacas

- 04/32- Forma blocos e cintas

- 05/32- Forma 1° pavimento

- 06/32- Forma Barrilete

- 07/32- Forma caixa d’água/platibanda- LPI

- 08/32- Armação das sapatas e baldrames 1

- 09/32- Armação das sapatas 2

- 10/32- Armação de pilares 1/5

- 11/32- Armação de pilares 2/5

- 12/32- Armação de pilares 3/5

- 13/32- Armação de pilares 4/5

- 14/32- Armação de pilares 5/5

- 15/32- Armação vigas 1º pavimento 1/2

- 16/32- Armação vigas 1º pavimento 2/2

- 17/32- Armação vigas barrilete 1/2

- 18/32- Armação vigas barrilete 2/2

- 19/32- Armação laje técnica e LPI

- 20/32- Armação platibanda e platibanda torre

- 21/32- Muro- planta e estrutura

- 22/32- Muro- elevações

- 23/32- Reservatório

- 24/32- Escada

- 25/32- Armação lajes 1º pavimento 1/2

- 26/32- Armação lajes 1º pavimento 2/2

- 27/32- Armação lajes barrilete 1/2

- 28/32- Armação lajes barrilete 2/2

- 29/32- Armação lajes LPI- Caixa d’água

- 30/32- Cintas da fundação 1/2

- 31/32- Cintas da fundação 2/2

- 32/32- Corte AA e BB

HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL

Autor:

- Engª Juliane Baeta Pontes Moscatelli – Crea: 63769/D

Desenhos –:

- 01/04- Planta térreo, simbologia, notas e detalhes

- 02/04- Planta 1º pavimento, barrilete, diagrama de coluna e detalhes

- 03/04 – Detalhes esgoto, diagrama de coluna e detalhes

- 04/04- Isométricos e planta de implantação

INSTALAÇÕES:

- ELÉTRICA

- CEMIG – Entrada de Energia

- CABEAMENTO ESTRUTURADO

- ATERRAMENTO e SPDA

- SEGURANÇA (CFTV e Alarme)

- INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Autor:

- Eng. Alberto Luiz   S. De Oliveira – CREA: 50.725/D

Elétrica

Desenhos:

- 01/12 – Iluminação e tomadas 1° Pavto

- 02/12 – Iluminação e tomadas 2° Pavto, barrilete e terraço

- 03/12 – Tomadas 1º Pavto

- 04/12 – Tomadas 2º Pavto

- 05/12 – Tomadas/Pontos de força

- 06/12 – Implantação

- 07/12 – Iluminação externa e dist. de força

- 08/12 – Simbologia e detalhes

- 09/12 – QGBT- Quadro de cargas- Diagramas trifilar/montagem, QDG- diagramas trifilar/montagem

- 10/12 – QDC-1 Quadro de cargas- Diagrama trifilar/montagem

- 11/12 – QDC-2 Quadro de cargas- Diagrama trifilar/montagem

- 12/12 – QDC-3 Quadro de cargas- Diagrama trifilar/montagem

CEMIG – Entrada de Energia

Desenhos:

- 01/01 – Entrada de Energia- Padrão de entrada de energia

Cabeamento estruturado

Desenhos:

- 01/05 – Distribuição de pontos 1º pavto

- 02/05 – Distribuição de pontos 2º pavto

- 03/05 – Implantação

- 04/05 – Detalhes e simbologia

- 05/05 – Detalhes

Projeto de aterramento e SPDA

Desenhos:

- 01/06 – 1º Pavimento- Planta

- 02/06 – 2º Pavimento- Planta

- 03/06 – Laje de cobertura- Planta

- 04/06 – Cobertura- planta

- 05/06 – Detalhes

- 06/06 – Detalhes

Infraestrutura para segurança eletrônica, alarme e CFTV

Desenhos:

- 01/04 – 1º Pavto

- 02/04 – 2º Pavto

- 03/04 – Área externa

- 04/04 – Simbologia/detalhes

Infraestrutura Para Sistema de Alarme de Incêndio

Desenhos:

- 01/02 – Pontos para PCI- 1º Pavimento

- 02/02 – Pontos para PCI- 2º Pavimento

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

Autor:

- Engª Carla Roberta de Castro Matos-EPP – CREA: 5062159640 - SP

Desenhos:

- 01/05- Detalhes gerais corrimãos, extintores e hidrantes

- 02/05- Planta de combante a incêndio e pânico do pavimento térreo e quadro de áreas

- 03/05- Planta de combante a incêndio e pânico do 1º pavimento, quadro de áreas e cálculo de saídas de emergência

- 04/05- Planta de combante a incêndio e pânico caixa d’água e cobertura, corte AA

- 05/05- Planta situação, barrilete, isométricos, detalhe de ligação da bomba e fachada

LEVANTAMENTO PLANIÁLTIMÉTRICO

Autor:

- Eng° Agr.  Fábio Orlando de Oliveira CREA: 4752/D

RELATÓRIO DE SONDAGEM

Autor:

- Milione Engenharia e Construções Ltda

Engº Reginaldo Eugênio Santiago – CREA: 41442/D- MG

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Autores:

- Arqª Alessandra Drummond de F. Rossi – CAU: A23880-5

- Arqª Carla Borges da Costa – CREA: 48.957/ D- MG

OBSERVAÇÃO

- Após a completa execução da obra, caberá à CONTRATADA a apresentação do “as built” dos projetos Arquitetônico, Elétrico, Cabeamento Estruturado, SPDA, Hidráulico e Prevenção de Incêndio, quando necessário, em papel sulfite 75 gr/m2 (qualidade normal/ final) para revisão. Quando a revisão for aceita, mediante comunicação da fiscalização do Ministério Público, a CONTRATADA entregará então os arquivos gravados em CD-ROM normal, gravados em padrão multi-sessões, deixando em aberto para sessões futuras (sem fechamento final para gravação).

- Quando se diz área interna da edificação, entende-se pelo conjunto de áreas cobertas, exceto a varanda no térreo.

- Quando se diz área externa da edificação, entende-se pelas demais áreas.

# III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Havendo a necessidade de adquirir insumos e serviços em outra localidade, os custos extras referentes ao deslocamento, diárias e outros, estão inclusos nas Composições de Preços Unitários (CPU’s). Portanto, todas as cotações são para material/instalação posto na obra.

# 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

## 1.1 PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

Os Engenheiros deverão no mínimo:

- Estudar os projetos e avaliar quanto à executoriedade e compatibilidade entre eles. Qualquer problema ou sugestão de melhoria deve ser discutido previamente e aprovado pela CONTRATANTE;

- Garantir a execução da obra conforme projetos e especificações técnicas fornecidos pela CONTRATANTE;

- Anotar em cópia do projeto da obra todos as modificações ocorridas para elaboração do “as built”;

- Planilhar todos os acréscimos e decréscimos de materiais e serviços porventura necessários, decorrentes de alterações de projetos provocadas pelo CONTRATANTE, para subsidiar os aditivos contratuais;

- Preencher o diário de obras e mantê-lo sempre atualizado.

A CONTRATADA deverá manter um quadro mínimo de administração local contendo:

1.1.1 (SINAPI- 90777) Engenheiro Civil– 8 horas diárias por 18 meses

A obra será acompanhada em tempo integral (8 horas diárias), durante todo o período de obra, por Engenheiro Civil devidamente inscrito no CREA, com experiência profissional em execução e/ou supervisão de obras de características semelhantes.

1.1.2 (SINAPI- 90777) Engenheiro Eletricista - 16 horas semanais por 12 meses

A obra será acompanhada, pelo mínimo de 16 horas (semanalmente), durante 12 (doze) meses, por Engenheiro Eletricista devidamente inscrito no CREA, com experiência profissional em execução e/ou supervisão de obras de características semelhantes.

1.1.3 (SINAPI- 90777) Engenheiro Mecânico - 8 horas mensais por 6 meses

A obra será acompanhada, pelo mínimo de 8 horas (mensalmente), durante 6 (seis) meses, por Engenheiro Mecânico devidamente inscrito no CREA, com experiência profissional em execução e/ou supervisão de obras de características semelhantes.

1.1.4 (SUDECAP- 44.01.05) Técnico em Segurança do Trabalho - 8 horas semanais por 18 meses

A obra  será  acompanhada, pelo mínimo de 8 horas (semanalmente),  durante o período integral da obra de 18 meses, por  Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente registrado junto ao CREA-MG, com experiência profissional de no mínimo 1 (um) ano comprovada, em obras de construção civil, mediante comprovação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem prejuízo da observância dos artigos 2º e 3º da Lei 7.410/85 (Dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a Profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, e dá outras Providências).

1.1.5 (SINAPI- 90776) Encarregado Geral- 8 horas diárias por 18 meses

Durante todo o período de obra deverá constar no quadro de pessoal, em horário integral, 01 encarregado Geral com experiência em função idêntica em obras de características semelhantes.

1.1.6 (SINAPI- 90766) Almoxarife - 8 horas diárias por 18 meses

Durante todo o período de obra deverá constar no quadro de pessoal, em horário integral, 01 almoxarife com experiência de função idêntica em obras de características semelhantes.

## DESPESAS GERAIS

1.2.1 (CREA) Taxa de ART de execução

A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços previstos, incluindo o pagamento da taxa correspondente, assim como toda e qualquer providência concernente aos emolumentos decorrentes da execução dos serviços previstos.

- As taxas referentes aos possíveis e eventuais aditivos (se necessários) serão pagas pela CONTRATADA, e os valores reembolsados pela CONTRATANTE, no respectivo Termo Aditivo.

1.2.2 (SINAPI-37370) Alimentação (café da manhã e almoço)

Considerando 2 profissionais: encarregado e almoxarife, durante toda a obra. Para os demais trabalhadores já consta na Composição da taxa de encargos sociais.

1.2.3 (PMVRB) Vale-transporte

Considerando 2 profissionais: encarregado e almoxarife, durante toda a obra. Para os demais trabalhadores já consta na Composição da taxa de encargos sociais.

1.2.4 (CPU) Despesas com Medicina e Segurança do Trabalho

- PCMAT: Elaboração do Programa de Condições e Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Obrigatório para obras com 20 trabalhadores (empregados e terceirizados) ou mais;

-   PCMSO: Programa de Controle Médico Ocupacional, elaborado por médico de segurança de trabalho. Os exames médicos obrigatórios já constam na Composição da taxa de encargos sociais;

-  Medicamentos de emergência, botas de couro, capas para chuva, capacetes, luvas de couro, uniformes, óculos de proteção, protetores auriculares e máscaras;

- Despesas com proteção coletiva:  placas, guarda-corpos provisórios, isolamento da caixa do elevador, tapumes internos e rampas de acesso provisórias;

- Uniformização e identificação: A identificação será obrigatória através de crachá do efetivo da obra, inclusive para os subempreiteiros. Deverão ser fornecidos, pelo empreiteiro, dois conjuntos de uniformes para os funcionários, sendo compostos por calça e blusa, para proteção do tronco e membros superiores e inferiores.

Deverá haver sempre disponíveis em estoque os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) novos para o uso dos fiscais de obra da CONTRATANTE como capacetes de segurança contra impactos de objetos sobre o crânio, capa de chuva, calçado ou botina de segurança sem biqueira de aço, óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes (tipo Rio de Janeiro e de sobreposição, caso haja algum fiscal que utilize óculos de grau) e protetor auditivo do tipo plug de silicone.

É responsabilidade da CONTRATADA realizar a Gestão dos EPI´s necessários ao exercício das atividades de todos os trabalhadores do canteiro de obra, desde que sejam observados e cumpridos todos os itens pertinentes da NR-06;

1.2.5 (CPU) Consumos gerais (água/esgoto, energia, telefone, internet, material de escritório, cópias e reproduções)

Os custos do consumo de água, a tarifa de esgoto, o consumo de energia elétrica, de telefone fixo e de internet até a entrega da obra, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta o pagamento em dia das contas e quaisquer encargos relativos ao serviço.

Os custos com o consumo de material de escritório em geral (papéis, canetas, réguas, pastas, grampeador, etc) será de responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.6 (CPU) Segurança da obra

A obra deverá ter um sistema de segurança compatível com a dimensão da mesma, incluso todos os custos de instalação, possíveis manutenções e monitoramentos deste sistema. Sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a guarda e proteção de todos os materiais, equipamentos e ferramentas até a conclusão/entrega da obra.

## 1.3 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Os custos de equipamentos tais como betoneiras, vibradores, caminhões, etc. estão incluídos nas composições dos serviços a serem executados.

1.3.1 (CPU) Equipamentos leves

A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos referentes aos equipamentos leves, contemplando as medidas de segurança do trabalho, conforme determinam as NR pertinentes, bem como à utilização das ferramentas e equipamentos leves necessários para a execução dos serviços, tais como:  furadeira, serra circular, maquita, lixadeira, pá, carrinho de mão, enxada, etc.

1.3.2 (SETOP-AND-FAC-005) Andaime tipo fachadeiro, incluindo forração

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. A madeira para confecção de andaimes deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência. É proibida a utilização de aparas de madeira.

Ademais, todos os demais requisitos pertinentes à segurança do trabalho em andaimes devem ser devidamente obedecidos, conforme determina o item 18.15 e seus subitens da NR-18.

A critério da CONTRATANTE, poderá ser exigido da CONTRATADA e de suas SUBCONTRATADAS, no que se refere à segurança do trabalho em andaimes, a preferência pela adoção de algum requisito técnico-legal que julgar mais seguro em relação a outro contido no próprio item 18.15 e seus subitens da NR-18.

1.3.3 (SETOP-AND-FAC-010) Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo

Os montantes do andaime terão seus encaixes travados com parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similares. Os painéis destinados a suportar os pisos e/ou funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, têm que ser contrapinados ou  travados  com  parafusos,  braçadeiras ou  similares. As peças de contraventamento necessitam ser fixadas nos montantes por meio de parafusos, braçadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados ou contrapinados, de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessária ao andaime.

Ademais, todos os demais requisitos pertinentes à segurança do trabalho em andaimes devem ser devidamente obedecidos, conforme determina o item 18.15 e seus subitens da NR-18.

A critério da CONTRATANTE, poderá ser exigido da CONTRATADA e de suas SUBCONTRATADAS, no que se refere à segurança do trabalho em andaimes, a preferência pela adoção de algum requisito técnico-legal que julgar mais seguro em relação a outro contido no próprio item 18.15 e seus subitens da NR-18.

## 1.4 SERVIÇOS INICIAIS

1.4.1 (SINAPI-74209) Placa de obra fixada com peças de madeira 8x12cm, tamanho mínimo de 2,00m x 1,00m

A Placa da Obra deverá estar acordo com as exigências da PREFEITURA e do CREA, caso o layout a ser fornecido pela CONTRATANTE não atenda às exigências dos referidos Órgãos.

- Local: A ser determinado pela CONTRATANTE.

1.4.2 (CPU) TAPUME em chapa de aço galvanizada, trapezoidal na vertical, inclusive portões (altura aproximada de 2,20m)

Tapume para fixação na terra:

Tapume em chapa de aço galvanizada, trapezoidal na vertical, e (min.) = 0,43mm, com cantoneira e tubo retangular zincado, inclusive base em chapa de aço galvanizado, e(min.) = 0,95mm, onde deverão ser feitos buracos de 50cm de profundidade e diametro 20cm.  Distância entre buracos aproximadamente 2m.

- 1 unidade de portão para pedestre- Dimensão 115x220cm;

- 1 unidade de portão pivotante- Dimensão 440 (minimo)x220cm.

Os tapumes deverão ser fixados de maneira que se tenha total segurança quanto a desabamentos oriundos da ação do vento ou de esforços acidentais.

Os tapumes externos deverão ser colocados de acordo com as Normas da Prefeitura Local, contornando todo o terreno.

O projeto de tapumes deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO.

- Local: no fechamento do terreno.

1.4.3 Barracão de obras

O barracão será dimensionado pela construtora para abrigar: escritório e sanitário da FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA, ferramentaria/almoxarifado, refeitório, vestiários e sanitários de operários e área de banca.

A área para atender ao especificado acima é de aproximadamente 100,00m² para barracão e cerca de 30,00m2 para área de banca/coberturas, devidamente dimensionada dentro das necessidades de cada unidade.

Caso a CONTRATADA considere a necessidade de uma área maior, deverá arcar com os custos, sendo que à CONTRATANTE cabe o pagamento até o limite da área determinada acima.

A CONTRATADA deverá fazer a manutenção periódica do barracão, substituindo as peças danificadas (chapas de compensado e/ou telas) e refazendo a pintura, sempre que necessário.

Caberá à CONTRATADA exercer enérgica vigilância das instalações provisórias, a fim de evitar acidentes, roubos e possíveis transtornos que venham a prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

1.4.3.1 (SETOP- IIO-ESC-005) Escritório da Fiscalização e da CONTRATADA (incluso sanitário para Engenharia)

Para o escritório da FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA, fornecer mesa de trabalho em madeira (MDP ou MDF) medidas 127 x 70 cm, cadeira de escritório sem braço, com estofamento e encosto, gabideiro para guarda de projetos, armário fechado em madeira ou metálico com portas e prateleiras, mesa de reunião e aparelho de ventilação ou ar condicionado. Ponto elétrico e de rede para acesso de computador.

1.4.3.2 (SETOP-IIO-BAR-005) Barracão Pessoal – Vestiário

1.4.3.3 (SETOP- IIO-BAR-015) Barracão Depósito e Ferramentaria/Almoxarifado

1.4.3.4 (SETOP- IIO-BAR-025) Barracão Instalação Sanitária

1.4.3.5 (SETOP- IIO-BAR-040) Barracão Refeitório

1.4.3.6 (SETOP- IIO-ARE-070) Área coberta em telha de fibrocimento para bancas com piso de concreto

1.4.4 (SETOP- IIO-LIG-010) Instalação provisória de luz e força

A ligação provisória de energia elétrica para a obra, obedecerá, rigorosamente, às prescrições da concessionária. Os custos referentes à ligação provisória e definitiva, bem como o fornecimento de energia elétrica até a entrega da obra, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Caberá à CONTRATADA exercer enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

1.4.5 (SETOP- IIO-LIG-015) Instalação provisória de água e esgoto

As ligações provisórias de água e esgoto para a obra obedecerão, rigorosamente, às prescrições das concessionárias. Os custos referentes às ligações provisórias e definitivas, bem como o fornecimento de água até a entrega da obra, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. O reservatório d’água será de fibra com tampa, capacidade mínima para atender a todo o canteiro, inclusive ao barracão, sem interrupção de fornecimento, durante toda a obra.

Ligação predial de água 1/2", cavalete simples COPASA ou conforme exigências concessionária de água local

1.4.6 (SETOP- MOB-DES-025) Mobilização e desmobilização de obra

Mobilização e desmobilização são o conjunto de providências e operações que o executor dos serviços tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem.

1.4.7 (SETOP- AND-TEL-005) Tela de proteção de fachada

Fornecer e instalar tela de proteção para as fachadas.

Deverão ser colocadas uma tela de ráfia e outra tela, paralela a esta, de arame fio 22, malha de 1,0” obedecendo aos afastamentos necessários, devendo ser instaladas conforme indicação da NR – 18.

As telas serão presas com dimensão mínima de 7,5x7,5cm de paraju ou jatobá, fixadas por duas vezes nos ganchos existentes nas fachadas através de cabos de aço. As telas serão emendadas umas nas outras a cada 3,0 m com fio próprio.

1.4.8 (SETOP- AND-BAN-020) Proteção de periferia

Instalação de proteção contra quedas de operários e projeção de materiais, a partir do início dos serviços de concretagem da 1ª laje. A proteção será constituída de anteparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé, com altura de 2m para o travessão superior e 70cm para o travessão intermediário.  Ter rodapé de 20cm e ter os vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. Inclusive no vão interno da edificação.

1.4.9 (CPU) Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados pela construção do prédio, obedecendo à Norma específica e às determinações do município

# 2 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

NORMAS

Serão obedecidas as recomendações contidas na Norma Regulamentadora “NBR 5682/77, Contratação, execução e supervisão de demolições - Procedimento”, decretos e resoluções (da Prefeitura Municipal) que regulamentam as operações de bota-fora, as Normas do Ministério do Trabalho, NR 18 e outras que couberem.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Caberá à CONTRATADA a definição do equipamento adequado para cada tipo de demolição a ser efetuada, que cause o mínimo de transtorno e risco aos operários, e vizinhos à demolição.

MÉTODO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO

A empresa deverá estudar previamente o local, determinando o método adequado, bem como o maquinário para a demolição, levando-se em conta as interferências às construções vizinhas, poeiras, queda de material, risco de desabamento, barulho ou qualquer outra forma de transtorno.

A empresa deverá proteger os limites da edificação, de forma a não causar perigo aos vizinhos e aos pedestres, no logradouro público, através de tapume ou outro método adequado pertinente.

Deverá ser providenciado o desligamento das linhas de energia e abastecimento de água.

Deverão ser observadas as possíveis interferências da demolição na rede de água pluvial e esgoto, a fim de protegê-las de danos que possam causar problemas às construções vizinhas, logradouro público, etc.

Cuidados específicos deverão ser tomados para que não ocorra poeira em excesso, tais como aspersão de água nos locais demolidos, etc.

Toda a equipe deverá trabalhar em um único local, para que não ocorram acidentes e interferências entre uma equipe e outra.

Os elementos construtivos a serem demolidos não devem ser abandonados em posição que torne possível o seu desabamento devido a ações eventuais.

A via pública deverá ser mantida sempre limpa e desprovida de qualquer tipo de rejeito e poeira.

TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERTICAIS

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as normas pertinentes ao transporte vertical e horizontal de materiais demolidos, considerando a altura e a distância dos serviços a serem executados.

Não será permitido o lançamento de material em queda livre, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a utilização do método adequado que não cause transtorno, por exemplo, escorregamento.

## 2.1 REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

2.1.1 (SETOP-DEM-PIS-040) Demolição de passeio de concreto com equipamento pneumático, inclusive afastamento.

Demolir todo o passeio existente, larg. = 150 cm.

- Local: Passeio da Rua Eugênio de Melo, em frente à edificação. Vide fotos.

2.1.2 (SETOP - DEM-MFC-005) Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga

Demolir todo o meio fio existente.

- Local: Passeio da Rua Eugênio de Melo, em frente à edificação. Vide fotos.

2.2.3 Supressão vegetal

2.2.3.1 (PMVRB) Licenciamento para supressão de árvore junto à Prefeitura Municipal

2.2.3.2 (OBR-VIA-010) Corte de árvore com motosserra

- Local: Vide projeto arquitetônico – Planta térreo

Quantidade: 03 unidades

## 2.2 BOTA FORA

Não será permitido o encaminhamento de produtos de demolição para a rede urbana.

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora. As normas municipais deverão ser rigorosamente seguidas, tanto para a colocação, permanência e retirada de entulho em caçambas quanto para retirada de entulhos em caminhão.

As caçambas deverão ocupar posição adequada na via, de forma a não causar interferência no trânsito de pedestres e veículos e deverão ser devidamente licenciadas.

O transporte deverá ser feito para local adequado, para grandes geradores de volume, conforme indicado pela prefeitura.

No caso de material em bom estado, a FISCALIZAÇÃO ficará encarregada de definir sua destinação.

Não é permitida a queima de qualquer material.

A limpeza deverá ser constante.

2.2.1 (SETOP - TRA-MAO-005) Transporte de material de demolição em carrinho de mão, com distância até 50m

2.2.2 (SETOP - TRA-CAÇ-015) Transporte de material demolido em caçamba

# 3 MOVIMENTO DE TERRA

Executar limpeza do terreno, corte com remoção de tocos de árvores e raízes, bem como o movimento de terra (escavação, reaterro, bota-fora e compactação do terreno), de forma a se obter o nível de projeto arquitetônico, respeitando as etapas de execução das contenções/fundações do estrutural.

OBS.: Os movimentos de terra (cortes, reaterro e bota fora) provenientes do projeto estrutural estão considerados em planilha especifica desse item.

Para o início dos serviços de movimento de terra é imprescindível o agendamento com o fiscal da obra.

## 3.1 TERRAPLENAGEM

3.1.1 (SETOP-TER-ESC-015) Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria

Executar através de equipamento mecanizado, o corte na espessura referente ao projeto. Os equipamentos a serem utilizados nas operações de corte serão selecionados, de acordo com a natureza e classificação do material a ser escavado e com a produção necessária.

O corte do terreno deverá ser realizado em etapas, respeitando a metodologia executiva das estacas de contenção (ver projeto estrutural).

A área de trabalho, sempre que necessário, deve estar previamente limpa, precisando ser retiradas ou solidamente escoradas árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza e a vegetação existente. A terra deverá ser removida e transportada onde necessário no terreno.

- Local: Conforme projeto de terraplenagem, estrutural e arquitetônico.

OBS.: O quantitativo de corte relativo à execução das fundações (blocos e cintas) deverá ser considerado na planilha do estrutural

3.1.2 (SETOP-TER-ATE-010) ATERRO compactado

As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para que nelas não haja nenhuma espécie de vegetação (cortada ou não) nem qualquer tipo de entulho ou terra vegetal, quando do início dos serviços.

Será ATERRO COMPACTADO (mecanicamente), em camadas de 20cm a 30cm com material de empréstimos, todas as áreas compatíveis com o uso de veículos e demais equipamentos específicos para este fim, seguindo rigorosamente as prescrições e técnicas apropriadas,

Será ATERRO COMPACTADO (manual) em camadas de 20cm a 30cm com material de empréstimos com nivelamento para preparo da superfície, as áreas que não forem compatíveis com a mecânica.

A cota de arrasamento do aterro deverá ser tal que permita o perfeito acabamento dos pisos nas cotas do projeto, inclusive garantindo o nivelamento dos mesmos, com os pisos adjacentes.

Observar as cotas dos respectivos projetos para execução do aterro, inclusive nas áreas externas à projeção da edificação.

- Local: Conforme projeto de terraplenagem, estrutural e arquitetônico.

3.1.3 (SETOP-TRA-CAM-020) Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT>5km (dentro do perímetro urbano)

Para o transporte e descarga dos materiais serão usados, preferencialmente caminhões basculantes, em número e capacidade adequados, que possibilitem a execução do serviço com a produtividade requerida.

O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte. A báscula do caminhão deverá ser coberta com lona.

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pelo órgão fiscalizador, seja na constituição dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou depósito para futura utilização, sendo os custos para o depósito desse material de responsabilidade da CONTRATADA.

OBS.: Para orçamento foi considerada uma distância de 10 Km

- Local: Conforme projeto de terraplenagem, estrutural e arquitetônico.

OBS.: O quantitativo de bota-fora relativo à execução das fundações (blocos e cintas) deverá ser considerado na planilha do estrutural;

O quantitativo de bota-fora relativo à demolição deverá ser considerado no item correspondente.

# 4 LOCAÇÃO

## 4.1 LOCAÇÃO DA OBRA

Marcação da obra de acordo com os projetos arquitetônico e estrutural. A marcação da obra, depois de concluída, deverá ser submetida à aprovação da CONTRATANTE.

Será de responsabilidade da CONTRATADA a marcação de pontos de referência, a partir dos quais a locação prosseguirá. A verificação da referência de nível do alinhamento geral será de acordo com o projeto de arquitetura, devendo comunicar à CONTRATANTE quaisquer divergências encontradas.

A locação planimétrica da obra deverá ser acompanhada pelo fiscal da CONTRATANTE, que fará as verificações e alterações que julgar necessárias. Havendo divergências entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a CONTRATANTE irá deliberar a respeito.

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação a qualquer tempo.

Periodicamente, a CONTRATANTE procederá a uma rigorosa verificação no sentido de comprovar se a obra está sendo executada de acordo com a locação.

A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará na obrigação de a CONTRATADA corrigi-los, por sua conta e sem alterar o prazo estipulado para execução da obra. Serão de sua inteira responsabilidade as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da CONTRATANTE, ficando, além disso, sujeita a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso de acordo com o contrato.

4.1.1 (SINAPI-73686) Marcação com instrumento topográfico e gabarito de madeira

Deverá ser feita a locação da obra e dos muros de arrimo (se for o caso deste último).

A locação será executada por profissional habilitado, com acompanhamento de um topógrafo (utilizando instrumentos e métodos adequados) que deverá implantar marcos (piquetes e estacas de posição e referência) para demarcação dos eixos e com cotas de nível perfeitamente definidas.

A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar da posição correta. As marcações em tabeiras deverão estar legíveis e sem rasuras.

É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), estando a precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.

# 5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

Serão executadas de acordo com o projeto, respectiva planilha e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS: ITEM 5: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 6 IMPERMEABILIZAÇÕES

Todos os técnicos envolvidos no serviço de impermeabilização deverão ser devidamente habilitados para as atividades.

O executor deverá seguir todas as normas referentes à impermeabilização, bem como a qualidade dos materiais.

Os serviços subseqüentes à impermeabilização, tais como execução de contrapiso e assentamento de pisos ou execução de revestimentos, só poderão ser executados após a aprovação da CONTRATANTE, dos serviços de impermeabilização.

Para todos os tipos de impermeabilização:

Procedimentos preliminares:

Recuperação do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento.

Fixar tubos passantes e ralos, e chumbá-los com grout.

Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de partículas soltas.

Nos pisos executar regularização com argamassa de cimento/areia lavada 1:3 ou similar industrializada, com acabamento desempenado e feltrado e declividade de 0,5% (mínimo) a 1% (máximo) no sentido dos coletores.

As superfícies verticais de alvenaria devem receber uma regularização com espessura constante de 2,0cm. Já nas superfícies verticais de concreto, aplicar camadas de argamassa com adesivo acrílico (fixomat ou similar) e água (1:4), apenas nos locais onde houver brocas, falhas de concretagem ou depressões com profundidade superiores a 1 cm.

O acabamento deve ser desempenado e feltrado, para remoção de grãos soltos de areia.

Num raio de 20 cm no perímetro das descidas de águas, deve-se acentuar a declividade para 5%, formando uma bacia de captação acelerada e que compense o espessamento das camadas posteriores nesta região.

Testes:

Alagar por 72 horas com lâmina d’água de 10cm e conferir possíveis vazamentos.

## 6.1 ARGAMASSA POLIMÉRICA (CONSUMO DE 5,0KG/M²) ARMADA COM TELA DE POLIÉSTER RESINADA

Serão executadas de acordo com o projeto, respectiva planilha e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS:

Os serviços subseqüentes à impermeabilização, tais como: assentamento de pisos ou execução de revestimentos, só poderão ser executados após aprovação por parte da CONTRATANTE dos serviços de impermeabilização.

6.1.1 (SETOP-IMP-CAM-005) Processos Preliminares: Regularização com argamassa Cimento e Areia, traço 1:3

- Local: Instalações sanitárias, copa/serviço, piso e laterais da caixa d’água, piso com ralo sob a plataforma elevatória.

6.1.2 (CPU) Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica semi-flexível com consumo de 5,0kg/m², com tela poliéster resinada.

Misturar os componentes conforme instruções do fabricante.

Aplicar argamassa polimérica e, entre a 1ª e a 2ª demãos tela de poliéster resinada com malha de 3 x 3 mm. Sobre a tela, aplicar mais argamassa polimérica até atingir o consumo de 5,0kg/m². A tela e sua textura deverão ficar imperceptíveis após a última demão aplicada.

Os cantos, quinas e arestas devem ser reforçados com a tela poliéster até altura de 30 cm nos rodapés e 1,80 m nos boxes de chuveiro.

Sobre a impermeabilização, aplicação da argamassa do contra piso e, posteriormente, assentamento do acabamento.

Obs.: Processo Complementar: Proteção mecânica.  Ver item Contrapiso

Referência: Vedamat (Betumat), Viaplus (Viapol), Tec (Denver), Sikatop (Sika), Vedajá (Otto Baumgart) ou similares.

- Local: Instalações sanitárias, copa/serviço, piso com ralo sob a plataforma elevatória.

6.1.3 (CPU) Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica flexível com consumo de 5,0kg/m², com tela poliéster resinada.

Misturar os componentes conforme instruções do fabricante.

Aplicar argamassa polimérica e, entre a 1ª e a 2ª demãos tela de poliéster resinada com malha de 3 x 3 mm. Sobre a tela, aplicar mais argamassa polimérica até atingir o consumo de 5,0kg/m². A tela e sua textura deverão ficar imperceptíveis após a última demão aplicada.

Referência: Sikatop flex (Sika), Viaplus 5000 (Viapol), Denvertec 540 (Denver)ou similares.

- Local:  piso e laterais da caixa d’água

## 6.2 ARGAMASSA POLIMÉRICA (CONSUMO DE 5,0KG/M²) SEM TELA:

6.2.1 (CPU) Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica semi-flexível com consumo de 5,0kg/m², 5,0kg/m², sem tela

Misturar os componentes conforme instruções do fabricante.

Aplicar argamassa polimérica com uso de brocha de nylon, até atingir o consumo de 5,0kg/m2, na face superior e nos 30cm, do topo para baixo, das 2 faces laterais, das peças estruturais indicadas, para evitar a permeabilidade de água.

Referência: Vedamat100 (Betumat), Viaplus1000 (Viapol), Tec100 (Denver), Sikatop107 (Sika), Vedajá (Otto Baumgart) ou similares.

- Local:

- Vigas baldrames/cintamentos e blocos.

- Todo lado positivo dos muros de arrimo e contenções, caso existam.

## 6.3 MANTA ASFÁLTICA COM USO DE ASFALTO A QUENTE.

6.3.1 (SETOP-IMP-CAM-005) Processos Preliminares: Regularização com argamassa Cimento e Areia traço 1:3 (piso e parede) e min= 3 cm

- Local: lajes técnicas (1º pavimento e cobertura), laje acima das caixas d’água

6.3.2 (SINAPI- 83738) Processo de impermeabilização: Manta asfáltica SBS, Tipo 3, 4mm com asfálto a quente com consumo de 3kg/m²

Aplicação de manta asfáltica SBS, espessura de 4 mm, tipo III da ABNT, acabamento PP, a quente, com uso de aquecedor elétrico ou a gás com termostato, sobre primer asfáltico e asfalto oxidado, com consumo de 3,0kg/m².

Aplicar primeiro o primer com broxa ou vassoura de pêlos em camada de cobrimento com consumo de aproximadamente 0,70 L/m2 e, posteriormente, as mantas.

Sobrepor, nas emendas, no mínimo 10 cm cada manta sobre a outra. A manta deverá subir nas alvenaria, no mínimo 30 cm, e passar sob as esquadrias de alumínio, conforme detalhamento.

Referência: Mantas da Viapol, Denver, Betumat, Lwart ou similares que atenderem a NBR 9952/2007, sendo Tipo 3, 4mm

- Local: lajes técnicas (1º pavimento e cobertura), laje acima das caixas d’água

6.3.3 (SETOP-IMP-MAM-005) Processo Complementar: Camada de transição (geotextil 200g/m²) somente no piso

Lançamento de camada de geotextil de densidade de 200g/m², sobre a impermeabilização, nos planos horizontais.

- Local: lajes técnicas (1º pavimento e cobertura), laje acima das caixas d’água.

6.3.4 (CPU) Processo Complementar: Proteção mecânica (argamassa Cimento e areia traço 1:3), armada com tela, a ser aplicada em superfícies horizontais, esp.= 3 cm

Camada de argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:3, espessura de 3 cm, lançada sobre a camada de transição (geo-sintético), com acabamento sarrafeado, sem juntas. Essa argamassa deverá ser armada com a tela galvanizada fio 22 e malha de 1 polegada e ter sua superfície áspera e irregular para a aderência dos acabamentos.

Nos perímetros, executar junta anti-compressão de 2,0 cm, preenchida com mastique poliuretano.

Obs.: Nesse caso a proteção mecânica funciona como contrapiso (esp.= 3cm). Quando o contrapiso tiver espessura maior que 3cm, considerar a complementação no item Contrapiso.

- Local: lajes técnicas (1º pavimento e cobertura), laje acima das caixas d’água.

6.3.5 (CPU) Processo Complementar: Proteção mecânica (argamassa Cimento e areias traço 1:3), armada com tela, a ser aplicada em superfícies verticais, esp.= 1,5 cm

Camada de argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:3, espessura 1,5cm, estruturada por tela galvanizada, fio 22, malha de # 1 polegada. No topo, instalar elementos com fixação com parafusos e buchas S6, a cada 30 cm, para fixação de tela. Esta argamassa será aplicada sobre a tela, deixando a superfície áspera e irregular para a aderência dos acabamentos.

- Local: lajes técnicas (1º pavimento e cobertura), laje acima das caixas d’água.

# 7 ÁREA INTERNA

## 7.1 PAREDES, PAINÉIS e DIVISÓRIAS

NORMAS

A execução da alvenaria de tijolos maciços e/ ou de blocos cerâmicos obedecerá às normas da ABNT pertinentes ao assunto, particularmente às normas referentes a “Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos” e “Bloco cerâmico para alvenaria” e NR 18- Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção- 18.17- Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

Quanto às dimensões mínimas dos tijolos, será admitida uma tolerância máxima de 3 mm, em relação àquelas definidas em cada um dos subitens discriminados a seguir.

ASSENTAMENTO

Executar alvenaria em tijolos cerâmicos furados e encunhamento com argamassa expansiva, obedecendo às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto de arquitetura, verificados através da utilização de níveis e prumos, esquadros e escantilhões.

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração, utilizando argamassa de cimento, plastificante e areia lavada média peneirada, no traço 1:2:9. As juntas de argamassa terão no máximo 10,0 mm e deverão ter larguras homogêneas, devendo ser utilizadas linhas de referência.

No assentamento, deverão ser observados o esquadro entre as alvenarias, e o vão para instalação de marcos, portas e janelas, atentando-se para a altura destas últimas, inclusive quanto a vergas.

PONTOS DE AMARRAÇÃO

Os pontos de amarração da alvenaria com a estrutura deverão obedecer às técnicas construtivas pertinentes, de maneira que haja estanqueidade e inexistência de trincas ou fissuras.

PLATIBANDA

A elevação da alvenaria da platibanda deverá prever o enrijecimento do conjunto pela execução de pilaretes e vigotas.

ESPALA DA ESTRUTURA

Deverão ser estudadas junto com as autoras do projeto arquitetônico.

7.1.1 Alvenaria em tijolos cerâmicos.

OBS.: As alvenarias dos muros, muretas e platibandas externas estarão especificados/quantificados no item “Alvenarias” da Área Externa.

7.1.1.1 (SETOP - ALV-TIJ-003) Alvenaria em tijolos maciços requeimados – espessura 5cm, a revestir

Executar alvenaria de espessura 10cm e altura 15cm, com uma fiada de tijolos na borda dos alçapões, conforme detalhe arquitetônico.

Executar base de alvenaria de altura 10cm, nos sóculos dos armários, conforme detalhe arquitetônico.

Seguir as orientações do item – Paredes, Painéis e divisórias

- Local:

- Alçapões da caixa d’água e barrilete

- Nos sóculos dos armários da copa e serviço

- No sóculo do armário de elétrica em todos os pavimentos

7.1.1.2 (SETOP - ALV-TIJ-025) Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 10cm a revestir (15cm acabada)

Seguir as orientações do item – Paredes, Painéis e divisórias

- Local: Executar conforme projeto arquitetônico.

7.1.1.3 (SETOP - ALV-TIJ-035) Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 20cm a revestir (25cm acabada)

Seguir as orientações do item – Paredes, Painéis e divisórias

- Local: Executar conforme projeto arquitetônico.

7.1.1.4 (SETOP - ALV-TIJ-003) Espalas em alvenaria, h=90cm, a serem instaladas na base das tubulações aparentes das garagens, com fornecimento e colocação.

Seguir as orientações do item correspondente.

- Local: Na base das tubulações aparentes das garagens, conforme projeto arquitetônico

7.1.2 (SETOP - CIN-ENC-015) Encunhamento com argamassa expansiva

A argamassa expansiva é um produto composto por cimento cinza, cal hidratada, areias selecionadas e aditivos químicos, em estado seco e homogêneo, ao qual o usuário somente necessita adicionar a quantidade de água requerida. Para assegurar o bom desempenho do produto, deve ser observado o disposto na NR 7.200 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas.

Preparo da superfície: a superfície que irá receber o encunhamento deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleo, eflorescência, materiais soltos ou qualquer produto ou incrustações que venham a prejudicar a aderência da argamassa, e levemente umedecida. Deve, ainda, ter sido concluída há no mínimo14 dias.

Executar o encunhamento em grupos de pavimento (por exemplo de 2 em 2) e de cima para baixo, com intervalo mínimo de 24 horas entre eles, se possível começando pelo último pavimento.

- Local: em todos os pavimentos: entre as alvenarias e as vigas e/ou lajes.

7.1.3 Tela metálica soldada, malha de 15x15 mm e fio de 1,65 mm, galvanizada, para fixação lateral da alvenaria com a estrutura.

LIGAÇÃO ALVENARIA /ESTRUTURA

A ligação da alvenaria com a estrutura deverá ser feita através de tela de amarração que possui comprimento fixo de 50 cm, com fios de aço eletrossoldados e galvanizados de 1,65 mm de diâmetro e malha de 15 mm x 15 mm.

Para aplicação da tela, deve-se seguir a orientação do projeto de alvenaria de vedação e alguns cuidados de amarração. O objetivo é criar uma ligação que impeça o descolamento da alvenaria em relação ao pilar e também reduzir as tensões na argamassa de assentamento.

Antes de iniciar a execução da alvenaria, é necessário lavar a superfície do pilar que será amarrado às fiadas para retirar os resíduos que eventualmente tenham ficado após a retirada das fôrmas. Em seguida, deve-se preparar a argamassa para chapisco do pilar. Depois das medições necessárias, inicia-se o assentamento da primeira fiada de alvenaria. Uma dica prática é usar um gabarito para marcar, no pilar, os pontos a serem vazados na aplicação da tela. Com uma pistola finca-pinos de baixa velocidade (a ser manuseada por operário habilitado com uso de óculos e protetor auricular), as telas metálicas podem ser chumbadas à estrutura.

A tela deve ser dobrada a cada três fiadas, de forma que fique 10 cm para cima ou para baixo, junto ao pilar, e 40 cm embutida na junta horizontal, entre os blocos. Para fazer o assentamento da tela sobre a alvenaria, deposite a argamassa e empurre a ponta da tela sobre a massa. "Deve-se colocar bastante argamassa para assentá-la devidamente entre os blocos. A tela deve ficar no meio da argamassa".

As telas deverão ser fixadas aos pilares por meio de pinos de aço com arruelas utilizando finca-pinos acionado à pólvora. No momento da elevação das alvenarias as telas deverão ser inseridas nas juntas horizontais de argamassa de 3 em 3 fiadas.

Os tamanhos da tela dependerão da largura da parede.

7.1.3.1 (SETOP - JUN-ENT-025) Tela para tijolos de 19cm:  2 telas de 105mm x 500 mm, cada 3 fiadas

- Local: Em todos os pontos de amarração da alvenaria (tijolos de 19 cm) com a estrutura, conforme projeto arquitetônico.

7.1.3.2 (SETOP - JUN-ENT-020) Tela para tijolos de 9 cm- Dimensão (mm):  1 tela de 75 mm x 500mm, a cada 3 fiadas

- Local: Em todos os pontos de amarração da alvenaria (tijolos de 9 cm) com a estrutura, conforme projeto arquitetônico.

7.1.4 (SETOP - JUN-ENT-010) Tela metálica hexagonal galvanizada (tipo viveiro- larg. = 50 cm) malha de 12,7 x 12,7 mm e fio de 0,54 mm (24 BWG), para reforço da ligação da alvenaria com os elementos estruturais, com fornecimento e colocação

A ligação da alvenaria com os pilares e vigas deverá ser reforçada com a inserção de tela metálica na argamassa de revestimento, após o chapisco.

Colocar tela metálica, tipo viveiro, dimensionada para a ligação da alvenaria nova com os elementos estruturais, trespassando nas faces 25 cm para cada lado.

Aplicar argamassa em todas as bordas dos blocos de forma a promover boa aderência entre a tela e a alvenaria.

- Local: Em todos os pontos de ligação da alvenaria com a estrutura, conforme projeto arquitetônico.

OBS.: VERGAS e contra- vergas em concreto armado, inclusive forma e desforma: vide projeto estrutural.

7.1.5 Alvenaria ou espala em gesso acartonado tipo drywall

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL

Estrutura leve em perfis de chapas de aço galvanizado, constituída basicamente por guias e montantes, sobre os quais são fixadas chapas de gesso, em uma ou mais camadas, gerando uma superfície pronta para receber o acabamento final – pintura.

EXECUÇÃO E MONTAGEM

MARCAÇÃO E FIXAÇÃO DAS GUIAS

Marcar no piso e no teto (nunca em forro), a localização das guias e os pontos de referência dos locais de fixação de cargas pesadas, previamente definidas em projeto. Observar um espaçamento entre as guias na junção das paredes em “L” ou “T” para colocação das chapas de gesso. As guias devem ser fixadas no piso e no teto no máximo a cada 60cm, com parafuso e bucha ou pino de aço.

COLOCAÇÃO DOS MONTANTES

Os montantes devem possuir aproximadamente a altura=350cm, com 5 mm a 10 mm a menos. Quando os montantes são duplos, eles devem ser solidarizados entre si com parafusos espaçados de no máximo 40 cm. Fixar os montantes de partida nas paredes laterais e nas guias. Os demais são colocados verticalmente no interior das guias e posicionados a cada 40cm ou 60cm, dependendo do tipo de parede. Em casos especiais, sob consulta ao fabricante, poderão ser empregados montantes encaixados entre si, formando um tubo telescópico.

COLOCAÇÃO DAS CHAPAS DE GESSO

As chapas de gesso devem possuir aproximadamente a altura =270cm, com 1cm a menos. As aberturas para caixas elétricas e outras instalações podem ser feitas antes ou após a montagem, dependendo da seqüência executiva. Posicionar as chapas de encontro aos montantes, encostadas no teto, deixando a folga na parte inferior. Pode também ser deixada folga na parte superior quando do emprego de molduras. As juntas em uma face da parede devem ser desencontradas em relação às da outra face. No caso de paredes com chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser defasadas da primeira. A junta entre as chapas deve ser feita sempre sobre um montante.

As chapas são parafusadas aos montantes, com espaçamento entre 25 e 30cm no máximo entre os parafusos, no mínimo a 1cm da borda da chapa. Quando os montantes são duplos, parafusar alternadamente sobre cada montante na região fora da junta. Tomar cuidado no parafusamento, para que a cabeça do parafuso não perfure totalmente o cartão e para que não fique saliente em relação à face da chapa.

Após a colocação das chapas em uma das faces da parede, certificar-se do correto posicionamento e execução das instalações elétricas, hidráulicas e outras. Deverão ser utilizadas caixas de elétrica próprias para instalação em drywall, garantindo a perfeita fixação entre a caixa e a placa. Na chapa de gesso, deverá ser executado corte no tamanho exato das caixas de elétrica para a correta fixação das mesmas, além de acionado o travamento existente na própria caixa.

As tubulações de cobre ou bronze deverão ser isoladas dos perfis de aço para evitar corrosão, inclusive quando passarem nos furos existentes nos montantes.

As fiações elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente quando passarem nos furos dos montantes. Poderão também ser adotados componentes de proteção nos furos dos montantes, principalmente quando do emprego de eletrodutos corrugados.

TRATAMENTO DAS JUNTAS ENTRE CHAPAS DE GESSO

Fazer com uma primeira aplicação de massa de rejuntamento sobre a região da junta. Em seguida, colocar a fita de papel micro perfurada sobre o eixo da junta e pressionar firmemente de forma a eliminar o material excedente, por meio de espátula.

Com a desempenadeira metálica, dar acabamento à junta, de forma que a massa de rejuntamento fique faceando as superfícies das chapas de gesso contíguas.

Após a secagem, variável em função do tipo de massa, da temperatura e da umidade relativa, poderá ser dado o acabamento final na junta, com nova aplicação de fina camada de massa, por meio de desempenadeira metálica.

As cabeças dos parafusos devem ser emassadas. Após secagem do primeiro emassamento deve ser aplicada uma camada no sentido contrário.

REVESTIMENTOS

Após o tratamento das juntas, das cabeças dos parafusos e dos cantos, a superfície das paredes em chapas de gesso fica lisas, monolíticas e sem juntas aparentes, prontas para receber lixamento e acabamento final. Texturas ou tintas texturizadas podem ser aplicadas diretamente sobre o cartão.

No caso de pintura lisa, pode haver necessidade da aplicação de massa corrida ou massa acrílica, antes da aplicação da tinta, em função do acabamento final desejado.

7.1.5.1 (SETOP-ALV-DRY-005) Espalas em painel de gesso acartonado comum tipo drywall, a serem instaladas para esconder as tubulações aparentes, com fornecimento e colocação.

Dry-wall com perfilados  em  aço  galvanizado  de  48 mm,  montantes  simples  a  cada  400  mm,   1  painel  de  gesso acartonado tipo standard de 12,5 mm e espessura final de 60,5 mm.

Seguir as orientações do item correspondente.

- Local: Espalas para esconder as tubulações aparentes, conforme projeto arquitetônico, exceto nas áreas molhadas e na garagem coberta (ficarão com as tubulações aparentes)

7.1.5.2 (SETOP-ALV-DRY-010) Espalas em painel de gesso acartonado resistente à umidade tipo drywall, a serem instaladas para esconder as tubulações aparentes, com fornecimento e colocação.

Dry-wall com perfilados em aço galvanizado de 48 mm, montantes simples a cada  400  mm, 1 painel de gesso acartonado tipo resistente a umidade (RU) de 12,5 mm e espessura final de 60,5 mm.

Usar somente nas espalas das áreas molhadas.

Seguir as orientações do item correspondente.

- Local: Espalas para esconder as tubulações aparentes, somente nas áreas molhadas, conforme projeto arquitetônico.

7.1.6 Divisórias de painel com miolo de papel estabilizado, modulado, com alma de madeira, na cor branca, perfis de aço galvanizado (cor banca), com fornecimento e colocação (divisória naval).

PAINÉIS:

Dimensões: monoblocos de aproximadamente 2100x1200x35mm, encaixados nos perfis;

Chapas: lisas, de fibra de madeira de alta densidade, 2,5mm de espessura mínima, contraplacadas, específicas para divisórias;

Pintura: industrial na cor branca.

Requadros: de madeira maciça seca em estufa, espessura mínima de 30mm, união das peças com cola. Ausência de pregos e parafusos;

Painéis cortados para adaptação na modulagem também devem apresentar requadro nos quatro lados;

Miolo: padrão colméia, kraft.

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO:

Pintura: eletrostática epóxi pó cor branca, tonalidade semelhante à dos painéis;

Estrutura: montada basicamente por encaixe;

Largura aparente dos perfis para guia e travessas: de 20 a 30mm.

PORTAS:

Dimensões: 2100 x 900 x 35mm;

Miolo: padrão colméia, kraft.

Padrão: mesmo dos painéis, possibilidade de inversão de abertura, capacidade de suportar o peso de mola hidráulica;

FERRAGENS:

Fechadura:  externa, máquina 55mm, trinco reversível, maçaneta em zamak, tipo alavanca, acabamento cromado brilhante, duas cópias de chave. Modelo Duna – da Imab) ou similar;

Dobradiça: de aço, acabamento cromado brilhante, aproximadamente 3” x 2 ½”, apropriada para porta de divisória. Imab ou similar. Três dobradiças por porta.

TARUGOS:

Cor: branca - Diâmetro: 10mm.

VIDROS:

Lisos, transparentes - Espessura: 4mm.

Altura total aproximada de 270cm (a divisória deve terminar no forro).

A utilização de painéis ou vidros deverá seguir paginação conforme detalhamento a ser fornecido posteriormente.

7.1.6.1 (CPU) Painel (h=105cm) + 1 vidro 4mm incolor (h=105cm) + painel (até o forro)

Considerar 2 módulos de 120x270cm para cada gabinete.

- Local: Entre os Gabinetes e suas respectivas antessalas, conforme detalhamento a ser fornecido posteriormente.

7.1.6.2 (CPU) Painel ou porta (h= 210cm) + painel (até o forro).

Considerar a área de divisórias, retirando os 2 módulos de 120x270cm onde terá vidro (item acima), para cada gabinete.

- Local: Entre os Gabinetes e suas respectivas antessalas, conforme detalhamento a ser fornecido posteriormente.

7.1.6.3 (SUDECAP – 07.34.51) Fornecimento e colocação de FERRAGEM e FECHADURA (com chave de entrada) cromadas para porta de divisória- P6.

Maçaneta tipo alavanca, com fechadura completa de porta de entrada, em latão cromado, acabamento brilhante, com máquina de 55mm e fornecimento de duas cópias de chave. Ref. Modelo Duna-0988 da Imab.

Dobradiças em latão, acabamento cromado brilhante (3 dobradiças por porta.)

- Local: Todas as portas de divisória – P6.

- Quantidade: 06 unidades

## 7.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto.

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, esquadro, prumo e nivelamento indicado no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira especificada no projeto arquitetônico.

7.2.1 Portas e Marco

Deverão ser instaladas portas completas (porta, alizares e marcos) nos locais previstos no projeto arquitetônico. A montagem do conjunto deverá ser industrial. O conjunto de porta, marco e alizar montados deverá ser entregue em obra pronto para instalação e uso (kit porta pronta), inclusive com verniz de acabamento, fechaduras e dobradiças colocadas.

Os conjuntos deverão chegar à obra etiquetados, com indicação do ambiente onde será instalado e dimensões corretas para cada vão de alvenaria.

Referência de fabricante: Madepal, Madeireira Gerais ou similar.

Marcos e alizares:

Os marcos e alizares dos conjuntos deverão ser em madeira maciça Tauari. Os marcos terão espessura mínima de 3,5cm e largura conforme parede acabada e deverão ser fixados através de espuma de poliuretano.

Portas:

As portas serão tipo prancheta, qualidade extra, acabamento em madeira Tauari, em lâmina natural ou natural pré-composta, inclusive nas faces laterais e superior da porta (filetadas).

As portas deverão ter espessura de 35mm, ser encabeçadas com sarrafos de madeira maciça nas faces laterais, superior e inferior. Internamente as portas devem conter miolo em sarrafos de madeira maciça.  Na região da fechadura os sarrafos de madeira deverão ser dispostos de forma a não conter vazios entre os mesmos.

Acabamento:

Aplicação industrial de verniz semi-brilho tonalizante na cor semelhante ao ipê champagne.

Instalação:

Conjunto montado de marco, prancheta e um jogo de alizares: espuma de poliuretano.

Segundo jogo de alizares: pregos sem cabeça 15x15

A instalação das portas deverá ocorrer após todos os serviços de acabamento (inclusive pintura), a fim de evitar danos ao conjunto.

A preparação dos vãos para colocação das portas em sistema de construção a seco, deve atentar para as dimensões a serem deixadas, durante a execução das paredes.

Deverão ser verificadas as seguintes interfaces do vão com a porta: prumo e alinhamento das paredes, dimensões e esquadro do vão livre; nível das soleiras e espaço para arremates.

O processo com espuma de poliuretano é o mais indicado para a instalação de portas prontas desde a execução do vão até uma eventual necessidade de manutenção ou troca da porta pronta. Deverá ser verificado o tipo de espuma ideal para aplicação de acordo com os locais a serem utilizados tais como, paredes em gesso acartonado, paredes em blocos de concreto.

Cada porta instalada deverá ser entregue com duas cópias da respectiva chave, devidamente identificada.

Deverão ser apresentadas à CONTRATANTE amostras das portas, alizares, ferragens, fechaduras (máquina + roseta + maçaneta) e barrado de alumínio.

MUITO IMPORTANTE:

1. Os encontros entre os alizares de madeira (meia esquadria) devem ser calafetados e lixados após assentamento, a fim de obter alinhamento entre as duas peças.

2. Não serão aceitos cortes nos alizares para encaixe do rodapé, ou seja, caso o espaço deixado para os alizares esteja insuficiente o rodapé deverá ser retirado, cortado e reassentado.

3. Não será aceito tratamento (aplicação de verniz ou tonalizante) posterior à entrega da porta, ou seja, o conjunto deverá chegar na obra com o acabamento final.

4. Não serão aceitas diferenças de tonalidade entre marco/alizar/prancheta.

7.2.1.1 (CPU) P1A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada.

As dimensões das alizares serão de 1,5 cm de espessura e 7,00 cm de largura com junção a 45° (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O marco terá jabre de 3,5 cm.

Fechadura: Completa com roseta com chave de entrada.

Classificação de uso:  Tráfego Intenso.

Maçaneta: Tipo Alavanca

Referência 607-LA FONTE, PADO – linha Victoria, ou similar.

Roseta: Referência 307- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Máquina: Referência ST2 Evolution 55- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local:

  - Térreo – entre foyer e circulação.

  - 1° Pavimento – sala telecom.

Quantidade: 2 unidades.

7.2.1.2 (CPU) P1B - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada.

As dimensões das alizares serão de 1,5 cm de espessura e 7,00 cm de largura com junção a 45° (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O marco terá jabre de 3,5 cm.

Fechadura: Completa com roseta com chave de entrada.

Classificação de uso:  Tráfego Intenso.

Maçaneta: Tipo Alavanca

Referência 607-LA FONTE, PADO – linha Victoria, ou similar.

Roseta: Referência 307- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Máquina: Referência ST2 Evolution 55- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local:

  - Térreo – copa, sala telecom e depósito.

  - 1° Pavimento – antessalas/gabinetes,  reuniões, secretaria.

Quantidade: 11 unidades.

7.2.1.3 (CPU) P2A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta para acessibilidade, 1 folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta com largura 7cm, com barrado em aço inox escovado nos dois lados, resistente a impacto (h=40 cm e espessura de 1mm), e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro.

As dimensões das alizares serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura- (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O marco terá jabre de 3,5 cm.

Revestimento: chapa de alumínio escovado com espessura 1,0 mm e altura 40cm a partir de sua parte inferior.

O marco terá jabre de 3,5 cm e a dimensão da aduela será de acordo com a largura da parede.

Fechadura: Completa com roseta com chave de banheiro.

Classificação de uso:  Tráfego Intenso.

Maçaneta: Tipo Alavanca

Referência 607-LA FONTE, PADO – linha Victoria, ou similar.

Roseta: Referência 307- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Máquina: Referência ST2 Evolution 55- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

NBR- 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- Local:  1° Pavimento – I.S. acessíveis masc. E fem.

Quantidade: 2 unidades

7.2.1.4 (CPU) P2B - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “Porta pronta” tipo prancheta para acessibilidade, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta com largura 7cm, com barrado em alumínio escovado nos dois lados, resistente a impacto (h=40 cm e espessura de 1mm), e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro.

As dimensões das alizares serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura- (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O marco terá jabre de 3,5 cm.

Revestimento: chapa de alumínio escovado com espessura 1,0 mm e altura 40cm a partir de sua parte inferior.

Fechadura: Completa com roseta com chave de banheiro.

Classificação de uso:  Tráfego Intenso.

Maçaneta: Tipo Alavanca

Referência 607-LA FONTE, PADO – linha Victoria, ou similar.

Roseta: Referência 307- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Máquina: Referência ST2 Evolution 55- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

NBR- 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- Local:  Térreo – I.S. acessíveis masc. e fem.

Quantidade: 2 unidades

7.2.1.5 (CPU) P3 - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro.

As dimensões das alizares serão de 1,5 cm de espessura e 10cm de largura (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O marco terá jabre de 3,5 cm.

Fechadura: Completa com roseta com chave de banheiro.

Classificação de uso:  Tráfego Intenso.

Maçaneta: Tipo Alavanca

Referência 607-LA FONTE, PADO – linha Victoria, ou similar.

Roseta: Referência 307- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Máquina: Referência ST2 Evolution 55- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local: 1° Pavimento – Intalações Sanitárias 1, 2, 3, 4 e 5.

Quantidade: 5 unidades.

7.2.1.6 (CPU) P4 - (170x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, duas folhas de abrir, com requadros (20x100) cm para posterior encaixe de vidro incolor temperado, e=6mm, em ambas as folhas (um requadro por folha), com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 10cm, ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso, com chave de entrada.

As dimensões das alizares serão de 1,5 cm de espessura e 10cm de largura (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O marco terá jabre de 3,5 cm.

Fechadura: Completa com roseta com chave de entrada.

Classificação de uso:  Tráfego Intenso.

Maçaneta: Tipo Alavanca

Referência 607-LA FONTE, PADO – linha Victoria, ou similar.

Roseta: Referência 307- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Máquina: ST2 Evolution 55- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Dobradiças: 6 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola p/ abertura 180º.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

OBS.: - instalar ferrolho cromado para porta dupla, na folha da porta sem maçaneta, em cima e embaixo

- ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local:  Térreo – auditório.

Quantidade: 01 unidade

7.2.1.7 (CPU) P5 - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” de madeira, tipo veneziana, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada.

As dimensões das alizares serão de 1,5 cm de espessura e 10cm de largura (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

O marco terá jabre de 3,5 cm.

Fechadura: Completa com roseta com chave de entrada.

Classificação de uso:  Tráfego Intenso.

Maçaneta: Tipo Alavanca

Referência 607-LA FONTE, PADO – linha Victoria, ou similar.

Roseta: Referência 307- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Máquina: Referência ST2 Evolution 55- LA FONTE, PADO, IMAB ou similar.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local: 1° Pavimento – DML

Quantidade: 01 unidade.

7.2.1.8 (CPU) Marco e alizar para P12-(110x210)cm – Fornecimento e colocação de marco de madeira (sem jabre) de 15 cm e alizar quina reta de largura 10cm.

As dimensões dos alizares serão de 1,5 cm de espessura e 10,0 cm de largura, com junção a 45° (nos dois lados da porta). Ver detalhe no projeto arquitetônico.

- Local: Térreo- Recepção.

Quantidade: 01 unidade.

7.2.2 Armários e Balcões

Observações:

- Devem ser empregados produtos e subprodutos de madeira de origem plantada, ou de origem nativa de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme Decreto 44872/2008 e legislações pertinentes;

- Haverá avaliação quanto ao disposto no projeto, ao acabamento (pregos, parafusos e cola não aparentes, quinas sem arestas, bordas bem coladas, etc.), à resistência e à estabilidade;

- Todas as peças metálicas devem ser protegidas da corrosão.

- Utilizar fita de PVC no mesmo padrão do MDF;

- Apresentar amostras dos puxadores e do MDF com aplicação do laminado melamínico branco e da fita PVC;

7.2.2.1 (SUDECAP – 18.30.54) Armários em MDF laminado melamínico, BP, TX, branco, dupla face, com fornecimento e colocação, conforme detalhe.

a) Armários e prateleiras de MDF revestidos de laminado melamínico branco dupla face;

b) Gavetas com corrediças metálicas telescópicas;

c) Fundo das gavetas de MDF revestido de laminado melamínico branco;

d) Puxador linear 18 mm, em alumínio fosco (Ref. Neo 35- Neocomponente)

e) Dobradiças de pressão, invisíveis;

Copa: Armários sob bancada e sobre sóculo:

- 3 módulos (2 portas de abrir+ 4 gavetas)- área: 1,50m x 0,75 m = 1,125m2

Serviço: Armários sobre sóculo e até o teto:

- 3 módulos com portas de abrir- área: 1,30m x 2,70 m= 3,51m2

- Local: Térreo – copa e serviço.

7.2.2.2 (SUDECAP – 18.30.54) Fechamento do armário de elétrica em MDF laminado melamínico, BP, TX, branco, dupla face, com fornecimento e colocação (apenas portas).

a) Deverá ser fixado na alvenaria e na laje, conforme projeto;

b) Utilizar dobradiças de pressão, invisíveis. Mínimo três dobradiças por porta. Em algumas portas serão afixados placas de aço inox ou placas de acrílico. Essas portas e as dobradiças devem estar preparadas para suportar o peso das mesmas. As placas em aço inox serão fornecidas pela contratante e deverão ser instaladas com fita dupla face de silicone.

c) O painel será dividido e os montantes serão distribuídos conforme projeto (visitar o local antes da execução).

Fechamento do armário de elétrica (sobre sóculo e até o teto):

- 4 portas de abrir – área: 2,10 x 2,40 m = 5,04 m2

Obs: Somente fechamento frontal.

- Local: Térreo e 1º pavimento: quadros elétricos

Quantidade: 2 unidades

      - (SUDECAP –18.30.54) Mesa de apoio do balcão – 245x55x75cm, em MDF laminado melamínico, BP, TX, dupla face, com 1 porta de abrir e 1 prateleira interna, com fornecimento e colocação, conforme detalhe.

Altura do balcão: 0,75m

Área de balcão: 2,45 x 0,75 = 1,84 m2

a) Mesa, armários e prateleiras de MDF revestidos de laminado melamínico (padrão a escolher) dupla face;

b) Puxador de aço escovado ou polido, aproximadamente 13cm, formato de U;

c) Dobradiças de pressão, invisíveis;

d) Sapatas niveladoras de poliestireno ou polipropileno injetado de alto impacto.

- Local:  Térreo: recepção

Quantidade: 1 unidade

      - (SINAPI-72200) Revestimento do balcão da recepção em laminado melamínico TX, padrão a escolher, colado, com fornecimento e colocação.

Revestir a alvenaria abaixo do balcão da recepção com laminado melamínico (lado de fora) padrão a ser escolhido pela CONTRATANTE.

Área de revestimento= (2,2) m x 0,75 m = 1,65 m2

Obs.: Rodapé em granito cinza Corumbá ou Andorinha polido, h=10 cm

- Local: Térreo: recepção

## 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS

7.3.1 Esquadrias, grades e acessórios de ferro

Instalar conforme indicações no projeto arquitetônico.

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão ser isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinente ao uso, bem como aos requisitos estéticos.

A associação entre os perfis, bem como com outro elemento da edificação, deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, na junção dos elementos das esquadrias será realizada solda, evitando-se rebites e parafusos.

Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As esquadrias de ferro deverão ser entregues com fundo preparador (zarcão). A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo, esquadro e nivelamento indicado no projeto.

7.3.1.1 (CPU) PORTA DE ENROLAR (8,75 x 2,65)m – Fornecimento e colocação de porta, em aço galvanizado, perfil “transvision” com pintura eletrostática cor cinza, acionamento automático através de botoeira conforme projeto. Inclusive caixa de fechamento do motor (55x 40 x 35) cm.

Material:

- Chapa meia cana perfurada em aço galvanizado – perfil “Tranvision” - acabamento: pintura eletrostática cor cinza

- Eixo em tubo helicoidal, instalado nas vigas laterais

- Guias laterais com vedação

- Soleira de porta com vedação

- Automatizador compatível com o peso da folha da porta, com kit controle e sistema no break

Perfil: tipo “transvision” - apresentar amostras para a CONTRATANTE.

Guias laterais:

- Modelo: Externo

- Quantidade: 2 – uma em cada lateral da porta.

- Não será admitida a divisão da porta com colocação de guias intermediárias ao longo do comprimento.

Local de armazenamento do rolo da porta: entreforro no teto sobre varanda.

Motor: compatível com fluxo diário e abertura no início e fechamento no final do dia.  Deverá possuir recurso que proporcione o acionamento manual da porta em caso de falta de energia.

Acionamento:

- com botoeira, embutido em alvenaria com caixa específica para esse fim. A LOCAÇÃO DA BOTOEIRA DEVERÁ SEGUIR O DISPOSTO NO PROJETO ELÉTRICO E ARQUITETÔNICO;

- com controle remoto – entregar duas unidades para a CONTRATANTE.

Caixa de fechamento do motor:

- Material: aço galvanizado.

- Dimensões: a serem estabelecidas pelo fornecedor da porta de enrolar. Para efeito de orçamento foi considerada caixa com 55x40x35cm (largura x altura x profundidade)

- Deverão ser previstos furos nas chapas de aço galvanizado para ventilação do equipamento, na quantidade e tamanho a serem determinados pelo fornecedor da porta de enrolar.

- Uma das faces da caixa deverá funcionar como porta e permitir abertura para manutenção do equipamento. Prever nicho para colocação de cadeado. O fornecedor da porta de enrolar deverá determinar em qual face e qual o tamanho do vão de abertura.

Prever sistema de liberação para funcionamento manual em caso de falta de energia elétrica.

- A porta deverá ser entregue sem arranhões, amassados ou quaisquer defeitos ocasionados durante a instalação.

- A estrutura, acabamentos e acessórios deverão ser dimensionados sob responsabilidade da CONTRATADA

- Local:  Térreo- junto da porta P8- do lado de fora

Quantidade: 1 unidade

7.3.1.2 (SETOP SER-ALÇ-005) - Alçapão A1-60x60cm- Fornecimento e colocação de alçapão em chapa metálica, com contramarco, uma folha de abrir.

Instalar alçapão conforme projeto arquitetônico.  Serão utilizadas chapa lisa # 16, quadro de cantoneira metálica de 1" x 1/8" e demais acessórios, conforme indicado abaixo:

Trinco: tipo ferrolho em latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Acabamento: latão cromado.

Dobradiças: 2 unid. De nº 1300 x 31/2” – Pino /bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local: Piso do barrilete.

Quantidade: 01 unidade

7.3.1.3 (SETOP SER-ALÇ-010) - Alçapão A3-80x80cm- Fornecimento e colocação de alçapão em chapa metálica, com contramarco, uma folha de abrir.

Instalar alçapão conforme projeto arquitetônico.  Serão utilizadas chapa lisa # 16, quadro de cantoneira metálica de 1" x 1/8" e demais acessórios, conforme indicado abaixo:

Trinco: tipo ferrolho em latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Acabamento: latão cromado.

Dobradiças: 2 unid. De nº 1300 x 31/2” – Pino /bola.

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local: Na laje de teto do barrilete e das caixas d’água

Quantidade: 03 unidades

7.3.1.4 (SETOP-SEDS-ESQ-015) P7 - 90x210cm- Fornecimento e colocação de porta de chapa metálica/estrutura em metalon, com contramarco, uma folha de abrir, com ferragem, inclusive fechadura, conforme detalhamento arquitetônico.

Fechadura: Completa com chave de entrada

Maçaneta de alavanca.

Material: Zamac (maçaneta) e inox (espelho).

Acabamento: cromado.

Deverão ser feitos furos para a colocação da fechadura.

Ref.: PADO – Linha Serralheiro – Modelo Magnum; LA FONTE – Linha Serralheiro – Cód. 2235.

Dobradiças: 4 unid. Tipo gonzo

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local:  Térreo – entre circulação interna e estacionamento.

7.3.1.5 (SETOP – SER-GRA-005) Grades para janelas, com fornecimento e colocação

Grades para janelas compostas de peças horizontais (barra chata 1 ¼” x ¼”), chumbadas na alvenaria e peças verticais (tubo de ferro maciço ø ½”), com fornecimento e colocação.

Obs.:

- Espaçamento máximo entre as peças verticais de 15 cm.

- As grades serão chumbadas nas espalas laterais das janelas, dentro do vão e ficarão espaçadas 10 cm do peitoril e da verga;

- As peças horizontais intermediárias deverão ser perfuradas para passagem das peças verticais;

- A fixação das grades deverá seguir o detalhamento arquitetônico.

- Local:

- Para J1- 60x180cm – 03 unidades. Fixação do lado interno

- Para J2 - 180x145cm - 08 unidades.  Fixação do lado externo

- Para J3- 60x145cm – 02 unidades. Fixação do lado externo

7.3.1.6 (SETOP – SER-COR-007) Corrimão duplo em aço carbono, para fixação na parede, com fornecimento e colocação.

Material: tubo aço carbono – chapa 18.

Corrimão:

- Alturas - h=70cm e 92cm

- Diâmetro - ø = 1 1/2”.

Fixação:

Os corrimãos serão fixados na parede com tubos de ø =1/2” com canopla de fixação (ø externo de 5cm e esp. 4mm) ou chumbadas.

- Local:  Escada interna.

7.3.1.7 Escada de marinheiro, com fornecimento e colocação.

Instalar escada conforme detalhamento arquitetônico.

Material: Degraus (barras horizontais) em tubos ø = 1” chapa 14 -13

Barras horizontais com superfície, forma ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos

Barras laterais (verticais) em tubos ø =1 1/4/”, chapa 14

Dimensão: Distância entre eixos dos degraus de 25cm e largura dos degraus de 50cm.

Fixação: 20 cm afastado da parede.

7.3.1.7.1 (SINAPI 74103/001) ESCADA para acesso ao barrilete - 50cm x 120 cm + 50 cm x 55 cm

Dividida em 2 trechos:

- Dimensões: 50 cm x 120 cm (fixada na parede com a parte inferior a 120cm do piso).

- Dimensões: 50 cm x 55 cm (entre o forro e a laje do barrilete).

- Local: 1° pavimento- circulação

Quantidade: 01 unidade

      - .2 (SINAPI 74103/001) ESCADA para acesso às caixas d’água- 50cm x 400 cm.

Dimensões: 50 x 400 cm.

O primeiro degrau deverá estar a 55cm do piso.

- Local: barrilete.

Quantidade: 01 unidade

7.3.1.8 (CPU) Pé de mesa em tubo latão cromado diâmetro=10cm, e suporte de metalon para tampo, com fornecimento e colocação.

Instalar conforme detalhamento arquitetônico.

Pé da mesa:

- Material: Latão com acabamento cromado.

- Dimensão:  - h = 73 cm

- Ø = 10 cm

- Fixação: chumbado no piso sem parafusos aparentes.

Suporte para tampo:

- Material: Metalon 4cm x 3cm

- Dimensão:  100cm x 30cm x 100cm, formato em “U”

- Fixação: chumbado em dois pontos na parede e apoiado no pé.

- Local: Térreo: Copa

Quantidade: 01 unidade de cada

7.3.2 Esquadrias de alumínio – janelas e portas

A paginação das esquadrias de alumínio fornecida pelo CONTRATANTE deverá ser considerada como básico e indicativo. Ela define vistas, dimensões, tipos de abertura e tipo de material.

Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das esquadrias, que deverão, no mínimo, garantir as características apresentadas nos itens a seguir:

- O assentamento das esquadrias deverá obedecer rigorosamente o disposto no projeto arquitetônico, quanto a sua localização na face externa, interna ou no meio da espessura da  parede;

- As esquadrias serão construídas conforme projeto técnico apresentado, utilizando as linhas específicas para cada caso:

- Janelas e portas: Linhas: INOVA, da ALCOA / BS da BELMETAL / 25 OFICIAL HIDRO, da HIDRO ou similar, exceto onde indicado outra linha específica.

- Porta e janelas da recepção e secretaria- Linhas: Gold 4 da Alcoa, Imperial Line da Belmetal ou similar.

- Todas as esquadrias tipo máximo-ar, deverão permitir abertura 90º para limpeza.

- O fechamento das esquadrias será com o tipo de vidro determinado pelo projeto arquitetônico para cada caso, montados com baguete e guarnições apropriadas não sendo permitido a utilização de massa de vidraceiro.

- Todas as esquadrias, compreendidas entre dois painéis de fachada consecutivos, deverão possuir junta telescópica a fim de permitir a movimentação diferencial por variação de temperatura.

- Alumínio: os perfis deverão ser estruturados em liga de alumínio 6060, dureza 15, com espessura mínima de 1,5mm e dimensionados de forma a atender os esforços previstos, conforme Normas Técnicas Brasileiras. Os perfis deverão ser totalmente limpos, desempenados, desengordurados e ter superfícies lisas sem arranhões.

- Anodização: deverá ser por processo eletrolítico com camada anódica classe A13  com  espessura  de  11  a  15 micras, conforme Normas Técnicas Brasileiras ABNT 12609, na cor alumínio anodizado fosco.

- Acessórios: Fechos, braços, dobradiças, etc. deverão ser de qualidade extra. Utilização de fecho concha para as janelas de correr e as de máximo-ar, com fecho punho. Referência: FISE, FERMAX e UDINESE.

- Gaxetas de vedação: deverão ser de EPDM, com dureza SHORE A, compatível com cada tipo de utilização e características que atendam às normas ASTM D-2000 e na AMSG-1-70. As escovas de propileno  (SCHELEGEL),  deverão  ter  densidade  e  compressão  compatíveis  com  a área a ser utilizada.

- Parafusos: deverão ser em aço inox AISI 304, austeníticos (não magnéticos) sendo que, os que ficarem aparentes, deverão ser da mesma cor das esquadrias.

- Selante: o selante a ser utilizado para a vedação das esquadrias deverá ser de qualidade extra, Dowcorni, com suas características de acordo com a área a ser utilizada.

- Deverá existir junta telescópica para absorção de movimentação da estrutura em esquadrias longas.

- Existindo porta e/ou janela de alumínio alinhada internamente com a parede, os respectivos alizares deverão ser executados.

- A fixação das esquadrias deverá ser feita em contramarco previamente chumbado nas alvenarias.

Muito importante: Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os cantos a 90° deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas a vedação com silicone deverá seguir o padrão.

- A colocação dos vidros deverá ser feita em estrita observância às normas técnicas, sendo, na sua instalação e nos calços, usadas gaxetas de EPDM, conforme suas  espessuras,  para  maior estanqueidade da água, e estarem dispostos como previstos na NB-226.

- Os vidros não estão incluídos nos preços das esquadrias.

OBSERVAÇÕES:

- No caso do vidro laminado além dos calços e das gaxetas (EPDM ou neoprene), também deverá ser feita uma vedação utilizando silicone de cura neutra, sendo que o silicone não poderá ficar em contato com o EPDM, pois são produtos incompatíveis.

- Para o arremate deverão ser utilizadas baguetes.

- Deverão ser observados todos os detalhamentos e procedimentos para garantir a máxima segurança na execução, instalação e durante a vida útil da edificação na montagem dos brises e demais esquadrias de alumínio. Assim, ao se fazer o dimensionamento do projeto, deverão ser considerados todos os pontos que possam comprometer a segurança como peso próprio da peça, vento, e demais elementos.

- Executar conforme especificações e paginação do projeto arquitetônico, com todas as ferragens (trincos para janelas e fechaduras para portas), puxadores e demais acessórios.

- Instalar conforme projeto arquitetônico

7.3.2.1 (CPU) J1 – (60x200/65)cm – Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro sob encomenda, com 1 folha inferior fixa + 1 folha central máximo ar + 1 folha superior fixa, conforme detalhamento arquitetônico.

Linhas: INOVA, da ALCOA / BS da BELMETAL / 25 OFICIAL HIDRO, da HIDRO ou similar. Cor: Alumínio anodizado fosco. Apresentar amostra do material à CONTRATANTE.

Deverá ser instalada no eixo da alvenaria: sem alizar de alumínio para arremate.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local:

  - Térreo: auditório

  - 1º Pavimento: reuniões

Quantidade: 06 unidades

7.3.2.2 (CPU) J2 – (180x160/105)cm – Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob encomenda, com 2 folhas de correr + 2 bandeiras superiores fixas, conforme detalhamento arquitetônico.

Linhas: INOVA, da ALCOA / BS da BELMETAL / 25 OFICIAL HIDRO, da HIDRO  ou similar. Cor: Alumínio anodizado fosco. Apresentar amostra do material à CONTRATANTE.

Deverá ser instalada na face interna da alvenaria: incluir alizar de alumínio para arremate.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local:

  - Térreo: auditório, área de serviço, depósito, portaria.

  - 1º Pavimento: gabinetes e antessalas

Quantidade: 20 unidades

7.3.2.3 (CPU) J3 – (60x160/105)cm - Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob encomenda, com 1 bandeira inferior em veneziana vazada + 3 bandeiras superiores basculantes com extensor no comando, conforme detalhamento arquitetônico.

Linhas: INOVA, da ALCOA / BS da BELMETAL / 25 OFICIAL HIDRO, da HIDRO ou similar. Cor: Alumínio anodizado fosco. Apresentar amostra do material à CONTRATANTE.

Deverá ser instalada na face interna da alvenaria: incluir alizar de alumínio para arremate.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local:

  - Térreo: i.s. acessíveis masculino e feminino.

  - 1° Pavimento: i.s. acessível masculino, i.s. 1,3,4 e 5

(obs.: is. acessível feminino e i.s. 2 terão ventilação mecânica)

Quantidade: 07 unidades

7.3.2.4(CPU) J4 – (120x160/105)cm - Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob encomenda, com 2 bandeiras inferiores de correr (2 trilhos) + 2 bandeiras superiores fixas, conforme detalhamento arquitetônico.

Linhas: INOVA, da ALCOA / BS da BELMETAL / 25 OFICIAL HIDRO, da HIDRO ou similar. Cor: Alumínio anodizado fosco. Apresentar amostra do material à CONTRATANTE.

Deverá ser instalada na face interna da alvenaria: incluir alizar de alumínio para arremate.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local: 1° Pavimento: Circulação.

Quantidade: 02 unidades

7.3.2.5 (CPU) J5– (680x160/105)cm - Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob encomenda, com 7 módulos (1 folha inferior máximo ar + 1 bandeira inferior fixa), conforme detalhamento arquitetônico.

Linhas: Gold 4 da Alcoa, Imperial Line da Belmetal ou similar.

Cor: alumínio anodizado fosco.

Deverá ser instalada na face externa da alvenaria: sem alizar de alumínio para arremate.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local: 1° Pavimento: Secretaria.

Quantidade: 01 unidade

7.3.2.6 (CPU) J6 – (140x80/105)cm - Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob encomenda, com 2 folhas máximo-ar, conforme detalhamento arquitetônico.

Linhas: INOVA, da ALCOA / BS da BELMETAL / 25 OFICIAL HIDRO, da HIDRO ou similar. Cor: Alumínio anodizado fosco. Apresentar amostra do material à CONTRATANTE.

Deverá ser instalada na face interna da alvenaria: incluir alizar de alumínio para arremate.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local: Barrilete.

Quantidade: 01 unidade

7.3.2.7 (CPU) P8-(875x265)cm– Fornecimento e colocação de porta de alumínio/vidro laminado 8 mm, com 9 folhas inferiores (7 fixas e 2 de correr) + 9 folhas superiores fixas, conforme detalhamento arquitetônico. Ferragens, fechadura e puxadores cromados 40cm.

Linhas: Gold 4 da Alcoa, Imperial Line da Belmetal ou similar.

Cor: alumínio anodizado fosco.

Montagem: conforme detalhamento arquitetônico.

Obs.: Sem trilho inferior

Fechadura com chave:

Material: Latão cromado.

Deverão ser feitos furos para a colocação da fechadura.

Quantidade: 01 unidade.

Fabricante: Santa Marina ou similar.

Puxador retangular cromado: dois pares.

Dimensão:40x4cm.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local: Térreo:Recepção.

Quantidade: 01 unidade.

7.3.2.8 (CPU) P9-(195x265)cm– Fornecimento e colocação de porta de alumínio/vidro laminado 8 mm, com 2 folhas inferiores (1fixa e 1 de correr) + 2 folhas superiores fixas, conforme detalhamento arquitetônico. Ferragens, fechadura e puxadores cromados 40cm.

Linhas: Gold 4 da Alcoa, Imperial Line da Belmetal ou similar (seguir a mesma linha da P8)

Cor: alumínio anodizado fosco.

Montagem: conforme detalhamento arquitetônico.

Obs.: Sem trilho inferior

Fechadura com chave:

Material: Latão cromado.

Deverão ser feitos furos para a colocação da fechadura.

Quantidade: 01 unidade.

Fabricante: Santa Marina ou similar.

Puxador retangular cromado: um par.

Dimensão:40x4cm.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local: 1° Pavimento: entre circulação e laje técnica.

Quantidade: 01 unidade.

7.3.2.9 (CPU) P10- (315x210) cm –– Fornecimento e colocação de porta de alumínio/ vidro laminado, incolor, e=8mm, com 3 folhas (1 lateral fixa + 2 de correr) com sistema de mão amiga.  Ferragens, fechadura e puxadores cromados 40cm.

Linhas: Gold 4 da Alcoa, Imperial Line da Belmetal ou similar (seguir a mesma linha da P8)

Cor: alumínio anodizado fosco.

Montagem: conforme detalhamento arquitetônico.

Fechadura com chave:

Material: Latão cromado.

Deverão ser feitos furos para a colocação da fechadura.

Quantidade: 01 unidade.

Fabricante: Santa Marina ou similar.

Puxador retangular cromado: um par.

Dimensão:40x4cm.

Obs.: ver especificação e quantitativo dos vidros no item VIDROS.

- Local: Térreo: entre recepção e foyer

Quantidade: 01 unidade

7.3.2.10 (CPU) P11 - 90x210cm – Fornecimento e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir, tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com ferragem, inclusive fechadura, conforme detalhamento arquitetônico.

Importante: A construtora deverá fornecer a fechadura para o fabricante da porta de alumínio.

Linhas: INOVA, da ALCOA / BS da BELMETAL / 25 OFICIAL HIDRO, da HIDRO ou similar. Cor: Alumínio anodizado fosco. Apresentar amostra do material à CONTRATANTE.

Fechadura: Completa com chave de entrada

Maçaneta de alavanca.

Material: Zamac (maçaneta) e inox (espelho).

Acabamento: cromado.

Deverão ser feitos furos para a colocação da fechadura.

Ref.: PADO – Linha Serralheiro – Modelo Magnum; LA FONTE – Linha Serralheiro – Cód. 2235.

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local: Barrilete (acesso à laje técnica.)

Quantidade: 01 unidade

7.3.2.11 (CPU) Alçapão A2–80x80cm – Fornecimento e colocação de alçapão em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm) e ferragem, conforme detalhamento arquitetônico.

Linhas: INOVA, da ALCOA / BS da BELMETAL / 25 OFICIAL HIDRO, da HIDRO ou similar. Cor: Alumínio anodizado fosco. Apresentar amostra do material à CONTRATANTE.

Trinco: tipo ferrolho em latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

Acabamento: latão cromado.

Dobradiças: 2 unid. De nº 1300 x 31/2” – Pino /bola.

Acabamento: Latão cormado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local: Barrilete, para acesso sobre o telhado

Quantidade: 01 unidade.

7.3.3 Acessórios de aço inox

7.3.3.1 (SUDECAP-13-40-59) Barras tipo reta, 40cm, com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½” - para portas e lavatórios dos sanitários acessíveis

Barras: Aço inox 316, chapa 18, ø1 ½”.

Fixação:

- na parede (duas para cada lavatório) - conforme detalhe arquitetônico.

- nos dois lados da porta, conforme detalhamento arquitetônico

Importante: Deverá existir canopla de acabamento para cobrir os parafusos de fixação.

Fabricante: Tubonox ou similar.

- Local:  Todas as portas (P2) e lavatórios das instalações sanitárias acessíveis

Quantidade:  16 unidades

7.3.3.2 (SETOP ACE-BAR-015) Barras tipo reta, 80cm, para deficiente, com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½” - a serem instaladas junto ao vaso sanitário

Barras: Aço inox 316, chapa 18, ø1 ½”.

Fixação: na parede (três para cada vaso) - conforme detalhe arquitetônico.

Importante: Deverá existir canopla de acabamento para cobrir os parafusos de fixação.

Fabricante: Tubonox ou similar.

- Local: . Todas as instalações sanitárias acessíveis

Quantidade: 12 unidades (3 unidades para cada vaso sanitário)

## 7.4 VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO E ESPELHOS

7.4.1 Vidros

7.4.1.1 (SETOP VID-LIS-010) Vidro liso incolor, e = 4mm, com fornecimento e colocação

Instalar vidro liso.

Cor: Incolor.

Espessura: 4 mm.

Fixados: Conforme o tipo de esquadria adotado e detalhamento do projeto.

- Local: nas janelas J1, J2, J4 e J5,

7.4.1.2 (SETOP VID-FAN-010) Vidro mini boreal incolor, e = 4 mm, com fornecimento e colocação

Instalar vidro mini boreal.

Cor: Incolor.

Espessura: 4 mm.

Fixados: Conforme o tipo de esquadria adotado e detalhamento do projeto.

- Local: nas janelas J3 e J6

7.4.1.3 (SETOP – VID-TEM-005) Vidro temperado liso incolor, e= 6mm, com fornecimento e colocação

Instalar vidro temperado liso.

Medida: 100x20cm- 02 unidades

Espessura: 6 mm.

Fixados: Conforme o tipo de esquadria adotado e detalhamento do projeto.

- Local: nos requadros da porta P4

7.4.1.4 (SINAPI- 34391) Vidro laminado liso incolor, e=8mm, com fornecimento e colocação

Instalar vidro laminado liso.

Cor: Incolor

Espessura: 8 mm.

Fixados: Conforme o tipo de esquadria adotado e detalhamento do projeto.

- Local: nas portas P8 e P9

7.4.2 Esquadrias de vidro

7.4.2.1 (CPU) P12- (110x210) cm – Porta pivotante de vidro temperado liso, incolor, e=8mm, uma folha de abrir. Fechadura PV-90-1R AF-L Fabricante HDL ou similar (abrir para fora, maçaneta tipo "L"), mola de piso Fabricante Dorma BTS 75R ou similar, ferragens Jumbo e puxador cromado. Acabamento de vidro com película jateada e de segurança.

Puxador retangular cromado: um par.

Dimensão:40x4cm.

Mola: de piso Fabricante Dorma BTS 75R ou similar

Película: Aplicar a película jateada sobre o vidro (face circulação) e a de segurança sobre a jateada.

Película Insulglass ou similar:

Jateado branco (PM70w)

- Redução do calor por reflexão: 15 %;

- Redução de Raios Ultravioleta: 85 %;

- Privacidade: 100 %;

- Luz visível transmitida: 85 % .

Segurança (PSCLR4) :

- Cor do Film: Incolor;

- Ultravioleta transmitido: 1 %;

- Estrutura do Film: Camada Simples;

- Elasticidade no Rompimento: 140%;

- Espessura do Film: 0,1 mm;

- Força de Tensão: 1.827,11 KGF/cm²;

- Resistência de Desprendimento: 590,5 G/CM;

- Luz Visível Transmitida: 89 %;

- Energia Total Refletida: 8 %.

Deverá ser apresentada amostras das ferragens, fechadura, molas, puxadores e películas a CONTRATANTE.

Obs.: Esta porta terá marco (sem jabre) e alizar de madeira- vide item ESQUADRIA DE MADEIRA

- Local: Térreo: recepção

Quantidade: 01 unidade

7.4.2.2 (SETOP VID-TEM-010) GUICHÊ: vidro temperado incolor, e= 8mm com perfil “U” metálico, com fornecimento e colocação conforme projeto arquitetônico

Tamanho do vão: 120x125cm

Instalar vidro temperado.

Cor: Incolor.

Acabamento: Lapidado.

Espessura: 8 mm.

Tamanho dos vidros: 01 peça de 40x120cm + 01 peça de 55x120cm

Perfil “U”: Metálico.

Cor: Alumínio fosco.

Fixação: Conforme detalhamento do projeto.

- Local: 1° Pavimento: secretaria

Quantidade: 01 unidade

7.4.3 Espelhos

7.4.3.1 (SINAPI 85005) Espelhos cristal, lapidado, e= 4mm, colado com silicone, com fornecimento e colocação (60x110cm)

Fixação: Conforme detalhamento do projeto.

- Local: . em todas as instalações sanitárias

Quantidade: 9 unidades

## 7.5 REVESTIMENTO DE TETOS

7.5.1 (SUDECAP-08.22.05) Forro de gesso acartonado, com fornecimento e colocação

Forro em placas de gesso acartonado interligadas por arame galvanizado, placas com dimensões de 0,60 m x 2,00 m, espessura de 12,5 mm. As placas serão rejuntadas criando um sistema monolítico, o forro será dotado de junta de dilatação de 20 mm no encontro com as paredes. O forro deverá ser executado por firma especializada, seguindo rigorosamente todas as recomendações do fabricante.

Características do Forro: resistente a fogo, isolante térmico e acústico, não trincar mesmo em grandes vãos.

O preenchimento das juntas entre as chapas será executado com fita telada e gesso, formando uma superfície uniforme.

Forro constituído por placas de gesso acartonado, lisas, sustentadas por perfis metálicos atirantados à estrutura, conforme recomendações do fabricante. Ver planta de forro e iluminação.

- Local:

  - Térreo:  varanda, instalações sanitárias, hall dos sanitários, copa/serviço

  - 1° Pavimento: instalações sanitárias, hall dos sanitários, DML, laje técnica

7.5.2 (SUDECAP-08.22.05) Tabeiras e testeiras de gesso GYPSUM, com fornecimento e colocação

Tabeiras e testeiras constituído por placas de gesso acartonado, lisas, sustentadas por perfis metálicos atirantados à estrutura, conforme recomendações do fabricante. Ver projeto de forro e iluminação.

Obs.: Para trechos de tabeira com largura inferior a 60cm, considerou-se, para efeito de orçamento e quantitativo, 60cm de largura.

- Local: Dando acabamento em locais com forro modular. Ver planta de forro e iluminação.

  - Térreo:  recepção, foyer, auditório, circulações, depósito

  - 1º Pavimento: reuniões, secretaria, gabintes/ antessalas, circulações

7.5.3 (CPU) Juntas de dilatação em alumínio, com fornecimento e colocação

As placas serão rejuntadas nas junções e dotadas de juntas de dilatação em todo o contorno do forro com as alvenarias, capazes de absorver as movimentações do gesso ou da própria estrutura, conforme recomendações do fabricante. Ver planta de forro e iluminação.

- Local: Em todos os locais onde o gesso acartonado encontra com a alvenaria, inclusive nas tabeiras e testeiras, conforme detalhamento arquitetônico.

7.5.4 (CPU) Forro acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo “T”, resistente à umidade e ao fogo. Painel:625x625x16mm

Dimensões do painel: 625x625x16mm

Bordas do painel: tipo “square Lay-in”

Acabamento dos painéis em textura média cor branca

Sistema de suspensão em perfil de aço tipo “T” cor branca

Coeficiente de redução de ruído=0,55 e Classe de Atenuação de 33

Fabricante: Ref. Forro Armstrong Georgian Humiguard Plus ou similar

Ver projeto de forro e iluminação.

- Local:

  - Térreo:  recepção, foyer, auditório, circulações

  - 1º Pavimento: circulações

7.5.5 (CPU) Forro acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo “T”, resistente à umidade e ao fogo. Painel:625x1250x16mm

Dimensões do painel: 625x1250x16mm

Bordas do painel: tipo “square Lay-in”

Acabamento dos painéis em textura média cor branca

Sistema de suspensão em perfil de aço tipo “T” cor branca

Coeficiente de redução de ruído=0,55 e Classe de Atenuação de 33

Fabricante: Ref. Forro Armstrong Georgian Humiguard Plus ou similar

Ver projeto de forro e iluminação.

- Local:

  - Térreo:  depósito

  - 1º Pavimento: reuniões, secretaria, gabinetes/antessalas

7.5.6 (CPU) Cortineiro em gesso acartonado:

Cortineiro constituído por placas de gesso acartonado, lisas, sustentadas por perfis metálicos atirantados à estrutura, em toda a extensão da parede das janelas, conforme recomendações do fabricante.

Dimensões: 20 cm de largura e 20 cm de altura

- Local: Ver planta de forro e iluminação.

7.5.7 (CPU) Alçapão em cantoneira de alumínio natural para forro de gesso, com fornecimento e colocação. 60x60cm

Executar alçapão no forro de gesso.

Dimensão: 60x60cm.

Acabamento: placa em gesso com moldura de perfil de alumínio. Considerar moldura na placa e no vão do alçapão.

- Local:

- Térreo: Forro da varanda para acesso ao motor da porta de enrolar.

- 1° Pavimento: Forro da circulação para acesso ao barrilete

Quantidade: 02 unidades

7.5.8 (SETOP VER-GES-005) Fornecimento e aplicação de gesso liso.

Aplicação de argamassa de gesso na laje de concreto com espessura de 03 a 10mm.

É importante remover sujeiras, incrustações, pregos ou outros objetos eventualmente existentes, que possam prejudicar as aplicações do revestimento com gesso.

- Local:  Na parte de baixo das lajes da escada.

## 7.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE

7.6.1 (SETOP REV-CHA-005) Chapisco argamassa 1:3 a colher

Limpeza da base até completa remoção de materiais pulverulentos (pó, barro, fuligem) e incrustações (bolor e eflorescências). Esta limpeza poderá ser feita com vassoura de piaçava, seguida de lavagem, se necessário.

Desmoldantes, porventura utilizados nas formas, deverão ser eliminados através de lavagem com escova de aço e detergente. Pregos e arames deverão ser removidos. Caso isto seja impossível, devem ser cortados e tratados com tinta anticorrosiva. Quaisquer falhas de concretagem (nichos ou armaduras expostas) devem ser corrigidas.

Deve-se aspergir água com brocha, tomando-se cuidado para não saturar a superfície. Caso a base esteja saturada, deve-se aguardar a sua secagem para o início dos serviços.

O traço recomendado é 1:3 (cimento: areia lavada grossa). Parte da água de amassamento deverá ser substituída por adesivo à base de resina sintética compatível com o cimento e a cal, geralmente de cor branca.

A argamassa adesiva é preparada com uma parte de cimento portland (nunca de alto-forno), duas partes de areia média e solução do aditivo e água no traço 1:1.

A aplicação do chapisco na alvenaria deve ser feita de modo a cobri-la totalmente e de forma contínua, formando uma superfície rugosa.

ESPESSURA: Deve-se aplicar em espessura necessária (porém nunca maior que 5,0 mm), de modo a garantir alta rugosidade.

Não aplicar chapisco com temperatura do substrato elevada, nem com insolação direta (criar proteção).

- Local: . Todas as paredes internas, inclusive vão da plataforma, pilares, vigas e tetos aparentes.

7.6.2 (SETOP REV-EMB-005) Emboço argamassa 1:6 e= 2,0cm

Serão emboçadas as superfícies que receberão cerâmica.

Só poderá ser aplicado após a completa pega do chapisco, embutidas todas as canalizações projetadas, registros e válvulas de canopla posicionados segundo as mestras.

A aplicação deverá ser executada sobre superfície previamente umedecida, não saturada. A espessura não poderá exceder a 2,0 cm. Deverá resultar em uma superfície áspera, a fim de possibilitar e facilitar a aderência das peças.

As argamassas viradas em obra ou industrializadas não devem ser utilizadas após o início de pega do cimento (1,5 a 2,0 horas).

Também deverá ser analisada a necessidade de reforços com tela em trechos com dificuldade de aderência para a argamassa, transições entre materiais de instalações e alvenarias.

- Local:

  - Térreo:  instalações sanitárias e copa/serviço

  - 1º Pavimento: instalações sanitárias

7.6.3 (SETOP REV-REB-015) Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5 cm

O chapisco poderá ser levemente umedecido sem saturação antes da aplicação do reboco.

A argamassa de cal hidratada e areia lavada fina deverá ser curtida no mínimo 48 horas antes da adição do cimento.

O reboco será sarrafeado, desempenado e filtrado, ficando a superfície nivelada, lisa e uniforme, sendo executado utilizando argamassa de cimento, cal hidratada e areia lavada fina, no traço 1:2:8, em volume.

- Local: Todas as áreas de chapisco, exceto superfícies que com emboço (que receberão cerâmica).

7.6.4 (SETOP REV-CER-015) Cerâmica - dimensão 20x20cm ou superior, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento.

Fornecer e instalar a cerâmica, até o teto, nos locais determinados no projeto arquitetônico.

PLACAS CERÂMICAS

A cerâmica será assentada na parede, conforme norma técnica NBR 13.754.

A base deverá estar firme, seca, curada e não apresentar desvio de prumo e planeza superiores aos previstos na norma técnica NBR 13.749.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

Preparar a argamassa colante com água limpa, na proporção indicada na embalagem do produto, em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva. Fazer a mistura de todo o conteúdo de um ou mais sacos. Misturar bem, obtendo uma consistência pastosa e firme, sem grumos secos.

Deixar em repouso por 15 minutos, remisturando antes do uso.

Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço; em seguida passar o lado denteado da desempenadeira, em ângulo de 60º em relação à base, sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplicar a argamassa com desempenadeira denteada no verso da placa sempre que a área da placa for ≥ 900 cm² (ex. 30x30 cm) ou para peças cujo uso tenha reentrâncias maiores ou iguais a 1mm.

Aplicar nas peças e pressioná-las até conseguir o amassamento dos cordões e obter o contato de todo o resto da placa com a argamassa. Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com esponja limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão.

Nunca usar ácidos para a limpeza.

ESPAÇADORES

Deverão ser utilizados espaçadores (formato de cruz) entre as cerâmicas, de forma a se permitir o perfeito alinhamento das peças, com juntas ortogonais e contínuas, com espessura nos dois sentidos, conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

EXECUÇÃO

Serão executadas sobre chapisco e emboço, em fiadas inteiras até onde determinado em projeto arquitetônico utilizando-se argamassa pré-fabricada. Fabricante: QUATZOLIT, VALEMASSA ou similar, em juntas ortogonais e contínuas, espessuras nos dois sentidos, conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto. Utilizar cerâmica com sua face exposta vidrada (esmaltada)

REJUNTAMENTO

Os espaços livres entre as placas cerâmicas deverão ser rejuntados com argamassa própria para rejuntamento.

O rejunte deverá ser aplicado três dias após o assentamento do revestimento.

Antes da aplicação da argamassa de rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de poeira, partículas soltas, restos de argamassa e outras condições que possam prejudicar a aderência.

Deve-se molhar as juntas entre as placas cerâmicas, com a utilização de brocha, antes da aplicação da argamassa, para garantir uma boa hidratação e aderência.

O rejunte deverá ser liso.

Cerâmica- Dimensão 20x20 cm, classe A, qualidade extra.

Cor: Branca.

Acabamento: Brilhante.

Fabricante: CECRISA, INCEPA ou similar.

Rejunte- Flexível.

Dimensão da junta- Conforme orientação do fabricante de cerâmica.

Cor: Branca.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras da cerâmica à CONTRATANTE.

- Local:

  - Térreo:  instalações sanitárias e copa/serviço

  - 1º Pavimento: instalações sanitárias

7.6.5 (SINAPI 10515) Reserva de cerâmica - Dimensão 20x20cm ou superior, somente fornecimento.

Reserva de 5% (arredondando para o número de caixas) do total da obra, para uso nas manutenções futuras. No final da obra, este material deverá ser colocado em local destinado pela FISCALIZAÇÃO.

Cerâmica- Dimensão 20x 20cm, classe A, qualidade extra.

Cor: Branca.

Acabamento: Brilhante.

Fabricante: CECRISA, INCEPA ou similar.

## 7.7 PISOS INTERNOS

7.7.1 (SINAPI -5622) Apiloamento de piso com maço de 30 kg

O apiloamento do piso deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

O serviço será realizado com soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre vinte e trinta centímetros de base, e espessura de duas ou três polegadas, com cabo encaixado no mesmo.

- Local: em toda área interna de piso do térreo.

7.7.2 Contrapiso

A base deve estar limpa, sem poeira, graxa ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência da argamassa. A mesma também deve estar nivelada.

A base deve ser umedecida com nata de cimento e em seguida deve ser aplicada a argamassa. Demais orientações para aplicação do produto, seguir as recomendações do fabricante.

7.7.2.1 (SETOP PIS-CON-015) Contrapiso argamassa 1:3 - E=3 cm

- Local:

  - 1º Pavimento: laje técnica

7.7.2.2 (SETOP PIS-CON-020) Contrapiso argamassa 1:3 - E=5 cm

- Local:

  - Térreo: instalações sanitárias e copa/serviço

  - 1º Pavimento: instalações sanitárias

  - Degraus e patamares da escada

7.7.2.3 (CPU) Contrapiso argamassa 1:3 - E=6cm

- Local:

  - Térreo:  recepção, foyer, circulação, hall dos sanitários, sala de telecom, depósito.

  - 1º Pavimento: secretaria, reuniões, circulações, hall sanitários, sala de telecom, DML, gabinetes/antessalas

7.7.2.4 (CPU) Contrapiso argamassa 1:3 - E=7cm

- Local:

  - Térreo:Auditório

7.7.3 (SETOP- PIS-CIM-035) Piso cimentado esponjado – e = 5 cm, fornecimento e colocação.

O piso cimentado esponjado, e =5 cm será executado com argamassa de cimento e areia lavada média, no traço 1:3, em volume, sarrafeado, esponjado. Após o esponjamento da argamassa, promove o polvilhamento de cimento, na proporção de 1,5 kg/m2, alisando de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento da ordem de 1 mm.

O caimento real do piso acabado não deve deferir em mais de 0,10% caimento especificado no projeto.

- Local: Barrilete

7.7.4 Porcelanato

O piso deverá ser classe A, qualidade extra, apropriado para tráfego super intenso (resistência à abrasão segundo método alto tráfego).

Fabricante: ELIANE, INCEPA, BIANCOGRÊS, CECRISA, PORTOBELLO ou similar tendo como padrão decorativo acabamento especificado.

O revestimento do piso deve passar sempre por baixo do rodapé ou do revestimento das paredes como cerâmicas e etc.

O porcelanato deverá ser assentado com argamassa pré-fabricada, aplicado com colagem dupla, ou seja, a argamassa deverá ser aplicada na base e no verso do porcelanato. Deve-se utilizar a argamassa do AC-3 para o assentamento.

O assentamento deverá ser nivelado, com juntas ortogonais e contínuas nos dois sentidos, e a paginação deverá ser seguida pelo projeto arquitetônico.

Conforme Normas:

-NBR 13.753- Tipos de base em áreas internas e externas;

-NBR 14.992:2003- Rejuntamento cimentício.

PLANEZA

Verifique a planeza da base, utilizando uma régua retilínea com 2 m de comprimento. Os desvios não devem ser maiores que 3 mm em relação à régua.

CAIMENTO

O caimento deverá ser seguido de acordo com o projeto e orientações da CONTRATANTE.

DUREZA

Verificar a dureza da superfície em diferentes pontos com um prego. A base é resistente se o risco for superficial. Lembramos que a base deve apresentar resistência compatível com os esforços a que estará submetida.

ADERÊNCIA DO CONTRAPISO

Verifique se a base não apresenta som de cavo (oco) ao ser percutida com um martelo. As áreas soltas deverão ser refeitas. Verifique se as retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.

CORREÇÕES

Se uma base não for suficientemente resistente aos esforços a que estará submetida, deve-se eliminá-la e refazê-la para aplicação da argamassa colante.

REJUNTAMENTO

- Baixa permeabilidade

- Estabilidade de cor

- Capacidade de absorver deformações

- Limpabilidade

LIMPEZA

As bases devem estar sempre limpas, sem pó, óleo, tinta ou qualquer outra substância que impeça a boa aderência da argamassa colante.

7.7.4.1 (CPU) Porcelanato antiderrapante, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, PEI 5, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento. Dimensão 50x50 cm. (ELIANE – Coleção Grânulos – Platina NA)

Porcelanato

Cor: Cinza.

Fabricante: ELIANE – Coleção Grânulos – Platina NA ou similar

Rejunte - Flexível.

Cor: Cinza (tom próximo ao do porcelanato)

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Deverão ser apresentadas três amostras do porcelanato e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local:

  - Térreo: recepção, foyer, hall dos sanitários, instalações sanitárias,  auditório, circulações, copa/serviço, sala de telecom, depósito.

  - 1º Pavimento: secretaria, reuniões, circulações, DML,  sala de telecom, gabinetes/ antessalas e instalações sanitárias, laje técnica.

7.7.4.2 (CPU) Reserva de porcelanato antiderrapante, somente fornecimento. Dimensão 50x50cm

Reserva de 5% (arredondando para o número de caixas) do total da obra, para uso nas manutenções futuras. No final da obra, este material deverá ser colocado em local destinado pela FISCALIZAÇÃO.

Porcelanato

Cor: Cinza.

Fabricante: ELIANE – Coleção Grânulos – Platina NA ou similar

7.7.5 Granito

7.7.5.1 (CPU) Degraus e patamares da escada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento. Aplicar resina no granito. Considerar bocel de 1,5cm.

Degrau - Granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado largura 28cm.

Paginação: Conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Espessura: 2,0 cm.

Obs.: Aplicar 1 demão de selador incolor acrílico em emulsão (Ref- Selador FC- Viapol), mais 2 demãos de resina acrílica fosca, 100% pura (Ref. Fuseprotec- Viapol).

Rejunte - Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local:  Escada interna.

7.7.5.2 (SETOP REV-GRA-005) Espelho de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.

Granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido.

Paginação: Pedra inteira, conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Espessura: 2,0 cm.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local: Escada interna

7.7.6 Carpete

7.7.6.1 Carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificação de uso comercial pesado, fornecimento e colocação, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso.

O carpete deverá ser assentado com o mínimo de emendas possíveis e deverá possuir proteção contra mofo.

Carpete agulhado estruturado vertical.

Classificação do local de uso: comercial pesado.

Espessura total: 7,0 mm (+/- 10%).

Peso da fibra: 920g/m2.

Peso total: 1370 g/m2 (+/- 10%).

Material: Polipropileno.

Referência: BEAULIEU ou similar, Berber Point 920.

Inflamabilidade: segundo norma ASTM 2859

7.7.6.1.1 (CPU) Cor terra

Referência: BEAULIEU ou similar, Berber Point 920.

Cor: 783 – Terra

Deverão ser apresentadas três amostras do carpete à CONTRATANTE.

- Local: Térreo:  auditório (ver paginação)

7.7.6.1.2 (CPU) Cor arenito

Referência: BEAULIEU ou similar, Berber Point 920.

Cor: 780 – Arenito

Deverão ser apresentadas três amostras do carpete à CONTRATANTE.

- Local: Térreo: auditório, na demarcação do epaço cadeira de rodas (2 unidades- 80 x 120 cm).

7.7.7 Pisos em Borracha

7.7.7.1 (SETOP PIS-TAT-015) Piso tátil de alerta em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBR9050/2015.

Cor preta, colado sobre o piso com cola de contato.

Deverão ser apresentadas três amostras do piso tátil à CONTRATANTE.

- Local: Em todos os andares para marcação de: guichês, bebedouros acessíveis,  portas da plataforma, escada marinheiro, no início e no final da escada.

Quantidade: 80 placas = 5 m2

## 7.8 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/ BANCADAS/BALCÕES/ PLACAS/ MARCOS E ALIZAR

7.8.1 Rodapés

7.8.1.1 (SETOP ROD-MAD-005) Rodapé em madeira, com 7cm de altura, 1,5cm de espessura e acabamento em linhas retas

Rodapé em madeira Ipê h=7 cm, fixado em barrotes de madeira e calafetado com rejunte entre as peças e nas cabeças dos parafusos, na mesma cor padrão da madeira.

Não serão aceitos cortes nos alizares para encaixe do rodapé, ou seja, caso o espaço deixado para os alizares esteja insuficiente o rodapé deverá ser retirado, cortado e reassentado.

Obs.: No encontro de alvenarias e quinas de pilares o rodapé será cortado a 45° (meia esquadria).

- Local: Térreo: auditório

7.8.1.2 (SETOP ROD-GRA-015) Rodapé em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 10cm de altura, paginado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

Rodapé em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido e lustrado na face e no topo, com 10 cm de altura e 2cm de espessura, embutir 1,0cm na alvenaria, em locais determinados no detalhamento do projeto arquitetônico.

Quando o rodapé não for embutido (paredes em dry-wall, concreto ou onde tiver impermeabilização com manta), deverá ser utilizado granito com e=1,5cm, assentado com argamassa pré-fabricada AC3.

Não serão aceitos cortes nos alizares para encaixe do rodapé, ou seja, caso o espaço deixado para os alizares esteja insuficiente o rodapé deverá ser retirado, cortado e reassentado.

Rejunte - Flexível.

Cor: Cinza.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

Obs.: No encontro de alvenarias e quinas de pilares o rodapé será cortado na sua espessura a 45° (meia esquadria) e nas escadas deverá ser cortado na sua largura a 45° (meia esquadria).

- Local: em todos os ambientes com o piso de porcelanato ou granito, inclusive escada interna e no balcão da recepção - conforme detalhamento arquitetônico – ver paginação de piso.

7.8.2 Soleiras

Instalar soleira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá (polido ou flameado) em peças inteiras no vão total de todas as portas indicadas no projeto arquitetônico. Verificar os pisos rebaixados.

A largura indicada para soleiras refere-se a espessura da parede acabada, devendo ser suficiente para a perfeita interligação com os pisos adjacentes, sem deixar frestas.

Rejunte - Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

7.8.2.1 (SETOP SOL-GRA-005) Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

Instalar conforme detalhamento arquitetônico – ver paginação de piso

- Local: Nos vão das portas (exceto vãos das portas dos sanitários acessíveis)

7.8.2.2 (CPU) Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, com aplicação de resina, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento.

Instalar conforme detalhamento arquitetônico – ver paginação de piso

Obs.: Aplicar 1 demão de selador incolor acrílico em emulsão (Ref- Selador FC- Viapol), mais 2 demãos de resina acrílica fosca, 100% pura (Ref. Fuseprotec- Viapol).

- Local:  vãos das portas dos sanitários  acessíveis.

7.8.3 Peitoris

7.8.3.1 (SETOP PEI-GRA-005) Peitoril de granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, para alvenaria de 25 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.

Instalar peitoril em granito Cinza Andorinha ou Corumbá.

Espessura de 2,0 cm.

- Acabamento polido e lustrado em uma face e no topo, com balanço externo de 1,5cm da alvenaria acabada (em esquadrias com alizar interno: todas as janelas, exceto J1 e J5)

- Acabamento polido e lustrado em duas faces e no topo, com balanço externo de 1,5cm e interno de 1 cm da alvenaria acabada (em esquadrias sem alizar interno: J1 e J5)

Inclinação de 2% para o exterior.

Executar pingadeira no balanço externo.

Rejunte- Flexível.

Cor: cinza.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local: Em todas as janelas

7.8.4 Bancadas/Balcões

Assentar bancadas, conforme detalhamento do projeto arquitetônico.

Espessura de 3,0 cm.

Acabamento polido e lustrado.

Fixação: Com metalon.

Embutido: 2 cm na parede.

Rejunte - Flexível.

Cor: Cinza

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

7.8.4.1 (CPU-SETOP) Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido – 150cmx55cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de cuba de inox e furo para torneira, com fornecimento e colocação (copa).

OBS.: a bancada deverá ser embutida 2cm na alvenaria e ser instalada com metalon.

Testeira: granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido altura = 8 cm e espessura = 2 cm, acabamento de bancada molhada. No comprimento e nas laterais.

Rodabancada: granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com altura = 10 cm e espessura = 2 cm, embutida 1 cm na alvenaria, no comprimento.

COMPOSIÇÃO:

- Bancada: 1,50mx0,55m=0,82m2 (SETOP - BAN-GRA-005 – em m2)

- Testeira: (0,55+1,50+0,55)m=2,60m(SETOP - BAN-TES-005 – em m)

- Rodabancada: 0,55m (BAN-ROD-010 – em m)

- Furação e colagem da cuba de inox: 1 unidade (SETOP - BAN-FUR-005 – em un.)

- Local: Térreo:  copa

Quantidade: 01 unidade

7.8.4.2 (CPU) Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido – 150cmx55cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação (copa).

OBS.: a bancada deverá ser embutida 2cm na alvenaria e ser instalada com metalon.

Testeira: granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido altura = 8 cm e espessura = 2 cm, acabamento de bancada seca em meia esquadria. No comprimento e na lateral que não encaixar na alvenaria.

Rodabancada: granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com altura = 10 cm e espessura = 2 cm, embutida 1 cm na alvenaria. No comprimento e na lateral que encaixar na alvenaria

COMPOSIÇÃO:

- Bancada: 1,50mx0,55m=0,82m2 (SETOP - BAN-GRA-005 – em m2)

- Testeira: (0,55+1,50+0,55)m=2,60m (SETOP - BAN-TES-005 – em m)

- Rodabancada: 0,55m (SETOP - BAN-ROD-010 – em m)

- Local: Térreo: copa

Quantidade: 1 unidade

7.8.4.3 (CPU) Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido – 80cmx55cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação (serviço).

OBS.: a bancada deverá ser embutida 2cm na alvenaria e ser instalada com metalon.

Testeira: granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido altura = 8 cm e espessura = 2 cm, acabamento de bancada seca em meia esquadria. No comprimento e na lateral que não encaixar na alvenaria.

Rodabancada: granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com altura = 10 cm e espessura = 2 cm, embutida 1 cm na alvenaria. No comprimento e na lateral que encaixar na alvenaria

COMPOSIÇÃO:

- Bancada: 0,80mx0,55m= 0,44 m2 (BAN-GRA-005 – em m2)

- Testeira: (0,80+0,55)m= 1,35 m (BAN-TES-005 – em m)

- Rodabancada: (0,80+0,55)m =1,35m (BAN-ROD-010 – em m)

- Local: Térreo: serviço

Quantidade: 1 unidade

7.8.4.4 (CPU) Bancada em granito Cinza Corumbá polido – 120cmx60cm, com testeira e rejuntamento, com fornecimento e colocação (guichê).

OBS.: a bancada deverá ser instalada com metalon.

Instalar com balanço de 30cm para o lado da portaria e 15cm para o lado do protocolo.

Testeira: Granito Cinza Corumbá polido, com altura = 8 cm e espessura = 2 cm, acabamento em meia esquadria.

COMPOSIÇÃO:

- Bancada: 1,20mx0,60m =0,72m2 (BAN-GRA-005– em m2)

- Testeira: (0,30+1,20+0,30 + 0,15+1,20+0,15)m=3,30m (BAN-TES-005– em m)

- Local: 1º Pavimento: guichê da secretaria

Quantidade: 01 unidade

7.8.4.5 (CPU) Bancada em granito Cinza Corumbá polido – 220cmx50cm, com testeira e rejuntamento, com fornecimento e colocação (balcão recepção).

Apoiada sobre base de alvenaria.

Testeira: Granito Cinza Corumbá polido, com altura = 10 cm e espessura = 2 cm, acabamento em meia esquadria.

COMPOSIÇÃO:

- Bancada: 2,20m x 0,50m=1,2 m2 (BAN-GRA-005– em m2)

- Testeira: (2,20 +2,20) m =4,40m (BAN-TES-005– em m)

- Local: Térreo: balcão da recepção

Quantidade: 01 unidade

7.8.4.6 (SETOP – REV-GRA-005) Revestimento da lateral do balcão da recepção, 175cm x 55cm x 105cm, em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com junção das peças em meia esquadria, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento

Deverá ser revestida em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com junção das peças em meia esquadria, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento.

- Local: Térreo: balcão recepção

7.8.4.7 (CPU-SETOP) Mesa de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 120cmx70cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação

OBS.: a mesa deverá ser embutida 2cm na alvenaria (na largura) e ser instalada com metalon e pé em tubo latão cromado diâmetro=10cm, com canopla de acabamento no piso para cobrimento dos parafusos.

Testeira: granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido altura = 6 cm e espessura = 2 cm, acabamento de bancada seca em meia esquadria. No comprimento e nas laterais.

Rodabancada: granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com altura = 10 cm e espessura = 2 cm, embutida 1 cm na alvenaria. Na largura da bancada.

COMPOSIÇÃO:

- Bancada: 1,20mx0,70m=0,84m2 (BAN-GRA-005 em m2)

- Testeira: (1,20+0,70+1,20)m =3,10m(BAN-TES-005 em m)

- Rodabancada: 0,70m (BAN-ROD-010 em m)

- Local: Térreo -  copa

Quantidade: 01 unidade

7.8.5 Placas

7.8.5.1 (SETOP – REV-GRA-005) Revestimento em placa de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 80cm de largura e 90cm de altura, e=2cm, assentada na alvenaria com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com fornecimento e colocação.

Rejunte: flexível

Cor: Cinza

Juntas – conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR, QUARTZOLIT ou similar.

Obs.:  - Instalar no fundo dos lavatórios dos banheiros acessíveis;

- Prever furos no granito;

- Três faces deverão ser polidas.

- Local:

  - Térreo: Sanitários acessíveis

  - 1º Pavimento: Sanitários acessíveis

Quantidade: 04 unidades

7.8.5.2 (SETOP – REV-GRA-005) Revestimento em placa de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 80cm de largura e 95cm de altura, e=2cm, assentada na alvenaria com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com fornecimento e colocação.

Rejunte: flexível

Cor: Cinza

Juntas – conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR, QUARTZOLIT ou similar.

Obs.:  - Instalar no fundo dos lavatórios dos banheiros comuns;

- Prever furos no granito;

- Três faces deverão ser polidas.

- Local: 1º Pavimento: Todos os sanitários comuns

Quantidade: 05 unidades

7.8.6 Marcos e Alizar

7.8.6.1 (SETOP PEI-GRA-005) MG - Marco em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento com fornecimento e colocação.

Granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido.

Espessura: 2,0 cm.

Acabamento polido e lustrado nas faces e no topo, com balanço dos dois lados de 1cm da alvenaria acabada.

Rejunte - Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local: Térreo: porta P7, vãos dos halls dos sanitários

7.8.6.2 (SETOP PEI-GRA-005) Marco em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, largura igual à espessura da parede excluindo-se a espessura do batente da porta da plataforma. Assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.

Granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido.

Espessura: 2,0 cm.

Acabamento polido e lustrado nas faces e no topo. Assentamento conforme detalhe.

Rejunte - Flexível.

Cor: A definir.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou equivalente.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local: Na porta da plataforma, em todos os pavimentos.

7.8.6.3 (SETOP PEI-GRA-005) Alizar em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, largura15cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.

Granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido.

Espessura: 2,0 cm.

Fazer encontros em meia esquadria.

Acabamento polido e lustrado nas faces e no topo. Assentamento conforme detalhe.

Rejunte - Flexível.

Cor: A definir.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou equivalente.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local: Na porta da plataforma, em todos os pavimentos.

## 7.9 PINTURA

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover toda a sujeira, poeira e outras substâncias estranhas;

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. Para o caso de se utilizar emassamento, este intervalo deve ser de 48 horas.

- Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias, sendo no mínimo três demãos até que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente.

Caberá à CONTRATADA tomar todas as providências no sentido de garantir a proteção adequada de pisos e paredes, bem como de quaisquer instalações ou materiais já instalados na obra.

Após o término de todos os serviços de pintura, a CONTRATADA deverá executar todos os retoques necessários, para que as superfícies apresentem uniformidade de cores e brilho.

A FISCALIZAÇÃO exigirá cuidado especial para evitar escorrimento salpicos ou manchas nas peças e superfícies de acabamento.

Deverão ser apresentadas amostras do material à CONTRATANTE.

7.9.1 Das Alvenarias Internas

7.9.1.1 (SETOP PIN-EMA-011) Emassamento com massa corrida à base de PVA

Será aplicada com uma desempenadeira de aço, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local: Todos os cômodos internos (inclusive escada e garagem coberta) exceto: paredes das áreas molhadas (que receberão cerâmica) e paredes internas caixa d’água.

7.9.1.2 (SETOP PIN-SEL-005 + PIN-ACR-010) Selador acrílico+ pintura acrílica acetinada cor branco gelo.

O selador será aplicado com a superfície limpa e seca. Depois de totalmente seco, aplicar pintura acrílica.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local: Todos os cômodos internos (inclusive escada e garagem coberta) exceto: paredes das áreas molhadas (que receberão cerâmica) e paredes internas caixa d’água.

7.9.1.3 (SETOP PIN-OLE-005) Pintura a óleo para faixas de garagem, h=90cm, cores amarelo e preto.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Cor: até 70cm na cor preta/de 70 a 90cm na cor amarela.

- Local: Abaixo de 90cm nos pilares e paredes internas das garagens.

7.9.1.4 (PIN-CAI-005) Pintura caiação

A aguada de leite de cal não deverá ser muito espessa, a fim de evitar-se a esfoliação. Para as superfícies excessivamente absorventes, será adicionada pequena quantidade de óleo de linhaça à aguada destinada à 1ª demão de caiação.

Deverão ser aplicadas 3 demãos no mínimo, alternadamente, em direções cruzadas.

Cor: natural (branca).

- Local: No fosso da plataforma

7.9.2 Dos tetos internos

7.9.2.1 (SETOP PIN-EMA-013) Emassamento com massa corrida à base de PVA.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local:

  - Todos os tetos e vigas internos dos ambientes sem forro, exceto por baixo das lajes da escada.

  - na superfície aparente de todos os forros de gesso

7.9.2.2 (SETOP PIN-SEL-010 + PIN-LAT-006) Selador PVA+ pintura látex PVA fosco cor branco neve.

Tinta resina à base de PVA.

Cor: Branco neve e nos locais indicados no projeto arquitetônico.

Acabamento: Fosco.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local:

  - Todos os tetos e vigas internos aparentes (ambientes sem forro)

  - Por baixo das lajes da escada

  - Na superfície aparente de todos os forros de gesso

7.9.2.3 (SETOP PIN-EPO-005) Pintura epóxi aplicada com trincha.

Cor: Branco

Acabamento: Brilhante.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local: No teto da caixa d’água (internamente)

7.9.3 Esquadrias e elementos metálicos.

7.9.3.1 (SETOP PIN-ZAR-006) Aplicação de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) para esquadrias e elementos metálicos, inclusive fornecimento

Deverá ser aplicado fundo anticorrosivo (tipo zarcão) com características extraordinárias de proteção e com alta resistência às intempéries, em todas as estruturas de ferro, inclusive tampas de caixas diversas e quadros elétricos.

- Local:

  - Grades  das janelas

  - Alçapões – acabamento brilhante - cor cinza médio

  - Escada marinheiro

  - Corrimãos da escada

  - Tampas de caixas diversas e quadros elétrico

7.9.3.2 (SETOP PIN-ESM-005) Esmalte sintético para esquadrias.

ESMALTE sintético

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: CORALIT, SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Acabamento e cor: ver abaixo - aprovar cor com a arquiteta

- Local:

  - Grades  das janelas - acabamento brilhante: cor cinza platino

  - Alçapões – acabamento brilhante - cor cinza escuro

  - Escada marinheiro – acabamento brilhante - cor cinza escuro

7.9.3.3 (SETOP PIN-ESM-030) Esmalte sintético para corrimãos.

ESMALTE sintético

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: CORALIT, SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Acabamento e cor: ver abaixo - aprovar cor com a arquiteta

- Local: nos corrimãos da escada interna – acabamento brilhante - cor cinza escuro

7.9.3.4 (SETOP PIN-ESM-035) Esmalte sintético para elementos metálicos.

ESMALTE sintético

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: CORALIT, SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Acabamento e cor: Acompanhar a cor da parede mais próxima, exceto nas caixas de incêndio - aprovar cor com a arquiteta

- Local: Tampas de caixas diversas e quadros elétricos

7.9.4 (CPU) Tubulações aparentes - Esmalte sintético brilhante

Deverá ser pintada toda a extensão dos tubos que ficarem aparentes, seguindo a seguinte legenda:

Cor:

- Vermelho: Tubos de Incêndio

- Marron Conhaque: Tubos de Esgoto

- Azul Del Rei: Tubos Pluviais e Drenos

- Verde Folha: tubos Água Potável

- Amarelo: ventilação

- Local: Onde houver tubulação aparente na área interna (barrilete e garagens).

7.9.5 Rodapés de madeira

7.9.5.1 (CPU) Fundo selador.

Aplicar uma demão do selador.

Deixar secar e lixar.

Corrigir os pequenos defeitos com pasta de pó de madeira e selador e lixar.

Repetir as operações anteriores, caso a superfície não esteja perfeitamente lisa.

Aplicação em todos os rodapés, conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Escovar a superfície eliminando o pó.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORALIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local: Rodapés do auditório.

7.9.5.2 (SINAPI 40905) Verniz semifosco.

A aplicação de uma demão de verniz em todos os rodapés, conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Cor: incolor.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORALIT, SHERWIN WILIANS ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do material à CONTRATANTE.

- Local: Rodapés do auditório.

7.9.6 Pintura no piso.

7.9.6.1 (SETOP PIN-EPO-020) Pintura epóxi em piso para faixas de demarcação de vagas, largura de 10 cm, aplicada com trincha.

Cor: Amarelo

Acabamento: Brilhante.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local: Térreo: nas demarcações das vagas de estacionamento, conforme projeto arquitetônico

7.9.6.2 (SETOP – PIN-SIN-010) Pintura epóxi em piso para demarcação e sinalização (pictograma) das vagas para cadeirante nas garagens

Vaga: 240x500cm

Área de transferência: 120x500cm

Pictograma: 100x100cm

Cor: Branco e Azul (Conforme NBR 9050/2015)

Acabamento: Brilhante.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local: Térreo: na demarcação da vaga de estacionamento para cadeirante, conforme projeto arquitetônico.

Quantidade: 01 unidade

## 7.10 PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Ver detalhamento de placas.

A locação específica de cada placa deverá ser solicitada à arquiteta do projeto antes da instalação.

7.10.1 (CPU) Instalação de película de vinil adesivado para aplicação por trás do vidro (a película será fornecida pelo MP)

Fixação: adesivada

| Placa | Medida | Conteúdo | Local | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 x 15cm | Símbolo Internacional de Acesso. | Porta de entrada da recepção | 01 |
| 7 | 45 x 22 cm | ATENDIMENTO PRIORITÁRIO | No vidro do guichê | 01 |
| Total |  |  |  | 02 |

Quantidade: 02 unidades

7.10.2 (CPU) Instalação de placa de acrílico 3 mm. Fazer 2 furos (as placas serão fornecidas pelo MP)

Fixação: 2 parafusos AAT PANELA PHILLIPS em inox, 2,9x19mm, com bucha N4

| Placa | Medida | Conteúdo | Local | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15x15cm | Símbolo Internacional de Acesso. | Próximo às portas dos I.S. Acessíveis | 04 |
| 6 | 15x15cm | Símbolo indicativo de banheiro | Próximo às portas de todas as instalações sanitárias | 09 |
| 13 | 15x7cm | Texto em relevo e braille com indicação do sexo | Próximo às portas de todas as instalações sanitárias | 09 |
| Total |  |  |  | 22 |

Quantidade: 22 unidades

7.10.3 (CPU) Instalação de placa de acrílico transparente e=4mm. Fazer 2 furos (as placas serão fornecidas pelo MP)

Fixação: 2 parafusos AAT PANELA PHILLIPS em inox, 4,2x25mm, com bucha N6

| Placa | Medida | Conteúdo | Local | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45x22cm | ATENDIMENTO PRIORITÁRIO | Portaria | 01 |
| 9 | 15x15cm | ASSENTO PREFERENCIAL | -Recepção - Auditório | 02 |
| 11 | 70x9cm | AUDITÓRIO | Auditório | 01 |
|  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | -Foyer -Circulação do 1° pavto | 02 |
|  |  | SECRETARIA | Secretaria | 01 |
| 12 | 35x10cm | ACESSO RESTRITO | Salas telecom | 02 |
|  |  | REUNIÃO | Reunião | 01 |
|  |  | COPA | Copa | 01 |
| Total |  |  |  | 11 |

Quantidade: 11 unidades

7.10.4 (CPU) Instalação de placa (3,5x7cm) de acrílico transparente e=3mm, com fita dupla face

Fixação: com fita dupla face

Placa 15 - (3,5x7cm) -  indicativa do andar

Texto: 0 e +1 (4 de cada)

- Local:

  - Nos 2 lados do marco da porta da plataforma, em todos os andares

  - Na alvenaria, próximo ao início e fim dos corrimãos, em todos os andares (2 dois lados)

Quantidade: 08 unidades

7.10.5 (CPU) Instalação de placa de aço inox (15x15cm) colada no piso (as placas serão fornecidas pelo MP)

Fixação: com cola de contato

Placa 3 - (15x15cm) de aço inox AISI304, e=1mm, com fundo e Símbolo Internacional de Acesso silkados.

- Local: Térreo: Auditório, no piso demarcado para cadeirante.

Quantidade: 02 unidades

7.10.6 (CPU) Instalação de placa de aço para sinalização vertical de vaga de estacionamento acessível, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação (a placa será fornecida pelo MP).

Fixação: parafusada na alvenaria

Placa 17 – (50x70cm) com texto “ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS”

- Local: Térreo - próximo à vaga de estacionamento para cadeirantes

Quantidade: 01 unidade

7.10.7 (CPU) Instalação de placa de alumínio, e= 1mm, flexível, para corrimão, contendo texto em relevo e Braille

Fixação: fita dupla face

Placa 16 - (10x3cm) de alumínio e= 1mm, flexível para instalação em corrimão seção circular, contendo texto em relevo e Braille

- Local: nos 2 lados dos corrimãos duplos (início e fim) em todos os pavimentos

Quantidade: 08 unidades

7.10.8 (SUDECAP- 10.06.31/2) Fornecimento e instalação de faixa para degraus de escada em policarbonato liso fotoluminescente, largura 3cm e comprimento 10cm, na cor AMARELO, fixado com cola de contato

- Local: Escada interna: nos dois lados dos degraus (no piso e espelho), conforme detalhamento.

Quantidade: 80 unidades

# 8 ÁREA EXTERNA

## 8.1 ALVENARIA

8.1.1 (SETOP - ALV-TIJ-025) Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 10cm a revestir (15cm acabada)

Com relação aos materiais/serviços, vide especificações do item correspondente.

- Local: Guia de balizamento da rampa

8.1.2 (SETOP - ALV-TIJ-035) Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - espessura 20cm a revestir (25cm acabada).

Com relação aos materiais/serviços, vide especificações do item correspondente.

- Local: Muros e platibandas com 25 cm de largura, conforme projeto arquitetônico

## 8.2 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS.

Com relação aos materiais/serviços, vide especificações do item correspondente.

8.2.1 Esquadrias de ferro.

8.2.1.1 (SUDECAP – 13-38-30) Gradil fixo, em tela tipo “Nylofor”, com fornecimento e instalação

A instalação deverá ser feita pela empresa fornecedora do gradil.

Material: Aço carbono revestido em poliéster através de pintura eletrostática – cor VERDE.

Painéis: Altura: 2,43m (conforme projeto)

Largura: 2,50m.

Malha: 20x5cm.

Ø dos fios horizontais e verticais: 5mm.

Postes: seção: 4x6cm (base chumbada)

Fabricante: BELGO - Linha Nylofor ou similar.

Instalar a tela a 7cm de altura do piso.

Deverão ser apresentadas amostras do material à CONTRATANTE.

- Local: Conforme detalhamento de muros e gradil.

  - GRADIL 1- (162,5+254)x250 cm – Rua Eugênio de Melo - entrada de veículos .

  - GRADIL 2- 895x250 cm - Lado direito da entrada de veículos.

  - GRADIL 3- (504 +254)x 250 cm - Rua Eugênio de Melo -entrada de pedestres.

  - GRADIL 4- 137,5x250 cm – Passeio na lateral direita, perto da portaria

8.2.1.2 (CPU) Portão G1 (379x260)cm - PORTÃO de entrada do ESTACIONAMENTO, em tela tipo “Nylofor” da Belgo, com estrutura em metalon, 1 folha de correr, para acionamento automático por controle remoto, inclusive kit automatizador. Guia superior com roldanas, trilho no piso, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar, com fornecimento e instalação.

O fornecimento e a instalação do portão deverão ser feitos pela empresa fornecedora do gradil.

Material: Aço carbono revestido em poliéster através de pintura eletrostática – cor VERDE.

Malha: 20x5cm.

Ø dos fios horizontais e verticais: 5mm.

Fabricante: BELGO - Linha Nylofor ou similar.

Para o melhor funcionamento do portão de correr estamos considerando uma guia superior que deverá ser fixada no gradil e roldanas fixadas superiormente no portão. Na ocasião dos serviços deverão ser consultados os fabricantes do portão, do motor e a CONTRATANTE.

Obs:  A guia não se estende sobre o vão do portão

Kit automatizador completo com motor bifásico/220V/60Hz e central eletrônica de comando com: temporizador de fechamento automático, saídas para sinaleiro e fechadura eletromagnética, entrada para acionamento por botoeira; com dois controles remotos; com mecanismo de destravamento e operação manual em caso de falta de energia. A potência do motor deverá ser compatível com as características do portão (dimensões, peso, etc.)

- Local: Entrada do estacionamento.

Quantidade 01 unidade

8.2.1.3 (CPU) Portão G3 (387,5x260)cm - PORTÃO de entrada de PEDESTRES, em tela tipo “Nylofor” da Belgo, com estrutura em metalon, 2 folhas de correr, para acionamento manual. Guia superior, com roldanas, trilho no piso, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar, com fornecimento e instalação.

O fornecimento e a instalação do portão deverão ser feitos pela empresa fornecedora do gradil.

Material: Aço carbono revestido em poliéster através de pintura eletrostática – cor VERDE.

Malha: 20x5cm.

Ø dos fios horizontais e verticais: 5mm.

Fabricante: BELGO - Linha Nylofor ou similar.

Para o melhor funcionamento do portão de correr estamos considerando guias superiores que deverão ser fixadas no gradil e roldanas fixadas superiormente no portão. Na ocasião dos serviços deverão ser consultados os fabricantes do portão e a CONTRATANTE.

Obs:  A guia não se estende sobre o vão do portão.

- Local: Entrada de pedestres conforme o projeto arquitetônico.

Quantidade 01 unidade

8.2.1.4 (CPU) P8 (90 X 210)cm - PORTÃO em tela tipo “Nylofor” da Belgo com estrutura em metalon, I folha de abrir, para acionamento manual, com fornecimento e instalação.

O fornecimento e a instalação do portão deverão ser feitos pela empresa fornecedora do gradil.

Material: Aço carbono revestido em poliéster através de pintura eletrostática – cor VERDE.

Malha: 20x5cm.

Ø dos fios horizontais e verticais: 5mm.

Fabricante: BELGO - Linha Nylofor ou similar.

Fechadura: Completa com chave de entrada.

Maçaneta de alavanca.

Material: Zamac (maçaneta) e inox (espelho).

Acabamento: cromado.

Deverão ser feitos furos para a colocação da fechadura.

Ref.: PADO – Linha Serralheiro – Modelo Magnum; LA FONTE – Linha Serralheiro – Cód. 2235

Dobradiças: 3 unid. de nº 1300 x 3½"- Pino/ bola

Acabamento: Latão cromado.

Fabricante: IMABE, ROMA, PADO ou similar.

- Local: Passeio na lateral direita, perto da portaria

Quantidade 01 unidade

8.2.2 Acessórios de ferro.

8.2.2.1 (SETOP – SER-MAS-005 X3) Mastro para bandeiras com 03 postes, roldanas inferiores e superiores e cordas, fixados em base de concreto revestida em granito polido.

OBS.: PARA GRANITO E BASE DE CONCRETO VER ITEM ESPECÍFICO

Material: Tubo aço carbono - ø = 2” para peças verticais

Alturas:  2 postes laterais de 4 m e 1 poste central de 5m.

Fixação: através de chapa 5mm em base de concreto.

- Local: Lado esquerdo da entrada principal.

8.2.2.2 (SETOP – PLU-CHA-005) CHAPIM em chapa galvanizada bitola n.º24 com fornecimento e colocação.

Instalar chapim de chapa galvanizada bitola n.º24.

Nas platibandas a inclinação deverá ser voltada para o telhado.

- Local:  Muros de divisa e platibandas.

8.2.2.3 (SETOP – MUR-CON-005) Concertina clipada espiral helicoidal dupla, diâmetro de 45cm, fornecimento e instalação.

- Local:  Muros de divisa laterais e dos fundos.

8.2.3 Acessórios de aço inox

8.2.3.1 (SETOP - SER-COR-030) Corrimão duplo em aço inox, para fixação no piso, com fornecimento e colocação

Material: Aço Inox escovado- AISI 304, espessura 1,5 mm

Altura: h=92cm e h=70cm

ø = 1½”para montantes verticais

ø = 1 ½” para corrimãos

ø = ½” para ligação entre corrimãos e montantes

Fixação: Os montantes verticais serão fixados no piso, considerar 3 parafusos parabold de ¾” por montante e canopla de acabamento (ø externo 10cm e esp. 8mm) com arremate reto.

- Local: Térreo: na escada externa

8.2.3.2 (SETOP-SER-COR-040) Guarda-corpo (h= 95 cm) com corrimão duplo, em aço inox, para fixação sobre guia/mureta de alvenaria (h=10 cm), com fornecimento e colocação.

Material: Aço Inox escovado- AISI 304, espessura 1,5 mm

Guarda corpo (h=95 + 10 cm)/corrimãos (h=92cm e 70cm):

- ø = 1 ½” para peça superior horizontal;

- ø = 1 ½” para montantes;

- ø = ½” para ligação entre peças horizontais e verticais, numa altura de 8cm, nos montantes;

- ø = ½” para demais peças horizontais (num total de 6, espaçadas no máximo 15 cm);

- ø = 1 ½” para corrimão.

Fixação:

Os montantes verticais serão fixados na guia da rampa (espaçamento máximo de 2 m entre eixos), considerar 3 parafusos parabold de ¾” por montante e canopla de acabamento (ø externo 10cm e esp. 8mm) com arremate reto;

Os corrimãos serão fixados nos montantes com tubos de ø =1/2”.

- Local: Térreo: rampa externa, sobre guia/mureta de alvenaria (h=10 cm) conforme detalhamento arquitetônico

8.2.3.3 (SETOP-SER-COR-045) Guarda-corpo (h= 105 cm), em aço inox, para fixação no piso, com fornecimento e colocação.

Material: Aço Inox escovado - AISI 304, espessura 1,5 mm

Guarda corpo h=105 cm:

- ø = 1 ½” para peça superior horizontal;

- ø = 1 ½” para montantes;

- ø = ½” para ligação entre peças horizontais e verticais, numa altura de 8cm, nos montantes;

- ø = ½” para demais peças horizontais (num total de 6, espaçadas no máximo 15 cm);

Fixação:

Os montantes verticais serão fixados no piso (espaçamento máximo de 1,5 m entre eixos), considerar 3 parafusos parabold de ¾” por montante e canopla de acabamento (ø externo 10cm e esp. 8mm) com arremate reto;

Os corrimãos serão fixados nos montantes com tubos de ø =1/2”.

- Local: Térreo: varanda, conforme detalhamento arquitetônico

8.2.3.4 (CPU) Tubo de aço inox ø = 1 ½” para fixação sobre peitoril de alvenaria (complementação da altura guarda-corpo), com fornecimento e colocação.

Os tubos irão complementar a altura do guarda corpo e serão fixados no peitoril de granito.

Material: Aço Inox escovado - AISI 304, espessura 1,5 mm

Fixação:

Considerar 3 parafusos parabold de ¾” por montante e canopla de acabamento (ø externo 10cm e esp. 8mm) com arremate reto;

- ø = 1 ½” para peça superior horizontal (1 tubo afatado no máximo 15 cm do peitoril)

- ø = 1 ½” para montantes (9 peças)

- Local: Acabamento sobre o peitoril da laje técnica do 1º pavimento.

8.2.4 Acessórios de alumínio

8.2.4.1 (CPU) CAIXA DE CORREIO DE ALUMÍNIO para fixar em grade, (38x23x15)cm, com abertura frontal para colocação das cartas e posterior para recolhimento, inclusive fornecimento e colocação.

- Local: No gradil fixo à direita do portão de entrada

Quantidade 01 unidade

## 8.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS, MUROS E PLATIBANDAS)

8.3.1 (SETOP REV-CHA-005) Chapisco argamassa 1:3 a colher

Com relação aos materiais/serviços, vide especificações do item correspondente.

- Local: Lado interno de todos os muros, lado externo do muro frontal, todas as faces das fachadas, muretas e platibandas.

.

8.3.2 (SETOP REV-CHA-015) Chapisco de acabamento

Chapisco com brita fina 1:2:3, cimento, areia e pedrisco

Não receberá reboco, ficará aparente, portanto é importante não seja perceptível as fiadas dos tijolos.

- Local: Lado externo dos muros laterais e de fundos

8.3.3 (SETOP REV-REB-015) Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5cm

Com relação aos materiais/serviços, vide especificações do item correspondente.

- Local: Lado interno de todos os muros, lado externo do muro frontal, todas as faces das fachadas, muretas e platibandas.

## 8.4 PISOS EXTERNOS

8.4.1 (SINAPI -5622) Apiloamento de piso com maço de 30 kg

O apiloamento do piso deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

O serviço será realizado com soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre vinte e trinta centímetros de base, e espessura de duas ou três polegadas, com cabo encaixado no mesmo.

Obs.: Na rampa da entrada o apiloamento deverá ser inclinado.

- Local: Em toda área externa de piso do térreo, inclusive passeio público externo ao gradil (exceto os jardins).

8.4.2 Pisos em concreto

8.4.2.1 (CPU) Passeios - Piso de concreto (com brita 0) esp. 8 cm, fck = 15 MPa, com juntas de dilatação plástica sobre lastro de concreto magro, esp=3cm, com fornecimento e colocação.

O serviço contempla execução de passeio em concreto com brita 0 Fck = 15 MPa, esp. 8cm, com juntas de dilatação plástica em quadros conforme plantade paginação de piso, com acabamento sarrafeado, inclusive nivelamento, regularização e apiloamento manual da superfície antes do lançamento do concreto sobre o respectivo lastro.

A concretagem deverá ocorrer em quadros alternados, excluindo-se o local de instalação do piso tátil. Após a concretagem dos quadros, a faixa de piso tátil estará demarcada para uma nova concretagem, com concreto de espessura inferior, sem necessidade de forma, de forma que o piso tátil quando instalado fique nivelado com o restante do passeio.

- Local: Passeio público externo, exceto na entrada de veículos, e passeios laterais à edificação -  ver paginação de piso.

8.4.2.2 (CPU) Piso de concreto fck> = 15 MPa, esp.=8cm, nivelado, armado com tela soldada Q-138, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo compactado, lançamento, fornecimento e colocação.

- Local: Entrada de pedestres e rampa externa, (base para o piso de granito)

8.4.2.3 (CPU) Piso de concreto fck> = 25 MPa, esp=10cm, nivelado a laser, armado com tela soldada Q-196, com junta serracliper, sobre solo compactado a 98% do procton normal e com lançamento, fornecimento e colocação. Acabamento: CAMURÇADO

- Local: Na entrada de veículos do passeios público externo.

8.4.2.4 (SETOP – EST-CON-020) Base para mastro em concreto 165x60x35cm

A base para mastro deverá ser em concreto e possuir dimensões acabadas de 165x97x30cm – largura x profundidade x altura.

- Local: Térreo: Lado esquerdo da entrada de pedestres.

8.4.3 Contrapiso

Com relação aos materiais/serviços, vide especificações do item correspondente.

8.4.3.1 (SETOP – PIS-CON-015) Contrapiso argamassa 1:3 E=3 cm

- Local: Térreo- entrada principal no acesso de pedestre, rampa  e varanda no térreo

8.4.4 (SETOP-PIS-CIM-020) Piso cimentado esponjado – e = 3 cm, fornecimento e colocação.

O piso cimentado esponjado, e =3cm será executado com argamassa de cimento e areia lavada média, no traço 1:3, em volume, sarrafeado, esponjado. Após o esponjamento da argamassa, promove o polvilhamento de cimento, na proporção de 1,5 kg/m2, alisando de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento da ordem de 1 mm.

O caimento real do piso acabado não deve deferir em mais de 0,10% caimento especificado no projeto.

- Local: Cobertura – laje técnica

8.4.5 (SETOP – URB-MFC-005) Meio-fio pré-moldado de concreto com fornecimento e colocação, inclusive rejuntamento.

Meio-fio de concreto dimensões 100cm comprimento, 15cm base, 13cm topo e 30cm altura, assentado nas bordas dos passeios, acompanhando a inclinação do greide da rua, inclusive escavação e reaterro.

Obs.: Verificar os rebaixos de meio-fio nos acessos de veículos.

No contorno dos jardins, deverá ser assentado com o topo a 15cm do piso acabado

- Local: nos passeios públicos externos junto à Rua Eugênio de Melo e no contorno dos jardins do estacionamento.

8.4.6 (SETOP- OBR-VIA-216) Piso de concreto pré-moldado intertravado (PAVI-s), e=6cm FCK=35, sobre lastro de areia, e= 6cm, inclusive fornecimento, colocação.

A superfície de aplicação deverá estar previamente nivelada e regularizada (apiloamento manual da superfície) conforme nível do projeto.

- Local: Estacionamento descoberto, inclusive a área de passagem dos veículos.

8.4.7 Piso tátil em concreto estampado

Para uso externo, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBR9050/2015.

Características:

Composição: mistura de cimento, areia, água, aditivos e pigmentação.

Formato: placas com dimensões 25x25cm, espessura 20mm

Cor: vermelho

Aplicação: piso modulado conforme detalhamento arquitetônico, com continuidade da textura e padrão na informação. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a garantia do funcionamento deste revestimento. A aplicação deve atender os parâmetros da NBR-9050/2015 e/ou correlatas as normas técnicas brasileira de acessibilidade.

Resistência a compressão: 35Mpa – Normas NBR-9780 e NBR-9781

Classificação construtiva: comercial-34 – Normas NBR-5719 e NBR-7207

Resistência a fogo: classe II-A – Normas NBR-9442

8.4.7.1 (SETOP – PIS-LAD-040) Piso tátil direcional, em concreto, cor vermelha, placas de 25x25cm assentado nivelado com o piso.

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres.

Observação: as dimensões dos relevos do piso direcional devem estar de acordo com a norma NBR9050/2015.

- Local: Passeio público externo e entrada principal conforme detalhamento arquitetônico – ver paginação de piso

Quantidade: 120 placas =7,5m2

8.4.7.2 (SETOP – PIS-LAD-035) Piso tátil de alerta, em concreto, cor vermelho, placas de 25x25cm assentado nivelado com o piso.

A forma do piso de alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

Observação: as dimensões dos relevos do piso de alerta devem estar de acordo com a norma NBR9050/2015.

- Local: Passeio público externo e entrada principal conforme detalhamento arquitetônico – ver paginação de piso

Quantidade: 36 placas =2,25 m2

8.4.8 Granito

8.4.8.1 (CPU) Piso do degrau em granito Cinza Corumbá flameado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento. Aplicar resina no granito. Considerar bocel de 1,5cm.

Piso do degrau -  Granito Cinza Corumbá flameado.

Paginação: Em duas peças, conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Espessura: 2,0 cm.

Obs.: Aplicar 1 demão de selador incolor acrílico em emulsão (Ref- Selador FC- Viapol), mais 2 demãos de resina acrílica fosca, 100% pura (Ref. Fuseprotec- Viapol).

Rejunte - Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local:  Térreo: Nos degraus da escada externa, tabeira (larg. = piso da escada).

8.4.8.2 (SETOP REV-GRA-005) Espelho de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.

Granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido.

Paginação: Pedra inteira, conforme detalhe do projeto arquitetônico.

Espessura: 2,0 cm.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local: Escada externa

8.4.8.3 (CPU) PISO em granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado e paginado, placas entre 40cm e 60cm, com aplicação de resina, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

Granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado

Espessura: 2,0 cm.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

Obs.: Aplicar 1 demão de selador incolor acrílico em emulsão (Ref- Selador FC- Viapol), mais 2 demãos de resina acrílica fosca, 100% pura (Ref. Fuseprotec- Viapol).

- Local:  Térreo: entrada principal no acesso de pedestres, rampa e varanda.

8.4.8.4 (SETOP – REV-GRA-005) Revestimento da base do mastro em granito Cinza Corumbá polido, com junção das peças em meia esquadria, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento

Deverá ser revestida em granito Cinza Corumbá polido, com junção das peças em meia esquadria, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento.

- Local: Térreo: Base do mastro, com vira de 35 cm conforme projeto arquitetônico.

8.5 RODAPÉS/ TABEIRAS/PEITORIS/SOLEIRAS

8.5.1 Rodapés

8.5.1.1 (SETOP ROD-GRA-015) Rodapé de granito Cinza Corumbá de 10 cm de altura, polido, paginado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=1,5 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.

Rodapé em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido e lustrado na face e no topo, com 10 cm de altura e 1,5 cm de espessura, colado sobre a alvenaria, em locais determinados no detalhamento do projeto arquitetônico. Deve-se utilizar a argamassa do AC-3 para o assentamento.

Não serão aceitos cortes nos alizares para encaixe do rodapé, ou seja, caso o espaço deixado para os alizares esteja insuficiente o rodapé deverá ser retirado, cortado e reassentado.

Rejunte - Flexível.

Cor: Cinza.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

Obs.: No encontro de alvenarias e quinas de pilares o rodapé será cortado na sua espessura a 45° (meia esquadria) e nas escadas deverá ser cortado na sua largura a 45° (meia esquadria).

- Local: Térreo: escada externa e guia da rampa de pedestre

8.5.2 Tabeira/Peitoril

8.5.2.1 (SETOP – PEI-GRA-005) Tabeira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

Instalar tabeira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido.

Espessura de 2,0 cm.

Acabamento polido e lustrado na face e no topo, com balanço de 1,5cm para cada lado da alvenaria acabada.

Inclinação de 2% para o lado interno.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Larg.= 28 cm - Para alvenaria de 25 cm- base/mureta do gradil

- Larg.= 18 cm - Para alvenaria de 15 cm- guia de balizamento da rampa

- Local: Térreo: muretas dos gradis, sobre a guia de balizamento da rampa

8.5.2.2 (SETOP PEI-GRA-005) Peitoril em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

Instalar peitoril em Cinza Andorinha ou Corumbá polido

Espessura de 2,0 cm.

Acabamento polido e lustrado na face e no topo, com balanço de 1,5cm para cada lado da alvenaria acabada.

Inclinação de 2% para o lado interno.

Executar pingadeira no balanço interno.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Larg.= 28 cm - Para alvenaria de 25 cm.

- Local: 1º Pavimento – no guarda corpo da laje técnica.

8.5.3 Soleira

8.5.3.1 (SETOP SOL-GRA-005) Soleira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

Instalar soleira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido.

Espessura de 2,0 cm.

Acabamento polido e lustrado no topo.

Rejunte- Flexível.

Cor: Cinza.

Juntas- Conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou similar.

Instalar conforme detalhamento arquitetônico – ver paginação de piso

Deverão ser apresentadas três amostras do granito e do rejunte à CONTRATANTE.

- Local: na entrada de pedestre, conforme detalhamento arquitetônico – ver paginação de piso.

## 8.6 PINTURA

8.6.1 Das alvenarias

8.6.1.1 (SETOP – PIN-SEL-005 + PIN-TEX-015) Textura acrílica, aplicação com rolo, com fornecimento e colocação, inclusive fundo selador.

Apresentar amostras às arquitetas.

A textura deverá ser de 1ª qualidade, com acabamento texturizado fino.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

Aplicar sobre a superfície com auxílio de rolo de nylon ou espuma. O material deverá ser aplicado seguindo-se todas as recomendações do fabricante.

Muito importante: A textura só poderá ser aplicada após aprovação de cor pela Diretoria de Projetos.

- Local:

- Térreo: na face interna dos muros de divisa (exceto muro frontal) e na mureta do gradil - Cor concreto;

- Cobertura: na face interna das platibandas e na face interna do muro da laje técnica - Cor gelo.

      - TEXTURA acrílica hidrorrepelente - Tipo grafiatto, com fornecimento e colocação, inclusive fundo selador.

Muito importante:

- Deverão ser apresentadas amostras das cores, com dimensões de 30 x 30 cm, para aprovação da CONTRATANTE.  A aprovação das amostras 30x30cm refere-se somente à cor.

- Para aprovação da forma de aplicação da textura deverá ser feita amostra de 1,50x1,50m na obra, antes da aplicação em toda fachada.

A textura só poderá ser aplicada após aprovação de cor com assinatura e data em amostra apresentada na Diretoria de Projetos e do efeito da textura aplicada na obra.

A textura deverá ser de 1ª qualidade.

Fabricante: SUVINIL, FACE- COLOR- Grafi color, CORAL, SUVINIL ou similar.

Aplicar sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço. Logo após, passar sobre a superfície do material a desempenadeira acrílica, até obter o efeito grafiatto, com sulcos sempre no sentido vertical. O material deverá ser aplicado por firma especializada, seguindo-se todas as recomendações do fabricante.

        - (CPU) Cor manipulada tom cinza, ref. G068 Suvinil ou similar

Apresentar amostras às arquitetas.

- Local: Muro frontal (interno e externo), todas as paredes externas, exceto na torres das caixas d`água.

        - (CPU) Cor manipulada tom vermelho, ref. M135 Suvinil ou similar .

Apresentar amostras às arquitetas.

- Local: Todas as faces da torre das caixas d`água.

8.6.2 Do piso

8.6.2.1 (SETOP PIN-EPO-020) Pintura epóxi em piso para sinalização visual dos degraus da escada externa, largura 3cm e comprimento 10cm, na cor Vermelho.

Pintar nas duas extremidades dos pisos e dos espelhos e no eixo da projeção dos corrimãos intermediários de cada degrau da escada

A escada possui 2 degraus, com corrimão intermediário, portanto deverão ser feitas 16 marcações de 10x3cm.

Cor : Vermelho

Acabamento: Brilhante.

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local: Térreo: no piso e espelho da escada externa, conforme detalhamento arquitetônico

Quantidade: 16 faixas

8.6.3 Das esquadrias e elementos metálicos.

8.6.3.1 (SETOP PIN-ZAR-006) Aplicação de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) para esquadrias e elementos metálicos, inclusive fornecimento

Deverá ser aplicado fundo anticorrosivo (tipo zarcão) com características extraordinárias de proteção e com alta resistência às intempéries, em todas as estruturas de ferro, inclusive tampas de caixas diversas e quadros elétricos.

- Local: mastros das bandeiras

8.6.3.2 (SETOP PIN-ESM-005) Esmalte sintético para esquadrias.

ESMALTE sintético brilhante

COR: Platina

Qualidade: De primeira linha.

Fabricante: CORALIT, SUVINIL, SHERWIN WILIANS ou similar.

- Local: nos mastros das bandeiras

## 8.7 COBERTURA

8.7.1 (SETOP – EST-MET-035) Engradamento metálico para telha metálica galvanizada termoacústica, com fornecimento e colocação

Consideram-se fabricação, montagem, contraventamentos, fixação de apoios, tesouras e terças.

Estes elementos da edificação serão confeccionados em perfis metálicos, os quais devem obedecer às normas técnicas específicas;

- NBR-8800 – Projeto de Estrutura de Aço e de Estruturas Mistas de Aço

- NBR-6118 / NBR-6123 – Análise estrutural – dimensionamento e otimização de estruturas

As peças das estruturas deverão se apresentar limpas (isentas em ponto  de  ferrugem,  rebarbas, respingos  de  solda,  etc.), desempenadas, e  adequadamente  protegidas  por  uma  pintura antiferruginosa.

- Tesouras:

Serão constituídas de tesoura metálicas em treliças, fabricadas em perfis “U” enrijecidos associados a cantoneiras. Estas tesouras serão apoiadas na estrutura do edifício.

- Terças:

As terças (que sustentarão as telhas metálicas) serão apoiadas nestas tesouras, sendo fabricadas em perfis “U” 4” enrijecidos.

- Contraventamentos

Os contraventamentos e travamento inter-terças serão executadas com perfis redondos (ferros redondos lisos maciços – 3/8”).

Obs.:Todo o detalhamento de apoios, contraventamentos, calhas, etc deverão ser realizados pela CONTRATADA, de acordo com necessidades no local.

- Local: Cobertura (Ver planta de cobertura)

8.7.2 (SETOP – COB-TEL-050) Telha metálica galvanizada trapezoidal, termoacústica, tipo sanduíche, com fornecimento e colocação

Cobertura em telha galvanizada trapezoidal tipo “sanduíche”, com isolamento termo-acústico em espuma de poliuretano.  Sistema composto de uma telha inferior, uma superior e um núcleo de espuma de poliuretano entre elas.  Espessura das chapas inferior e superior será de 0,5 mm; a espessura da espuma de poliuretano será de 30 mm.

Colocação e fixação: Seguir todas as orientações do fabricante.

Telha Galvanizada Termoacústica (sanduiche – 3cm) – Trapézio 40 mm – (2

telhas), fabricada em aço galvanizado (B-260g Zn/m2), conforme norma

ABNT NBR 14.514.

Fabricante Arcelor Mittal/Perfilor/Eternit ou equivalente

- Local: Cobertura (Ver planta de cobertura)

8.7.3 (SETOP – COB-CUM-015) Cumeeira metálica galvanizada, perfil trapezoidal, com fornecimento e colocação.

Cumeeira galvanizada trapezoidal, espessura da  chapa  de  0,5  mm,  fixada  através  de  parafusos  e demais acessórios de  acordo com recomendações do fabricante.  A cumeeira deverá ser do mesmo perfil e fabricante da telha metálica.

Colocação: Será feita após a colocação das telhas.

NR 18- Condições e meio do trabalho na indústria da construção- 18.18-

Serviços em telhados.

- Local: Cobertura (Ver planta de cobertura)

8.7.4 (SETOP – PLU-RUF-020) Rufos de chapa de aço galvanizado nº 24, chumbados na alvenaria, com fornecimento e colocação. Desenvolvimento = 33cm.

Instalar rufos de chapa galvanizada nº 24, chumbados na alvenaria, conforme projeto arquitetônico.

NR 18- Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Serviços em telhados.

Observações Gerais: Deverão ser observadas todas as condições estabelecidas nos projetos hidráulico e arquitetônico.

- Local: Cobertura (Ver planta de cobertura)

8.7.5 (SETOP – PLU-CAL-025) Calhas de chapa galvanizada nº 24, chumbadas na alvenaria, com fornecimento e colocação. Desenvolvimento = 75cm

Instalar calha de chapa galvanizada nº 24, chumbada na alvenaria, conforme projeto arquitetônico.

NR 18- Condições e meio do trabalho na indústria da construção- 18.18-

Serviços em telhados.

NBR 10844- Instalações prediais de águas pluviais.

- Local: Cobertura (Ver planta de cobertura)

PARA CHAPIM VIDE ITEM 8.2.2.2

## 8.8 LETREIROS

8.8.1 Instalação do letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox escovado, e=1,2mm

Obs.: Observar o momento da instalação dos letreiros a fim de evitar retrabalhos posteriores como desmontagem de telhados e outros pois a mesma necessita da montagem de andaimes ou uso de balancim.

Na ocasião da instalação deverá ser solicitada à CONTRATANTE o letreiro e numeração.

Deverá ser apresentado à CONTRATANTE o material de fixação do letreiro e da numeração. De modo que os mesmos não sejam aparentes e nem apresentem enferrujamento com ação do tempo e intempéries. Além de apresentarem excelente resistência para suportar seus pesos.

8.8.1.1 (CPU) Letra fonte arial e altura de 80 cm - fornecimento do M.P. Texto: MPMG

Letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox escovado,  e=1,2mm, fonte arial com altura de 80 cm e lateral com e=8cm, conforme projeto. Fornecimento pelo Ministério Público.

Fixação: Alvenaria.

O LETREIRO SERÁ DE FORNECIMENTO DO M. P (CONTRATANTE).

Texto: MPMG (01 unidade)

- Local: Fachada- conforme detalhamento

8.8.1.2 (CPU) Letra fonte arial e altura de 20 cm fornecimento do M.P. Texto: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Promotorias de Justiça de Visconde do Rio Branco

Letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox escovado, e=1,2mm, fonte arial com altura de 20cm e lateral com e=8cm, conforme projeto. Fornecimento pelo Ministério Público.

Fixação: Alvenaria.

O LETREIRO SERÁ DE FORNECIMENTO DO MP.

Texto: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Promotorias de Visconde do Rio Branco

- Local: Fachada- conforme detalhamento

8.8.1.3 (CPU) Numeração fonte arial e altura de 15 cm - fornecimento do M.P.

Letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox escovado, e=1,2mm, fonte arial com e altura de 15 cm e lateral com e=1,5cm conforme projeto, fornecimento do Ministério Público.

Fixação: Alvenaria.

O LETREIRO SERÁ DE FORNECIMENTO DO MP

Texto: XXXX (numeração a definir)

- Local: Fachada- conforme detalhamento

# 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS: ITEM 9: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 10 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ)

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislações vigentes e padrões específicos da concessionária.

OBS: ITEM 10: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 11 ATERRAMENTO E SPDA

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS: ITEM 11: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 12 SEGURANÇA (CFTV E ALARME)

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS: ITEM 12: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 13 INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS: ITEM 13: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT: NBR 5626 E NBR 8160.

OBS: ITEM 14: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 15 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS: ITEM 15: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 16 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLITS)

Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

OBS: ITEM 16: respectiva planilha e respectivo memorial descritivo.

# 17 EQUIPAMENTOS

## 17.1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA

17.1.1 (CPU) Fornecimento e instalação de PLATAFORMA elevatória vertical motorizada, elétrica, para passageiros com mobilidade reduzida, capacidade mínima de 250 Kg.

Deverão ser obedecidas as prescrições da última edição das seguintes normas e/ou códigos, onde aplicáveis:

- NBR 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- NBR 15655-1- Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional.

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

Os projetos arquitetônico, elétrico e estrutural foram concebidos de forma a prever futura instalação de plataforma elevatória dentro das seguintes especificações:

Características gerais:

- Tipo de equipamento: plataforma elevatória vertical.

- Tipo de instalação: enclausurada (enclausuramento em caixa de alvenaria)

- Percurso aproximado: 3,50 m.

- Número de paradas: 2.

- Entrada e saída: do mesmo lado

- Capacidade de carga: mínimo de 250 kg.

- Velocidade: entre 5 e 10 m/min.

- Acabamento: em aço, com pintura eletrostática, cor a definir.

- Dimensões internas do carro: 0,90 x 1,40 x 1,10 m.

- Corrimão auxiliar: em aço, com pintura eletrostática, cor a definir, altura de 90cm do piso do carro.

- Portas de pavimento: Uma porta em cada pavimento, dimensões mínimas de 0,90 x 2,00m. O movimento do carro somente será permitido quando as portas estiverem fechadas e travadas.

- Controles internos do carro: sistema liga/desliga com chave interruptora, botões de direção e movimento do tipo por pressão constante e botão de parada de emergência devidamente identificado.

- Controles de acionamento nos pavimentos: sistemas de botões de direção e movimento do tipo por pressão constante.

- Rampa de acesso: não poderá ser utilizada.

- Deverá ser previsto rebaixo no piso do térreo de aprox.15 cm, de modo que não haja desnível entre o piso da cabine e da área adjacente, eliminando a necessidade de rampa.

- Piso da plataforma: superfície resistente a deslizamento (antiderrapante).

Segurança:

- Sistema de emergência: automático e alimentado por baterias independentes e recarregáveis que garantam o nivelamento do carro para o desembarque do usuário em caso de falta de energia.

- Sistema de alarme: alimentado via bateria e fonte independente, posicionado na botoeira de controle do carro. Deve produzir som audível e identificável quando acionado

- Dispositivos de segurança (freios de segurança): devem impedir a queda do carro em caso de falha no sistema principal.

- Placa de capacidade: etiqueta com indicação da capacidade de carga nominal.

IMPORTANTE:

- Antes da aquisição do equipamento apresentar a especificação técnica do fabricante para aprovação pelo CONTRATANTE;

- As caixas devem ser prumadas, sem variações nas medidas de frente e lado, revestidas em emboço desempenado e caiadas.

- As dimensões estimadas para a caixa da plataforma foram de 145 cm de largura x 155 cm de profundidade. Se for necessária a redução de caixa, a empresa fornecedora da mesma deverá informar as medidas adequadas.

GARANTIA

O equipamento deverá contar com garantia total de 12 meses, a contar da assinatura do Termo de Entrega, contra defeitos de fabricação e montagem, sendo substituídas gratuitamente peças ou componentes que apresentarem defeitos de fabricação e/ou mau funcionamento.

17.1.2 (CPU) Manutenção Preventiva e Corretiva durante o período de garantia de 12 meses.

Estabelecer contrato com empresa fornecedora da plataforma para a manutenção preventiva e corretiva durante o período de garantia de 12 meses.

Manutenção Preventiva

- Compreende a realização de visitas, no mínimo uma por mês, independentemente de chamado da CONTRATANTE, visando a execução de inspeções e a substituição de componentes sujeitos a desgaste normal, conforme plano de manutenção previsto na NBR NM 207, devendo atender rigorosamente às normas de segurança vigentes (governamentais e não-governamentais).

Manutenção Corretiva

Compreende a realização de visitas, em número indeterminado, a partir do chamado da CONTRATANTE, para remoção de defeitos apresentados nos equipamentos, sem uma causa prevista, devendo a intervenção atender rigorosamente às normas de segurança vigentes (governamentais e não-governamentais); a ocorrência de manutenção corretiva deve ser minimizada e, quando necessária a substituição de componentes danificados, deve ser efetuada no menor tempo possível, visando rápido restabelecimento do equipamento.

Quando houver a necessidade de substituição de peças e/ou componentes danificados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico dos problemas encontrados e realizar a substituição de peças e/ou componentes que apresentarem defeitos de fabricação e/ou mau funcionamento.

# 18 PAISAGISMO

## 18.1 GRAMA

18.1. (SETOP – PAI-GRA-015) Plantio de grama em placas tipo Esmeralda, inclusive terra vegetal, adubo e conservação por 30 dias

Tipo: Esmeralda.

Base: Uma camada de 10 cm de terra vegetal misturada com adubo orgânico, na proporção de 1 de adubo para 10 de terra vegetal.

Preparo do solo: Revolver a terra existente, desfazendo os torrões.

Adubação: Composto orgânico: mistura de terra vegetal e adubo orgânico, na proporção de 3:1, na quantidade 5 kg por m².

- Jardim 1:     74,63 m2

- Jardim 2:   117,13m2

- Jardim 3:     23,51 m2

- Jardim 4:    44,82 m2

- Jardim 5:     8,46 m2

- Jardim 6:     8,46 m2

- Jardim 4:  164.37m2

441,20m2

- Local: Jardins indicados em projeto arquitetônico/paisagismo.

Quantidade = 440,5m2

## 18.2 PLANTAS ORNAMENTAIS

O primeiro passo para o plantio é a escolha de mudas de qualidade, livres de pragas e doenças, com aspecto saudável, e com um torrão de considerável tamanho.

As mudas deverão ser escolhidas juntamente com as arquitetas da Diretoria de Projetos de Edificações.

PREPARO DA COVA

Local a ser definido pelas autoras do projeto. Ver projeto específico.

A cova deve ter uma profundidade x largura maior que o torrão (2x), quanto maior o tamanho da cova, maior será a quantidade de solo para o desenvolvimento das raízes para um rápido estabelecimento da planta.

PREPARO DO SOLO (SUBSTRATO)

Na preparação do canteiro para a implantação das mudas, o solo deve conter partes de areia, matéria orgânica, terra, e fertilizantes.

Após o plantio, regar bem e manter certa umidade nos canteiros com regas regulares.

Para o plantio de árvores, colocar um tutor para que a planta se desenvolva ereta. Amarrar com cordão de algodão, sem estrangular a planta.

19.2.1 AGAVE – fornecimento de mudas

Nome científico: Agave attenuata

19.2.1.1 (CPU) Diâmetro 60cm

- Local: Jardim 1

Quantidade: 30 mudas

19.2.1.2 (CPU) Diâmetro 40cm

- Local: Jardim 1

Quantidade: 50 mudas

19.2.2 (CPU) ORQUÍDEA BAMBU- fornecimento de mudas

Nome cientifico: Arundina bambusifolia

Altura minima da muda: h=120cm

Espaçamento entre mudas: a cada 30 cm.

- Local: Jardim 4

Quantidade: 125 unidades

QUADRO RESUMO DE PLANTAS ORNAMENTAIS

| Nome científico | Nome popular | Altura ou Ø mínimo da muda | Espaço entre mudas | Quantidade de mudas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agave attenuata | Agave | Ø=60 cm Ø=40 cm | Ver projeto | 30 unid. 50 unid. |
| Arundina bambusifolia | ORQUÍDEA BAMBU | h= 120 cm | Ver projeto | 125 unid. |

19.2.3 (SETOP – PAI-COV-010) Plantio e preparo de covas de arbustos ornamentais em geral, exceto fornecimento das mudas

- Local: Ver projeto especifico.

Quantidade: 205 unidades.

# 19 LIMPEZA

## 19.1 LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO

19.1.1 (CPU) Limpeza permanente da obra

Em todo o período de obra, a mesma deverá ser mantida constantemente limpa, devendo para tanto, ser feita a retirada de entulho periodicamente.

19.1.2 (SETOP-LIM-GER-005) Limpeza final da obra

Para a entrega da obra, todos os revestimentos, pavimentações, louças sanitárias, metais, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados, utilizando-se os produtos específicos para cada caso.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás etc.).

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, mármore, granito, cimentado, bem como os revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, forros, rodapés, esquadrias, acessórios metálicos e ferragens, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

Procedimentos usuais de limpeza:

- Piso cerâmico, porcelanato, granito, mármore e cimentado: a limpeza deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais de remoção, quando recomendadas pelos fabricantes dos materiais de revestimento ou pavimentação. (Deverão ser tomados os devidos cuidados para que não ocorra danos a outros materiais sensíveis à água/produtos de limpeza, já instalados junto aos pisos. Ex: Dry Wall, divisórias de madeira, armários em MDF, etc.)

- Outros revestimentos cerâmicos: a limpeza deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais de remoção, quando recomendadas pelos fabricantes dos materiais de revestimento ou pavimentação.

- Esquadrias, assessórios metálicos e ferragens: deverão ser completamente limpos e livres de marcas e resíduos de construção, sendo devidamente lubrificados as suas partes móveis de mecânicas, devendo apresentar os movimentos completamente livres.

- Local: em toda a área de obra.

19.1.3 Limpeza das luminárias, louças e metais

19.1.3.1 (SINAPI- 74086/001) Limpeza das louças sanitárias

Limpeza das louças: remoção do papel ou fita adesiva de proteção, seguida de lavagem com água e sabão neutro, sem adição de qualquer ácido.

- Local: nas peças especificadas, em toda a área de obra.

19.1.3.2 (SINAPI- 74086/001) Limpeza dos metais

Limpeza dos metais: remoção do papel ou fita adesiva de proteção, seguida de lavagem com água e sabão neutro, sem adição de qualquer ácido.

- Local: nas peças especificadas, em toda a área de obra.

19.1.3.3 (CPU) Limpeza das luminárias

Limpeza das luminárias: remoção do excesso de argamassa, tinta e fita adesiva.

- Local:  nas peças especificadas, em toda a área de obra.

19.1.4 (SETOP-LIM-VID-005) Limpeza dos vidros e espelhos

Completa limpeza do todas os vidros, com remoção dos adesivos. A retirada de manchas e respingos de tintas deverá ser feitas com removedor adequado e palha de aço fina, tomando-se as precauções necessárias a fim de não danificar as partes pintadas das esquadrias e caixilhos ou as películas.

- Local: em toda a área de vidro.

19.1.5 (CPU) Limpeza da plataforma

Completa limpeza do todas os vidros e metais, com remoção dos adesivos e plásticos de proteção. A retirada de manchas e eventuais sujeiras/respingos deverá ser feita tomando-se as precauções necessárias a fim de não danificar qualquer parte do equipamento.

Local: parte interna e externa.

# 20 DOCUMENTAÇÃO FINAL E VISITAS TÉCNICAS

## 20.1 MANUAL DO USUÁRIO

20.1.1 (SETOP- REL-TEC-190) Confecção e entrega do manual do usuário

O manual deverá conter informações sobre características construtivas e especificações, funcionamento dos equipamentos, cuidados e recomendações para conservação, uso e manutenção da edificação, procedimentos para eventuais modificações, trato com falhas e panes e prazos possíveis dos diversos componentes do imóvel.

O Manual do Usuário deve ser elaborado em acordo com a norma NBR-14.037 (ABNT).

## 20.2 AS BUILT

20.2.1 (CPU) As built de todos os projetos

Realizar durante a execução da obra compatibilização de todos projetos e serviços a serem executados. Além do objetivo de se evitar as incompatibilidades  de  projeto,  também  será  feito  um  cadastro  (“as built”) que represente a configuração exata de todos os elementos construtivos que foram executados.

Projetos: fundação e estrutura, instalações elétricas, cabeamento estruturado, SPDA, infraestrutura para segurança, infraestrutura para detecção e alarme de incêndio, instalações hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndios, climatização

É imprescindível que os projetos sejam documentos fiéis em relação ao produto executado, de modo que possibilite a realização de trabalhos de manutenção corretiva e preventiva após a ocupação da obra.

Deverá ser criada uma sistematização de procedimentos durante a execução da obra, que identifique as alterações ocorridas em todas as áreas e faça o registro fiel e tempestivo nos projetos correspondentes.

O “As built” de todos os projetos deverá ser entregue em meio digital, com arquivos gravados em DWG.

## 20.3 TAXA “HABITE-SE”

20.3.1 (PMVRB) Taxa “Habite-se”, junto à prefeitura municipal

A taxa “Habite-se” deverá ser quitada, junto à Prefeitura Municipal.

O "Habite-se" geralmente é concedido, pelas Prefeituras Municipais após o pagamento da taxa e mediante a solicitação, quando da conclusão da obra.

A concessão de “habite-se” fica ainda condicionada a verificação de que a obra tenha obedecido ao projeto aprovado pela Prefeitura.

## 20.4 VISITAS TÉCNICAS RT DO PROJETO

20.4.1 (CPU) Visita técnica do engenheiro calculista RT do projeto estrutural, inclusive fornecimento de relatório técnico/fotográfico com detalhamento das ações e medidas a serem tomadas na obra

Deverão ser executadas visitas técnicas do engenheiro calculista, RT do Projeto Estrutural, inclusive fornecimento de Relatório Técnico/Fotográfico com detalhamento das ações e medidas a serem tomadas na obra.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2016

| _________________________________ Alessandra D. F. Rossi Arquiteta – CAU A 23880-5 | _________________________________ Carla Borges da Costa Engenheira – CREA 48.957/D |
| --- | --- |