Roteiro DVD IPHAN

Obras

| Vídeo.: Imagens de crianças jogando bola, de uma casa simples, pipa, família, etc. Imagens suaves. Apresentador em estúdio Imagens de minas, lugares históricos. Imagens internas e externas do Iphan, técnicos trabalhando, lugares históricos, bens culturais. Imagens de edificações antigas Imagens construções, trabalhos de restaurações, imagens rápidas e dinâmicas. Letreiro: Recomendações para projetos Imagens escavações, pedaços de artefatos arqueológicos. Imagens de restauração de elementos artísticos. Letreiro: importância da fiscalização Letreiro: Controle de qualidade da Obra. Imagem canteiro de obra Imagem de restaurações me telhados e forros. Letreiro: segurança do trabalho Imagens equipamentos de segurança, modo de utilizar Imagens de quite primeiro socorro, equipamento de proteção a incêndio. Letreiro: canteiro de obra Imagens de fogões e fogareiros. Imagens canteiro de obras Imagens cabos, disjuntores, tomadas, etc, dinâmicas e seqüenciadas. Letreiro: Limpeza da obra Letreiro: Infra estrutura para a execução da obra Fotos andaime, passarelas, escadas, elevadores de serviço. Destacar formas certas de usoi. Letreiros: Proteções especiais Imagens de entulho e do condicionamento correto Letreiro: Demolições e remoções Imagens igrejas, parte elétricas, escavações. Imagens de cacos, vestimentas, botões, etc. Imagem de baldrames, paredes, janelas, degraus, etc. Letreiros pesquisa arqueológica Letreiro: A importância de recuperar vestígios da ocupação de estruturas históricas. , Imagens objetos antigos, e de objetos achados em escavações Letreiro: O destino final de um achado pode ser: Imagens de retirada de um objeto, museu, fundações que não podem ser removidas. Letreiro:cobertura Imagens coberturas, telhados, forma correta de restauração, uso correto das ferramentas de segurança. Letreiros: elementos Artísticos - Bens Móveis e Integrados Imagens de móveis, monumentos, e elementos artísticos. Letreiro: Por fim | Loc off : (Homem) Bg: Música calma, nostálgica, relacionada a lembranças. Algumas lembranças nos acompanham durante toda a vida. Lugares onde brincamos, corremos, choramos e sorrimos. Momentos únicos em que nossa história, nossa vida foi tomando forma e sendo construída. Um dos melhores exemplos é a casa onde crescemos. Não interessa se era luxuosa ou simples, o importante é o que ficou na nossa mente, no nosso coração, o que vivemos e o que sentimos nesse local. Cada cômodo, cada detalhe, sempre será carregado de inúmeras lembranças e saudades. Afinal, foi ali que recebemos nossa educação, que rimos com nossos irmãos, que esperávamos ansiosos nosso pai chegar do trabalho, foi ali que empinamos nossa primeira pipa, que fizemos nosso primeiro desenho. Foi ali que tudo começou. Que o mundo foi descoberto. Para as pessoas que não viveram as emoções que passamos nessa casa, tudo é comum, normal, mas para nós, não, pelo contrário, para nos esse sempre será um local especial, onde nossa vida teve início e a nossa história começou. Um lugar particular que marca nossa passagem e nos torna indivíduos únicos e incomparáveis. Bg: Música calma, nostálgica, relacionada a lembranças. Mas por que relembrar momentos tão importantes, mas que passaram e hoje são apenas lembranças? A resposta é simples: Para mostrar a você o valor da sua história. Afinal é a união da sua história, da história de seu vizinho, do seu colega de trabalho que é construído a história de um local, de um estado de um país. Mas o que queremos mesmo, de verdade, é que você entenda que um patrimônio histórico faz parte sim da história do Brasil, da História de Minas, mas principalmente faz parte da sua História. E se nossas crianças terão ou não acesso a esses lugares, depende do nosso trabalho, depende do seu trabalho. A partir de agora queremos que você entenda: Você não faz parte da história. Você é a história. Você Faz a história. Bg: música dinâmica, ligada a culturas antigas. Locução off O órgão federal responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro é o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional). Esse Órgão está ligado ao Ministério da Cultura e é trabalho de seus técnicos identificar, documentar, proteger, preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros. Tudo para garantir a existência desses para a atual e as futuras gerações. O IPHAN começou seus trabalhos na década de 30 realizando promoções, em todo o território nacional, de ações para a preservação do patrimônio cultural. Essas ações salvaram do desaparecimento dezenas de bens culturais importantes para a história de nosso povo. Nada disso seria possível, se não fosse a sua ajuda e o seu trabalho. Queremos que você entenda que sua técnica, suas especialidades são fundamentais, contamos com sua ajuda e empenho a favor da preservação do nosso patrimônio. Vamos a partir de agora oferecer informações técnicas e de segurança a você e todos que realizam obras de restauração em bens tombados ou fiscalizados pelo IPHAN. O que queremos e instruí-lo às práticas corretas e adequadas de trabalho. Compreender as técnicas de segurança e preservação é importante não apenas para o patrimônio a ser restaurado, mas principalmente para preservar a sua vida e a vida de seus colegas de trabalho. Loc off Por isso, para realizar uma obra de restauração e conservação é preciso considerar que uma construção antiga é um patrimônio de primeira qualidade. Construída com materiais simples, de fácil reposição, o que não quer dizer que seja uma edificação fraca ou ruim, pelo contrário, a maior prova da qualidade é o tempo que essas obras vem se mantendo de pé. Ao cuidar desse tipo de construções é preciso entender a importância de conhecer a edificação para intervir pouco, ou seja, não fazer nada que possa prejudicar ou alterar suas características originais. Afinal é muito melhor “prevenir do que remediar”. Toda construção está sujeita a agressões que, gradualmente, podem destruí-la. E com as construções históricas não é diferente. Para evitar isto são necessárias ações para proteger e mantê-la, prevenindo a destruição provocada por essas agressões. As ações de proteção começam com as leis que proíbem a demolição e alteração. Depois passam pelos procedimentos de inspeção ou limpeza, e podem chegar até mesmo a todo um trabalho de restauração. As edificações protegidas são exemplos da habilidade, do talento do povo de nosso país. Elas são caracterizadas pela diversidade de técnicas empregadas para realizar as construções. Estas técnicas vão desde a arquitetura colonial, feita de pedra, madeira, fibras vegetais, etc, até a arquitetura moderna, que privilegia o uso do concreto armado. Bg: Música vibrante. De alguma maneira ligada a cultura antiga Recomendações para projetos Todo projeto de restauração precisa ser bem elaborado. É dividido em fases preliminares e executivas, e deverá seguir o seguinte roteiro: - Cada especialidade técnica devem ter um responsável técnico reconhecido pelo Crea para aquela área de conhecimento; - Nos projetos elaborados deve ficar claro se será aproveitado alguma estrutura ou instalação existente e por que motivo. No caso das instalações elétricas os aproveitamentos não poderão colocar em risco o monumento, pois basta um pequeno trecho com incorreções para provocar um incêndio. - Respeito aos valores estéticos e culturais da edificação; - Retirada das fontes de degradação e descaracterização dos edifícios; - Utilização de materiais e mão de obra compatíveis com a edificação; É importante entender que a restauração de um bem do patrimônio histórico não deve destruir o patrimônio arqueológico ali existente. Mas antes é importante deixar claro o que é afinal um patrimônio arqueológico. Patrimônio Arqueológico é todo o tipo de material antigo achado no solo quando se faz as escavações. Mesmo aquilo seja considerado lixo deve ser tratado de forma diferente nesse tipo de escavação. Loc off Na elaboração do projeto de conservação, caso haja necessidade, deverão ser efetuadas análises para a perfeita definição do estado atual dos materiais e elementos que compõem o corpo do edifício. Também é preciso que seja feita uma investigação minuciosa de cada elemento artístico integrado. Toda obra que interfira no subsolo requer uma pesquisa arqueológica prévia. Dessa forma é possível elaborar um projeto que proteja o patrimônio arqueológico existente no local. As obras em bens históricos guardam surpresas. Muitas vezes os achados feitos exigem mudanças no projeto para preservá-los. No caso da Restauração de Elementos Artísticos, os projetos devem priorizar critérios de intervenção baseados na formulação de um Diagnóstico de Conservação. Este diagnóstico deve englobar as características da estrutura, aspectos da edificação, a história, aspectos estéticos e materiais dos bens artísticos, condições ambientais, função, uso e manuseio, segurança do local e verificação da segurança para a realização da obra. Importância da fiscalização Loc off A fiscalização em uma obra de restauração tem por objetivo garantir a qualidade das técnicas, materiais e serviços das intervenções. E deve ser realizado somente por profissionais devidamente habilitados. Bg: Música vibrante. De alguma maneira ligada a cultura antiga Controle da qualidade da obra É muito importante observar, em particular nesses monumentos, as práticas de boa execução da obra, analisando as formas e dimensões indicadas nos projetos e desenhos. Também é necessário o emprego rigoroso de materiais com as qualidades devidamente especificadas. Os serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às instruções no que diz respeito ao atendimento dos projetos, das especificações, dos desenhos, do cronograma e das normas. Todas as providenciam para que os materiais estejam sempre a tempo na obra devem ser realizadas. Também é importante manter o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos fixados nos cronogramas. Loc off Caberá à contratada manter, no canteiro de obra, funcionário que controle a entrada e a saída de todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoal, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências. Atrasos nesse tipo de obra podem ter conseqüências negativas. Trabalhos que se estendem em telhados fora do período de seca, por exemplo, podem causar a entrada de água em um forro pintado. Loc off Importante também esclarecer que a empresa é responsável pelos objetos de arte em seu interior. Extravio ou danos nestes bens são considerados como crime federal. Todo o pessoal envolvido em obras em um bem histórico deve ser alertado para a importância de informar qualquer achado arqueológico. Qualquer objeto, por mais destruído que esteja, pode fornecer informações valiosas. É necessário que a equipe de obra seja previamente preparada e conheça a importância da metodologia de execução dos procedimentos, respeitando, cuidando e recorrendo aos responsáveis, caso necessário. Bg: Música vibrante. De alguma maneira ligada a cultura antiga Segurança do trabalho Loc off Caberá à empresa contratada obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança (EPIs, EPCs, etc), Higiene e Medicina do Trabalho. Loc off Deverão ser fornecidos aos empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros. Deverão também ser mantidos no canteiro de obras todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros, além dos equipamentos de proteção contra incêndio, na forma da legislação em vigor, estando a equipe preparada para o caso de emergência. Em particular os relacionados com materiais inflamáveis utilizados no momento da restauração Todas as precauções e cuidados para garantir a estabilidade de prédios vizinhos, pavimentações, canalizações de redes públicas e privadas que possam ser atingidas, e outros bens de propriedade do contratante ou de terceiros. Também é fundamental garantir a segurança de operários ou de qualquer outra pessoa durante a execução da obra. Canteiro de obra Loc off O canteiro de obra deverá ser projetado de forma compatível com o porte da edificação a ser preservada, obedecendo sempre ao layout definido em projeto. Não será permitida a utilização de espaços internos da edificação para uso de almoxarifado, guarda de material ou equipamento. Onde houver insuficiência de espaços e não seja possível outra opção esta deverá ser feita sob orientação da fiscalização. Sob nenhuma hipótese poderão ser utilizados no interior da edificação fogões, fogareiros, aquecedores, etc. Loc off As instalações elétricas do canteiro de obra deverão ser alimentadas por padrão provisório. Os cuidados com estas instalações deverão ser tão rigorosos quanto nas definitivas. Dessa forma não serão a aceitos: - Cabos sem proteção de eletrodutos (o eletroduto protege contra impactos mecânicos e restringe a presença de oxigênio em caso de curto); - Alimentação de circuitos sem a proteção de disjuntores; - Quadro de disjuntores improvisados sobre madeira ou material combustível; - Tomadas sobre base de madeira ou material combustível; - Fixação de condutores ou pontos de luz sobre elementos artísticos; - Ausência de luminária blindada em ambientes que possam vir a se carregar com gases infláveis, como exemplo a área de entreforro; - Equipamentos de iluminação tais como, reatores, ignitores, transformadores não poderão ser fixados diretamente sobre a madeira ou em espaço confinado, sem ventilação; - Equipamentos de iluminação que gerem calor, como lâmpadas incandescente, alógenas, não deverão ser instalados diretamente sobre madeira ou material combustível; - Os equipamentos de prevenção a incêndio deverão ser especificados para o momento da obra em função dos riscos inerentes aos serviços executados e podem diferenciar-se do uso normal do monumento. Limpeza da obra Loc off Deverá ser procedida a limpeza periódica da obra, com a remoção do entulho resultante, tanto do interior como do canteiro de serviço. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obras, que devem permanecer limpas, sem nenhum tipo de lixo. Os descartes de solventes deverão ser removidos dos ambientes fechados e dispensados conforme a defesa sanitária. Infra-estrutura para a execução da obra Loc off Para a execução de obra de restauração deverão ser previstas torres de andaimes, passarelas, escadas e elevadores de serviço. Os andaimes não poderão apoiar-se nas paredes. Em sua montagem e desmontagem serão tomados os cuidados necessários à proteção dos elementos construtivos e decorativos da edificação. Os andaimes montados dentro da edificação deverão ser calçados com chapa de compensado e espuma, de forma a distribuir a pressão concentrada em seus pés, evitando-se danificar os pisos originais do monumento. Deverão ser atendidas todas as exigências legais de proteção dos andaimes, inclusive, se for o caso, o telamento total das fachadas, a construção de bandejas protetoras e a adoção de outras medidas preventivas contra acidentes. Todo escoramento, de madeira ou metálico, deverá ser feito de modo a não danificar os elementos da construção. Deverá ser executado dentro da melhor técnica e considerando as relações de forças própria da estrutura a ser escorada. No caso de andaimes metálicos externos é recomendável sua interligação a terra. Proteções Especiais Loc off Para a execução das obras deverão ser previstas proteções especiais dos elementos artísticos, mobiliários, pisos, forros, etc. É importante o cuidado com o entulho produzido durante a obra para que não se misture com eventuais vestígios arqueológicos. De preferência, o entulho não deve ser depositado nos quintais. Se o for, deve ser isolado do solo por uma lona preta, por uma camada de areia ou colocado em contêiner. Os bens que não estiverem contemplados no projeto deverão ser protegidos e cuidados contra danos e acidentes. Demolições ou remoções Loc off Quando em demolições ou remoções houver a possibilidade de reaproveitamento de elementos construtivos, deverá ser observada a forma correta de transporte, tratamento e acondicionamento das peças, evitando-se agravar o processo de deterioração. Os elementos removidos e não aproveitáveis deverão ser listados e informados à fiscalização. Loc off Toda instalação elétrica não reaproveitada em projeto deverá ser retirada para evitar-se que a mesma seja novamente energizada e traga risco ao monumento. Ao encontrar qualquer objeto antigo por mais que pareça sem valor, o Iphan deve ser informado através de seus escritórios técnicos ou diretamente à sua Superintendência. Loc off O objeto encontrado não deve ser removido ou mesmo a terra ao seu redor. Em geral os quintais de casas antigas serviam como lixeira, sendo estes vestígios muito importantes apesar de não terem valor financeiro nem estético. Um achado arqueológico pode passar desapercebido, são cacos de louça, restos de vestimentas, botões, solas de sapato, fivelas, moedas, cacos de garrafa, vidro em geral, objetos de uso pessoal, cachimbos de cerâmica, cacos de panelas de barro, tubulações antigas em madeira, pedra sabão ou cerâmica e até mesmo restos alimentares como ossos de animais. Loc off Os vestígios de alteração na construção como baldrames antigos, paredes refeitas, janelas ou portas que foram fechadas, degraus enterrados, restos de piso, nichos, fontes, canalização de água, material de construção antigo, vestígios de pintura decorativa e adornos arquitetônicos também devem ser pesquisados e registrados. Algumas vezes o próprio solo pode fornecer informações como restos de fogueiras, aterros sucessivos, estacas enterradas e o tipo de terra. Pesquisa arqueológica Loco off A arqueologia histórica pesquisa o passado através de seus vestígios materiais. O adjetivo “histórico” indica que trata de materiais a partir do início do registro da história no Brasil, ou seja, desde a chegada dos colonizadores portugueses em 1500. Tem a função de resgatar informações sobre a nossa história. A história escrita registra os fatos oficiais. Pouco registrou as informações sobre a vida das pessoas comuns ou os grupos discriminados como os escravos. Só era registrado aquilo que era considerado relevante na época. Ao procurar objetos ou fragmentos, ao revirar os quintais ou pisos antigos podemos encontrar vestígios dos objetos que estas pessoas usaram e através deles analisar e complementar o que foi escrito através das informações obtidas. A importância de recuperar vestígios da ocupação de estruturas históricas. Loc off Os restos jogados fora nos quintais, ruas, sob os pisos antigos, vestígios de construções anteriores ou da técnica de construção podem ajudar a esclarecer fatos do passado que não foram contados pela História ou até mesmo ajudar a desfazer inverdades registradas como fatos. Nem sempre o registro histórico foi fiel aos fatos. O interesse ou desinteresse dos poderosos do passado muitas vezes distorceu a história contada. Para conhecer a história do cidadão comum ou marginalizado pela sociedade da época é preciso recorrer aos vestígios materiais que sobreviveram Loc off Qualquer objeto antigo ou mesmo um fragmento de objeto tem uma história para contar. Um caco de louça pode esclarecer a época da ocupação de uma casa, a condição social de seus moradores, seus hábitos e sua cultura. Muitas vezes estes objetos fazem parte do lixo descartado pelos antigos ocupantes do local. São raros os objetos que tem valor monetário, em geral, o maior valor destes é para o conhecimento da nossa história. O destino final de um achado pode ser: O resgate, o objeto é retirado com cuidados técnicos por arqueólogo para estudo e exposição em museu. Loc off O estudo, se o achado for de natureza imóvel como, por exemplo, as fundações de uma outra construção, ele deve ser registrado e estudado. Posteriormente será decidido seu destino que pode ser a evidenciação, ou seja, sua manutenção nas ruínas, o que acontece normalmente, ou os vestígios pode ser enterrados novamente depois de devidamente registrados e protegidos sob o solo. Cobertura Loc off A cobertura é à parte do edifício mais sujeita à ação das intempéries e, ao mesmo tempo, a responsável pela proteção de toda a caixa da construção. Sua manutenção requer cuidados especiais e uma avaliação da estrutura e dos seus materiais de recobrimento. Quando necessário, deverá ser previsto sistema provisório de cobertura da obra, devidamente planejado e calculado. No trânsito de operários durante a execução das obras na cobertura, são necessárias todas as medidas de segurança apropriadas, como o uso de cinto, solidamente ancorado numa terça ou na cumeeira, roupas e calçados adequados. Quando não houver dispositivos seguros para o trânsito na cobertura, executar sistema provisório de passarelas metálicas ou de madeira, dotadas de guarda corpo, se for o caso. Loc off Nunca se deve pisar diretamente sobre as telhas. Usar uma escada dotada de tábuas pregadas transversalmente, para distribuir o peso, devidamente ancorada na cumeeira. Ferramentas devem ser dotadas de alças para evitar que se soltem da mão do operário. Em condições climáticas desfavoráveis, durante ou após a chuva, umidade relativa do ar muito grande ou áreas voltadas para o sul (que geram musgo e limbo) redobrar os cuidados com a segurança. Nunca subir no telhado com mau tempo ou quando há previsão de chuva ou tempestades. Verificar a existência e a eficiência dos sistemas de proteção contra raios. Nunca levar qualquer material, instrumento, ou equipamento que não seja essencial para o trabalho a ser realizado. Elementos Artísticos - Bens Móveis e Integrados Loc off Os elementos artísticos presentes em um monumento podem ser móveis (esculturas, mobiliário, prataria, e outros), ou integrados (retábulos, forros, arco-cruzeiro, portadas e colunas, etc.). Sua preservação começa na elaboração de um projeto que defina com clareza os processos compatíveis com a realidade da obra, assim como o detalhamento de materiais e cronogramas possíveis de realização. Loc off Por fim amigo, quero falar novamente sobre como é importante seu trabalho de seu cuidado. Você, como já foi falado. Não faz parte da história, você é a história você faz a história. Muito obrigado pela atenção. |
| --- | --- |