ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS (LOTE 2)

# Identificação do Equipamento

| PLATAFORMA de elevação para pessoas com mobilidade reduzida |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA MONTELE ELEVADORES |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO | QUANTIDADE | MODELO | QUANTIDADE DE PARADAS | CAPACIDADE (Kg) | VELOCIDADE (m/min) | NÚMERO DE EQUIPAMENTO |
| Avenida Olegário Macie, 515 – Centro Belo Horizonte | 1 | PL200 | 2 | 275 | 4 | 60152-02 |

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva: compreende a realização de visitas, no mínimo uma por mês, independentemente de chamado da CONTRATANTE, visando a execução de inspeções e a substituição de componentes sujeitos a desgaste normal, conforme plano de manutenção previsto na NBR NM 207, devendo atender rigorosamente às normas de segurança vigentes (governamentais e não-governamentais); o objetivo da manutenção preventiva é garantir a máxima disponibilidade dos equipamentos, o conforto e a segurança para os usuários, bem como maximizar a vida útil dos mesmos.

Deverão ser verificados mensalmente:

- Limpeza geral;

- Ruídos anormais;

- Tensão e corrente de operação do equipamento ;

- Botoeiras, interruptores e fusíveis.

Deverão ser verificados semestralmente:

- Se a posição de parada nos pisos no final do percurso corresponde a desejada;

- Se os dentes do pinhão de tração das rodas de deslizamento das máquinas estão desgastados ou deteriorados;

- Realizar limpeza e lubrificação das guias;

- Se as peças móveis, elementos de proteção, etiquetas e placas de informação.

Deverão ser verificados anualmente:

- O correto funcionamento dos comandos efetuando teste geral relativo a todas as funções de bordo;

- Comprovar que não tenham sido efetuadas alterações ou modificações na instalação;

- Botoeiras de piso - controlar seu funcionamento corretamente;

- Instalação elétrica;

- Controlar o correto funcionamento de todos os componentes elétricos.

- Serão vistoriados, entre outros, os equipamentos da casa de máquinas, caixa, poço e pavimentos, especialmente os relacionados com a segurança.

Manutenção corretiva: compreende a realização de visitas, em número indeterminado, a partir do chamado da CONTRATANTE, para remoção de defeitos apresentados nos equipamentos, sem uma causa prevista, devendo a intervenção atender rigorosamente às normas de segurança vigentes (governamentais e não-governamentais); a ocorrência de manutenção corretiva deve ser minimizada e, quando necessária a substituição de componentes danificados, deve ser efetuada no menor tempo possível, visando rápido restabelecimento do equipamento.

Quando houver a necessidade de substituição de peças danificadas, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico dos problemas encontrados, peças a serem substituídas.

# FICHAS DE MANUTENÇÃO:

## Fichas de manutenção preventiva ou Ordem de Serviço (OS)

### A ficha ou OS deverá ser preenchida mensalmente, assinada e entregue à CONTRATANTE no local quando da realização dos serviços.

### A reprodução das fichas de manutenção preventiva (cópia) ficará a cargo da CONTRATADA.

### A CONTRATADA deverá zelar pelo correto preenchimento de todos os campos das fichas.

### Todas as fichas deverão conter, obrigatoriamente, a data e hora de chegada e saída do técnico executante, seu nome legível e assinatura, bem como o carimbo ou nome legível com assinatura do representante da CONTRATANTE da unidade onde está instalado o equipamento.

### A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, quaisquer anormalidades ou defeitos verificados nos equipamentos que estão sob sua responsabilidade.

## Fichas de manutenção corretiva ou Ordem de Serviço (OS)

### Serão adotadas as da própria CONTRATADA.

### A ficha deverá ser preenchida, relacionando todos os serviços executados, os quantitativos e especificações dos materiais aplicados.

### Indicar na ficha os problemas ocorridos bem como a causa dos mesmos, devendo ainda, identificar o número do equipamento defeituoso.

# HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva: Dias úteis, de 8:00 as 18:00 hs (preferencialmente no período da manhã), em horário previamente agendado e autorizado por servidor da Promotoria de Justiça Local.

Manutenção corretiva: Dias úteis, de 08:00 as 18:00 hs; no caso de acidente ou passageiro(s) preso(s) em cabina o atendimento deverá ser feito em qualquer hora e dia.

A execução de serviços de manutenção preventiva ou corretiva poderá ocorrer em períodos diversos do período de expediente (dias úteis, de 08:00 as 18:00 hs), sem ônus adicional para a CONTRATANTE, desde que previamente autorizado pela administração da respectiva unidade.

# PRAZOS MÁXIMOS PARA ATENDIMENTO AOS CHAMADOS:

Os serviços de manutenção corretivas são executadas sob demanda, conforme a necessidade e quantidade de vezes necessária para intervenção técnica.

Prazos para atendimento dos chamados:

- Para cidades com presença de técnico residente da CONTRATADA:

- Chamados efetuados até as 12:00: até as 18:00 do dia do chamado;

- Chamados efetuados após as 12:00: até as 12:00 do dia seguinte ao do chamado.

- Para cidades que distam até 100 km de cidades com presença de técnico residente da CONTRATADA:

- Chamados efetuados até as 12:00: até as 12:00 do dia seguinte ao do chamado;

- Chamados efetuados após as 12:00: até as 18:00 do dia seguinte ao do chamado.

- Para cidades que distam acima de 100 km de cidades com presença de técnico residente da CONTRATADA:

- Até as 18:00 do dia seguinte ao do chamado.

OBSERVAÇÕES:

Tendo em vista a citação de critérios de tempo de atendimento levando em consideração o local onde a empresa possui técnico especializado, a empresa deverá indicar, na sua proposta, a(s) cidade(s) na(s) qual(is) possui técnico(s) especializado(s);

# PAGAMENTO / FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

As Notas fiscais serão pagas mensalmente, após apresentação da Nota Fiscal do mês de referência acompanhada das fichas de manutenção preventiva/corretiva, conforme descrito no item 3.0;

Por ocasião do término do contrato ou de seus Termos Aditivos e sempre que necessário, a CONTRATANTE, juntamente com a CONTRATADA, farão inspeção nos equipamentos, devendo a CONTRATADA emitir relatório técnico conclusivo, assinado pelo responsável técnico, informando as condições gerais das instalações e funcionamento das mesmas; devendo corrigir as anomalias porventura existentes, sendo esta, condição para liberação das faturas pendentes e/ou vincendas, da garantia contratual e do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo, no caso de não atendimento dessa condição, da multa contratual.

Observações:

A critério da CONTRATANTE, a execução dos serviços poderá ser acompanhada pela mesma ou seu representante na respectiva edificação.

A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, quando solicitado, em um prazo máximo de 24 horas, parte ou toda equipe mencionada no subitem 9.2, munida de instrumentação adequada e suficiente para eventuais inspeções nos equipamentos.

# DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA terá responsabilidade de manter na edificação, os documentos abaixo relacionados, cuja validade e disponibilidade devem ser verificadas pela mesma em cada visita de manutenção preventiva:

- ART (Anotações de Responsabilidade Técnica);

- Laudo Técnico de Inspeção Anual;

- Contato (endereço, telefone, e-mail) do representante da empresa, responsável pela gestão do contrato e do técnico/supervisor responsável pela manutenção do equipamento.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Efetuar o pagamento mensalmente, observando se os requisitos de recebimento do serviço descritos no item 6.0 foram cumpridos;

- Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, justificando as razões da recusa;

- Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços;

- Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos locais onde se encontram o equipamento objeto do contrato, para execução da manutenção preventiva e corretiva, nos dias e horário definidos no item 10.0;

- Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica no equipamento, objeto da contratação;

- Manter as áreas correlatas à instalação da plataforma livres e desimpedidas, não permitindo depósito de materiais estranhos à sua finalidade, bem como impedindo a penetração e/ou infiltração de água em todas dependências correlatas aos equipamentos. (vide NBR 7192/85).

- Manter sempre limpos:

  - Nos pavimentos: as botoeiras, as setas indicativas, as portas, as soleiras e os marcos;

  - Nas cabinas: as portas, as soleiras, os marcos, os painéis de operações e interiores;

- Substituir, quando necessário:

  - Disjuntores ou chaves de proteção dedicado ao circuito de alimentação do equipamento;

  - Cabos do circuito que alimenta o equipamento;

- Fazer os reparos nas partes correlatas ao equipamento com relação a parte civil e/ou elétrica.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## Gerais:

- Efetuar a execução dos serviços no prazo estipulado, de acordo com as especificações;

- Executar os serviços de forma a não prejudicar as atividades diárias nas unidades;

- Garantir o funcionamento dos equipamentos conforme programa de manutenção, procedendo a inspeção, teste, lubrificação e, se necessário, regulagem e pequenos reparos, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico;

- Manter sempre limpas às áreas correlatas à instalação do equipamento.

- Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados à CONTRATANTE e/ou a terceiros;

- Manter a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas;

- Manter, durante a vigência do contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

- Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do serviço;

- Fornecer anualmente e manter atualizados na edificação os documentos citados no item 7.0;

- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE durante a vigência do contrato e, no caso de reclamações, respondê-las prontamente;

- Estabelecer com a CONTRATANTE sistema de comunicação adequado a eventuais emergências;

- Executar os serviços através de funcionários especializados, pertencentes ao seu quadro funcional, devidamente uniformizados e portando crachás de identificação com foto e em seu uniforme deverá estar estampado a logomarca da empresa CONTRATADA, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada/comprovada inconveniente;

- Reparar prontamente os danos ou avarias causados por seus funcionários aos bens da CONTRATANTE ou de terceiros;

- Seguir todas as recomendações de segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento);

- Responsabilizar-se pelos acidentes que eventualmente ocorrerem com seus funcionários e/ou com terceiros nas dependências da edificação, relacionados à prestação do serviço;

- Substituir os empregados nos casos de faltas, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços.

## Serviços de manutenção:

Ao assumir a manutenção da plataforma, efetuar a primeira manutenção preventiva, executando todas as rotinas de caráter mensal, conforme norma vigente;

Fazer as devidas anotações na ficha de manutenção ou OS, fornecido pela CONTRATADA;

Manter em seu quadro funcional uma equipe composta pelos seguintes profissionais:

- Engenheiro Mecânico especializado ou outro profissional devidamente reconhecido pela entidade competente;

- Supervisor técnico;

- Técnico;

Os técnicos designados deverão ter qualificação na modalidade elétrica, mecânica ou eletrônica, sendo desejável que tenham tido treinamento na própria fábrica dos elevadores;

Orientar as pessoas designadas pela CONTRATANTE no local, quanto à operação e utilização correta da plataforma de elevação para pessoas com mobilidade reduzida, alertando-as inclusive sobre os riscos de pane em atuações fora da sequência recomendada.

# NORMAS TÉCNICAS

Deverão ser obedecidas as prescrições da última edição das seguintes normas e/ou códigos, onde aplicáveis:

- NBR NM 313 – Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação, requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência;

- NBR NM 207 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação;

- NBR 13994 – Elevadores de passageiros – Elevadores para transporte de pessoas portadoras de deficiência;

- NBR 15597 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- Lei Municipal Nº 7.647 DE 23 DE FEVEREIRO DE 1999;

- Decreto Municipal Nº 10.042 DE 28 DE OUTUBRO DE 1999.