ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

I- OBJETO:

Contratação de empresa especializada para serviços de sondagem mista em terreno localizado à rua José Calil Ahouagi, s/nº, lote F, bairro Baixada do Paraibuna, Juiz de Fora, MG, conforme planilha e especificações descritas a seguir.

II-RELAÇÃO/ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT abaixo relacionadas e quaisquer outras pertinentes:

- ABNT NBR 6502/1995: “Rochas e solos - terminologia”.

-ABNT NBR 6484/2001: “Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos”.

-ABNT NBR 7250/1982: “Identificação de Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos”.

-ABNT NBR 13.441 / 1995 – Rochas e Solos – Simbologia.

- Mobilização, deslocamento e desmobilização de equipamentos.

Deverão ser considerados deslocamento, transporte e quaisquer outros serviços/custos necessários para a mobilização e desmobilização de equipamentos.

- Taxa de instalação por furo

Deverão ser consideradas deslocamento e diárias da equipe, locação dos furos, fornecimento de água no local, impostos e taxas, encargos trabalhistas e sociais, seguros e outras decorrentes do serviço. Todos os custos diretos e indiretos para instalação do furo deverão estar inclusos neste item.

- Sondagem mista

Número de furos: 07 (sete), conforme croqui anexo.

- - Furos: a sondagem deve ser iniciada em solo, com ensaios de SPT, até atingir o horizonte impenetrável (solo muito resistente, rocha ou matacão). Quando isso acontecer deve-se executar sondagem rotativa, cuja paralização acontecerá somente após avanço mínimo de 3 (três) metros em rocha sã.

- - Caso atinja camadas em solo após sondagem rotativa em rocha, retomar a sondagem SPT ou coletar amostra por embuchamento.

- - A classificação da rocha e solo embuchado deverá ser feita por geólogo ou geotécnico capacitado, sugerindo inclusive, dados geomecânicos dos mesmos (coesão, ângulo de atrito ou capacidade de carga).

- - Com a execução da Sondagem Rotativa, deverão ser obtidas as amostras de rocha (testemunhos de sondagem). O material recuperado nas perfurações deve ser recolhido, acondicionado e etiquetados para posterior descrição geológico/ geotécnica de acordo com as normas pertinentes. As caixas de testemunhos deverão ser armazenadas pela empresa contratada que deverá enviar fotografias digitais, com qualidade e resolução adequadas para consulta rápida em escritório.

- - Diâmetro para realização da sondagem rotativa: AW ou superior.

- Obs.: Somente será paga a metragem linear (m) de furos efetivamente perfurados

3.1 Execução de perfuração em solo com medida de SPT

A título de estimativa foi considerada a profundidade de perfuração em solo de 10 metros por furo.

3.2 Execução de perfuração rotativa em rocha ou material impenetrável à percussão

A título de estimativa foi considerada a profundidade de perfuração de 10 metros por furo.

III-ENTREGA DOS SERVIÇOS

1.0 Relatório de sondagem

- - A empresa responsável pela execução da sondagem deverá fornecer o Relatório Técnico com apresentação dos materiais e métodos, o Boletim de Sondagem de cada furo, bem como com os resultados, croqui de localização dos pontos de sondagem e o registro fotográfico dos testemunhos, de modo que fique tudo registrado para futuras verificações e avaliações.

- -O relatório final deve ser datado e assinado pelo responsável técnico legal pelo trabalho perante o CREA e deverá ser entregue em 02 (duas) vias impressas (encadernadas separadamente) e uma cópia eletrônica, juntamente com a ART.

-O prazo para entrega de cada relatório de sondagem será de 20 (vinte) dias corridos contados a partir da data prevista para o início dos serviços.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2019.