MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

- CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fornecimento, instalação e configuração de solução de controle de acesso para diversas sedes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG na capital, região metropolitana e cidades do interior.

- Prescrições diversas:

  - Ambiente do Sistema e Plataforma Operacional

    - Controle de acesso - A Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, possui instalado em seu Data Center software de controle de acesso W-Access Versão 4.112.5, portanto todos os equipamentos ofertados deverão ser totalmente compatíveis com o software já instalado e em pleno uso pela contratante;

  - Todos os equipamentos deverão vir acompanhados do licenciamento necessário para sua perfeita integração e funcionamento com o software de controle de acesso;

  - A contratada irá fornecer (aquisição), instalar e configurar sistema de controle de acesso nas sedes do MPMG em diversas cidades do Estado de Minas Gerais, sendo que todas serão gerenciadas pelo software instalado na PGJ-MG, bem como realizar adaptações em equipamentos existentes, que atualmente funcionam localmente para que passem a comunicar e serem gerenciadas pelo software instalado na sede da PGJ-MG. Será de responsabilidade da contratada ainda a manutenção de todo o sistema inclusive com reposição de peças pelo período de 24 meses;

  - As quantidades de equipamentos para cada unidade (informadas nas planilhas anexas) são estimadas e poderão sofrer alterações em caso de necessidade, sendo pagos apenas os equipamentos efetivamente instalados;

  - O valor de manutenção para cada Unidade será de acordo com as quantidades de kits/equipamentos instalados;

  - Todos os equipamentos deverão ser compatíveis com os TAGs e crachás já  utilizados no MPMG;

- Equipamentos e Serviços

Lote 01

| Discriminação | Quant. | Siad | Especificação | Valor Unit. | Valor total | Valor Manut. mensal | Valor Manut. 24 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item 01 - kit controle de acesso de pessoas com duas vias de passagem tipo Flap | 5 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: - 01 catraca eletrônica tipo flap com duas vias de passagem com barreiras deslizantes, sendo uma convencional e outra para PNE, com 02 cofres coletores de crachá e 06 Leitores de proximidade para cartão mifare conforme especificado 3.1 - 02 controladoras para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 - 02 Fontes de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  |  |  |
| Item 02 - Kit controle de acesso de pessoas 01 via de passagem Flap | 10 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: - 01 catraca eletrônica tipo flap com uma via de passagem com barreiras deslizantes para PNE, com cofre coletor de crachá e 03 Leitores de proximidade para cartão mifare; Conforme especificado 3.2 - 1 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 - 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  |  |  |
| Item 03 – Kit controle de acesso de pessoas catraca tipo balcão | 1 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: - 01 catraca eletrônica tipo balcão, com cofre coletor de crachá e 03 Leitores de proximidade para cartão mifare; conforme especificado - 1 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 - 1 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  |  |  |
| Item 04 – Kit controle de acesso de pessoas catraca tipo pedestal | 6 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: - 01 catraca eletrônica tipo pedestal, com cofre coletor de crachá e 02 Leitores de proximidade para cartão mifare conforme especificado 3.4 - 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 - 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  |  |  |
| Item 05 Kit controle de acesso para portarias | 104 | 1562207 | Kit controle de acesso para portarias composto de: - 01 Web can para captura de fotos de visitantes conforme especificado 3.7 - 01 Scanner para captura de imagem de documentos frente e verso conforme especificado 3.8 - materiais e acessórios necessários para instalação; - 50 crachás de visitantes e 50 portas crachás. - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  |  |  |
| Item 0 6 – Kit controle de acesso de veículo | 19 | 1562207 | Kit controle de acesso para abertura de portões automatizados através de leitura de TAGs composto de: - 02 antenas leitoras de TAGs conforme especificado 3.9 - 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 - 02 semáforos conforme especificado 3.11 - 01 sinaleira para estacionamento conforme especificado 3.11 - 02 Fontes de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  |  |  |
| Item 07 – Kit controle de acesso para portas | 104 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: - 01 coletor de dados para controle de acesso com no mínimo três tecnologias diferentes – biometria, proximidade e senha conforme especificado 3.12 - 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 - 01 Fechadura eletroíma ou de sobrepor tipo solenóide para portas de vidro ou madeira conforme especificado 3.13, 3.14 - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  |  |  |
| Item 08 – Kit controle de acesso gerenciadora para sistemas | 06 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: - 01 Gerenciadora para controle de acesso conforme especificado 3.155 - materiais e acessórios necessários para instalação; - Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  |  |  |
| Item 09 – Kit controle de acesso portal detector de metais | 5 | 1562207 | Kit controle de acesso de pessoas composto de: - 01 Portal detector de metais conforme especificado 3.166 - 01 caixa para desmuniciamento conforme especificado 3.1919 - 04 cofres para guarda de armas conforme especificado 3.18 |  |  |  |  |
| Item 10 - Detector de metais portátil | 50 | 1692089 | Fornecimento de detector de metais portátil conforme especificado 3.177 |  |  |  |  |
| Item 11 – protetor para crachás | 500 un | 1715780 | Fornecimento de protetor para crachás conforme especificado 3.20 |  |  |  |  |
| Item 12 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos para controle de acesso | 01 | 21512 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos do sistema de controle de acesso conforme especificado 4.2 |  |  |  |  |
| Item 13 – Licenças para atualização do software de controle de acesso | 01 | 94498 | Serviço de fornecimento de Licenças para atualização do software de controle de acesso W-Access conforme especificado 4.1 |  |  |  |  |
| Item 14 – Serviço de serralheira | 01 | 6190 | Serviço de serralheria para confecção de 500 metros lineares de fechamento em aço inox de vãos deixados nas diversas localidades onde serão instaladas as catracas e os portais, após a instalação de catracas e detectores de metais conforme especificado 4.3 |  |  |  |  |
| Item 15 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso/catracas tipo pedestal já instaladas | 1 | 000021512 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos do sistema de controle de acesso – catracas tipo pedestal - instaladas nas cidades especificadas na planilha exemplificativa de equipamentos existentes conforme especificado 4.4 |  |  |  |  |
| Item 16 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso/coletor de dados para controle de acesso já instalados | 01 | 000021512 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos do sistema de controle de acesso coletor de dados e fechaduras eletrônicas/eletromagnéticas instalados nas cidades discriminadas na planilha de equipamentos existentes conforme especificado 4.5 |  |  |  |  |

- Especificação dos materiais:

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo flap conjunto de duas vias de passagem com barreiras deslizantes, sendo uma convencional e outra para PNE, com cofres coletores com as seguintes especificações mínimas:

    - Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação.

    - Portas de vidro temperado de 12 mm, translúcido, deslizantes, em formato de asa de anjo, com acionamento motorizado.

    - Espaço de passagem mínimo de 50 cm e máximo de 60 cm (Convencional) e mínimo de 90 cm e máximo de 95 cm para PNE.

    - Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos, verticais frontais das torres das vias de passagem e na horizontal (parte superior).

    - Facilidade de manutenção: portas laterais e superiores com chaves com segredo.

    - Gabinete de aço inox escovado AISI 304 fabricado em chapa entre 1 e 2 mm de espessura.

    - Altura do vidro temperado no bloqueio mínimo 0,80 e máximo 1,00 metro do solo.

    - Motor de alto desempenho, silencioso e com encoder para posicionamento preciso;

    - Sistema anti-fraude com aviso sonoro e detecção de tentativa de usuário carona, usuário em sentido contrário, tentativa de passagem sem validação e não passagem de usuário validado;

    - Sistema de Detecção: com quantidade necessária para detecção e passagem, mais 2 sensores de segurança;

    - Operação bidirecional, podendo ser configurado para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem;

    - Abertura de Emergência: abertura automática das portas em caso de falta de energia ou de acionamento de alarme de emergência;

    - MTBF: 500.000 ciclos;

    - Número de passagens por minuto igual ou superior a 25 acessos;

    - Cofre coletor de cartões smartcard, embutido, com chave de abertura para acesso aos cartões, capacidade mínima de 100 cartões e que permita a leitura de cartões de proximidade ao serem depositados dentro do cofre;

    - Deve possuir 02 leitores de proximidade smartcard em cada extremidade da torre da via de passagem (entrada e saída) e mais 01 leitor de proximidade smartcard no cofre de recolhimento dos cartões;

    - Leitores de acesso em altura e posição compatíveis com as normas da ABNT relativas à acessibilidade;

    - Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação;

    - Temperatura de trabalho: 0º a 70º C;

    - Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos;

    - Facilidade de manutenção: portas laterais com chaves com segredo;

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo flap uma via de passagem com barreiras deslizantes para PNE, com cofres coletores com as seguintes especificações mínimas:

    - Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação.

    - Portas de vidro temperado de 12 mm, translúcido, deslizantes, em formato de asa de anjo, com acionamento motorizado.

    - Espaço de passagem mínimo de passagem 90 cm e máximo de 95 cm para PNE.

    - Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos, verticais frontais das torres das vias de passagem e na horizontal (parte superior).

    - Facilidade de manutenção: portas laterais e superiores com chaves com segredo.

    - Gabinete de aço inox escovado AISI 304 fabricado em chapa entre 1 e 2 mm de espessura.

    - Altura do vidro temperado no bloqueio mínimo 0,80 e máximo 1,00 metro do solo.

    - Motor de alto desempenho, silencioso e com encoder para posicionamento preciso;

    - Sistema anti-fraude com aviso sonoro e detecção de tentativa de usuário carona, usuário em sentido contrário, tentativa de passagem sem validação e não passagem de usuário validado;

    - Sistema de Detecção: com quantidade necessária para detecção e passagem, mais 2 sensores de segurança;

    - Operação bidirecional, podendo ser configurado para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem;

    - Abertura de Emergência: abertura automática das portas em caso de falta de energia ou de acionamento de alarme de emergência;

    - MTBF: 500.000 ciclos;

    - Número de passagens por minuto igual ou superior a 25 acessos;

    - Cofre coletor de cartões smartcard, embutido, com chave de abertura para acesso aos cartões, capacidade mínima de 100 cartões e que permita a leitura de cartões de proximidade ao serem depositados dentro do cofre;

    - Deve possuir 01 leitor de proximidade smartcard em cada extremidade da torre da via de passagem (entrada e saída) e mais 01 leitor de proximidade smartcard no cofre de recolhimento dos cartões;

    - Leitores de acesso em altura e posição compatíveis com as normas da ABNT relativas à acessibilidade;

    - Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação;

    - Temperatura de trabalho: 0º a 70º C;

    - Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos;

    - Facilidade de manutenção: portas laterais com chaves com segredo;

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo balcão com cofres coletores, com as seguintes características:

    - Catracas tipo balcão para alto fluxo tipo gabinete com acabamento totalmente em aço inox AISI 304 escovado;

    - Indice de proteção IP 53;

    - com leitores de proximidade tipo Mifare;

    - Sistema de amortecimento de giro, que proporciona conforto durante a passagem e maior durabilidade ao equipamento.

    - Possibilidade de adicionar sistema anti-pânico Braço-Que-Cai.

    - Estrutura monobloco, longitudinalmente, resistente a choques, vibrações e elementos ácidos e alcalinos com acabamento totalmente em aço inox escovado;

    - Tampa superior totalmente em aço inox ASI 304 escovado, com fechadura de segurança com chave para restringir o acesso indevido na área interna do equipamento e agilizar a manutenção local do mecanismo e da parte eletroeletrônica;

    - Colunas com portinholas para a fixação do equipamento no solo e possibilitar acesso ao cofre, também providas de fechaduras de segurança com chave;

    - Bloqueio de giro por sistema de travamento;

    - Mecanismo de giro provido de desacelerador linear de movimentos (amortecedor de dupla função), com ação específica de desacelerar gradativamente o movimento dos braços e freá-los no final do giro, proporcionando suavidade e comodidade na passagem do usuário e impossibilitando dois ou mais ciclos por liberação;

    - Ângulo de abertura de passagem entre braços Maior ou igual a 80°;

    - Pictogramas tricolores de operação com leds de alto brilho – para indicação de stand by, liberação e não liberação da passagem do usuário / burlas;

    - Sistema de travamento com dois solenoides, que controlam o fluxo de usuários de forma independente (entrada e saída);

    - O sistema de travamento deverá permitir na falta de energia o livre fluxo de pessoas, na ocorrência de situações emergenciais (tumultos, incêndios ou calamidades), comunicadas através de sinais enviados por alarmes próprios ou por detectores de incêndio (fumaça e calor);

    - Cofre receptador de cartões de visitantes, utilizado no momento da saída, construído em aço SAE 1010/20 pintado;

    - Espaço para integração de diversos modelos de leitores e placas eletrônicas;

    - Compatível com o software W-acces

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo pedestal com cofre coletores de crachá, com as seguintes características:

    - Catracas tipo pedestal com acabamento totalmente em aço inox AISI 304 escovado;

    - Índice de proteção IP 40;

    - com leitores de proximidade tipo Mifare;

    - Bloqueio de giro por sistema de travamento;

    - Mecanismo de giro provido de desacelerador linear de movimentos (amortecedor de dupla função), com ação específica de desacelerar gradativamente o movimento dos braços e freá-los no final do giro, proporcionando suavidade e comodidade na passagem do usuário e impossibilitando dois ou mais ciclos por liberação;

    - Ângulo de abertura de passagem entre braços maior ou igual a 80°;

    - Pictogramas tricolores de operação com leds de alto brilho – para indicação de stand by, liberação e não liberação da passagem do usuário / burlas;

    - Sistema de travamento com dois solenoides, que controlam o fluxo de usuários de forma independente (entrada e saída);

    - O sistema de travamento deverá permitir na falta de energia o livre fluxo de pessoas, na ocorrência de situações emergenciais (tumultos, incêndios ou calamidades), comunicadas através de sinais enviados por alarmes próprios ou por detectores de incêndio (fumaça e calor);

    - Cofre receptador de cartões de visitantes, utilizado no momento da saída, construído em aço SAE 1010/20 pintado;

    - Espaço para integração de diversos modelos de leitores e placas eletrônicas;

    - Compatível com o software W-acces;

  - Fornecimento e instalação de controladoras para sistema de controle de acesso contendo as seguintes especificações mínimas:

- As Controladoras do Sistema de Controle de Acesso são responsáveis pelo efetivo controle das portas, catracas, cancelas, etc. Estes controladores deverão manter a base de dados completa dos usuários e faixas horárias deforma a suportar a operação do sistema em modo off-line mantendo a conferência cadastral, incluindo níveis de acesso e faixas horárias;

- CPU com clock mínimo de 30MHz;

- Interface de comunicação ethernet TCP/IP 10/100 Mbps integrada (sem uso de conversores);

- Conexões para no mínimo 03 leitoras;

- Suporte a leitoras Wiegand ou seriais com formatos de leitura de código editável, permitindo a identificação de diversos formatos de cartões;

- Entradas digitais supervisionáveis contra interrupção ou curto-circuito na fiação;02 Saídas a Relés;

- Entradas e saídas para controle de catracas e torniquetes como sensores de giro, pictogramas e solenoides;

- Saída para Display LCD;

- Sensor de violação ótico (“tamper”);

- Saída de 12 Vdc para alimentação de eletroímã;

- Alimentação de 12 a 30 Vac ou Vdc;

  - Fornecimento e instalação de fonte de alimentação com bateria com as seguintes especificações mínimas:

- Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V – 3,5 A com entrada de 88 a 264 VAC e 124 a 370 VDC;

- Bateria, chumbo ácido, regulada p/ válvula, selada, estacionária

  - Fornecimento de Webcan com as seguintes especificações mínimas:

    - As Webcan deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada na planilha de quantidades, sendo ainda de responsabilidade da contratada o envio de instruções de instalação e utilização do produto em português. A configuração dos equipamentos e do software de controle de acesso nas máquinas das recepções poderá ser realizadas através de acesso remoto a ser realizado exclusivamente na sede da PGJ em BH.

    - Resolução 1920X1080P

    - Auto foco

    - Compatível com o software de controle de acesso

  - Fornecimento de scanner  para  captura de documentos de visitantes com as seguintes especificações mínimas:

- Os scanner’s deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada na planilha de quantidades, sendo ainda de responsabilidade da contratada o envio de instruções de instalação e utilização do produto em português. A configuração dos equipamentos e do software de controle de acesso nas máquinas das recepções poderá ser realizadas através de acesso remoto a ser realizado exclusivamente na sede da PGJ em BH.

- Os equipamentos deverão ser entregues após a homologação do equipamento no software W-acess;

- Compatível com o software W-Access versão 4.112.5;

- Deverá ser fornecido equipamento tamanho máximo A6, não serão aceitos equipamentos modelo a4;

- O equipamento deverá ser capaz de capturar os documentos diretamente pelo software;

- Mínimo 1.000 folhas diárias;

- Resolução 600dpi;

- Ser compatível com digitalização de passaporte; carteira de identidade, carteira de motorista;

- Digitalização de cartão: cartões rígidos, pvc, rg, título de eleitor;

- Interface USB 2.0

- Formatos de saída: pdf, pdf pesquisável, tiff, rtf, txt, jpeg, doc, xml, csv

  - Fornecimento e instalação de Antena Leitor RFID UHF;

- distância de leitura 4 metros;

- proteção IP 66;

- antena integrada com ganho de 7,5 dBic;

- compatível com os TAGs utilizados na PGJ;

  - Fornecimento e instalação de luminária de saída de estacionamento:

- Luminária para  sinalização audiovisual de saída de garagem;

- Giratória;

- Sinalização intermitente;

- Iluminação por Leds;

- Bivolt;

- Gabinete em policarbonato;

  - Fornecimento e instalação de Sinaleiro:

- Semáforo 200 mm bifocal Led verde/vermelho;

- Suporte simples para pontalete de 4” e para-sol;

- Com interface de comando e materiais de fixação;

  - Fornecimento e instalação de coletor de dados para controle de acesso:

- Compatível com o software de controle de acessos W-acess;

- Possuir aplicativo para configuração e coleta de dados no equipamento quando utilizado em modo “off-line”;

- Gerenciar até 30.000 usuários com cartão;

- Permitir o uso de, no mínimo, três tecnologias de identificação: Biometria, Proximidade, senha;

- Modos de comunicação mínimos: TCP/IP (porta RJ45) e porta USB

  - Fornecimento e instalação de fechadura eletromagnética:

- Acionamento elétrico;

- Alimentação 12V;

- Força mínima 150 Kg;

- Adaptável a qualquer tipo de porta;

- Com bateria 12 V;

- Botão em aço inoxidável para abertura interna modelo de sobrepor em parede de alvenaria, gesso ou madeira compatível com as fechaduras e controle de aceso instalado;

- Acionador manual para abertura interna das fechaduras do tipo quebra vidro, para ser utilizado em caso de queda de energia;

  - Fornecimento e instalação de fechadura elétrica de sobrepor tipo solenoide:

- Compatível com porta de metal ou madeira;

- Possuir botão de abertura do lado interno;

- Possuir botão de pânico para desligamento da energia em caso de pane;

  - Fornecimento e instalação de Gerenciadora para controle de acesso:

- Mini computador com software de gerenciadora instalado;

- Sistema operacional: Windows 7 pro ou superior;

- Processador: intel core i3;

- Memória RAM: mínimo 4 GB

- Navegador: internet explorer versão 11 ou superior, ou google chrome

- As gerenciadoras deverão ser totalmente autônomas e não dependerem do servidor para a execução dos processos de controle;

- As gerenciadoras deverão fazer o controle de anti-dupla-passagem (anti-passback) de forma totalmente independente do Servidor do Sistema. Para tal deverão manter uma comunicação entre gerenciadores e formar um sistema de conferência consistente e sem interferência do Servidor.

  - Fornecimento e instalação de detector de metais tipo pórtico com as seguintes especificações mínimas:

    - Ajustes de sensibilidade independentes;

    - indicação luminosa do posicionamento do objeto metálico detectado;

    - Possibilidade de ajuste de discriminação entre metais ferrosos e não ferrosos, predominando a detecção do material selecionado. Ex.: aço (metal ferroso) alumínio (metal não ferroso);

    - Eficiência na discriminação de objetos pessoais;

    - Capacidade de detecção: armas de fogo, ferramentas de médio porte, objetos diversos;

    - Contador de eventos de detecção;

    - Ajuste automático de sensibilidade, mediante auto-calibração por amostragem de material a ser detectado;

    - Múltiplos canais de frequência possibilitando a instalação de vários equipamentos um ao lado do outro trabalhando no mesmo ambiente;

    - Auto-diagnose que acusa possíveis falhas no sistema;

    - Possuir Sistema digital Microprocessado;

    - Possuir, no mínimo, 04 áreas independentes de detecção;

    - Homogeneidade de detecção em toda sua área útil;

    - Estrutura tipo portal;

    - Área interna mínima 76,00 cm;

    - Teclado de acesso para configurações permitindo acesso à todos os parâmetros de ajustes;

    - Display alfanumérico de, no mínimo, duas linhas por 16 colunas;

    - Possuir Laudo técnico informando que o equipamento não oferece nenhum risco a portadores de marca-passos, sistemas de apoio vitais, mulheres grávidas e mídias de armazenamento (Cd’s, disquetes, fitas de vídeo, cartões magnéticos e similares).

  - Fornecimento e instalação de detector de metais portátil com as seguintes especificações mínimas:

- Auto calibração: tecnologia de microprocessador digital que elimina a necessidade de ajustes periódicos de sensibilidade;

- Estrutura de alto impacto ABS com compartimento de bobina reforçada;

- Superfície de escaneamento de no mínimo 20 cm para varredura rápida e completa;

- Com Kit de bateria recarregável;

- Alarme audível e Led vermelho par indicar a detecção de metal;

  - Fornecimento e instalação de cofres com chave para acondicionamento de armas com as seguintes especificações mínimas:

- Cofre de aço;

- Corpo do cofre confeccionado com chapa de no mínimo 2 mm de espessura.;

- Porta com chapa de no mínimo 3mm;

- Fechadura TETRA-CHAVE ou fechadura de alta segurança com 02 chaves;

- Altura interna mínima: 15.00 cm;

- Profundidade interna mínima: 15.00 cm;

- Largura interna mínima: 28.00 cm;

  - Fornecimento e instalação de caixa de areia para desmuniciamento de armas de fogo com as seguintes especificações mínimas:

- Confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8, com solda na parte interna, laterais e fundo;

- Formato de cubo com 60x60x60 cm;

- Bordas arredondadas, não cortantes; pintada com esmalte sintético na cor preta; com alças metálicas para transporte;

- Pé ou base elevada do piso (emborrachado);

- na parte interna deverá ser revestida por lâminas de compensado lixadas com espessura de 15 mm;

  - Fornecimento de Protetor plástico para crachá

    - Tipo rígido

    - tamanho 54x86mm vertical;

    - Leitoso;

    - indicado para proteção do crachá em PVC. Tipo A (dois furos)

    - acompanhado de cordão personalizado com a sigla e a logomarca do MPMG, em poliéster, equipado com roller clips ou clips retrátil branco personalizado com a logomarca do MPMG;

    - Os portas crachás deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada na planilha de quantidades, onde for instalado o Kit 5 (Web Can e Scanner); exceto o item 11, que deverá ser feito em fornecimento único e entregues na PGJ.

  - Fornecimento de crachá conforme especificações mínimas abaixo:

    - Os crachás deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada na planilha de quantidades, onde for instalado o Kit 5 (Web Can e Scanner);

    - tipo cartão com tecnologia MIFARE sem contato de 13.56 MHz de leitura/gravação, com capacidade de memória EEPROM de 1 KB, do tamanho de um cartão de crédito que pode ser usado para controle de acesso físico, logon em PC, verificação biométrica, controle de ponto;

    - Formato 54x86mm

    - Os cartões deverão ser impressos com impressão digital de alta definição 4x4 cores + gravação ID inclusive foto;

- Especificação dos serviços:

  - Serviço de fornecimento e instalação de licenças do software W-acess para complementação das licenças existentes conforme especificado:

    - 50 (para dois acessos cada) Licenças para conexões simultâneas de portarias  W-Access na versão mais atual;

    - Licenças necessárias para integração dos controles de acesso biométricos, discriminados no item 16;

    - Licenças necessárias para integração das catracas discriminadas no item 15;

    - customização de dois relatórios conforme necessidade da PGJ;

  - Serviço de Manutenção dos equipamentos, materiais, acessórios e softwares instalados:

    - Serviço de Manutenção da solução de controle de acesso com reposição total de peças pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se após 30 dias da instalação (incluindo ferramentas, recursos humanos e acessórios de instalação).

    - A licitante vencedora deverá realizar manutenção de todos os equipamentos, materiais, acessórios e software instalados;

    - A manutenção deverá prever reparos e substituição dos equipamentos bem como manutenção e atualizações do software, realizando-se testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de serviço acordados neste Projeto.

    - A contratada deverá disponibilizar linha de comunicação direta para abertura de chamados pela PGJ-MG, devendo os chamados serem inicializados através desse meio, que será um contato único entre usuários do sistema e a equipe técnica da CONTRATADA, gerando número de protocolo.

    - Os atendimentos aos chamados técnicos serão realizados através de atendimento “on-site”;

    - Os chamados deverão ser atendidos em no máximo 12 horas após abertura do chamado, com solução do problema em o máximo 48 horas;

    - Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais informações pertinentes;

    - Além da manutenção corretiva prestada de acordo com a demanda, deverá ser realizada manutenção preventiva do sistema de forma periódica, com a realização de uma visita semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção;

    - A licitante vencedora deverá realizar os serviços específicos de manutenção preventiva para cada tipo de equipamento, conforme descrito nos manuais do fabricante;

    - O serviço de manutenção aqui especificado aplica-se aos itens 1 a  10 e 15.

  - Serviço de  serralheria para confecção de 500 metros lineares de portinholas e grades em aço inox para fechamento dos vãos deixado após instalação das   catracas e portais detectores de metais conforme especificações:

    - Os fechamentos deverão ser confeccionados conforme detalhamento inseridos no anexo A, sendo que as medidas serão adequadas a cada situação;

    - As grades e portinholas serão confeccionadas em aço inox, com acabamento de alta qualidade;

    - Serão instaladas uma portinhola para acesso de materiais em todas as unidades contempladas com catracas;

    - Nas unidades contempladas por catracas e detectores de metais serão instaladas duas portinholas;

    - A medição será realizada por metro linear de tubo de aço inox efetivamente utilizado;

4.4 Serviço de Manutenção de equipamentos de controle de acesso – manutenção com reposição de peças de catracas tipo pedestal já instalados, conforme planilha anexa:

    - Serviço de Manutenção de catracas tipo pedestal já instaladas em sedes do MPMG conforme planilha anexa com reposição de peças pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, (incluindo ferramentas, recursos humanos e acessórios de instalação);

    - A licitante vencedora deverá realizar as configurações necessárias para interligação das catracas já instaladas nas sedes discriminadas na planilha e assumir a manutenção com reposição total de peças e acessórios dos equipamentos;

    - Caso o equipamento não seja compatível com o software W-acess o contratado deverá realizar as adaptações e substituir as placas controladoras mantendo a parte física da catraca;

    - A manutenção deverá prever reparos e substituição dos equipamentos bem como manutenção e atualizações do software, realizando-se testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de serviço acordados neste Projeto.

    - A contratada deverá disponibilizar linha de comunicação direta para abertura de chamados pela PGJ-MG, devendo os chamados serem inicializados através desse meio, que será um contato único entre usuários do sistema e a equipe técnica da CONTRATADA, gerando número de protocolo.

    - Os atendimentos aos chamados técnicos serão realizados através de atendimento “on-site”;

    - Os chamados deverão ser atendidos em no máximo 12 horas após abertura do chamado, com solução do problema em o máximo 48 horas;

    - Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais informações pertinentes;

    - Além da manutenção corretiva prestada de acordo com a demanda, deverá ser realizada manutenção preventiva do sistema de forma periódica, com a realização de uma visita semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção;

    - A licitante vencedora deverá realizar os serviços específicos de manutenção preventiva para cada tipo de equipamento, conforme descrito nos manuais do fabricante;

4.5 Serviço de Manutenção de equipamentos de controle de acesso – manutenção com reposição de peças de equipamentos coletores de dados para controle de acesso e fechaduras eletrônicas já existentes conforme planilha anexa:

    - Serviço de Manutenção de coletores de dados para controle de acesso e fechaduras eletrônicas já instaladas em sedes do MPMG conforme planilha anexa com reposição de peças pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, (incluindo ferramentas, recursos humanos e acessórios de instalação);

    - A licitante vencedora deverá realizar as configurações necessárias para interligação dos coletores de dados já instalados nas sedes discriminadas na planilha e assumir a manutenção com reposição total de peças e acessórios dos equipamentos;

    - A manutenção deverá prever reparos e substituição dos equipamentos bem como manutenção e atualizações do software, realizando-se testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de serviço acordados neste Projeto.

    - A contratada deverá disponibilizar linha de comunicação direta para abertura de chamados pela PGJ-MG, devendo os chamados serem inicializados através desse meio, que será um contato único entre usuários do sistema e a equipe técnica da CONTRATADA, gerando número de protocolo.

    - Os atendimentos aos chamados técnicos serão realizados através de atendimento “on-site”;

    - Os chamados deverão ser atendidos em no máximo 12 horas após abertura do chamado, com solução do problema em o máximo 48 horas;

    - Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais informações pertinentes;

    - Além da manutenção corretiva prestada de acordo com a demanda, deverá ser realizada manutenção preventiva do sistema de forma periódica, com a realização de uma visita semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção;

    - A licitante vencedora deverá realizar os serviços específicos de manutenção preventiva para cada tipo de equipamento, conforme descrito nos manuais do fabricante;

Gabinete de Segurança e Inteligência

PGJ-MG

·